附件二

2017年度招贤矿业防治煤层自然发火“一矿一策、一面一策”

- （一）防治煤层自然发火指标

1、注氮量：400万m3。

2、受采动影响的采空区墙内O2浓度小于8%的密闭墙比例：矿井仅有一道1307风巷密闭墙为盲巷密闭墙，墙内O2浓度大于8%。

- （二）防治煤层自然发火系统

1、消防水系统：地面消防水池必须保持不得少于200ｍ3的水量。矿井主要运输巷，采区进、回风巷，主斜井，胶带运输巷，上、下山，采煤工作面进、回风巷和掘进巷道等处均要按规定设置消防管路和三通闸阀。

2、灌浆系统：采煤工作面及受采动影响的采空区，必须建立完善防治煤层自然发火灌浆系统。

3、注氮系统：所有采煤工作面及受采动影响的采空区，必须建立完善注氮系统。

4、束管监测系统：采煤工作面回风隅角自动抽采监测分析束管不少于10路。

- （三）采掘工作面防治煤层自然发火措施

- 1、回采工作面：1307工作面

工作面回采煤层为3煤层，煤层最大瓦斯含量4.36 m3/t，煤层坚固性系数0.63～0.74，煤层倾角为0～14°，平均倾角12°，煤层厚度为0～17.6米，平均厚度为10.6米，为I类容易自然发火煤层。

防治煤层自然发火要求：

①工作面回采前，必须建立完善灌浆、注氮、束管监测、消防洒水系统。1307机、风巷各敷设一路注氮管路，采用迈步压茬注氮方式；机、风巷防尘水管兼作消防管路；风巷敷设一路灌浆管路，采用迈步压茬灌浆；风巷敷设三路束管，取样口分别位于工作面上隅角、上隅角切顶线以里2-5m和采空区“氧化带”范围。

②工作面初采（工作面推进0m-50m）期间，回采前从回风隅角沿工作面倾向方向在切眼内另延伸一路长80m的注浆管，工作面回采30m后，通过回风隅角和切眼中部预埋管依次灌注三相泡沫，不注泡沫期间连续注氮防灭火。

③工作面回采初期，风、机巷各埋设三路束管，测出采空区“三带”范围。

④工作面月推进度不得少于114m；放顶煤必须完全，采空区不留除设计煤柱以外遗煤，绘制采空区遗煤等厚线图。

⑤工作面回采期间，每圆班，上、下隅角从巷帮至支架外侧用编织袋装货打墙，墙前挂风障，每20m构建隔断墙体喷瑞克劳尼一次；执行上、下隅角提前退锚和超前预裂爆破措施。

⑥工作面回风流安设一氧化碳和温度传感器；工作面上隅角悬挂一氧化碳便携仪；工作面上隅角、回风流、抽采钻孔等地点设立防火检测点，进行防火观测预报。

⑦按设计选定的防火门位置构筑好防火门墙，并储备足够数量的封闭防火门的材料。

⑧油脂库（或临时存放点）、机电设备硐室、皮带机头、采煤机上等处必须设消防器材。

⑨工作面收作必须在45天内完成，并封闭完毕。

- 2、沿空掘进工作面：无。

- 3、其它区域

⑴非沿空煤巷掘进巷道防火措施。在顶板破碎、高冒处前后各30m范围、巷道揭煤前后各30m范围内必须喷浆堵漏，喷浆厚度不小于50mm，并在顶板破碎、高冒处和回风流中设立防火观测点。

⑵钻孔防火措施。探放水钻孔明确责任，挂牌管理，及时采取防漏风措施或用不燃性材料严密封堵；加强瓦斯抽采钻孔封孔管理，减少钻孔漏气，确保抽采系统一氧化碳传感器准确可靠，钻孔一氧化碳浓度和温度预警时，加强观测，及时采取降压、堵漏等措施处理，超限时，甩孔停抽，并对钻孔降温惰化处理。