附件三

招贤矿业瓦斯超限相关处罚规定

为认真落实“一通三防”管理规定，实现2017年瓦斯零超限，杜绝矿井火灾等一通三防事故，特制定如下规定：

一、瓦斯超限处理的一般规定：

1、矿井总回风巷或一翼回风巷风流中瓦斯或二氧化碳浓度超过0.7%时，总工程师必须立即组织人员查明原因，进行处理，并报告恒源公司总工程师。

2、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过0.8%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员， 由总工程师采取措施进行处理。

3、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到0.8%时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近20m内风流中的瓦斯浓度达0.8%时，严禁爆破；采掘工作面、电动机或其开关附近20m以内风流中及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到0.8%时，必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理；采掘工作面及其他巷道内局部瓦斯积聚，附近20m内，必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理；采掘工作面风流中的二氧化碳浓度达到1.5%时， 必须停止工作，撤出人员，查明原因，制订措施，进行处理。

4、因瓦斯浓度超过规定而切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到0.8%以下，方可开动。停止运转的局部通风机及其开关附近10m以内风流中瓦斯浓度都不超过0.5%，方可启动。

5、一个采煤工作面的瓦斯涌出量每分钟大于５m3，或一个掘进工作面每分钟大于３m3，采用通风方法解决瓦斯问题不合理时，必须采取抽放瓦斯措施。

6、经总经理和总工程师批准的井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过0.5%。

7、采煤工作面上、下隅角以及20m内挑棚巷道至煤壁线的范围内空间，都按工作面风流处理。该处瓦斯浓度超限时，由总工程师负责采取措施进行处理。

8、贯通的掘进工作面及其回风流中的瓦斯浓度超限时，先停止掘进工作面的掘进，然后处理瓦斯，只有在两个工作面及其回风巷风流中的瓦斯浓度都在0.8%以下时，方可工作。

9、瓦斯超限作业界定，具有下列现象之一者视为瓦斯超限作业：

- 不按照规定检查瓦斯，存在漏检、假检的。

⑵井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。

⑶采区回风巷或采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过0.8%或二氧化碳浓度超过1.5%时，采区内或采掘工作面及回风流中，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。如果发现其他人员在瓦斯超限区域或20m范围内（处理瓦斯人员除外）或未断电，视为瓦斯超限作业。

⑷局部通风机因故停止运转，必须撤出人员，切断电源，进行处理，如果发现有人员在现场或未断电，视为瓦斯超限作业。

⑸临时停风的地点，必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，如果发现有人员在现场或未断电，视为瓦斯超限作业。

⑹未执行“一炮三检”制度，放炮前后未检查瓦斯，放炮时或放炮后不检查瓦斯就进入放炮地点，视为瓦斯超限作业。

10、瓦斯超限汇报、追查制度：

⑴井下现场瓦斯检查员、监测中心站值班人员发现井下瓦斯超限必须立即要求停止工作，切断电源，撤除人员，并向矿调度和通防部汇报，监测中心站要做好记录。

⑵通防部值班接到汇报后尽快查明原因并向矿调度所汇报。

⑶矿调度接到汇报后必须及时向矿总值班、通风副总、总工程师、安全副总经理、总经理汇报，并通知安全监察部；如是机电原因，同时向机电副总、机电副总经理汇报；并及时向恒源公司调度汇报。

⑷树立瓦斯超限就是事故的理念，建立瓦斯超限追查制度。严肃瓦斯超限分级追查纪律。瓦斯超限浓度在3%以下的，由总经理组织追查；瓦斯超限浓度在3%及以上的，由公司组织追查。

⑸矿调度负责通知有关部门、单位和相关人员参加瓦斯超限追查会。

⑹追查会要有记录备查。瓦斯超限原因、制定的防范措施、责任者处理结果必须在24小时内上报恒源公司。

11、瓦斯超限相关处罚规定：

⑴瓦斯超限（3%及以上），罚直接责任单位5000元，直接责任单位主要负责人1000元，现场负责人1000元，责任人按严重“三违”处理并罚款300元，罚当班瓦检员和安监员各200元，并取消相关责任人员当月安全风险抵押金兑现。

⑵瓦斯超限（3%以下），罚直接责任单位2000元，直接责任单位主要负责人500元，现场负责人500元，责任人按“三违”处理并罚款200元，罚当班瓦检员和安监员各100元。

⑶瓦斯越警，1.0%CH4≤T0、T1<1.5%CH4；0.8%CH4≤T2、T2a<1.0%CH4。罚责任单位500元，责任单位主要负责人200元，罚责任单位现场负责人200元。

⑷瓦斯误报警，罚责任单位300元，责任单位主要负责人各100元，罚责任单位现场负责人100元。

⑸无计划停电、停风，罚责任单位2000元，责任单位主要负责人500元，罚责任单位分管领导（包括主管队长）和现场负责人各500元，责任人进“三违”学习班。

⑹由于管理不善造成刮破风筒、风筒脱节、撞坏局扇及开关但未造成瓦斯超限的，罚责任单位500元，责任人进“三违”学习班。

⑺全矿井无计划停电或矿井主要通风机无计划停电、停风超过10分钟的，一次罚责任单位3000元，罚责任单位主要负责人1000元，罚罚责任单位分管领导（包括主管队长）1000元，责任人进“三违”学习班，并根据事故定性，扣除相关责任人当月抵押兑现额的10%～50%。

⑻采掘工作面或两巷发生漏、冒顶影响通风和行人且未造成瓦斯超限的，一次罚责任单位1000元，罚责任单位主要负责人300元，罚责任单位现场负责人500元。

⑼采掘工作面回风流一氧化碳浓度达24ppm（炮烟、胶轮车尾气除外）比照瓦斯超限（3%以下）标准处理；一氧化碳浓度达48ppm（无轨胶轮车尾气、炮烟除外）比照瓦斯超限（3%及以上）标准处理；抽采单孔内一氧化碳浓度达到100ppm、支管路一氧化碳浓度达到50ppm，必须分析处理，并及时汇报，否则按停止作业处理。

⑽发生监控、人员定位系统上传中断时间超过20分钟的，比照瓦斯越警事故进行处理。

⑾未按瓦斯超限处理程序进行汇报和处理的处罚：

①瓦检员、安全监控中心值班员发现井下瓦斯超限，未及时向矿调度和通防值班汇报，罚责任人200元。

②矿调度员接到瓦斯超限汇报后，未按规定汇报，罚责任人200元。

③因监控系统故障造成误报警的，监控中心必须填写故障记录并向矿调度汇报，同时安排值班监测工在接到通知后4小时内处理完毕。特殊情况超过8小时的，必须向矿调度所汇报，说明原因。如因玩忽职守未及时处理，罚责任人200元，因此影响生产的，加倍处罚。

④安全监察部负责瓦斯超限事故追查处理全过程的监督、监察，出现一次遗漏，给予单位负责人罚款200元。

二、瓦斯抽采处罚规定

1、在煤壁开孔施工的钻孔，严禁使用反应发热温度超过100℃封孔材料的，否则罚责任单位负责人200元。

2、瓦斯抽采管路未按要求安装抑爆气水分离器，罚施工负责人200元。瓦斯抽采管路未安装一氧化碳（CO）、温度传感器的，罚监测监控防灭火队200元。

3、钻孔互相串气、漏气未及时封堵的，废弃钻孔未用不燃性材料封堵或封堵不严的，顺层孔开孔间距不符合要求的，罚施工单位负责人200元。

4、瓦斯抽采管路未按标准采取防静电措施，瓦斯抽采管路内杂物、积尘未及时清理的；安装管路未及时清理管内杂物，导致管路堵塞；未按规定进行巡查或巡查记录不齐的，罚施工单位负责人200元。

5、抽采泵站未按要求采取防雷、防火、隔爆措施，未按要求配备消防设施或未按要求定期检查维修的，罚相关责任人200元。

6、未按规定进行巡查或巡查记录不齐的，罚相关责任人200元。

7、未按规定检测、监控、分析的，罚相关责任人200元。

8、无批准的措施或申请，进行瓦斯管路改造等施工；造成后果，罚责任人200元/次；影响生产的罚责任人300元/次，并进“三违”学习班学习。导致瓦斯超限的，严格按瓦斯超限事故进行追查处理。

9、不带瓦斯便携仪拆卸或改造瓦斯管路的，罚款100元/次。

10、拆除或更换管路前，对计划保留的管路，未采取用挡板或闸阀隔开管路等保护措施，罚100元/次。

11、损毁抽采管路等设施，造成无法进行正常瓦斯抽采，罚责任人200元/次，并进“三违”学习班学习。影响生产的，罚责任人500元/次，造成瓦斯超限的，按照超限事故进行追查处理。

12、抽采管路漏气或积水，每处罚责任人50元/次。

13、擅自开关瓦斯抽采等“一通三防”管路控制闸阀，罚责任人200元/次，并进“三违”学习班学习。

14、瓦斯泵站泵站司机没有进行参数测量谎报抽采参数的，每发现一次罚100元。

15、机运环保部定期对抽采泵站的设备、供电线路进行检查，确保抽采泵站正常运转，因检修不到位，造成抽采泵站不能正常运转的，一次罚责任人200元；造成瓦斯超限的，严格按照瓦斯超限事故进行追查处理。

三、通风系统及通风设施处罚规定

1、通风、防尘设施、监控、人员定位设备、瓦斯抽放、灌浆、注氮、束管装置等各类“一通三防”设施（设备），出现人为损坏，均按属地管理原则由属地单位找出责任单位，罚责任单位1000元，罚责任单位主要负责人300元，责任单位现场责任人进“三违”学习班；找不出责任单位的，罚属地单位500元，罚属地单位主要负责人300元，属地单位现场负责人300元。

2、严禁同时打开两道风门，严禁长时间人为原因敞开风门不关闭且瓦斯越警、超限等事故的，罚责任单位500元，责任人进“三违”学习班。

3、矿井主要通风机及主要附属设施未按规定检修；无停风安全措施；改变风机角度、转数、倒换风机未报矿总工程师批准的，每次罚责任单位负责人500元。

4、井下煤仓不得放空（煤仓上下口均在进风流中或煤仓内有水除外，特殊情况制定专项措施，防止漏风），否则罚责任人200元；造成瓦斯超限的，按相关文件追查处理。

四、“一通三防”安全红线

1、瓦斯超限作业。

2、瓦检员、防突员、安监员弄虚作假。

3、人为造成“三专两闭锁”失效。

4、石门揭穿突出危险煤层不执行防突措施。

5、发现煤与瓦斯突出征兆，没有立即停止作业撤出人员。

6、特殊工种无证上岗。

凡触犯上列“安全红线”之一的直接责任人，在册职工解除劳动合同，劳务派遣工、外委单位人员予以清退。

释义

1、瓦斯超限作业，是指在作业范围内，监控探头记录或瓦斯检查员检查瓦斯超限时，仍进行作业。

2、瓦检员、防突员、安监员弄虚作假，是指下列行为：

⑴瓦检员班中空班漏检，实测相关数据造假。

⑵防突员在区域验证、工作面突出危险性预测、措施效果检验等过程中，谎报实测数据。

⑶瓦检员、防突员、安监员在瓦斯抽采钻孔验尺、抽采量统计过程中，谎报实际数据。

3、石门揭穿突出危险煤层不执行防突措施，是指石门揭穿突出危险煤层没有防突措施或不执行防突措施进行揭煤作业。

4、特殊工种无证上岗，是指下列两种情况：一是安排未取得特种作业操作证的人员从事特种作业；二是未取得特种作业操作证的人员擅自从事特种作业。“特种作业”，是指《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）附件<特种作业目录>指定的作业。