招贤矿业公司关于印发烧焊

暂行管理规定的通知

陕招通防〔2017〕108号

各部室、各外委单位：

- 《招贤矿业公司烧焊暂行管理规定》已经办公会研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

陕西金源招贤矿业有限公司

2017年8月25日

招贤矿业公司烧焊暂行管理规定

为进一步加强烧焊作业安全管理，规范特殊作业程序，根据《煤矿安全规程》和集团公司相关规定，结合公司实际情况，制定此规定。

一、严格执行《煤矿安全规程》规定，井下、井筒和井口房内不得从事烧焊作业。如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行烧焊作业，必须遵守下列规定：

（一）烧焊必须制订针对性措施，由矿总工程师组织通防、技术、调度、安监、施工单位、监管单位共同审查会签，经矿总值班领导签字并报总经理批准后方可进行施工。

（二）一个烧焊措施只能在一个地点使用一次，严禁使用“通用”烧焊报告及措施或同一地点多次使用一个烧焊报告及措施。

（三）烧焊作业前一天的调度会上，烧焊单位报批烧焊作业报告及措施，要明确烧焊作业的单位、地点、时间、原因、现场施工负责人及安全负责人，施工单位安全负责人必须为副科级或以上管理人员。签批后的烧焊报告及措施及时送交安监、调度、通防等单位。

（四）烧焊作业时，瓦检员、安监员、施工单位安全负责人必须在现场全程监督。外委单位烧焊时由负有监管职责的部门安排责任人现场督查。

（五）井下烧焊火种只能使用火柴，不准使用打火机或其它火种，火柴必须由现场施工负责人携带和保管，入井和升井都必须向井口检身人员汇报火柴使用情况。

（六）烧焊作业地点的附近10m范围内的井巷，应是不燃性材料支护，工作地点至少备有2支干粉灭火器，并有供水管路，安排专人负责洒水。烧焊前应清理或隔离火星和焊碴飞溅区域内的可燃物。进行气焊（割）作业时，氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置，间距不得少于5米，距离明火不得少于10m，位于烧焊地点的上风侧。

（七）在井口房、井筒和倾斜巷道内进行烧焊工作时，必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星、焊渣。

（八）烧焊作业前，瓦检员负责检查烧焊地点瓦斯情况，安监员负责检查措施落实情况，施工单位安全负责人全面负责安全工作。只有在作业地点附近20m范围内巷道顶部和帮部背板后甲烷浓度不超过0.5%，且无瓦斯积聚、安全措施落实到位，三人同时向矿调度与指挥中心汇报后，方可进行作业。

（九）烧焊结束后，作业地点附近10m范围必须用水喷洒湿透。同时，烧焊现场施工负责人要对烧焊作业地点附近20m范围的巷道、设备及其拐弯死角、坑洼缝隙等处用红外测温仪进行测温，并进行系统检查，如有异常立即处理；如无高温（大于40℃）、烟雾或火星等异状，持续观察1小时后，经施工单位安全负责人向矿调度与指挥中心汇报后方可离开（外委单位烧焊由监管部门责任人汇报）。

（十）矿调度与指挥中心建立招贤矿业烧焊台账，详细记录烧焊单位、烧焊开始及结束时间、地点、现场施工负责人、施工单位安全负责人、安监员、瓦检员、监管单位负责人及现场人员汇报的内容。台账编号建档，留存备查。

（十一）烧焊单位要建立烧焊记录。烧焊单位安全负责人、施工负责人、监管部门责任人、具体施工人员、瓦检员、安监员要在烧焊记录上签字，烧焊记录要在烧焊结束后次日报送安全监察部留存备查。

二、责任追究

（一）无烧焊报告及措施进行烧焊作业、烧焊报告及措施与现场严重不符的、同一地点多次使用一个措施，对施工单位罚款500元，施工单位主要负责人罚款500元，现场施工负责人进“三违”学习班学习。

（二）施工单位安全负责人未指派副科级或以上管理人员，对施工单位罚款500元，施工单位主要负责人罚款500元。

（三）签署后的烧焊报告及措施未在烧焊作业前送至安监、调度、通防、监管部门等单位，按无烧焊报告及措施作业处罚。

（四）烧焊作业时，瓦检员、安监员、施工单位安全负责人没有现场全程监督，对责任人罚款200元。外委单位烧焊时，监管单位负责人没有全程现场督查，对责任人罚款200元。

（五）烧焊作业使用打火机或者除火柴外的其他火种，对施工单位罚款500元，施工单位主要负责人罚款500元，现场施工负责人进“三违”学习班学习。

（六）烧焊作业地点没有配备干粉灭火器或者少于2支、供水管路没有延接至施工地点，对现场施工负责人罚款200元。

进行气焊（割）作业时，氧气瓶、乙炔气瓶间距少于5米、距离明火少于10m，没有放置在在烧焊地点的上风侧或者放置不稳固，对现场施工负责人罚款200元。

烧焊前没有清理或隔离火星和焊碴飞溅区域内的可燃物，对现场施工负责人罚款200元。未安排专人负责洒水，对现场施工负责人罚款200元。

（七）在井口房、井筒和倾斜巷道内进行烧焊工作时，工作地点的下方没有用不燃性材料设施接受火星、焊渣的，对现场施工负责人罚款200元。

（八）作业前，未检查烧焊地点附近20m范围内巷道顶部和支护背板后瓦斯的，或甲烷浓度超过0.5%、有瓦斯积聚未处理进行作业的，对瓦检员罚款500元，现场施工负责人罚款200元。安全措施落实不到位进行作业的，对安检员罚款200元，施工单位安全负责人罚款200元，现场施工负责人罚款200元。

（九）烧焊作业前，未向矿调度与指挥中心汇报，对瓦检员、安监员、施工单位安全负责人各罚款200元。烧焊完毕后，现场施工负责人未向矿调度汇报或汇报不及时，对现场施工负责人罚款200元。

（十）烧焊结束后，作业地点附近10m范围内未用水喷洒湿透，未对烧焊作业地点附近20m范围的巷道、设备及其拐弯死角、坑洼缝隙等处用红外测温仪进行测温，没有进行系统检查或者发现异常没有立即处理，对施工单位安全负责人罚款200元。

（十一）烧焊结束后，检查无高温（大于40℃）、烟雾或火星等异状，持续观察小于1小时（以汇报矿调度时间为准）或者持续观察1小时后，施工单位安全负责人不汇报给予罚款200元。外委单位烧焊结束1小时，监管单位负责人不汇报给予罚款200元。

（十二）矿调度与指挥中心未建立招贤矿业烧焊台账或记录不详细，对当班调度员罚款100元。

（十三）烧焊记录未在烧焊结束后次日报送至安全监察部，对烧焊单位施工负责人罚款100元。

三、本规定自2017年9月1日起执行

附件1

招贤矿业公司烧焊措施及报告

施工单位：                      作业地点及原因：

施工负责人：                    安全负责人：

作业时间：        年    月    日    时     分  至        时      分

安全技术措施：

1、烧焊作业时，瓦检员、安监员、施工单位安全负责人必须在现场全程监督。外委单位烧焊时由负有监管职责的部门安排责任人现场督查。

2、井下烧焊火种只能使用火柴，不准使用打火机或其它火种，火柴必须由现场施工负责人携带和保管，入井和升井都必须向井口检身人员汇报火柴使用情况。

3、烧焊作业地点的附近10m范围内的井巷，应是不燃性材料支护，工作地点至少备有2支干粉灭火器，并有供水管路，安排专人负责洒水。烧焊前应清理或隔离火星和焊碴飞溅区域内的可燃物，检查设备完好程度。进行气焊（割）作业时，氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置，间距不得少于5米，距离明火不得少于10m，位于烧焊地点的上风侧。

4、在井口房、井筒和倾斜巷道内进行烧焊工作时，必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星、焊渣。

5、烧焊作业前，瓦检员负责检查烧焊地点瓦斯情况，安监员负责检查措施落实情况，施工单位安全负责人全面负责安全工作。只有在作业地点附近20m范围内巷道顶部和帮部背板后甲烷浓度不超过0.5%，且无瓦斯积聚、安全措施落实到位，三人同时向矿调度与指挥中心汇报后，方可进行作业。

6、烧焊结束后，作业地点附近10m范围必须用水喷洒湿透。同时，烧焊现场施工负责人要对烧焊作业地点附近20m范围的巷道、设备及其拐弯死角、坑洼缝隙等处用红外测温仪进行测温，并进行系统检查，如有异常立即处理；如无高温（大于40℃）、烟雾或火星等异状，持续观察1小时后，经施工单位安全负责人向矿调度汇报后方可离开（外委单位烧焊由监管部门责任人汇报）。

| 审批部门 | 调 度 室 |  | 安 监 部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通 防 部 |  | 监管部门 |  |
| 审批日期 |  |  |  |  |
| 审批意见 |  |  |  |  |
| 矿总值班 |  |  | 日期 |  |
| 总工程师 |  |  | 日期 |  |
| 总经理 |  |  | 日期 |  |

附件2

招贤矿业公司施工单位烧焊原始记录

| 烧焊作业单位 |  |
| --- | --- |
| 烧焊作业地点 |  |
| 具体施工人员 |  |
| 施工负责人 |  |
| 安全负责人 |  |
| 安 检 员 |  |
| 瓦 检 员 |  |
| 监管单位负责人 |  |
| 烧焊作业开始时间及情况 |  |
| 烧焊作业结束时间及情况 |  |

招贤矿业公司施工单位烧焊原始记录

| 烧焊作业单位 |  |
| --- | --- |
| 烧焊作业地点 |  |
| 具体施工人员 |  |
| 施工负责人 |  |
| 安全负责人 |  |
| 安 检 员 |  |
| 瓦 检 员 |  |
| 监管单位负责人 |  |
| 烧焊作业开始时间及情况 |  |
| 烧焊作业结束时间及情况 |  |

附件3

招贤矿业公司调度烧焊台账

| 烧焊作业单位 |  |
| --- | --- |
| 烧焊作业地点 |  |
| 施工负责人 |  |
| 安全负责人 |  |
| 安 检 员 |  |
| 瓦 检 员 |  |
| 监管单位负责人 |  |
| 烧焊作业开始时间及情况 |  |
| 烧焊作业结束时间及情况 |  |

招贤矿业公司调度烧焊台账

| 烧焊作业单位 |  |
| --- | --- |
| 烧焊作业地点 |  |
| 施工负责人 |  |
| 安全负责人 |  |
| 安 检 员 |  |
| 瓦 检 员 |  |
| 监管单位负责人 |  |
| 烧焊作业开始时间及情况 |  |
| 烧焊作业结束时间及情况 |  |