陕西金源招贤矿业有限公司

二零一七年雨季“三防”

应

急

预

案

二零一七年八月二十五日

目录

一、总则	3

1.编制目的	3

2.编制依据	3

3.适用范围	4

4.工作原则	4

二、矿井概况	4

1.位置与交通	4

2.地形地貌	5

3.河流与水系	5

4.气象特征	5

三、成立雨季“三防” 应急救援组织机构	6

1.雨季“三防”工作指挥部管理机构	6

2. “三防”指挥部下设雨季“三防”办公室	6

3.成立雨季“三防” 事故应急救援小组	6

4.成立雨季“三防”应急救援梯队	7

5.雨季“三防”紧急避灾路线划分：	7

四、雨季“三防”工作职责	8

1.公司领导雨季“三防”工作管理职责	8

2.各部室及救援梯队职责	9

五、防排水应急预案	13

1.设防排水应急救援领导小组	13

2.重点防排水责任区域划分	13

3.响应等级	14

4.汛情汇报程序及防汛响应	14

5.水灾预防及灾害处置措施	16

六、防滑坡应急预案	17

1.设防滑坡应急救援领导小组	17

3.掌握滑坡前兆	18

4.滑坡事故汇报程序	18

5.滑坡事故应急处理及防治措施	18

七、防雷电应急预案	19

1.设防雷电应急救援领导小组	19

2.防雷电重点区域	20

3.应急响应	20

4.雷电事故应急处理及防治措施	21

八、防汛应急预案	22

1.设防汛应急救援领导小组	22

2.应急处理及防治措施	22

3.应急响应	23

九、应急救援结束	24

十、责任追究及考核奖惩	25

十一、雨季“三防”专用物资明细	25

# 一、总则

## 1.编制目的

为确保汛期安全生产，切实做好2017年度防汛、防排水、防雷电、防滑坡等自然灾害工作，贯彻落实党和国家安全生产方针及《皖北煤电集团公司转发省政府安委会办公室关于做好2017年汛期安全生产工作的通知》（皖北煤电秘发［2017］33号）及《恒源煤电股份公司关于做好2017年度雨季“三防”工作的通知》（恒源煤电生技［2017］20号）的文件精神，指导公司各单位、项目部做好雨季“三防”工作，做到早布置、早安排、突出重点，及时有效地实施应急救援工作，杜绝人员伤亡、财产损失，确保矿井安全生产和维护人民群众的生命财产安全及社会稳定，经公司领导办公会议研究，制定了招贤矿业公司2017年雨季“三防”应急预案，各单位认真贯彻执行。

## 2.编制依据

本预案主要的编制依据如下：

(1)《中华人民共和国防汛法》

(2)《中华人民共和国矿山安全法》

(3)《中华人民共和国防汛条例》

(4)《国家防汛抢险应急预案》

(5)《煤矿安全规程》

(6)《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006

(7)《关于预防暴雨洪水引发煤矿事故灾难的指导意见》安监总煤调［2008］70号

## 3.适用范围

本预案适用于我公司由于自然或人为因素导致的洪水、暴雨渍涝、河道区积水防汛抢险人员转移、雷击造成矿井供电中断、洪水、滑坡等灾害事件的防御和处置。

## 4.工作原则

坚持以人为本，树立和落实科学发展观，确保矿井安全生产与人民群众生命财产安全。雨季“三防”工作实行行政领导负责制，统一指挥，分级分部门负责。以防汛安全和矿井生产安全为首要目标，实行安全第一、常备不懈、以防为主、防抗结合，不断提高矿井抗灾水平。坚持依法防汛抗灾，实行安全第一、预防为主，公众参与，军民结合，专群结合，各部门协调配合的防汛抗灾方针。

# 二、矿井概况

## 1.位置与交通

招贤井田位于陕西省宝鸡市麟游县西北部，行政区划属陕西省宝鸡市麟游县招贤镇、两亭镇和九成宫镇以及凤翔县姚家沟乡管辖。

井田中部现有S306省道穿过，通过该道路向东可与312国道和福（州）～银（川）高速公路相接。井田西部有S202省道（宝鸡—灵台）相通，距宝鸡二电厂80km，距宝鸡100km。中部招贤乡至麟游县及各乡镇有县级公路相通，现有交通条件相对较好。

## 2.地形地貌

麟游县位于宝鸡市东北，千山余脉由凤翔县老爷岭向东分为南北两支，北支经两亭东部的曼湾岭、西湾里、阁头寺，向东延伸，俗称页岭，把麟游县分为南北两部分。招贤井田位于页岭以南，属陇东黄土高原南部边缘地带。当地最低侵蚀基准面海拔标高1271.80m (招贤镇老庄坪)，最高点在西南部的郭家坪为1549.60m，相对高差为277.80m。地势总体呈东南低，西北高之势。

## 3.河流水系

井区内主要水系为渭河水系之漆水河上游，常年流水的有招贤河及贾家河。招贤河年平均流量117.61～1316.7 m3/h，平均497.38 m3/h，其上游的永丰水库早已干枯。贾家河流量14.4～54.0m3/h。流量较小。其支流呈树枝状分布，均为季节性流水。主河道春冬流量小，夏秋流量大，洪水期为每年的7、8、9月份。

## 4.气象特征

本区地处西北内陆，属温带半湿—湿润季风气候区。年平均气温8.9℃，极端最高气温37.5℃，最低气温-22.1℃。多年平均降水量641.6mm，最大降水量987mm(1984年)，最小降水量374.5mm(1987年)。

# 三、成立雨季“三防” 应急救援组织机构

## 1.雨季“三防”工作指挥部管理机构

总 指 挥：董事长、 总经理

副总指挥：总工程师、各副总经理、

成    员：各副总师，调度与控制中心、安全监察部、生产技术部、机运环保部、经管、土建、办公室、征迁办、供应、后勤、保卫、政治工作部、通防管理部、采煤事业部、皖煤矿业公司、中煤五建三处、中煤三建机电安装处、陕西天工公司、江苏大汉公司、大地公司等各施工项目部负责人。

## 2.“三防”指挥部下设雨季“三防”办公室

办公室设在调度中心，调度与控制中心主任杨鹍兼任办公室主任。负责处理“三防”日常工作，负责紧急避灾时按路线划分撤离工作。（联系电话：18856130333、调度行政电话：0917-7819600、生产电话：9）

## 3.成立雨季“三防” 事故应急救援小组

江思敏：防雷电、防排水应急救援领导小组组长、

朱启杰：防汛应急救援领导小组组长、

张宗芳：防滑坡应急救援领导小组组长、

## 4.成立雨季“三防”应急救援梯队

雨季“三防“应急救援梯队下设第一、第二梯队两个梯队，共480人。梯队人员受雨季“三防”指挥部统一指挥。

抢险应急救援梯队组长：朱启杰     副组长：刘建民

第一梯队组长：杨鹍  共计95人

成员为以下各单位人员：

调度与控制中心8人、安全监察部10人、生产技术部12人、通防管理部20人、政治工作部2人、办公室8人、土建3人、后勤3人、征迁2人、保卫6人、经管2人、财务4人、供应7人、销售6人、劳资2人、第二梯队组长：张  晖  共计 400人

成员为以下各单位人员：

（1）机运环保部100人、采煤事业部100人、皖煤矿业公司80人、中煤五建三处80人、中煤三建机电安装处20人、陕西天工公司10人、江苏大汉公司10人。具体抢险人员由各单位自行组织并上报公司“三防”办备案。

## 5.雨季“三防”紧急避灾路线划分：

（1）工广内以下单位撤离至高位水池向北山头处。公寓楼、主斜井、回风立井、副立井、救护楼、综采设备库、机修车间、压风机房、采煤事业部、皖煤矿业公司、陕西天工公司、江苏大汉公司。

（2）丈招公路以南生活区撤离至东阳坪村后山头处。

（3）招贤矿业办公区、110kv变电所、员工餐厅、大地公司撤离至麦梨沟向西山头处。

# 四、雨季“三防”工作职责

## 1.公司领导雨季“三防”工作管理职责

（1）董事长、总经理：处理灾害事故的全权指挥者，在副总指挥的协助下根据不同灾情命令启动抢险预案（联系电话：13705570253、13905614663）；

（2）总工程师李承军：按照总指挥命令组织抢险工作，并为总指挥当好参谋。总指挥不在公司时代替总指挥工作，并及时向总指挥报告。负责雨季“三防”抢险救灾预案的编制审核、雨季“三防”及抢险救灾、撤人时的组织指挥工作及局扇停转时的“一通三防”异常情况处理等（联系电话：15256129201）；

（3）副总经理李仲平：负责对外协调村、镇、县、市等相关部门，与政府相关单位及时沟通，及时疏散人员，负责向上级政府进行灾情汇报，取得政府支持（联系电话：13809119488）；

（4）副总经理刘浩：负责抢险救灾前后职工思想动员、教育工作（联系电话：18605617057）；

（5）副总经理江思敏：负责雨季“三防”及抢险救灾工作中全公司机电设备、供电系统的检修检查指挥，抢险救灾时的全公司供电保障，落实公司各系统的防雷措施。同时兼任防雷电、防排水应急救援领导小组组长（联系电话：13705618578）；

（6）副总经理朱启杰：负责主、副、风三井的雨季“三防”期间日常管理工作、抢险救灾时工作协调指挥等工作。同时兼任防汛应急救援领导小组组长（联系电话：13905619729）；

（7）副总经理张宗芳：负责抢险时人员的餐饮、生活、资金保障等后勤服务工作。落实工业广场防滑坡措施同时兼任防滑坡应急救援领导小组组长（联系电话：13991700558）；

（8）副总经理何毅： 负责雨季“三防”抢险救灾工作的准备、实施时的安全可靠性的监督、核查、督导等工作；（联系电话：13084007737）

（9）财务总监陈继贤：负责雨季“三防” 物资及抢险救灾时所需物资采购资金保障、采购工作（联系电话：18715610006）。

## 2.各部室及救援梯队职责

（1）调度控制中心：及时传达指挥部的命令，召集有关人员到公司调度与控制中心待命，随时进行抢险工作。及时收听收看天气预报，掌握可能危及煤矿安全生产自然灾害信息，密切关注灾害性天气的预报预警信息。要做好通信线路及设施的检查检修工作，保证通讯完好畅通。要做好通信线路及设施的检查检修工作，保证通讯完好畅通。组织安排人员雨季“三防”期间24小时值班及暴雨、雷雨时的巡查工作（负责人杨鹍，联系电话：18856130333）；

（2）安全监察部：负责监督灾害应急救援方案和安全措施的落实。积极检查督促各单位雨季“三防”工作的准备和落实工作；定期及不定期组织公司各单位、项目部进行雨季“三防”的隐患排查及落实工作（负责人朱远辉，联系电话：13965887509）；

（3）生产技术部：判定水灾性质，了解水情，提供水文地质参数、图纸等技术资料，进行矿井井下、地面水情巡查和监督，负责抢险救灾时的技术指导工作（负责人高峰，联系电话：13966100768）；

（4）机运环保部：负责公司供电线路的汛期电力调度安全工作；保障防汛、排涝的电力供应，及时抢修和安装抢险机电设备；负责征调、组织抢险救灾的水泵、管路等设备，并迅速运送到指定地点；高压线定期巡查且进行全面清障；负责矿井设备及排水设备的检查、检修；切断灾区电源，启动排水设备；负责矿井安全供电及主要设备避雷设施的安全测试，发生停电事故时及时进行处理保障供电安全（负责人王晓彬，联系电话：13866693207）；

（5）经管：积极采购、筹措雨季“三防”所需的物资、设备及其它防护用品，并于雨季“三防”预案实施前完成；应急防汛工程项目的土木建设及负责督促水利工程水毁修复、防汛抢险工程监管、计划审批；组织、协调、监督、指导防汛工程日常建设、维护工作（负责人孙茂林，联系电话13965871080）；

（6）土建：雨季前对矿区内所有房顶、门窗的防雨、防漏状况进行认真排查，及时解决存在的问题；做好对可能威胁矿区安全的河流、沟溪、山涧沟、滑坡等隐患的重点监控观察工作，并建档；协调解决防汛抢险取土问题，掌握水利工程洪涝情况，做好灾后恢复工作；负责招丈公路两侧、施工单位生活区南部及变电所边坡、涵洞、水渠的回填加固,施工和验收。及时调用抢险救灾所需特种车辆（负责人李健，联系电话：15956113551）；

（7）办公室：负责为指挥部成员到达现场、伤员运输、后勤服务提供车辆保障（负责人马飞翔，联系电话：15205578822）；

（8）征迁办：积极与地方政府协调联系，确保周边村民人身、财产不受损害（负责人牟博，联系电话：13991340889）；

（9）供应：设立公司“三防”救援专用物资库，并设专人看管，严禁任何单位和个人挪用（负责人程龙利，联系电话：13905573591）；
    （10）后勤：负责抢险救灾时人员的餐饮、生活等后勤服务工作（负责人徐涛，联系电话：15705576772）；
    （11）保卫：负责事故处理及抢救过程中的治安保卫工作，并在事故现场附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留围观（负责人张义，联系电话：13955772861）；
    （12）政治工作部：根据应急指挥部指示，及时与新闻媒体联系，协调新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论，现场录音录像，进行证据固定、保全（负责人张展信，联系电话：15856106800）；
    （13）通防管理部：组织好本单位职工随时加入抢险队伍，并随时接受指挥部命令，完成有关抢救灾害处理任务（负责人华海洋，联系电话：13966105088）；

（14）采煤事业部：组织好本单位职工随时加入抢险队伍，并随时接受指挥部命令，完成有关抢救灾害处理任务（负责人孙学荣，联系电话：13965855926）；

（15）皖煤矿业公司：负责工作区范围内和生活区的防汛、排水、防滑坡及防雷电工作；积极组织单位雨季“三防”隐患自查工作；做好本单位紧急避灾撤离工作（负责人孟宁，联系电话：18726300101）；

（16）中煤五建三处：负责工作区范围内和生活区的防汛、排水、防滑坡及防雷电工作；积极组织单位雨季“三防”隐患自查工作；做好本单位紧急避灾撤离工作。（负责人于瑞亮，联系电话：13951351315）；
    （17）中煤三建机电安装处：负责工作区范围内和生活区内的防汛、排水、防滑坡及防雷电工作；积极组织单位雨季“三防”隐患自查工作；做好本单位紧急避灾撤离工作（负责人常焕刚，联系电话：15905570327）；
    （18）陕西天工公司：负责工作区范围内和生活区的防汛、排水、防滑坡及防雷电工作；积极组织单位雨季“三防”隐患自查工作；做好本单位紧急避灾撤离工作（负责人谢树义，联系电话：15929667292）；
    （19）江苏大汉公司：负责工作区范围内和生活区的防汛、排水、防滑坡及防雷电工作；积极组织单位雨季“三防”隐患自查工作；做好本单位紧急避灾撤离工作（负责人刘俊林，联系电话：13512572118）；
    （20）大地公司：负责选煤厂工作区范围内和生活区的防汛、排水、防滑坡及防雷电工作；积极组织单位雨季“三防”隐患自查工作；做好本单位紧急避灾撤离工作（负责人张林，联系电话：15122510673）。

# 五、防排水应急预案

## 1.设防排水应急救援领导小组

组长：江思敏，协助“三防”总指挥，负责防排水灾情应急处理工作。

水灾事故发生后，尽快赶赴事故现场分析判断事故，及时汇报“三防”总指挥，决定启动应急救援预案，进行现场指挥，处置灾情。

副组长：张晖，在组长的领导下，协助组长处理水灾事故，负责制定事故处理方案，在组长未到岗时行使组长权利。负责矿区防排水日常督查与技术指导工作。

成员：调度与控制中心、安全监察部、生产技术部、机运环保部、经管管理部、综合办公室、政治工作部、通防管理部及矿业公司、中煤五建三处、中煤三建机电安装处、陕西天工公司、江苏大汉公司、大地公司等各施工项目部。

在组长和副组长的领导下，负责各责任区内防排水日常管理工作。各小组成员负责组织本单位人员具体落实抢险救灾工作。

## 2.重点防排水责任区域划分

皖煤矿业公司：工广工作区域、生活区；
中煤五建三处：工广工作区域、生活区；

中煤三建机电安装处：工广工作区域、生活区；
陕西天工公司：工广工作区域、生活区；
江苏大汉公司：工广工作区域、生活区；
大地公司：选煤厂施工区域、生活区；
招贤矿业公司：主斜井、副立井、回风立井、110KV变电所、综采设备库、机修车间、压风机房、救护楼、员工餐厅、公寓楼、丈招公路等工广工作区域及生活区。

## 3.响应等级

12小时雨量等于和大于30毫米或24小时雨量等于和大于50毫米；启动三级响应。调度通知各单位加强值班，24小时派人巡查责任区内降水情况，及时疏通河道、排水沟。

12小时雨量等于和大于70毫米或24小时雨量等于和大于100毫米；启动二级响应。调度通知“三防”指挥部、矿总值班人员、各单位值班人员、应急救援抢险梯队人员、把各类抢险物资放到指定地方随时准备抢险。同时24小时派人密切关注河道、管沟、重要车间积水情况。

12小时雨量等于和大于140毫米或24小时雨量等于和大于250毫米。启动一级响应。矿总值班、各单位值班人员、抢险梯队人员携带所有抢险工具、设备立即赶赴现场进行应急救援。重要车间、场所设立沙袋水坝，开启所有排水泵。24小时巡查河道、护坡并做好人员撤离准备工作。同时向集团公司、麟游县政府等上级部门汇报，必要时请求政府给予支援。

## 4.汛情汇报程序及防汛响应

一旦险情发生时，知情单位和个人要立即向“三防”办公室报告有关情况，“三防”办公室接到报告的险情以后，要立即报告“三防”总指挥及防汛应急救援领导小组。指挥部应召集紧急会议研究决定启动防汛应急预案及启动响应等级，组织开展应急救援工作。

启动Ⅱ级响应时汇报等级至集团公司、麟游县政府相关部门及领导。进一步加强领导带班，加强现场巡查，按照重点防汛、防排水责任区域划分由各梯队负责人组织专人定点观察，同时设专人全方位半小时一巡查，并及时向“三防”办公室汇报，各重点区域排水泵要及时启动同时及时组织处置做好疏、排、堵工作；第一、第二梯队人员准备好救灾物资在分赴重点区域24小时待命。做好灾区人员随时撤离工作准备。

启动Ⅰ级响应为灾情特别严重，抗洪抢险处于非常紧急状态。汇报等级至集团公司、麟游县、宝鸡市政府相关部门及领导，根据灾情情况决定是否需要请求外部援助。公司党政主要负责人到一线指挥。抢险指挥部负责人、成员单位负责人，按照职责到分管的区域组织指挥防汛抢险工作。各专业组按照各自分工要求认真履行职责，对堤坝、涵闸、水位、排水情况等各危险源进行有效监控，确保重点防汛部位安全。当防洪工程、设施出现险情时，矿立即成立现场抢险指挥机构，全力组织抢险紧急组织；第一、第二梯队人员持有救灾物质、设备按“三防”指挥部部署进入指定区域，进行抢险救灾，所有受灾居民按避灾路线安全转移，各梯队负责人安排专人对各自积水重要区域24小时留守看护，排水泵全力开启，做好疏、排、堵工作；加高、加固主副风井口、主要变电所的防洪堤坝，确保洪水不淹井口，不断电。必要时，按程序申请当地驻军、武警部队参加抗洪抢险。

## 5.水灾预防及灾害处置措施

（1）副井井口由机运环保部负责安排堆设备用防汛沙袋不少于500袋，井口附近应挖排水沟，形成完善排水系统，防止雨水聚集在井口；并保证完好，随时可以向预定区域进行排水；防汛沙袋及排水设施在雨季“三防”期间严禁挪作他用，发生汛情时及时使用防汛沙袋在井口建筑防汛堤，避免洪水倒灌，一旦发现洪水即将倒灌立即启动应急预案，抢险人员立即携带救灾设备到现场积极参与排水，井口用防汛沙袋设堰围堵，确保雨水不倒灌井底。

（2）主斜井井口由机运环保部负责安排堆设备用防汛沙袋不少于300袋，主斜井井口附近应挖排水沟，防止雨水聚集在井口，提前构筑截、排水沟，形成完善排水系统；主斜井口备有能够满足汛期排水能力的排水设施，并保证完好，随时可以向预定区域进行排水；防汛沙袋及排水设施在雨季“三防”期间严禁挪作他用，发生汛情时及时使用防汛沙袋在井口建筑防汛堤，避免洪水倒灌，一旦发现洪水即将倒灌立即启动应急预案，抢险人员立即携带救灾设备到现场积极参与排水，井口用防汛沙袋设堰围堵，确保雨水不倒灌井底。

（3）各梯队负责人对辖区内地面积水区域组织人员提前做好疏通排水，保证生活区和生产车间的安全；雨季期间，变电所及其他重要工作场所、车间，由各责任区负责人安排人员准备充足及必要的堵、排水设备及物资，当发生水灾事故时，根据灾情现场，积极组织抢险救灾，确保雨季安全度汛。

# 六、防滑坡应急预案

## 1.设防滑坡应急救援领导小组

组长：张宗芳，协助“三防”总指挥，负责防滑坡灾情应急处理工作。事故发生后，尽快赶赴事故现场分析判断事故，及时汇报总指挥，决定启动应急救援预案，进行现场指挥，处置灾情。

副组长：李健，在组长的领导下，协助组长处理防滑坡事故，负责制定事故处理方案，在组长未到岗时行使组长权利。全面负责防滑坡日常监督巡查工作，发现隐患及时安排处理。

成员：调度与控制中心、安全监察部、生产技术部、机运环保部、经管管理部、综合办公室、政治工作部、通防管理部及矿业公司、中煤五建三处、中煤机电安装处、陕西天工公司、江苏大汉公司、大地公司等各施工项目部。
    2.防滑坡责任区域划分
    皖煤公司：工广工作区域、生活区边坡；

中煤五建三处：工广工作区域、回风立井东部边坡、生活区边坡；

中煤三建机电安装处：工广工作区域、生活区边坡；
    陕西天工公司：工广工作区域、黄泥灌浆站东部边坡、瓦斯抽放泵站东部和北部边坡、生活区边坡；

招贤矿业公司：110KV变电所边坡、救护楼边坡、工广东部和北部边坡、公寓楼东部边坡、招丈公路南生活区边坡

在组长和副组长的领导下，负责各责任区内防滑坡日常管理工作。各小组成员负责组织本单位人员具体落实抢险救灾工作。

## 3.掌握滑坡前兆

（1）滑坡前缘坡脚处,岩土体出现上隆或凸起现象,并形成放射状裂缝；滑坡后缘出现张性裂缝,并迅速扩展；

（2）滑坡体周围岩土体出现松弛和小型坍滑现象；

（3）地表及深部岩石发生开裂或被剪切挤压有时还发生异常声响；

（4）地下水动态发生异常变化；

（5）水平位移和垂直位移速度明显增大,岩土体结构发生强烈变化,建筑物变形加剧等。

全面观察分析滑坡前兆,加强现场巡查工作是监测和预报滑坡活动,防治滑坡灾害的重要内容。

## 4.滑坡事故汇报程序

一旦滑坡险情发生时，知情单位和个人要立即向“三防”办公室报告有关情况，“三防”办公室接到报告的险情以后，要立即汇报总指挥、防滑坡应急救援领导小组。指挥部应召集紧急会议研究决定启动防滑坡应急预案，组织开展应急救援工作。第一、第二梯队抢险人员携带抢险工具、设备立即现场抢险。

## 5.滑坡事故应急处理及防治措施

（1）在易导致滑坡的区域提前构筑截、排水沟，形成完善排水系统；

（2）人为造坡时合理确定边坡角度，及时砌筑加固护坡堤坝；

（3）做好职工的安全意识教育，克服麻痹思想和侥幸心理；

（4）各责任区负责人每日安排专人做好边坡观测并记录，遇雨天时半小时巡查一次并做好记录，发现隐患及时汇报处理。防滑坡领导小组每周组织各单位对边坡情况进行隐患排查，发现问题，及时安排处理；

（5）若招丈公路两侧边坡具有滑坡、溃堤预兆时，防滑坡领导小组及时组织人员设置警戒，并对过往车辆进行安全疏导，同时对有隐患边坡堤坝采取回填加固或砌筑加固护坡等有效措施进行处理；一旦发生滑坡溃堤影响过往车辆通行时，及时向当地政府相关部门汇报，“三防”指挥部紧急部署所有梯队人员在做好警戒工作的同时对滑坡处进行加固及道路清淤工作，防止灾害事故扩大。

（6）居民生活区附近边坡发现滑坡隐患时及时汇报防滑坡领导小组组长，并设置警戒、转移受灾害威胁的人员。防滑坡领导小组根据隐患情况及时组织人员进行处置。

（7）防滑坡领导小组重点检查各责任单位防滑坡巡查情况及防滑坡措施落实情况，防滑坡应急物资设备准备情况。

# 七、防雷电应急预案

## 1.设防雷电应急救援领导小组

组长：江思敏，协助“三防”总指挥，负责雷电灾情应急处理工作，是处理供电事故的全权指挥者。事故发生后，尽快赶赴事故现场分析判断事故，及时汇报总指挥，决定启动应急救援预案，进行现场指挥，处置灾情。

副组长：张晖，在组长的领导下，协助组长处理防雷电事故，负责制定事故处理方案，在组长未到岗时行使组长权利。负责矿区防雷电日常检查与布置工作。

成员：机运环保部全体员工。在组长和副组长的领导下，负责事故处理中一些具体工作的实施，在事故处理过程中，遇到突发事件及时向防雷电应急领导小组汇报，以便领导小组正确决策。

## 2.防雷电重点区域

主斜井、副立井、回风立井、绞车房、110KV变电所、供电设施、工广车间及生活和办公区电器设备、钻机钻塔、高大建筑物及设备设施等。

## 3.应急响应

当遇到极端恶劣雷雨天气时，110KV变电所机运环保部必须安排变电工24小时值守，做好防范准备。矿井发生大面积停电后，应急预案立即启动，及时向“三防”办公室、防雷电应急救援领导小组汇报。“三防”办公室接到汇报后，要及时通知应急处理组织机构各成员，汇报程序为：（1）通知“三防”指挥部总指挥、副总指挥、矿值班、防雷电应急救援领导小组成员；（2）上述人员接到通知后应及时赶到岗位履行职责；（3）通知各项目部主要负责人，各负责人接到通知后，除安排单位有关人员积极做好逐级恢复供电的准备外，必须亲赴现场，靠前指挥。

## 4.雷电事故应急处理及防治措施

（1）主动了解雷雨天气情况，随时监测预警，当有可能出现近地雷电时，通知防雷电重点区域相关单位加强线路、设备巡查预防工作；

（2）机运环保部在雨季来临之前，每周安排专人对地面变电所、地面建筑物以及高低压线路、通讯线路等设施防雷系统的检测和电器设备预防性实验，对查出的问题以书面形式安排限期整改，确保防雷设施符合要求；

（3）变电所出现供电系统掉电事故时，地面变电工应立即观察电脑显示的故障原因，停掉故障线路控制柜的断路器，拉开隔离开关，并及时按程序汇报，同时及时恢复送电；

（4）无法恢复送电时，询问上级变电所掉电情况，查明掉电原因。发现线路故障时，与上级变电所联系，经上级变电所批准后，对故障线路停电抢修；如无法恢复供电，各井筒施工单位立即启用备用电源，确保井下正常通风。

（5）故障排除具备送电条件后，与上级变电所联系，恢复变电所线路供电；

（6）矿井恢复送电时应首先恢复主通风机供电，其余地点再逐级送电；雷雨天巡视室外高压设备时应穿绝缘靴，并不得靠近避雷针或避雷器；

（7）发现有人雷击后，立即转移该地点。由现场人员对呼吸和心跳停止者立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压，直至呼吸和心跳恢复为止，有条件时直接给予氧气吸入；在指挥现场就地抢救的同时，尽快向有关医疗单位求援。根据具体情况，急送附近医院救治。

# 八、防汛应急预案

## 1.设防汛应急救援领导小组

组长：朱启杰，协助“三防”总指挥，负责防汛灾情应急处理工作，是处理防汛事故的全权指挥者。事故发生后，尽快赶赴事故现场分析判断事故，及时汇报总指挥，决定启动应急救援预案，进行现场指挥，处置灾情。

副组长：甘圣丰，在组长的领导下，协助组长处理防汛事故，负责制定事故处理方案，在组长未到岗时行使组长权利。

成员：调度与控制中心、安全监察部、生产技术部、机运环保部、经管管理部、综合办公室、政治工作部、通防管理部及皖煤矿业公司、中煤五建三处、中煤三建机电安装处、陕西天工公司、江苏大汉公司、大地公司等各施工项目部。

一旦有洪水险情发生时，知情单位和个人要立即向“三防”办公室报告有关情况，“三防”办公室接到报告的险情以后，要立即汇报总指挥、防汛应急救援领导小组。指挥部应召集紧急会议研究决定启动防汛应急预案，组织开展应急救援工作。第一、第二梯队抢险人员携带抢险工具、设备立即现场抢险救灾。

## 2.应急处理及防治措施

（1）疏通工广区域河道，深挖路基沿线所有排水沟，及时清理河道、涵洞、排水内淤泥、杂物确保排水畅通。

（2）在涵洞出入口，被路基阻断的排水沟处埋设涵管。

（3）所有路基两侧边坡每隔50米应设急流槽。河道、排水沟路基应保证夯实，防止塌方。

（4）遇有中雨、大雨、暴雨天气，河道、排水沟每天全线巡逻不少于两次，发现险情立即上报，及时排除险情。

（5）调度负责汛期接收、分析各类气象及水情预报，及时向“三防”指挥部汇报，准备防范对策。

（6）应急器材在雨季前备齐，专库专项保管。防洪设备在防洪期间集中存放，并保持良好状态随时调用。未经批准，任何人不得擅自动用防洪物资。

（7）汛前全面检查用电设备，及时增加用电安全设施，下雨时覆盖电器设备，防止因阴雨潮湿漏电造成触电事故和设备事故。

（8）巡查工广内基坑水位情况，各单位责任区内需设置潜水泵抽水，排除基坑明水、积水。

（9）为防止四周雨水流入基坑、重要车间、各施工现场应备足够的编织袋，以便装土制作围堰，保护基坑以免坍塌。

## 3.应急响应

根据雨情及不同的施工项目采取以下防洪方案：

桥梁工程

（1）命令抢险人员立即组织机械、人力，将被淹的物资如水泥、模板、电机等抢运到安全地方；

（2）立即将调运编织袋形成围堰，使水不流入桥梁结构基坑。

（3）用污水泵不停抽水，防止已开挖基坑被雨水浸泡。

（4）一旦发生基坑塌方，应紧急封锁隔离周边道路，设置防护警示标识，同时通知抢险组投入抢险，撤离周边机械、疏散周边人员等。

路基工程

(1) 命令抢险人员立即组织机械、人力，设备将被淹的物资等抢运到安全地方；立即将调运编织袋形成围堰，做好流水的疏通或堵截工作，防止路基进一步塌方，控制事故继续扩大。

(2)一旦发生路基塌方，应紧急封锁隔离周边道路，设置防护警示标识，同时通知抢险组投入抢险，撤离周边机械、疏散周边人员等。

(3) 指导和组织人员采取自救和互救，如遇重大险情，所有人员听从“三防”指挥部统一指挥，按预定撤离路线撤离危险区域。对伤员及时送至就近医疗机构进行紧急治疗。

# 九、应急救援结束

当威胁矿井安全的重大险情得到有效控制时，应急救援领导小组组长向“三防”指挥部汇报情况，经指挥部认真核实达到恢复正常状态条件，批准救援队伍撤离现场后，指挥部宣布解除应急状态，救援工作结束。
救援工作结束后，参加救援的部门和单位要认真核对参加救援人员、清点装备、器材。应急指挥部组织相关部门勘察事故现场，对事故进行调查分析，查明事故原因，组织制定防范措施。应急救援过程应保存完整的救援记录。

# 十、责任追究及考核奖惩

各单位要恪尽职守，扎实工作，确保安全渡汛。在预案实施期间，因工作疏忽、处置不力，导致人为因素造成灾害损失的，经公司办公会议研究决定对相关单位及责任人进行处罚。

1.施工的季节性“三防”工程无施工措施，或者盲目和违章施工造成事故的，按安全管理有关规定追究其责任。

2.各单位负责范围内隐患未能按期整改完毕的，每条罚单位负责人100元。

3.通知到人员不参加的，或检查过程中走过场不认真查问题的，每次罚款100元。

4.上级单位检查出严重问题造成被停止作业的，各责任单位自行承担后果，并罚单位负责人1000元。

5.应急救援期间各单位、各项目部车辆、人员必须服从“三防”办公室的统一调配，不服从指挥罚单位负责人5000元。

6.每次季节性“三防”结束实现安全生产的，对各参加单位和个人进行适当奖励。

# 十一、雨季“三防”专用物资明细

公司“三防”物资库储备以下应急救援物资、设备，包括：污水泵2台（型号：三相油浸式潜水泵QR15-26-2.2）；10#铁丝50kg；铁锹100把；编织袋2000条；沙10吨；电缆200米；雨衣30套；胶靴100双；排水管200米（6吋）；对讲机4对；矿灯100盏，排水管与泵的接头机运准备好放在水泵处。

各项物资存放地点供应和其他相应单位物资明确专人看管，并根据需要由公司雨季“三防”指挥部统一部署，随时调集、使用。“三防”办公室在雨季“三防”工作开始前，组织相关单位对公司“三防”物资库及各项目部“三防”专用物资库进行摸底检查，保证“三防”物资储备能够满足应急救援需要。

本预案自2017年8月25日起实施至2017年10月底结束。