招贤矿业公司生产技术管理规定

二〇一八年一月

目  录

第一章  总则	1

第二章  采矿设计	3

第一节  一般规定	3

第二节  生产系统设计	9

第三节  采区设计	12

第四节  采煤工作面设计	16

第五节  专项工程设计	19

第六节  综放工作面安装、拆除设计	20

第七节  支护参数设计	21

第八节  设计管理	22

第三章  掘进	25

第一节  一般规定	25

第二节  临时支护	31

第三节  交岔点支护	33

第四节  岩巷锚杆（索）支护	35

第五节  煤巷锚杆（索）支护	38

第六节  架棚支护	41

第七节  巷道贯通	43

第八节  井巷维修与报废	43

第九节  中、腰线管理规定	47

第十节  掘进机械设备	49

第十一节  其他	52

第四章  采煤	56

第一节  一般规定	56

第二节  采煤工作面投产验收	59

第三节  采煤工作面初次放顶规定	60

第四节  综合机械化采煤技术要求	60

第五节  安装、拆除	68

第六节  安全出口及两巷管理	73

第七节  工作面支护材料使用	75

第五章  作业规程及措施	77

第一节  作业规程及措施编制	77

第二节  作业规程及措施审批	88

第三节  作业规程复审	89

第四节  作业规程及措施贯彻、落实	90

第五节  检查考核	93

第六节  奖惩	93

第六章  矿压监测管理规定	96

第一节  总则	96

第二节  机构设置及职责	96

第三节  掘进专业矿压监测管理制度	97

第四节  采煤专业矿压监测管理制度	99

第五节  其他	101

第七章  其他	104

第一节  锚网梁索支护质量控制与监督保障体系	104

第二节  技术例会及跨专业集中学习会管理规定	111

第三节  技术事故追查处理规定	113

第四节  生产技术信息采集制度	114

第五节  生产技术业务联系单管理规定	115

第六节  技术资料管理制度	117

第七节  矿井监理管理规定	119

第八节  月度井巷工程验收管理规定	121

第九节  支护材料验收规定	123

- 第一章  总则

第一条  为实现采、掘、设计管理的科学化、规范化，保证煤炭生产健康可持续发展，依据《煤矿安全规程》和有关法规、条例和技术政策，结合矿区实际，制定本规定。

第二条  建立健全以总工程师为首的技术管理体系，在董事长、总经理的领导下开展矿技术工作。

第三条  建立健全机构。

矿设生产技术部。生产技术部下设采煤、掘进、设计、地质、测量等专业组。

第四条  建立健全管理机构、管理人员和各岗位专业技术人员的责任制。

第五条  建立健全下列各项生产技术管理制度：

（一）采矿设计管理制度。

（二）顶板管理制度。

（三）作业规程及措施管理制度。

（四）矿压监测制度。

（五）支护材料管理制度。

（六）技术例会制度。

（七）学习及培训制度。

（八）信息采集制度。

（九）资料管理制度。

（十）灾害预防管理制度。

第六条  矿必须编制五年生产规划和年度生产计划，每月必须编制月度生产作业计划，同时编制年度及月度防冲措施计划。五年生产规划及年度生产计划必须报上级公司审查批准。

采掘生产布局必须与瓦斯治理相协调，瓦斯治理的规划或设计、方案应贯穿于新井建设、矿井改扩建、水平延深、采区设计、生产准备到工作面衔接等各个环节。

第七条  矿生产技术部负责矿井采区和工作面方案及施工设计，协助各单位分析解决生产过程中遇到的难题；负责及时传达上级公司对采掘及设计工作的指示和要求，对矿井生产技术方案的确定提出意见和建议；负责引进和推广采掘新技术、新工艺、新设备、新材料；组织技术交流和技术攻关，提高科技对矿井生产的贡献度。

- 第二章  采矿设计

- 第一节  一般规定

第一条  设计必须遵守《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》、《煤炭工业矿井设计规范》等上级有关规定和矿有关规定。

第二条  设计应体现以人为本理念，坚持安全可靠、技术可行、经济合理原则，因地制宜采用新技术、新工艺、新设备、新材料。

第三条  坚持从技术源头抓起，所有工程都要有配套设计。设计应统筹考虑“采煤、掘进、机电、运输、通风、防治水、防冲”等专业要求，构建全覆盖、系统化的设计理念，消除隐蔽致灾因素。

第四条  坚持实行设计会审制度，设计必须由总工程师组织相关专业副总工程师及技术、机运、通防、地质、防冲、调度、安监等部门会审，提出会审意见，并会签，经总工程师批准后签发执行。

第五条  采区开采前必须编制采区设计。采区设计前，勘探程度必须达到《矿井地质规程》和有关规范的要求，并编制采区地质说明书，报上级公司审批后，作为采区设计依据。

第六条  采区几何参数应根据煤层赋存状况、地质构造、开采技术装备水平及未来发展方向等因素合理确定，提升采掘装备水平。

第七条  采区设计生产能力应根据采区地质条件、煤层生产能力、采掘机械化程度、同时生产的采煤工作面个数及其接替关系等因素，经综合论证后确定。

第八条  采区内区段开采顺序应根据生产准备、巷道维护、瓦斯治理、防灭火、防治水、防冲击地压等要求确定。采区内采掘工作面布置应符合下列规定：

（一）一个采区同一煤层的一翼最多只能布置1个回采工作面和2个煤巷（半煤岩）掘进工作面同时作业。一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的，最多只能布置2个回采工作面和4个煤巷（半煤岩）掘进工作面同时作业。

（二）严禁在采煤工作面范围内再布置另一采煤工作面同时作业。

（三）采掘过程中严禁任意扩大和缩小设计规定的煤（岩）柱。采空区内不得遗留未经设计规定的煤（岩）柱。特殊情况需留煤（岩）柱时，经矿总工程师批准。留设的煤（岩）柱应作好记录，并将煤（岩）柱的位置和尺寸准确地标在采掘工程平面图上。

（四）严禁破坏工业场地、矿界、防水和井巷等的安全煤柱。

（五）采煤工作面不得采用前进式采煤方法。

（六）应避免两翼工作面同时向采区上下山（条带大巷或盘区大巷）接近，条件适宜，可采用跨上下山或跨大巷回采。

（七）开采冲击地压煤层时，在应力集中区内不得布置2个工作面同时回采。2个掘进工作面之间的距离小于150m时，采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于350m时，2个采煤工作面之间的距离小于500m时，必须停止其中一个工作面。相邻矿井、相邻采区之间应当避免开采相互影响。

第九条  巷道布置应遵守下列原则：

（一）巷道层位选择必须以有利于巷道维护，减少维修工作量为原则。

（二）在时间和空间上应尽量避开采掘活动的影响，条件允许时，应将巷道布置在开采后所形成的应力降低区内。

（三）不能避开采动支承压力影响的，应尽量避免支承压力叠加影响，或尽量缩短支承压力影响时间。

（四）巷道应布置在稳定的煤（岩）层或低应力区域内，尽量避开采掘活动影响。

（五）相邻巷道或硐室之间选择合理的岩（煤）柱宽度。

（六）巷道的轴线方向应尽可能与井田主应力场方向和构造应力方向平行，避免与其垂直。开拓准备巷道尽可能避免沿断层布置。

（七）施工方便，尽量避免长距离单巷掘进。

第十条  开拓巷道布置方式应根据煤层赋存条件、地质条件、开采技术条件和矿井开拓、通风、运输方式等因素确定，并应符合下列规定：

（一）冲击地压矿井的开拓巷道不得布置在严重冲击地压煤层中，永久硐室不得布置在煤层中，煤层巷道与硐室布置不应留底煤，如果留有底煤必须采取底板预卸压措施。

（二）当煤层无煤与瓦斯突出危险、无冲击地压，煤层顶底板围岩较稳定、煤层较硬、含水量较小，或自燃发火、高瓦斯煤层采取安全措施在技术可行、经济合理时，主要运输大巷及总回风巷可布置在煤层中。

（三）开采容易自燃和自燃煤层的矿井，主要（或集中）运输大巷及总回风巷应优先布置在岩层中或不易自燃的煤层中；如果布置在容易自燃和自燃的煤层中，宜采用锚喷支护，不能采用锚喷支护的，可采用其它支护方式，但必须进行喷浆封闭。

（四）运输和轨道大巷、主要风巷、采区上下山（盘区大巷）等主要巷道布置在岩层。

（五）减少井巷揭穿煤层的次数。

（六）井巷揭穿煤层的地点应当合理避开地质构造破坏带。

第十一条  采区准备巷道布置方式应根据煤层赋存条件、开采技术条件、采煤方法、采掘机械化装备水平、采区运输方式、采区设计生产能力等因素，经技术经济比较后综合确定。

第十二条  采煤工作面回采巷道一般采用进、回风双巷布置，若不能满足通风、排水、瓦斯防治等要求，应采用多巷布置。

第十三条  井下硐室布置应符合下列规定：

（一）根据设备安装尺寸进行布置，并应便于操作、检修和设备更换，符合防水、防火等安全要求。

（二）主要硐室应选择在稳定坚硬岩层中，并应避开断层、破碎带、含水岩层。所有主要硐室不得布置在有冲击地压煤层中。

（三）主要硐室要考虑安装检修设施和铺设轨道，以利于设备检修、运输。

（四）主要硐室与相邻巷道间应留有不少于15m的净岩（煤）柱。

（五）机电硐室长度超过6m时，必须在硐室的两端各设1个出口。硐室地面应高出临近巷道底板0.3～0.5m，应采用混凝土或其他不燃性材料铺底，厚度100mm，并设3‰的向外流水坡度。

（六）采区上下山与运输大巷或石门之间应设采区煤仓进行转载，区段运输顺槽与采区上下山之间应优先选择区段煤仓转载（运输上山布置在煤层中的可直接搭接转载）。

（七）开采容易自燃和自燃煤层时，采煤工作面顺槽内设计施工的所有硐室（包括钻场、水仓、绞车硐室、信号硐室等）宜布置在工作面煤壁侧。

第十四条  巷道净断面的设计，必须按照支护最大允许变形后的断面能满足行人、运输、通风、管线和安全设施及设备安装、检修、施工等需要进行计算选取，安全间距符合《煤矿安全规程》规定。

第十五条  巷道支护形式应根据围岩性质、巷道用途及服务年限、巷道受采动影响程度等因素确定。

岩石巷道宜采用光爆锚喷支护，煤及半煤岩巷道宜优先采用锚杆（索）支护。井下机电设备硐室应采用不燃性材料支护。

对冲击地压煤层，应当根据顶板岩性适当加大掘进巷道宽度，应当优先选择无煤柱护巷工艺，采用大煤柱护巷时应当避开应力集中区，严禁留大煤柱影响邻近层开采。巷道支护严禁采用刚性支护。

第十六条  采煤方法及工艺的选择，应符合下列规定：

（一）选择采煤方法，应根据地质条件、煤层赋存条件、开采技术条件、设备状况及其发展趋势等因素，以安全、高效、低成本、高回收率为目的，经综合技术经济比较后确定。

（二）开采容易自燃和自燃煤层时，采煤工作面必须采用后退式开采，并根据采取防火措施后的煤层自然发火期确定采（盘）区开采期限。在地质构造复杂、断层带、残留煤柱等区域开采时，应根据矿井地质和开采技术条件，在作业规程中另行确定采（盘）区开采方式和开采期限。回采过程中不得任意留设设计外煤柱和顶煤。采煤工作面采到终采线时，必须采取措施使顶板冒落严实。

（三）缓倾斜、倾斜煤层采煤方法及工艺的选择，应符合下列规定：

1、缓倾斜、倾斜煤层一般应采用长壁采煤法。当煤层倾角大于12°时，宜采用走向长壁采煤法后退式开采；当煤层倾角小于12°且条件适宜时，可采用倾斜长壁采煤法后退式开采。

2、煤层倾角大于35°时，可采用伪斜走向长壁采煤法后退式开采。

3、厚度6.5m以上且符合《综合机械化放顶煤开采技术规定》条件的煤层，可采用综放开采工艺；不具备综放开采条件的，应采用分层综采工艺（易自燃煤层和自燃煤层除外）。

（四）矿井第一次采用放顶煤开采，或在煤层（瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时，必须根据顶板、煤层、瓦斯、自然发火、水文地质、煤尘爆炸性、冲击地压等地质特征和灾害危险性进行可行性论证和设计，并由煤矿企业组织行业专家论证。

（五）有下列情形之一的，严禁采用放顶煤开采：

1、缓倾斜、倾斜厚煤层的采放比大于1:3，且未经行业专家论证的。

2、采区或工作面采出率达不到矿井设计规范规定的

3、煤层有突出危险的

4、坚硬顶板、坚硬顶煤不易冒落，且采取措施后冒放性仍然较差，顶板垮落充填采空区的高度不大于采放煤高度的。。

5、矿井水文地质条件复杂，采放后有可能与地表水、老窑积水和强含水层导通的。

6、放顶煤开采后有可能沟通火区的。

第十七条  采煤工作面设计中工作面参数应根据煤层赋存、顶底板情况、回采工艺、循环进度、工作面地质构造、水文地质、瓦斯、煤尘、自然发火、地温、地压、储量等情况确定。

第十八条  采区及采煤工作面回采率应符合下列规定：

（一）采区回采率：厚煤层不应小于75%；中厚煤层不应小于80%；薄煤层不应小于85%。

（二）采煤工作面回采率：厚煤层不应小于93%；中厚煤层不应小于95%；薄煤层不应小于97%。

第十九条  煤柱的留设必须充分考虑自然发火、防治水、地应力因素，采煤工作面不得随意丢顶、底煤，对采空区遗煤必须标明位置和范围，并采取措施进行管理。

第二十条  近距离煤层联合开采时，下煤层收作线位置应根据煤层倾角、矿山压力、断层带分布、通风、自然发火等情况确定，不得破坏上煤层保护煤柱。

第二十一条  冲击地压矿井的新水平、新采区、新煤层有冲击地压危险的，必须编制防冲设计。防冲设计应当包括开拓方式、保护层的选择、采区巷道布置、工作面开采顺序、采煤方法、生产能力、支护形式、冲击危险性预测方法、冲击地压监测预警方法，防冲措施及效果检验方法、安全防护措施等内容。

第二十二条  冲击地压煤层应当严格按顺序开采，不得留孤岛煤柱。在采空区内不得留有煤柱，如果必须在采空区内留煤柱时，应当进行论证，报总工程师审批，并将煤柱的位置、尺寸以及影响范围标在采掘工程平面图上。开采孤岛煤柱的，应当进行防冲安全开采论证；严重冲击地压矿井不得开采孤岛煤柱。

第二十三条  采区设计中必须编制防灭火设计，防灭火设计中包括：矿井防灭火系统情况、采区煤层自然发火情况分析、采区防灭火系统设计。

第二十四条  开采容易自燃和自燃煤层时，在采区开采设计中，必须明确构筑防火门位置。

第二十五条  有下列情形之一的，必须编制防治水设计：

（一）提高回采上限开采。

（二）底板承压含水层上的煤层开采。

（三）接近或穿过老塘（老空）区时。

（四）接近含水层、导水断层、含水裂隙发育带、陷落柱（疑似陷落柱）时。

（五）接近水文地质条件复杂地段，采掘工作面有突水征兆时。

（六）下山采区开采时。

（七）其他需要进行水害防治的工程。

第二十六条  采煤工作面编号及设计文本格式应符合下列规定：

（一）采煤工作面编号应采用CMG格式。

其中：C—为采区序号（使用阿拉伯数字表示）。

M—为开采煤层编号（使用阿拉伯数字表示）。

G—为采煤工作面序号（使用阿拉伯数字表示）。

（二）上报设计材料份数及文本格式应符合下列要求：

1、文字材料一式二份，图纸一份，并附电子版。

2、文字材料应采用仿宋体、4号字、A4纸张打印，并装订成册，有封面及目录；图纸应采用采矿AutoCAD软件计算机制图。

- 第二节  生产系统设计

第二十七条  井下运输系统设计应遵守下列原则：

（一）运输机械化，系统简单，环节少，取消人工搬运。煤炭运输皮带化；辅助运输采用电机车、卡轨车、单轨吊运输等；工作面内推广无极绳绞车、单轨吊运输。

（二）上下环节运输能力相匹配，设备能力备用系数合理。

（三）便于设备运输、安装和检修，保证设备运行安全可靠。

（四）电气设备上方顶板要牢固，并不得有淋水，否则要采取措施。

第二十八条  井下煤炭运输系统设计应符合下列规定：

（一）主要运输大巷、采区上下山、采煤工作面运输顺槽等主要运输环节，应采用带式输送机运输，因巷道长度较短等不适宜采用带式输送机的，可采用刮板输送机。

（二）采区上下山采用普通带式输送机运煤时，向上运输倾角不宜大于18°，向下运输倾角不宜大于16°，当运输倾角大于本规定时，必须制定专项安全技术措施。

（三）减少运输、转载过程中煤的破碎及降低粉尘。

（四）皮带机头必须设信号操作硐室。

（五）采区、工作面运煤路线应避免与轨道运输及行人路线相交叉，减少轨道和行人跨越运输机等不安全环节。

第二十九条  井下辅助运输系统设计应符合下列规定：

（一）大巷辅助运输应采用电机车，条件适宜的可采用架空乘人索道运送人员。

（二）采区上、下山等主要斜巷禁止使用φ≤1200mm的绞车提升物料，优先采用架空乘人装置运送人员，淘汰斜巷乘人车。条件适宜的可采用单轨吊等新型辅助运输设备运送物料及人员。

（三）采掘工作面应根据巷道坡度、长度应用无极绳普轨绞车、无极绳异型轨卡轨车、齿轨卡轨车、单轨吊等新型辅助运输设备。有条件的可采用架空乘人装置运送人员。

（四）采掘工作面应减少小绞车运输。采用小绞车运输时，摘挂钩地点的平车场距离必须符合要求。

（五）长度超过1500m的主要运输平巷或高差超过50m的人员上下的主要倾斜井巷，应采用机械方式运送人员。

（六）掘进工作面有条件的，可采用皮带机运送物料。平巷掘进工作面人工推车距离超过300m采用机械运输。

（七）采掘工作面必须设计煤、矸分装分运系统。

（八）轨道运输线路道岔应按标准道岔设计。

第三十条  辅助运输设备使用单轨吊车、卡轨车、齿轨车、胶套轮车、无极绳连续牵引车的，其技术要求应当符合《煤矿安全规程》规定。

第三十一条  非主要斜巷辅助运输（除斜井井筒、暗斜井、采区上下山以外的斜巷）设计应符合下列规定：

（一）非主要斜巷辅助运输应有正规设计，包括上下部平台长度、线路坡度和曲线半径、信号硐室和躲避硐室、绞车选型等。

（二）线路平曲线半径人力推车时不小于6m、机械调车时不小于9m，竖曲线半径不小于9m。

（三）采用绞车提升的：

1、斜巷上部必须有足够的过卷距离。过卷距离根据巷道倾角、设计载荷、最大提升速度和实际制动力等参量计算确定，并有1.5倍的备用系数。

2、斜巷上、下部必须设信号硐室。信号硐室规格为净宽1.4～2.0m，净高2.0～2.2m，净深1.4～2.0m，原则上采用的规格为B×H×L=2.4×2.2×2.0m，信号硐室位置应在变坡点附近平巷段，以保证把钩工操作安全和直视运行车辆为原则。斜巷上部信号硐室与绞车窝合二为一的，其空间应满足绞车安设及操作要求。

3、斜巷运输必须设计安全设施。

（四）斜巷兼作行人道时，必须每隔40m设置躲避硐室，设有躲避硐的一侧必须有畅通的人行道。躲避硐室规格为B×H×L=2.0×2.0×1.5m。

第三十二条  通风系统设计应符合下列规定：

（一）矿井必须建立系统合理、设施完好、风量充足、风流稳定、局部通风规范的通风系统，确保通风可靠。

（二）新水平、新采区必须按《煤矿安全规程》的规定设计完善的独立通风系统。并符合下列规定：

1、矿井的生产水平和采区必须实行分水平、分区通风，采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。

2、矿井和采区的绞车房、变电所、炸药库、充电硐室等硐室必须实现独立通风。炸药库回风必须直接引入矿井的总回风巷或主要回风巷中。井下机电设备硐室、瓦斯泵站应设在新鲜风流中。采用扩散通风的硐室，其深度不超过6m，入口宽度不小于1.5m。

3、水平、采区胶带运输巷不应兼作回风巷，已兼作回风巷的，要制定安全措施。

4、采煤工作面通风方式的选择，应满足瓦斯治理和热害治理的需要，严禁使用局部通风机处理瓦斯。

（三）采掘工作面应实行独立通风。

（四）矿井开拓、准备采区以及采掘作业前，应根据该处全风压供风量和瓦斯涌出量编制通风设计。

（五）巷道布置要考虑风流顺畅，降低风阻。

第三十三条  瓦斯抽采、防尘、防灭火、安全监控系统设计应符合上级公司《“一通三防”管理规定》的有关要求。压风系统设计应满足采区内采掘工作面、安全救护等使用需求。

第三十四条  排水系统设计应符合下列规定：

（一）采区排水系统应尽可能实现自流排水，采用设备排水的，应减少多级排水，水害威胁较为严重的采区，应布置专用泄水巷。

（二）采区水仓的有效容量应能容纳4h的采区正常涌水量。

（三）采煤工作面设计时，对受上覆松散层含水层、砂岩裂隙水、灰岩水威胁的采煤工作面，涌水量达到150m3/h及以上的，应实现自流排水，不能实现自流排水的，必须设计专用泄水巷；涌水量小于150m3/h的，不能实现自流排水的，必须设计具备足够排水能力的排水设施及设备。

（四）在采煤工作面回采或巷道掘进过程中，实际涌水量达到150m3/h及以上时，必须补充设计专用泄水巷。

（五）特殊情况下，要有严格的排水系统设计及专项运行管理措施。

第三十五条  供电系统设计应符合下列规定：

（一）集约化布置，减少中间环节。

（二）采区变电所位置应选择在负荷中心附近。

（三）矿井采区变电所的电源应有双回路（互为备用），局扇采用“双三专”供电并做到自动切换。

（四）移动变电站与巷道和皮带机的距离应符合《煤矿安全规程》要求。

（五）井下各级电压等级应符合《煤矿安全规程》第四百四十八条规定。

- 第三节  采区设计

第三十六条  编制采区设计前应具备下列文件或资料：

（一）总工程师下达的采区设计任务书。

（二）经上级公司审批的采区地质报告。

采区地质报告应包括地质说明书和附图两部分。附图主要有采区井上下对照图、煤层底板等高线图、储量计算图、勘探线剖面图、钻孔柱状图、采掘工程平面图等。

（三）矿井设计文件。包括矿井初步设计、矿井改扩建设计、水平设计等设计文件。

（四）经上级公司审批的矿井生产规划。

（五）邻近采区同组或同一煤层的矿压观测资料。

第三十七条  采区设计应按下列程序进行：

（一）矿井根据采区接替安排，由矿总工程师下达采区设计任务书。

采区设计任务书应包括采区地质报告提交时间和采区方案设计编制、审查、上报时间；对采区设计生产能力、采煤方法、开拓准备巷道布置及生产系统改革的要求等内容。

（二）矿有关部门根据采区设计任务书进行采区设计，分两个阶段进行。

第一阶段是进行采区设计。

1、分析资料，研究方案，编制采区设计说明书及设计方案，由招贤矿业总工程师组织会审，附会审签字表，报上级公司审查。

2、根据上级公司审查意见，完善采区设计说明书及设计方案，经招贤矿业总工程师签字，报恒源上级公司生产技术部备案。

第二阶段是进行采区施工图设计。根据批准的采区设计方案，对采区车场及交岔点、主要硐室、巷道断面等单位工程进行具体设计并绘制图纸和表格。

第三十八条  采区设计说明书应包括下列内容：

（一）矿井概况。

（二）采区地质情况。

1、采区范围：包括采区边界、回采上下限、与相邻煤层和采区的关系、采区地面情况（征迁范围及工程量）等。

2、煤层赋存状况：包括煤层走向、倾向、倾角；可采煤层层数、层间距、煤层厚度及煤层赋存稳定性、顶底板岩性及厚度等。

3、地质构造情况：包括主要断层和褶曲构造情况；岩浆岩侵蚀、古河流冲刷情况；保护煤柱的留设等。

4、水文地质情况：包括井上、下水文地质条件；含水层隔水层特征及发育情况变化规律；矿井突水情况、静止水位和含水层水位变化；断层导水性；现生产区域最大及正常涌水量，采区涌水量预计（提供正常涌水量和最大涌水量）等。

5、其他开采技术条件：包括瓦斯、煤尘爆炸性、煤层自然发火性及其发火期、地温、地压情况等。

6、分煤层及采区储量。

7、煤种与煤质：包括各煤层煤种及主要煤质指标（灰分、挥发份、含硫量、发热量等）。

（三）采区生产能力及服务年限计算、确定。

（四）采区设计方案（分方案说明，比较方案不得少于2个）。

1、采区准备方式。

2、煤层开采顺序。

3、采区巷道布置。

（1）开拓大巷布置：包括轨道（运输）大巷和总回风巷布置方式、巷道平面位置、层位、主要技术参数选择及依据。

（2）采准巷道布置：包括采区上下山位置、数目、层位、主要参数选择及依据、采区上下山与开拓大巷的联系方式。

（3）区段布置：包括区段巷道布置方式及层位、区段垂高及个数、工作面倾斜长度、区段开采顺序、区段巷道与采区上下山的联系方式。

4、采掘工作面安排：包括采区系统贯通路线和首采工作面，采区系统贯通工程量（岩、煤）及贯通工期，投产工程量（岩、煤）及投产工期等。

（五）采区设计方案比较

对各方案的技术可行性、先进性和安全可靠性以及经济合理性进行定性、定量比较，并附各方案的主要技术经济指标比较表，分析确定推荐方案。

（六）采煤方法和主要装备的选择。

（七）通风系统设计。

1、采区生产布局及采掘接替安排情况简述。

2、采区及工作面瓦斯涌出量预计。

3、采区需风量及配风计划，采区主要通风巷道通风断面校核，通风设施安装的具体位置等。

（八）瓦斯治理设计。

（九）安全监控系统设计。

（十）防尘、压风、防灭火系统设计。

1、煤尘爆炸性、煤层自燃倾向分析。

2、防尘、压风、防灭火系统设计。

（十一）防治水设计。

1、采区涌水量预计及主要水害分析。

2、防治水工程设计。

3、采区排水方式的选择及主要设备选型。

（十二）运输系统设计。

1、煤炭运输系统设计：包括采区煤炭运输方式的选择及主要运输设备选型。

2、辅助运输系统设计：包括采区辅助运输方式的选择及主要运输设备选型。

（十三）供电系统设计。

包括采区用电负荷计算、采区供电方式、采区变电所位置及主要设备选型。

（十四）主要安全技术措施。

包括预防水、火、瓦斯、煤尘、顶板灾害及穿过较大断层、火成岩侵蚀区等地质复杂地区的安全技术措施。

（十五）采区设计的主要技术经济指标。

包括采区走向长度和倾斜长度、区段数目、可采煤层数目及煤层总厚度、煤层倾角、煤的容重、采煤方法、主采煤层顶板管理方法、采区工业储量和可采储量、机械化程度、采区生产能力、采区服务年限、采区回采率、采区系统工程量、投产工程量等。

第三十九条  采区设计图纸应包括：

（一）采区方案设计图

1、井上下对照图（比例1：5000或1：10000）。

2、采区地质和水文地质图（比例1：2000或1：5000）。

3、地质柱状图。

4、勘探线剖面图。

5、采区巷道布置平面及剖面图（比例1：1000或1：2000）。

6、采区采掘机械配备平面图（比例1：1000或1：2000）

7、采区通风系统图。

8、瓦斯抽采系统图。

9、采区安全监控系统图。

10、采区管线布置图（包括防尘、供水、压风、灌浆、通讯等管线布置）。

11、采区供电系统图。

12、避灾路线图。

（二）采区施工图

1、采区上、中、下部车场施工图（比例1：200或1：500）。

2、采区巷道断面图（比例1：50）。

3、采区主要硐室施工图（比例1：200或1：500）。

- 第四节  采煤工作面设计

第四十条  编制采煤工作面设计前应具备下列文件或资料：

（一）总工程师下达的采煤工作面设计任务书。

（二）经总工程师批准的采煤工作面掘进地质说明书。

（三）经上级公司批准的采区设计及相关补充设计资料。

（四）邻近工作面或采区同组或同一煤层的矿压观测资料。

（五）邻近区域内巷道布置关系及采掘活动情况。

第四十一条 采煤工作面几何参数的一般规定：

（一）采煤工作面设计中工作面几何参数应根据煤层赋存、顶底板情况、回采工艺、循环进度、工作面地质构造、水文地质、瓦斯、煤尘、自然发火、地温、地压、储量等情况确定。

1、采煤工作面回采范围的确定必须符合矿井初步设计中工业场地、矿界、防水和井巷等安全煤柱的规定。

2、采煤工作面回采范围的确定必须符合采区设计中有关采（盘）区大巷、采区上、下山保护煤柱的规定。

3、采煤工作面遇断层（改造）停采线的确定必须符合防冲击、防灭火及防治水相关规定。

4、采煤工作面收作线（终采线）的确定必须充分考虑近距离煤层群的瓦斯、采空区积水、煤层自然发火等致灾因素，在采区设计和工作面设计中特别规定。

（二）严禁任意变更矿井初步设计确定的工业场地、矿界、防水和井巷等的安全煤柱，对于提高上限回采的工作面，上限标高必须经上级相关部门批准。

（三）采掘过程中严禁任意扩大和缩小设计确定的煤（岩）柱。

1、采空区内不得遗留未经设计确定的煤（岩）柱。特殊情况需留煤（岩）柱时，经矿总工程师批准。

2、留设的煤（岩）柱应作好记录，将煤（岩）柱的位置和范围准确标在采掘工程平面图上，并采取措施进行管理。

（四）单一煤层（或远距离多煤层）工作面收作线、大巷或采区上、下山保护煤柱线宜保持一致。

第四十二条  采煤工作面设计应按下列程序进行：

（一）总工程师根据回采工作面接替安排下达采煤工作面设计任务书。

（二）生产技术部门根据设计任务书要求，编制采煤工作面设计说明书及图纸，由总工程师组织会审并批准。

（三）需报上级公司审批的，按规定上报。

第四十三条  采煤工作面设计说明书应包括下列内容：

（一）工作面概况。

包括工作面井下位置、范围、对应地表情况及邻近开采情况；工作面储量情况；工作面范围内煤层赋存及顶底板情况；工作面地质构造、水文地质、瓦斯、煤尘爆炸性、煤层自然发火性及其发火期、地温等情况。

（二）回采工艺选择和采掘设备选型。

（三）工作面巷道布置、断面和支护设计。

（四）通风系统设计。

（五）瓦斯治理设计。

（六）安全监控系统设计。

（七）防尘、压风、防灭火系统设计。

（八）运输系统设计（综采工作面应考虑安装、拆除路线）。

（九）供电系统设计。

（十）防治水设计。

（十一）防治冲击地压设计。

（十二）避灾路线。

（十三）主要安全技术措施。

第四十四条  采煤工作面设计图纸应包括：

（一）工作面巷道布置平面图（比例1：1000）、剖面图（比例1：200或1：500）、巷道断面图（比例1：50）。

（二）工作面主要生产系统图（1：1000，可在工作面巷道布置平面图上加绘）。

（三）工作面设备布置图。

（四）主要联络巷、硐室施工图（比例1：200或1：500）。

（五）避灾路线图。

（六）抽采系统图及防灭火系统图（1：1000）。

- 第五节  专项工程设计

第四十五条  专项工程包括矿井及采区主要生产系统、主要硐室等工程。

第四十六条  编制专项工程设计前应具备下列文件或资料：

（一）总工程师下达的专项工程设计任务书。

（二）施工区域地质资料和经总工程师批准的专项工程地质说明书。

（三）邻近区域巷道布置关系及采掘活动情况。

（四）与专项工程有关的设计资料（矿井设计、水平设计、采区设计等）。

第四十七条  专项工程设计应按下列程序进行：

（一）根据安全生产需要，由总工程师下达专项工程设计任务书。

（二）由有关部门根据设计任务书要求，编制专项工程设计说明书及图纸，由总工程师组织分管生产的副总以上矿领导及相关单位人员会审后，报上级公司批准。

第四十八条  专项工程设计说明书应包括下列内容：

（一）专项工程目的及用途。

（二）专项工程设计方案。

1、巷道布置（包括巷道平面位置、层位选择以及同周围巷道的关系）。

2、巷道断面尺寸及支护设计。

（三）专项工程设计方案比较。通过技术可行性、先进性、安全可靠性及经济合理性综合分析比较，确定推荐方案。

（四）主要安全技术措施。

第四十九条  专项工程设计图纸应包括：

（一）巷道布置平面图、剖面图、断面图。

（二）主要硐室施工图。

（三）其他相关图纸。

- 第六节  综放工作面安装、拆除设计

第五十条  矿井在综放工作面安装、拆除前，必须编制工作面安装、拆除设计，作为工作面安装、拆除系统准备的依据文件，并应符合下列规定：

（一）进出架宜优先采用无极绳绞车、卡轨车或单轨吊运输。

（二）组装（拆除）硐室及工作面顺槽靠近切眼附近应设置车场。

（三）推广综采液压支架快速组装（拆除）硐室系统，如有条件，宜采用采区集中组装（拆除）硐室。

第五十一条  综放工作面安装、拆除设计应按下列程序进行：

在综采工作面系统贯通前、回采收作前，由生产技术部负责编制完成工作面安装、拆除设计，经总工程师组织分管生产的副总以上矿领导及相关单位人员会审后，报上级公司备案。

第五十二条  综放工作面安装、拆除设计应包括下列内容：

（一）进出架线路设计。包括线路长度、坡度、线路联接方式、轨道型号及轨距、轨枕型号及间距。

1、支架进出转弯线路曲率半径符合相关规定。

2、运送综采设备的轨道型号不低于30Kg/m。当运送设备的单车重量超过12T时，轨枕应加密（具体参数必须在措施中明确）。

（二）组装（拆除）硐室及其车场设计，应符合下列规定：

1、组装、拆除硐室中心线应与轨道中心线保持一致，并保证液压支架两侧与硐室帮部之间有足够的安全操作空间。

2、组装、拆除硐室车场必须采用平车场，有效存车长度应不小于15m。

（三）进出架线路上的车场设计，包括位置、断面尺寸、支护形式及双轨中心距。

（四）运输设备选型，包括规格型号、数量、安装位置、方向、钢丝绳规格及提升能力校核等。

（五）起吊装置布置及选型，包括起吊装置布置图、起吊设备规格型号及校核等。

- 第七节  支护参数设计

第五十三条  矿井在巷道拨门施工前编制支护参数设计，作为掘进工作面支护参数的依据文件，并应符合下列规定：

（一）支护参数应依据顶板及围岩情况进行设定。

（二）在满足支护要求的情况下，大力推广锚杆支护。在地质构造带锚杆支护不能满足支护要求的情况下，采用架棚支护。

（三）支护参数及支护材料的设计要依据《煤矿安全规程》及相关规定。

第五十四条  掘进工作面支护参数设计应按下列程序进行：

在掘进工作面拨门施工前，由生产技术部负责编制完成掘进工作面支护参数设计，经总工程师组织分管生产的副总以上矿领导及相关单位人员会审后签发施工单位执行。

第五十五条  掘进工作面支护参数设计应包括下列内容：

（一）掘进工作面地质情况，包括煤层赋存情况，顶底板条件等。

（二）支护参数的计算、选择及支护材料的选择。

（三）特殊地段的支护参数。

（四）支护质量的监测要求及检测工具。

（五）巷道矿压观测设计。

- 第八节  设计管理

第五十六条  设计管理工作由总工程师负责，生产技术部负责日常管理工作。

第五十七条  生产技术部设置设计组，配备专职采矿设计人员。

机运部、通防部、生产技术部地质组等部门应配备本专业专职或兼职设计人员至少1人，负责编制采区、采煤工作面、专项工程等设计中涉及到本专业的各项设计。

设计人员必须由工作责任心强、具备生产实践经验、具有一定的专业技术水平和政策水平、取得助理工程师及以上专业技术职称资格的人员担任。

第五十八条  矿井初步设计必须有资质的设计单位进行设计。

（一）设计单位按合同任务书规定的内容和时间要求提交设计报告。设计报告提交后，上级公司总工程师负责组织对设计报告的审查，设计单位要按照审查意见对设计报告进行修改、完善，按照任务书要求提交正式报告，由建设单位上报主管部门审批。

（二）新井设计正式文本以及上级主管部门的批文、批复等报上级公司主管部门备案。

（三）采区设计、采煤工作面设计、专项工程设计等原则上由矿自主完成，经总工程师同意，抽调专业设计人员组成课题组进行设计。难以完成的采区设计或专项工程设计，按相关规定确定有资质的设计单位进行设计。

第五十九条  矿井在编制生产规划和生产计划时，应同时编制矿井新水平、新采区等设计计划，报上级公司审查。采煤工作面设计必须依据经上级公司批准的采区设计并符合年度生产计划安排。

符合以下条件的采煤工作面设计必须由招贤矿业组织审查，形成会议纪要，并将会议纪要及设计文件上报上级公司生产技术部、通防地测部、机运部、征迁环保部等部门备案。

（一）有自然发火倾向等级以上的煤层采煤工作面。

（二）承压水上回采、提高上限及近上限回采、近陷落柱回采等煤层顶底板有突水危险的采煤工作面。

（三）受断层或地质构造影响需改造的采煤工作面。

（四）受回采影响或波及的范围内，地表有村庄、构筑物等需搬迁的采煤工作面。

（五）新采区首采工作面变更设计的采煤工作面。

（六）采用新工艺、新装备的采煤工作面，两巷辅助运输采用齿轨卡轨车、单轨吊等新型设备的采煤工作面。

第六十条  总工程师根据生产计划和实际生产需要，及时向设计单位下达设计任务书或设计委托书。

设计编制、审查、报批等时间要求应符合下列规定：

（一）采区地质报告、采煤工作面掘进地质说明书应提前1个月送交设计单位。

（二）采区设计应提前3个月报上级公司审批，施工图提前1个月送交施工单位。

（三）采煤工作面设计应提前1个月送交施工单位。

（四）专项工程设计应提前1个月报上级公司审批。

第六十一条  审批权限划分如下：

（一）上级公司负责审批水平延深、采区、专项工程、放顶煤开采的工作面等设计，以及变更或补充设计。

（二）招贤矿业负责审批采区施工图、采煤工作面（非放顶煤开采）、综采工作面安装（拆除）设计。

第六十二条  设计审查应实行专业会审制度。负责审批的设计应附编制、审查、批准人员签字表及审查意见。

第六十三条  严禁无设计施工，不得随意变更设计施工。确需变更设计的，必须经原审批单位批准。

有下列情形之一的，总工程师要及时组织设计人员修改设计，并报上级公司审批：

（一）水平延深设计中的水平标高、井底车场的主要硐室、主要巷道的位置和层位、采区划分、采区巷道布置等需要变更的。

（二）采区设计中的采区范围、采区上下山数量、布置方式和层位、工作面布置形式需要变更的。

（三）专项工程设计和其他由上级公司负责审批的设计需要变更的。

第六十四条  矿井必须建立工程验收制度，做到“一工程一设计一验收”，工程竣工移交生产前必须严格按照设计进行验收，并有验收记录，不符合设计要求的不得移交生产。

新水平、新采区投产前必须进行验收，验收合格后方可投产。

新水平、新采区投产验收必须按以下程序进行：

（一）招贤矿业验收。由总经理（或委托总工程师）组织有关人员按设计对生产系统、安全设采放比施等项目进行自验收。自验收合格后，向上级公司提交验收申请。

（二）上级公司验收。验收合格后，下达批复文件。

第六十五条  矿井必须建立采区报废备案制度。采区范围内所有设计工作面回采结束，矿对该采区应及时报废封闭，减少系统。

1、系统回收前应编制《采区回收设计》，设计应包括采区实际回采范围、各煤层收作位置、煤柱留设和支护材料、设备、设施的回收范围、数量以及封闭位置等内容。回收完成经矿组织验收后，采区封闭。生产技术部形成《采区回采总结》，报上级公司生产技术部备案。

2、《采区回采总结》应包括以下文件（图纸、资料）：井上下对照图（采区回采影响范围内）、采区施工（竣工）图、采区地质图、回采工作面地质图等图纸和《采区回收设计》以及验收报告等技术数据和档案。

- 第三章  掘进

- 第一节  一般规定

第一条  积极开展巷道围岩分类研究，为巷道支护形式选择提供科学依据。

第二条  岩巷锚喷施工必须采用“喷-锚-喷”工艺；煤巷优先选择锚梁网索支护，锚梁网索支护不能满足安全需求时，采用架棚支护或锚梁网索与架棚联合支护。

第三条  岩巷掘进应符合下列要求：

（一）排矸系统宜推广应用“带式输送机→矸石仓或矿车”系统，矸石仓可采用巷道式或机械式矸石仓。

（二）因地制宜推广岩巷综掘机械化作业线。积极引进岩巷凿岩台车配合挖掘式装载机，提高掘进效率。

（三）大断面炮掘作业，应采用中深孔不同阶微差爆破技术。

（四）巷道高度超过4.5m时宜采用台阶法施工。

第四条  条件适宜时，煤巷、半煤巷掘进优先采用综掘机械化施工工艺。

第五条  严格执行敲帮问顶制度及围岩观测制度，开工前，班组长必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准人员进入工作面。

掘进工作面严禁空顶作业。临时和永久支护到掘进工作面的距离，必须根据地质、水文地质条件和施工工艺在作业规程中明确规定，并制定防止冒顶、片帮的安全措施。

第六条  掘进工作面暂时停工的，停工前必须将顶、帮永久支护跟到迎头，并对迎头端面采取可靠的防片帮措施。

第七条  施工单位应建立掘进巷道顶板管理日常巡检制度，并有巡检记录，发现隐患及时处理。

第八条  锚杆（索）、锚固剂等支护材料力学性能及结构必须相互匹配，锚杆（索）、锚固剂必须取得煤矿矿用产品安全标志，并符合下列规定：

（一）锚固剂：

1、锚杆（索）支护的锚固剂应采用树脂锚固剂。锚固剂搅拌时现场有计时工具，锚固剂的凝胶时间、等待安装时间严格按照行业标准（MT146.1-2011）的规定在作业规程中明确。

2、锚固剂中固化剂的颜色必须统一，超快速为黄色或红色，快速为蓝色，中速为白色；每箱锚固剂应附产品合格证、安全标志标识及产品说明书；每卷锚固剂必须有明确清晰的规格型号、生产日期及保质期标识。

3、矿供应销售部应建立健全锚固剂使用及库存管理制度，根据巷道施工进度合理确定和控制地面及井下库存数量，定期清查。地面库存锚固剂保质期剩余20～30天、井下剩余10～15天的应提出预警，合理调配，加快周转。不得使用过期、硬结、破裂等变质失效的锚固剂，过期、硬结、破裂锚固剂应及时销毁。施工现场储存锚固剂必须使用专用箱。

4、同一锚杆（索）孔内使用不同型号的树脂锚固剂时，应按凝固速度先快后慢的顺序放入锚固剂，并将锚固剂推至孔底，方可搅拌。

（二）锚杆：

1、455MPa，延伸率不小于15％，尾部螺纹必须采用滚丝工艺加工，螺纹长度为100mm。

2、托盘：采用碟形钢板托盘的，平面规格为100mm×100mm（方形），厚度不小于8mm，孔眼居托盘中间，直径比锚杆杆体直径大1.5～2mm，用钻床或冲床加工。

3、螺母：左旋无纵筋螺纹钢等强锚杆必须使用与锚杆相匹配的快速安装螺母。

4、垫圈：采用塑性减摩垫圈，其强度必须与螺母扭矩相匹配。

（三）锚索：采用SKP型的（即矿用普通型锚索，下同），直径为21.8mm、长度为7.3m（根据现场地质条件可更改锚索长度）。预紧力应达到210KN，并符合下列规定：

1、杆体：抗拉强度不小于1860MPa，延伸率不小于3.5％。φ21.8mm锚索的设计破断力分别不小于500 KN。锚固段应安装锚箍，每米安装锚箍数量不得少于2个，保证锚固剂搅拌充分。

2、锚具：应符合国家标准GB/T14370《预应力筋用锚具、夹具和连接器》规定。

3、托盘：

（1）优先采用钢制碟形托盘，平面规格不小于300mm×300mm（方形），厚度不小于16mm。

（2）采用槽钢托盘的，型号不低于18#，长度不小于400mm，孔眼位置外侧必须加焊钢板，平面规格不小于140mm×140mm，厚度不小于10mm。

（3）采用矿用工字钢或U型钢托盘的，工字钢型号不低于11#，U型钢型号不低于29#，长度不小于400mm，孔眼位置外侧必须加焊适当规格的钢板，厚度不小于10mm。

（4）孔眼居托盘中间，直径比锚索杆体直径大2～4mm，用钻床或冲床加工。

4、钢带：

钢带的选用应根据巷道具体情况选用不同型号和规格，钢带材料抗拉强度不低于375Mpa。

第九条  必须建立锚杆（索）支护材料检查验收制度，不合格材料严禁入井使用。检查验收采用自检、送检两种方式，并遵守下列规定：

（一）自检

由供应销售部负责组织安监、技术、调度、经管一并检查验收，按采购批次抽检锚杆（索）、树脂锚固剂等支护材料的产品合格证、出厂检验报告、外观质量和几何尺寸，并建立抽检台账。

（二）送检

每季度，生产技术部应对锚杆（索）杆体及其构件的力学性能指标，树脂锚固剂的凝胶时间、锚固力等性能指标进行抽检。抽检样品应送有资质的检验单位进行检验，并出具检验报告。

第十条  锚杆（索）等支护材料应储存在干燥清洁处，杆体的锚固段不得沾染油污。无纵筋螺纹钢等强锚杆储存期间，尾部螺纹段应采取保护和防锈措施。

第十一条  钻孔直径、锚杆（索）直径、树脂锚固剂直径应合理匹配。钻孔直径与锚杆（索）杆体直径之差应为6～10mm，钻孔直径与树脂锚固剂直径之差应为4～8mm。

第十二条  锚杆施工应遵守下列规定：

（一）顶板锚杆必须紧跟迎头，由外向迎头逐排施工，每排锚杆应由中间向两帮顺序施工。顶板永久支护距迎头最大距离不得超过1个循环进尺加300mm。帮部锚杆滞后迎头距离在作业规程中明确规定，煤壁松软易片帮时应紧跟迎头。

（二）锚杆孔施工：

1、锚杆孔间排距允许偏差为±100mm；锚杆与井巷轮廓线切线或与层理面、节理面裂隙面垂直，最小不小于75°；锚杆孔深度误差0～50mm。

2、应采取湿式钻孔法施工，采取干式钻孔法施工时，必须采取捕尘、降尘措施，工作人员必须佩带防尘保护用品。

（三）锚杆安装：

1、顶板锚杆孔应打好一个安装一个，严禁采用一次性打好所有锚杆孔后，再一次性安装锚杆的方法施工。

2、锚杆托盘应紧贴梁、网或围岩表面。顶板锚杆托盘与螺母之间必须使用减摩垫圈。

3、锚杆必须推到孔底，锚杆丝扣外露长度10～50mm。

（四）铁丝网应拉紧并紧贴煤（岩）面铺设；网之间必须压接，循环进尺内部采用锚杆托盘压网；循环进尺之间，铁丝网采用超前挂网的方式进行压接、钢筋网采用不低于12#双股铁丝绑扎。钢筋网联接点间距为200mm。严禁采用退锚方式进行金属网之间的压接。

第十三条  锚索施工应遵守下列规定：

（一）锚索顶部应生根在稳定岩（煤）层中，并且在其中的锚固长度不低于1m。

（二）锚索间排距允许偏差为±100mm，但不允许连续出现大于或小于偏差值，否则视为更改支护参数；锚索应垂直于巷道顶板或巷道轮廓线布置，角度应不小于88°。

（三）锚索必须推到孔底，尾部露出锚具150～250mm，距巷道底板小于1.8m时应加防护套。

（四）锚索钻孔中有淋水时，应采用补强措施。

第十四条  锚杆支护巷道施工必须建立锚杆（索）施工台账，并符合下列规定：

（一）施工台账内容应包括锚杆（索）编号、施工日期、班次、锚杆位置、岩性描述、施工人员、验收人员、质量情况等，现场应及时填写（当班施工当班填写）。

（二）锚杆（索）必须编号管理，锚杆可逐排、锚索应逐根顺序编号，后期补打的锚杆、锚索可在编号前加“补”字与基本支护区分，锚杆（索）编号必须清晰可见。锚杆排内编号应在施工台账中明确。煤巷锚杆支护巷道应按顶板从左至右、帮部从上至下顺序编号。

（三）锚杆（索）安装时，必须有验收人员在现场监督，施工结束后，验收人员必须在锚杆（索）施工台账上签字确认。锚杆（索）验收工作由班队长负责，安监员现场监督并签字确认。

第十五条  必须建立锚杆（索）支护施工质量检测制度，并符合下列规定：

（一）检查仪器（包括锚杆拉力计、锚索张拉机具、扭矩扳手等）必须齐全完好。

（二）检测方式采用抽样检测，施工区队每30～50m抽样检测一次，矿职能部门每旬每面抽样检测不少于一次，矿领导（包括总工程师、生产副总经理、安全副总经理、掘进副总、安全副总）每月抽样检测不少于两次。

（三）抽样检测必须建立检测台账，不得与施工台账混用。检测人员应填写检测情况，并签字确认。

（四）同一根锚杆（索）只能抽样检测一次锚固力（预紧力），严禁重复抽检，检测后的锚杆（索）必须现场标识。

第十六条  锚杆扭矩检测应遵守下列规定：

（一）锚杆扭矩必须采用扭矩扳手检测。

（二）每次抽样检测10根锚杆（顶板4根、两帮各3根），均应达到设计值，未达到的应采取整改措施。

第十七条  锚杆锚固力、锚索预紧力检测应遵守下列规定：

（一）锚杆锚固力采用锚杆拉力计检测，巷道每掘进30～50m或每300根抽样检测一组，每组抽样检测3根锚杆（顶板1根、两帮各1根），均应达到设计锚固力值，只要有1根锚杆未达到，必须采取加固措施，再抽样检测一组。如仍不符合要求，判定为锚杆施工安装质量不合格，由掘进副总经理（掘进副总工程师）组织相关单位分析原因，并及时采取措施进行处理。

（二）锚索预紧力采用锚索张拉机具检测，每20根至少抽样检测1根，应达到设计预紧力值，检测不合格的，由掘进副总经理（掘进副总工程师）组织相关单位分析原因，并及时采取措施进行处理。

（三）检测锚杆锚固力、锚索预紧力的安全技术措施必须在作业规程中明确规定。拉拔时，被测锚杆（索）下方严禁站人，所有人员必须撤至被测锚杆（索）45°角投影范围以外并且至少3m以外的安全地点。

（四）顶帮淋、渗水较大区域，必须对锚杆锚固力、锚索预紧力进行抽样检测。

第十八条  锚索装卸及运输应遵守下列规定：

（一）锚索装卸及运输必须制定专项安全技术措施。

（二）锚索从地面运输至井下必须使用专用叉车，并保证车辆完好。严禁使用其他形式矿车运输。装卸车作业期间车辆必须固定牢靠，不得前后移动。

（三）锚索装车及卸车解索前，在距操作地点四周至少15m处应设明显的警戒标识及警戒网，此范围内严禁有电机车架空线，作业期间严禁非操作人员在此范围内逗留或作业。井下装车及卸车解索时，应选择在顶帮支护完好的地点。

（四）锚索装车及卸车解索时应至少3人配合操作，并指定安全责任人，做到分工明确、协调操作，严禁单人独自作业。所有作业人员应站在叉车边框两侧操作，严禁站在车辆运行方向操作。

（五）锚索装车及卸车解索时，操作侧必须有足够的安全作业空间，并保证后路畅通，具体安全距离在措施中明确规定。

（六）锚索装车应逐根盘放，并捆扎牢固，严禁一次盘放多根锚索。锚索装车后的上缘应低于叉车上平面不少于200mm。装车完毕后，叉车上口及两端必须采取可靠的紧固及封闭措施。

（七）锚索卸车必须自上而下逐根卸车、逐根解索。锚索解索时必须顺着弹力方向缓慢取直，严禁操作人员站在锚索弹力方向上。锚索解索后应码放到巷道内指定位置，严禁存放未解索锚索。

第十九条  施工或检测时出现的不合格锚杆（索），必须及时采取有效的措施，确保锚杆（索）符合要求。

第二十条  严禁使用支护锚杆（索）或其他护表构件进行起吊、固定保险档等工作。

第二十一条 有冲击危险及压力显现的掘进工作面，锚杆、锚索及U型钢支架卡缆、螺栓等必须采取防崩措施，具体防崩措施在作业规程中明确规定。

第二十二条巷道中腰线距迎头不得超过20m或紧跟耙装机（或综掘机）后，中腰线宽度30mm，腰线距离轨面１m。

第二十三条  掘进工作面应有规范的、符合现场实际的巷道平面布置图、施工断面图、切割顺序图（或炮眼布置三视图、爆破说明书）和避灾路线图。实施探放水工程的掘进工作面，必须有探放水工程管理牌板。图牌板内容齐全、图文清晰、正确、保护完好，悬挂位置距迎头距离不大于100m，悬挂高度（牌板底边）不超过1.2m，便于作业人员观看。

第二十四条  掘进施工中，需要临时施工车场、硐室、水仓等工程的，必须编制设计，制定措施。

- 第二节  临时支护

第二十五条  掘进工作面必须使用临时支护，临时支护形式必须在作业规程中明确规定，并应符合下列规定：

（一）岩巷锚喷支护

临时支护可采用初喷配合戴帽点柱、初喷配合一梁两柱、初喷配合金属前探梁等形式，初喷厚度30～50mm。

（二）煤巷锚杆支护

临时支护可采用戴帽点柱、一梁两柱、金属前探梁或其它可靠的临时支护装置。

（三）金属支架支护

临时支护应采用金属前探梁形式。

（四）采用综掘机施工的巷道，必须采用机载式临时支护或掘进超前支架。

第二十六条  临时支护采用带帽点柱的，应符合下列规定：

1、迎头空顶距超过1.6m时（两排锚杆间距），采用一梁两柱作为临时支护；迎头空顶距不超过1.6m时（一排锚杆间距），采用一梁一柱作为临时支护。临时支护控顶距不超过300mm。

2、巷道净宽＞3.0m的巷道使用2排带帽点柱，顶部每排7根锚杆施工好后方可拆除临时支护；巷道宽度≤3.0m的巷道使用1排带帽点柱，顶部每排5根锚杆施工好后方可拆除临时支护。

3、梁为半圆木（或方木）。循环进尺两排锚杆间距（1.6m）：梁为长×宽×厚=1600mm×200mm×150mm；循环进尺一排锚杆间距（0.8m）：梁为长×宽×厚=800mm×200mm×150mm。

4、支柱应采用DW型悬浮式单体，规格型号应在作业规程中明确规定，支柱必须采用微型乳化液泵供液，乳化液浓度符合规定，初撑力不低于20KN，现场配备检测仪表。

5、悬浮式单体液压支柱宜采用微型乳化液泵站供液。

6、支柱生根应牢固可靠，必须设有防倒链生根到钢筋网上，支设在浮矸上必须穿柱鞋。

第二十七条  临时支护采用金属前探梁的，应符合下列规定：

1、锚杆支护的前探梁采用不小于15Kg/m型轨道或直径不小于2寸钢管；架棚支护的采用不小于11#矿用工字钢，长度均不低于4m。

2、前探梁应紧跟迎头，安设数量不少于2根，其间距以及到迎头的断面距离在作业规程中明确规定。

3、前探梁生根应牢固可靠，每根固定点不少于3个，应均匀间隔布置，端头超出固定点不低于100mm。固定件材质强度要与前探梁相匹配，采用锚杆生根时丝扣应露出吊挂螺母。

4、前探梁与顶板间应背严接实。

5、上、下山掘进应采取防滑措施。

第二十八条 掘进工作面顶板采用机载式临时支护的，应符合下列规定：

1、机载临时支护升降期间，综掘机截割部落地并严禁运行，人员必须撤到升降安全区域外。

2、临时支护前后距离工作面迎头及永久支护不得超过300mm；两侧距离帮部超过1个锚杆间距时，必须采取可靠的临时支护措施， 并在作业规程中明确规定。

第二十九条  掘进工作面迎头端面及两帮必须采取可靠的防片帮措施，并符合下列规定：

（一）采取防片帮网作为临时支护的，其材质可选择刚性网或柔性网，固定方式可采用锚杆式或固定楔式，规格及固定方式必须在作业规程中明确规定。

（二）上山掘进巷道坡度超过12°的，迎头端面必须全断面采取防片帮措施。

（三）平巷或不超过12°上山的掘进巷道高度超过2.6m、下山掘进巷道高度超过3.5m的，迎头端面距离巷道底板1.5m以上部分必须采取防片帮措施。

（四）架棚巷道采用人工挖柱窝的，帮部距离底板1m以上必须采取防片帮措施。

（五）锚杆支护巷道帮部裸露部分高度不得超过1.6m。

- 第三节  交岔点支护

第三十条  交岔点一般采用以锚杆支护作为基本支护方式的主动支护，具体参数在安全技术措施中明确要求，并符合下列规定：

（一）煤巷锚杆支护巷道交岔点施工前，必须施工顶板岩性探查孔，矿生产技术部依据探查结果确定支护参数，并下发业务联系单。

（二）巷道拨门前对拨门点前后5m范围内巷道顶板进行加强支护，具体加固方式在安全技术措施中明确规定。

（三）拨门5m范围内以人工掘进为主，需爆破的，应采用震动爆破，具体要求在措施中作出明确规定。

（四）岩巷交岔点犄角处采用锚杆缝合或混凝土浇筑进行加强支护，煤巷交岔点犄角加强支护方式必须在安全技术措施中明确规定。

第三十一条  架棚支护巷道交岔点拨门应遵守下列规定：

（一）主体巷道拨门由矿分管副总工程师组织生产技术部专业人员、施工单位主要负责人和技术负责人现场调研拨门位置实际情况；巷道内部硐室拨门由矿生产技术部专业人员、施工单位主要负责人和技术负责人现场调研拨门位置实际情况。

（二）矿生产技术部根据调研情况编写拨门联系单，经矿总工程师批准后下发。

（三）施工单位根据联系单要求编写专项安全技术措施，并绘制交岔点施工放大图，比例为1：50或1：20。

（四）拨门施工应遵循下列规定：

1、巷道拨门与原巷道夹角一般不小于45°。

2、拨门前，对帮必须采取加固措施。

3、拨门5m范围内以人工风镐掘进为主，需爆破的，应采用震动爆破，具体要求在拨门措施中明确规定。

4、岔门顶板必须接实，严禁出现顶空现象。

第三十二条  工字钢棚支护巷道施工应遵守下列规定：

（一）施工较小硐室的，应优先采用扩大棚支护，扩大棚梁长度不宜超过4m。

（二）抬棚采用主、副抬棚形式。抬棚材料，使用型号不低于11#的矿用工字钢。

（三）拨门施工期间，施工单位必须有区队长现场指挥，安全监察部要派专人现场监督。

（四）对抬棚区域内及抬棚前后3m范围内的支架应采用单体液压支柱加强支护，支柱初撑力不低于50KN，并应采取防倒柱措施。

（五）拨门5m范围内临时支护可采用戴帽点柱，具体应在安全技术措施中作出规定。

（六）四岔门施工，必须在一侧施工2～4m巷道支护好后方可拨对帮门，另一侧停止施工，严禁两侧同时拨门。

（七）抬棚架设时，应先架副抬棚，再扶主抬棚。抬棚架设要正规有劲。

（八）主抬棚梁长度超过2.8m时应采用双主抬棚。主抬棚梁端头超过两端插梁不少于200mm，端头必须采用带槽钢的专用工字钢腿。

（九）副抬棚梁长度必须超过主抬棚两侧至少两棚以上，且每端至少要用两副专用卡子固定在主抬棚两侧的正规棚梁上，制作卡子的钢板厚度不小于12mm，圆钢直径不小于18mm，螺栓紧固并加备帽。

（十）主抬棚跨度超过4m或压力显现明显，主、副抬棚梁应采用锚索、锚杆、点柱等加强支护措施。

第三十三条  U型钢棚支护巷道交岔点施工应遵守下列规定：

（一）拨门施工前，采用锚索配合钢板、架设抬棚或其他可靠的方式将拨门范围内的U型棚梁进行固定。

（二）巷道拨门前，将拨门点前后5m范围内U型棚进行加固，并连成一体，具体要求在安全技术措施中明确。

（三）上述（一）、（二）项加固作业完成后，方可拆除棚腿。

- 第四节  岩巷锚杆（索）支护

第三十四条  锚网喷索支护巷道应编制支护设计；支护设计可采用工程类比法，具体设计比照煤巷锚杆支护设计相关规定执行。

锚杆布置方式应为正顶布置一根锚杆，然后向两侧均匀布置，墙基锚杆距底板距离不大于300mm，下扎角度15°～20°。

第三十五条  岩巷锚喷支护采用“喷-锚-喷”施工工艺，推广全断面一次成巷，其主要施工工序为：光面爆破—敲帮问顶—临时支护—打锚杆眼（挂网、钢带等）—安装锚杆—锚杆螺母二次紧固—复喷—养护。

第三十六条  岩巷锚喷支护巷道必须采用光面爆破，爆破后的巷道轮廓尺寸基本符合设计要求，眼痕率应达到60％以上。

第三十七条  支护材料的具体规格尺寸应在作业规程中明确规定，并符合下列要求：

（一）锚杆必须采用左旋无纵筋螺纹钢等强锚杆。

（二）锚杆螺母应采用防松螺母并配合减摩垫圈。

（三）锚杆托盘应优先采用碟形钢板托盘。

（四）网宜采用电焊（点焊）钢筋网或菱形铁丝网，不得使用钢板网。

（五）梁应采用钢筋梯子梁或W型、M型钢带。

第三十八条  锚杆丝扣外露长度10～50mm。因掉顶或片帮造成锚杆外露超标的，采用加金属垫板的措施能够保证锚杆支护质量符合规定，且垫板累计厚度不超过30mm，可不予报废补打。金属垫板长度、宽度不小于锚杆托盘。

第三十九条  金属网之间必须压接（绑扎）牢固，循环进尺内部应采用锚杆托盘压网，循环进尺之间可采用不低于12#双股双排扣绑扎，联接点间距不大于200mm。严禁采用退锚方式进行金属网之间的压接。

第四十条  喷浆应达到下列要求：

1、迎头初喷30～50mm，复喷厚度20～40mm，必须覆盖网、锚杆托盘，喷层总厚度（初喷+复喷）不宜超过90mm。喷浆强度等级为C20。

2、锚网喷巷道，其拱部复喷滞后迎头距离不大于4m，以便平行作业、保护钢筋网以及保留巷道迎头锚杆具备日常检查条件，帮部永久支护不得滞后耙矸机（综掘机二运）。复喷滞后迎头距离应在作业规程中明确规定。

3、复喷前必须对锚杆螺母进行二次紧固，确保螺母扭矩不小于设计值。

第四十一条  迎头50m范围内喷层必须进行洒水养护，每小班不少于1次；耙矸机（综掘机）后面复喷巷道每小班洒水养护不少于1次，持续不少于7天。

第四十二条  锚喷支护巷道，遇下列情况应采取加强支护措施或改变支护形式：

1、易风化潮解剥落的松软岩层。

2、应力集中区域。

3、采动影响剧烈区域及顶板受采动破坏区域。

4、顶板淋水地段。

5、各类大型硐室、交岔点。

6、倾角大于30°煤层。

7、构造破碎带、各类破碎岩层。

8、其他不稳定的顶板。

9、巷道穿层施工（位于煤层底板）距煤层法线距离小于等于5m的。

第四十三条  喷射混凝土厚度不小于设计值的90%，现场每25m打一组观测孔，一组观测孔至少3个且均匀布置。喷射混凝土的强度符合设计要求，基础深度不小于设计值的90%，并按规定对喷射混凝土试块强度进行检测，抽样试件强度试验报告存档备查。

第四十四条 软岩巷道可采用锚注进行加强支护，应符合下列规定：

（一）锚注段巷道严格执行敲帮问顶制度。

（二）采用锚注对巷道进行加强支护时，支护参数必须在安全技术措施中明确规定。

（三）注浆前，注浆锚杆必须安装牢固，托盘紧贴壁面。

（四）顶帮注浆锚杆封孔采用水泥锚固剂进行封孔，封孔长度不小于100mm。

（五）注浆时，施工人员严禁站在注浆锚杆下方或正对锚杆，以防注浆时注浆管脱管伤人。

（六）注浆顺序及压力应在作业规程或措施中明确规定。

（七）注浆锚杆必须建立施工台账，标明施工日期、责任人。

第四十五条  锚杆（索）要求按排编号。矩形断面顶板锚杆（索）由左向右（面向迎头方向）依次编号为（锚杆/索排号）─ 1、2、3等，例：第5排锚杆顶板（拱部）由左向右第2根锚杆编号为：5-2，帮部锚杆分左右帮（面向迎头方向）由上至下依次编号；直墙拱形断面锚杆以正顶为始，分左右边依次编号，左边为偶数，右边为奇数。

锚杆（索）每隔10排进行定位一次（利用最近处测点控制），例：第一排锚杆位于测点F3前10m，在施工台账上填写：第1排（F3→10m）。

锚杆（索）编号采用白底红漆，必须喷写在托盘或钢带上，喷写要求：文字、数字的字体为楷体_GB2312，文字、数字的大小为50mm×50mm。当班施工的锚杆、锚索编号必须于当班完成，因复喷造成锚杆、锚索编号不清必须于复喷层干燥后完成。

工作面现场必须建立锚杆（索）施工管理、抽检台账，并与锚杆施工管理台账一并保存，以便监督管理人员查验。

- 第五节  煤巷锚杆（索）支护

第四十六条  煤巷锚网索支护巷道应编制支护设计；支护设计可采用工程类比法。

1、支护设计的依据为地质力学评估（包括现场地质条件调查、巷道围岩力学性质测定、原始应力实测、再生应力监测及可锚性试验）和巷道围岩分类。

首次采用煤锚支护的煤层要与科研院校合作进行可行性研究和锚杆支护设计，并报集团上级公司生产技术部备案。

非首次采用锚杆支护的煤层采用锚杆支护时，支护设计可由上级公司生产技术部完成，并经上级公司总工程师批准后方可施工。支护设计不得随意更改，确需更改的必须经生产技术部书面同意，并经上级公司总工程师批准。

2、煤锚支护设计采用以实测为基础的动态反馈设计法，设计过程包括地质力学评估——初始设计——监测与信息反馈——修改设计四个步骤。支护设计经验证后可作为正式设计在本巷道和相同条件下的其他巷道中采用，可在类似条件巷道中采用。

3、煤锚支护设计可采用分析法和工程类比法。在理论分析的基础上，根据围岩稳定性分类，至少选择两种技术经济可行的方案进行分析对比，选择最合理的方案作为初始设计，并根据本矿井的实际情况确定顶板离层临界值。但最大临界值不得超过巷道设计高度的10%。

4、煤巷锚杆支护设计应包括下列内容：

①巷道名称、位置、用途、规格。

②地质条件及围岩分类，包括巷道所处层位、煤层及顶底板岩性、类别、煤层硬度、周围采掘情况、构造、水文及瓦斯情况等。

③锚杆（索）几何参数（长度、直径），力学参数（强度）及确定依据。

④锚杆（索）布置参数（间排距、角度）及确定依据。

⑤锚杆（索）锚固参数（孔径、锚固长度）及确定依据。

⑥锚杆(索)预紧力矩（或预紧力）、锚固设计锚固力、结论。

⑦护表构件（梯子梁、钢带、网）形式、强度、规格。支护材料单位消耗量。

⑧现场监测方案。

⑨补强加固措施。

⑩预计巷道受采动影响时可能出现的问题，及采取的相应措施。

5、复合顶板厚度超过3m的煤巷或遇岩层变化锚杆不能锚固到坚硬岩层的煤巷，必须采用补打锚索配合钢（带）梁的煤锚支护方式，且锚索锚固段必须深入到稳定岩（煤）层里不少于1m。

6、锚杆支护初始设计编入作业规程(或施工安全技术措施)，并明确规定锚杆（锚索）的安装质量、锚固力、预紧扭矩、间排距、外露长度、孔深及材料的规格等。对掘进施工过程中可能遇到的围岩地质条件变化必须提出相应的对策。

第四十七条  煤巷锚网喷索支护技术要求

1、顶板锚杆必须采用左旋无纵筋螺纹钢高强锚杆。顶板锚杆抗拔力不小于锚杆理论极限载荷的50%。帮部锚杆推广应用全螺纹锚杆、左旋无纵筋螺纹钢高强锚杆。当煤帮条件允许时，可采用玻璃钢锚杆、圆钢锚杆等类型的护帮锚杆。切眼导硐及刷大的帮部宜推广应用玻璃钢锚杆支护。

2、顶部锚杆（索）使用的锚固剂数量不得少于2卷且要满足相关技术要求，锚固力均不得小于设计要求。锚杆扭矩：顶部≮300N·m，帮部≮240N·m(若采用玻璃钢锚杆，扭矩不得小于60N·m)。在特殊地质条件下施工的锚索规格及预紧力应在作业规程中明确规定。

3、对沿空巷道、帮部侧压较大巷道，或帮部高度超过3.2m时，必须对帮部采用W钢带配合锚索进行补强支护。

4、顶部锚杆紧跟迎头，顶部两侧的锚杆距帮200～300mm；帮部最上部锚杆距顶200～300mm。两帮下部2根锚杆滞后迎头不大于5m，煤壁松软易片帮时应紧跟迎头；底角锚杆距底板分别为不大于500mm（岩）、300mm（煤），下扎角为15°~20°。

5、肩窝处封闭方式必须采用顶板网与帮部网压茬封闭，帮部最上端锚杆距顶板距离不大于300mm。

6、煤锚支护锚杆（索）编号及台账管理同岩巷支护。

第四十八条  综采工作面切眼采用煤巷锚杆支护时应采用导硐法施工，导硐宽度不宜超过5m，切眼刷大时必须采取加强支护措施。

第四十九条  煤巷锚杆支护巷道局部掉顶、片帮时，应及时支护，不得瞒顶、瞒帮。

煤巷锚杆支护巷道，帮部高度超过3.5m时，宜增加锚索进行帮部补强支护，具体参数必须在作业规程中明确规定。

第五十条  因掉顶或片帮造成锚杆外露超标的，采用加金属垫板或木垫板（回采巷道）的措施能够保证锚杆支护质量符合规定，且垫板累计厚度顶部锚杆不超过50mm、帮部锚杆不超过100mm，可不予报废补打。金属垫板长度、宽度不小于锚杆托盘，木垫板长度、宽度均不小于200mm。

第五十一条  煤巷锚杆支护巷道特殊地段采用联合支护的，支护范围延伸到正常地段的距离应在作业规程中明确规定。

第五十二条  煤巷锚杆支护巷道因条件变化需改为架棚支护时，必须退后架棚。退后架棚距离应根据巷道实际条件，由生产技术部确定。

第五十三条  煤巷锚杆支护巷道后路需要采取补强支护措施的，应针对现场实际，可采用加密锚杆（索）、挑棚、套棚、锚注等形式。

第五十四条  煤巷锚杆支护巷道，必须备有不少于可供一个圆班使用的架棚备用料和5根以上单体及半圆木（或方木）、1台配套供液设备；备用料距迎头不大于300m。

- 第六节  架棚支护

第五十五条  距掘进工作面10m内的架棚支护，在爆破前必须加固，以防止爆破崩倒支架。对爆破崩倒、崩坏的支架必须先行修复，之后方可进入工作面作业。修复支架时必须先检查顶、帮，并由外向里逐架进行。加固装置应是刚性金属材料，并能适应棚距变化，要与支架固定牢固，其形式、安设数量及位置应在作业规程中明确规定。

第五十六条  可缩性金属支架间应设牢固的拉杆。拉杆的安设方向在巷道顶板应与巷道方位一致，帮部应与巷道坡度一致，均不得歪斜。拉杆的材质、规格、安设数量及位置应在作业规程中明确规定，但在每个棚档棚梁至少安设2根，两帮至少各安设1根。

第五十七条  支架与顶帮之间的空隙，必须塞紧、背实，严禁空帮空顶和瞒顶作业。

腰帮过顶应采用阻燃性支护材料，其材质、规格、数量及铺设要求必须在作业规程中明确规定。背板材料宜推广应用可回收复用的铁背板。

回采巷道采用架棚支护时，腰帮过顶宜采用金属网或双抗网等高强度、耐腐蚀材料，严禁使用竹背板腰帮过顶。

第五十八条  支架腿必须栽到实底，腿窝深度不低于300mm。遇到煤岩松软不能找到实底时，必须穿鞋，鞋的材质、规格应在作业规程中明确规定。

第五十九条  水平巷道支架前倾后仰应不大于1°。倾斜巷道每增加5°支架迎山角增加1°。

第六十条  可缩性金属支架间距、支架搭接长度等均应符合设计要求。半圆拱形巷道搭接长度为500mm；梯形巷道搭接长度为400mm。

第六十一条  架棚支护巷道过地质构造区、顶板破碎区、顶板淋水区、留顶煤区、冒顶区、老空区等特殊地段时，应符合下列规定：

（一）背板以内的腰帮过顶材料必须铺设金属网，其材质、规格应在作业规程中明确规定。金属网之间必须压接，并采用不低于12#双股铁丝绑扎，联接点间距不大于200mm。

（二）必须挂牌管理，牌板内容包括巷道名称、特殊地段巷道长度、顶煤厚度、冒顶宽度和高度、巡查管理责任人等内容。

第六十二条  采用可缩性金属支架支护时，卡缆螺栓必须拧紧，其螺母扭矩：U29卡缆螺母扭矩不得小于200N·m。并应经常检查螺栓紧固情况，发现松动的要及时重新上紧。并建立抽检台账。

第六十三条  架棚巷道的所有支架应进行编号管理，编号、施工日期班次及当班班长姓名应采用白色油漆及时喷（写）在支架腿上。压力显现处牙壳必须采取防崩措施，具体防崩措施在作业规程中明确规定

- 第七节  巷道贯通

第六十四条  巷道贯通必须编制贯通安全技术措施，由矿总工程师批准后执行 。

第六十五条  综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，由地测部门下达贯通通知书，通知施工单位及相关部门做好相应贯通准备工作。

第六十六条  开采冲击地压煤层时，在应力集中区内不得布置2个工作面同时进行采掘作业。2个掘进工作面之间的距离小于150m时，采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于350m时，2个采煤工作面之间的距离小于500m时，必须停止其中一个工作面。相邻矿井、相邻采区之间应避免开采相互影响。

第六十七条  巷道贯通施工期间，施工单位要准确掌握施工进度，现场应有贯通进度图，每小班填写当班施工进度及剩余贯通距离，并及时向矿调度汇报。

第六十八条  巷道贯通施工期间，矿总工程师应组织施工单位、通防部门等有关人员现场跟班，监督落实贯通安全技术措施，确保安全贯通。

第六十九条  贯通时，必须由矿领导在现场统一指挥。

第七十条  贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，风流稳定后，方可恢复工作。

- 第八节  井巷维修与报废

第七十一条  矿应建立健全巷道维修制度，加强巷道维修，保证通风、运输、行人的安全畅通。巷修工作必须纳入矿井年、季、月度计划。

矿应建立巷道失修排查制度，每月对全矿井在籍巷道失修状况排查一次，并填写巷道失修台帐（包括巷道名称、类别、支护形式、总长度、失修工程量等）。

第七十二条  巷道失修率不得超过规定。巷道失修达到下列情况之一的，必须进行维修：

（一）回风巷失修率超过7%或严重失修率超过3%。

（二）主要进回风巷实际断面小于设计断面的2/3。

（三）其他巷道不能满足安全生产需要时。

第七十三条  井筒大修时，必须编制施工组织设计。巷道维修必须编制专项安全技术措施，严防顶板冒落伤人、堵人和支架歪倒。

第七十四条  巷道维修以及改扩棚作业应有经验的人员担任。严禁单人进行改、扩棚作业。

第七十五条  扩大和维修巷道连续撤换支架时，作业前要检查后路和安全出口支护是否畅通可靠，必须有防止冒顶堵塞井巷时保证人员撤退的安全出口。在独头巷道维修支架时，必须保证通风安全并由外向里逐排架进行，严禁人员进入维修地点以内。

在撤掉支架前，应先加固工作地点的支架。架设和拆除支架时，在一架未完工之前，不得中止工作。撤换支架的工作应连续进行；不连续施工时，每次工作结束前，必须接顶封帮，确保工作地点的安全。

维修锚杆支护巷道时，施工地点必须有防止失修范围扩大的措施。

更换巷道支护时，在拆除原有支护前，应先架设临近支护，拆除原有支护后，必须及时除掉顶帮活矸和架设永久支护。

第七十六条  巷道维修施工，现场必须采取可靠的临时支护措施。

第七十七条  巷道维修需搭设操作平台的，应独立搭设，生根牢固可靠，严禁借用矿车、风水管路、皮带机、开关等设施设备搭设，推广使用正规的建筑用脚手架。操作平台规格、材料选型、生根固定方式应在措施中明确规定。

第七十八条  维修巷道时，要妥善保护好风水管路、电缆以及其他管线，不得损坏。

第七十九条  维修巷道前，应首先检查巷道通风和维修地点及周围有害气体情况，只有在通风和有害气体含量符合《煤矿安全规程》规定后，方可进行巷道维修作业。

第八十条  在有其他运输设备的巷道中进行巷道维修时，设备运行影响施工安全的，作业期间必须停止设备运行。

第八十一条  在有积水或流水的巷道内进行巷道维修时，作业前要先清理水沟，排净积水，然后再进行维修。待维修巷道内预计有积水或附近有老空等潜在安全隐患时，必须制定专门探放水或探查有害气体的措施，待探明确认无安全危险后，方可进行巷道维修作业。

第八十二条  维修倾斜巷道时，应遵守下列规定：

（一）必须有防止煤（矸）、物料等滚落和支架歪倒的安全措施。

（二）应当停止行车，需要通车作业时，必须制定行车安全技术措施。

（三）悬钩出货时，应采取安全可靠的刹车措施，具体刹车措施在安全技术措施中明确规定。

（四）严禁上、下段同时进行维修作业。

第八十三条  维修架棚巷道交岔点应遵守下列规定：

（一）必须编制巷道交岔点维修专项安全技术措施，绘制比例为1：50或1：20的岔门放大图。

（二）维修前，必须对交岔点及其前后至少3m范围内的支架进行加固。具体加固方式应在安全技术措施中明确规定。

（三）维修应从周围巷道开始，逐步向岔门过渡。

（四）维修期间，施工单位必须有区队长现场指挥，矿安监部门要派专人现场监督。

第八十四条  维修立眼应遵守下列规定：

（一）施工方式应采用自上而下顺序、慢速绞车配合吊桶提升、眼内留煤（矸）并搭设操作平台施工。

（二）施工期间应采用局扇通风。

（三）维修安全技术措施中应明确规定防止坠落、有害气体检测、防片帮、信号联系、上下口警戒、人员作业防护等措施。

第八十五条  维修冒顶巷道应遵守下列规定：

（一）冒顶口向外必须采用挑棚、木垛等措施进行加固，并保证后路畅通。

（二）在处理冒顶前，由瓦斯检查员对冒顶区的瓦斯浓度进行检查，超过规定的应由专业瓦斯排放人员进行排放。冒顶区瓦斯涌出量较大时，应安排专职瓦斯检查员进行监测。

（三）有自燃倾向的煤层冒落孔洞，必须采用预防性灌浆或全部充填、喷洒阻化剂、注阻化泥浆等措施，防止发火。

（四）当巷道冒顶严重需打木垛接顶时，应采用长钎敲帮问顶、清理危岩活矸，并设专人观察顶板，确认顶板不会冒落后，方可架设木垛。每一个木垛上口都必须有不少于两根的护顶穿杆，进行超前支护，并应安设撤人滑绳。

第八十六条  锚杆（索）支护巷道维修时，锚杆（索）编号、施工台账、支护质量检测按锚杆支护有关规定执行。

第八十七条  井巷报废应遵守下列规定：

（一）报废的井筒处理按照《煤矿安全规程》有关规定执行。

（二）报废的巷道必须封闭。报废的暗井和倾斜巷道下口的密闭墙必须留泄水孔。

（三）报废的井巷必须做好隐蔽工程记录，并在井上、下对照图上标明，归档备查。

（四）从报废的井巷内回收支架和装备时，必须制定安全措施。

- 第九节  中、腰线管理规定

第八十八条  巷道拨门位置应由施工单位技术员依据设计或技术业务联系单给定临时中腰线，施工5～10m后由生产技术部测量组给定中腰线，测量组及时将中腰线数据以书面形式交施工单位和技术组。

第八十九条  生产技术部测量组放线时，施工单位技术员或队长必须亲临现场配合放线。生产技术部测量组放线时，施工单位必须密切配合，因施工单位拒绝配合造成无法放线的，对责任单位及相关责任人给予100～300元的罚款。因放线延期造成施工误差由责任单位负责。

第九十条  生产技术部测量组放线时，每组中线不得少于四个线点，点间距离不得少于1.5m，现场交与施工单位技术员或队长。导线点必须用红漆标注清楚，实测到巷道两帮的距离及顶、腰线、底板的高程并挂牌管理。

第九十一条  无激光指向的巷道每掘进45m，激光指向的巷道每掘进70m，生产技术部测量组经施工单位技术员联系，应延放一组中线。如遇巷道拐弯、变坡等其它特殊情况，按新拨门巷道执行。设计有腰线巷道由生产技术部测量组延中线时给定前一点的腰线位置，施工单位技术员根据生产技术部测量组给定的腰线延线指导施工。

第九十二条  对于巷道拨门、拐弯，生产技术部测量组在放线后，必须按照技术组的设计，以书面形式通知施工单位及技术组导线点距两帮的设计和实际距离、导线点坐标（包括高程），以指导施工单位施工和技术组更改设计。施工单位必须严格按联系单施工，确保巷道的工程质量。

第九十三条  井下正常放线的资料，生产技术部测量组必须于当日把结果计算出来，如发现现场与设计不符，误差200mm以上的，生产技术部测量组必须以书面形式通知技术组和施工单位，以便指导生产。生产技术部测量组发现现场与设计不符，未以书面形式通知技术组和施工单位的，罚生产技术部测量组责任人100元，造成事故的，追究相关人员责任。中线误差在300 mm以上，腰线误差在200mm以上的，给予施工单位技术负责人100～500元罚款，错线巷道段一律按照无效进尺考核，且给施工单位技术负责人200～500元罚款，施工单位应立即按照技术部门意见进行无偿整改，拒绝整改的，给予施工单位罚款500～5000元。

第九十四条  对于贯通的巷道，贯通前两掘进头的距离在岩巷剩下20m以上，煤巷剩下30m（综掘进尺50～60m），测量应下发贯通通知书，通知总工程师及有关单位。通知书上要注明贯通的距离、贯通预透点的位置、相关点的高程、贯通平均坡度等。施工单位接到贯通通知书后立即编写专项措施，施工单位必须按照贯通通知书及贯通措施施工。

第九十五条  生产技术部测量组设置好中腰线点和测点牌后，施工单位必须妥善保护，不得人为破坏，否则罚款。测点牌丢失或毁坏每块罚款100元，由于未保护好线点或人为破坏线点造成提前放线的每次罚责任人200元，罚队长和技术负责人各100元，造成巷道施工误差影响使用的，另行追查施工单位责任。

第九十六条  采用激光指向的巷道，必须遵守以下规定：

（1）施工单位必须向生产技术部测量组提出书面申请，到生产技术部测量组领取或调换激光。一经领取后，施工单位要妥善保管，激光在井下使用时，必须保证其完好，确保安全使用。如人为损坏，按原价双倍赔偿。

（2）有激光指向的巷道，生产技术部测量组在延伸中线时，应根据巷道的实际情况，在下次安设激光处，给出准确的激光导向点，以便于激光的安装。

第九十七条  井下永久巷道内必须用红漆标注腰线，红漆标注宽度为30mm。正在施工的巷道必须用白漆标注中腰线，白漆标注宽度为30mm。

第九十八条  所有巷道一律按中腰线施工，腰线下1m为轨面标高。采掘工程图上所标的标高一律为巷道的底板标高。井下巷道必须画临时中腰线和永久中腰线，临时中腰线必须紧跟迎头，宽度为20mm，永久中腰线滞后迎头不大于20m，使用耙矸机的巷道须紧跟耙矸机，用白漆或红漆画，宽度20-30mm。无临时中腰线的，每次罚施工单位队长50元，无永久中腰线的，每次罚施工单位技术负责人100元。

第九十九条  需要停工的巷道，停工前施工单位技术员必须通知生产技术部测量组进行迎头实测。否则，罚施工单位技术员100元，造成事故的，另行追究责任。

第一百条  需封闭的巷道，封闭前由通防部提出书面申请，经生产技术部技术、测量组、机运部、调度指挥中心、施工单位等相关单位签字，通风副总工程师及总工程师批准后，方可封闭。

第一百零一条  巷道施工时必须严格按照设计施工，严禁超挖或少挖。超挖200mm以上，视具体情况给予施工单位相关人员100～1000元罚款；小于设计值的一律按照无效进尺考核。

- 第十节  掘进机械设备

第一百零二条  巷道使用掘进机掘进，应遵守下列规定：

使用挖掘式装载机、巷道修复机时，应遵守下列规定：

（一）开机前，在确认工作臂及挖斗（破碎锤）附近无人时，方可启动。

（二）严禁在作业范围内进行其他工作和行人。

（三）与其它掘进设备同时作业时，应明确各自的作业范围，并设专人指挥。

（四）下坡运行时必须使用低速挡，严禁脱挡滑行，跨越轨道时必须有防滑措施。

（五）严禁使用挖斗吊装和移动负载物。

（六）作业范围内必须有充足的照明。

（七）司机离开操作台时，必须将挖斗（破碎锤）落地，并切断电源。第一百零三条  巷道使用耙装机，应遵守下列规定：

（一）使用耙装机必须制定专项安全技术措施。措施中必须明确耙装机转运、安装拆除、移动固定、使用等操作要求。

（二）耙装机安装、拆除、移动固定时，必须有区队管理人员现场跟班指挥，安排专人采用点铃信号联系。

（三）移动耙装机应遵守下列规定：

1、耙装机移动范围内，巷道必须清理到设计高度，底板必须平整。

2、平巷移动耙装机时，前方及两侧严禁有人；斜巷移动时，耙装机下方及绞车运行范围内严禁有人，观察人员必须在躲避硐室内。

3、移动耙装机前，区队跟班人员必须安排机电检修工对绞车进行检查并做好记录，确认完好可靠后方可使用。

4、斜巷安装、拆除、移动耙装机时，绞车钢丝绳必须始终与耙装机保持张紧状态，严禁强拉。

5、耙装机移动时应缓慢、匀速运行。

6、采用轨道移动耙装机的，应遵守下列规定：

（1）移动范围内的轨道必须严格按照标准铺设。

（2）移动耙装机时，必须采取可靠措施，防止耙装机失稳。

（3）平巷及上山移动耙装机时，绞车钢丝绳的导向轮选型及固定方式必须在措施中明确规定。

（4）移动耙装机前，现场区队跟班人员必须对绞车、钢丝绳、导向轮、移动范围内的轨道、耙装机防失稳措施等进行检查，确认安全可靠后方可发出移车指令。

（5）斜巷耙装机，固定期间牵引钢丝绳必须始终保持张紧状态，并采取防止耙装机下滑措施。耙装机车轮、机身应分别进行固定，车轮应采用专用卡轨器固定于轨道上，机身应采用地锚或地梁配合钢丝绳等方式进行固定，具体固定方式及材料选型必须在措施中明确规定。

7、采用旱船移动耙装机的，应遵守下列规定：

（1）旱船必须使用慢速绞车牵引，绞车选型、导向轮选型及固定方式必须在措施中明确规定。

（2）旱船的材料、规格以及旱船与耙装机、皮带机机尾的连接固定方式必须在措施中明确规定。

（3）移动耙装机前，现场区队跟班人员必须对绞车、钢丝绳、导向轮、旱船各连接部位等进行检查，确认安全可靠后方可发出移车指令。

（4）耙装机移动到位后，机身应采用地锚或地梁配合钢丝绳等方式进行固定，机身调整就位、固定方式及材料选型必须在措施中明确规定。

（5）上山移动耙装机时，移动到位后固定期间牵引钢丝绳必须始终保持张紧状态。

（四）耙装机作业应遵守下列规定：

1、耙装机作业时必须有照明。

2、耙装机绞车的刹车装置必须完好、可靠。

3、耙装机必须装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏；在巷道拐弯段装岩(煤)时，必须使用可靠的双向辅助导向轮，清理好机道，并有专人指挥和信号联系。

4、固定钢丝绳滑轮的锚桩及其孔深和牢固程度，必须根据岩性条件在作业规程中明确。

5、耙装机在装岩(煤)前，必须将机身和尾轮固定牢靠。耙装机运行时，严禁在耙斗运行范围内进行其他工作和行人。在倾斜井巷移动耙装机时，下方不得有人。上山施工倾角大于20°时，在司机前方必须设护身柱或者挡板，并在耙装机前方增设固定装置。倾斜井巷使用耙装机时，必须有防止机身下滑的措施。

6、耙装机作业时，其与掘进工作面的最大和最小允许距离必须在作业规程中明确。

（五）上山施工倾角大于12°时，在耙装机前方应有防止煤（矸）滚落伤人的措施。

（六）上下山掘进在距耙装机尾部10～20m处，必须设置安全可靠的挡车器。

（七）采用耙装机配合皮带机出矸（煤）的，耙装机卸料口下方两侧应采取防矸（煤）窜出的封闭措施，封闭形式及封闭长度、高度应在作业规程或措施中明确规定。

（八）耙装机出现故障时，必须断电闭锁并卸下手把，方可处理。

（九）耙装机不使用时，必须断电闭锁并卸下手把。

（十）高瓦斯、煤与瓦斯突出和有煤尘爆炸危险矿井的煤巷、半煤岩巷掘进工作面和石门揭煤工作面，严禁使用钢丝绳牵引的耙装机。

- 第十一节  其他

第一百零四条  在水平巷道或倾角在30°以下的巷道中，电缆必须用吊挂钩悬挂。

第一百零五条  信号、通讯等小型电缆与动力电缆敷设在巷道同一侧时，必须敷设在动力电缆的上方，并保持0.3m以上的距离。

第一百零六条  动力电缆与风、水管路在同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持0.3m以上的距离。瓦斯抽放管路与动力电缆必须分帮悬挂。

第一百零七条  严格按作业规程或措施要求进行管线吊挂及轨道敷设。否则对施工单位罚款200～1000元。影响生产的，另行追究施工单位负责人、队长、技术负责人责任。

第一百零八条  不在上述规定中的技术失误，可参照上述技术管理规定进行处理。对于违反以上管理规定的，根据情节严重情况给予责任人罚款50～3000元。

第一百零九条  巷道采用浇筑混凝土支护时，应符合下列规定：

（一）墙模板应安设准确、牢固，板面应平整。

（二）碹胎宜采用槽钢制作，木制碹胎的厚度不应小于30mm，跨度大于5.0m时，碹胎双层木板的结合应采用螺栓连接。

（三）拱顶部分的充填，应在混凝土初凝后进行。

（四）拱胎的拆模时间不宜少于5天。

（五）每天配料前应对配料的计量器具标定一次，并应对计量器具进行零点校核。

（六）经水洗和雨后的骨料，应测定骨料的含水率，并应依据测定结果及时调整配合比。

（七）在混凝土搅拌地点，每班应做3次混凝土坍落度试验，并应作为调整水灰比的依据。

（八）碹胎的架立及壁后充填，应符合上条第（三）、（五）款规定。

（九）泵送混凝土应符合下列规定：

1、应专门设计适合泵送工艺的混凝土配合比。

2、泵送混凝土水泥用量不应少于280Kg/m3。

3、石子的粒径不宜大于40mm。

4、坍落度不应小于100mm。

5、水灰比宜为0.4～0.6。

6、砂率宜为38%～45%。

第一百一十条  采用反井钻机掘凿暗立井、煤仓及溜煤眼时，应遵守下列规定：

（一）扩孔作业时，严禁人员在下方停留、通行、观察或出渣。出渣时，反井钻机应停止扩孔作业。更换破岩滚刀时，必须采取保护措施。

（二）严禁干钻扩孔。

（三）及时清理溜矸孔内的矸石，防止堵孔。必须制定处理堵孔的措施。严禁站在溜矸孔的矸石上作业。

（四）扩孔完毕，必须在上、下孔口外围设置栅栏，防止人员进入。

第一百一十一条  煤仓、溜煤（矸）眼必须有防止煤（矸）堵塞的设施。检查煤仓、溜煤（矸）眼和处理堵塞时，必须制定安全措施，严禁人员从下方进入。

严禁煤仓、溜煤（矸）眼兼做流水道。煤仓与溜煤（矸）眼内有淋水时，必须采取封堵疏干措施；没有得到妥善处理不得使用。

第一百一十二条  乘吊桶、在吊盘上或在2m以上高处作业时，工作人员必须佩带保险带。保险带必须拴在牢固的构件上，高挂低用。保险带应定期按有关规定试验。每次使用前必须检查，发现损坏时，必须立即更换。

第一百一十三条  矿井在同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。

严重冲击地压厚煤层中的巷道应布置在应力集中区外。双巷掘进时2条平行巷道在时间、空间上应避开相互影响。

第一百一十四条  开凿或延深斜井、下山时，必须在斜井、下山的上口设置防止跑车装置，在掘进工作面的上方设置坚固的跑车防护装置。跑车防护装置与掘进工作面的距离必须在作业规程中明确规定。

斜井（巷）施工期间兼作人行道时，必须每隔40m设置躲避硐。设有躲避硐的一侧必须有畅通的人行道。上下人员必须走人行道。人行道必须设红灯和语音提示装置。

施工15°以上斜井（巷）时，应制定防止设备、轨道、管路等下滑的专项措施。

由下向上掘进25°以上的斜巷时，必须将溜煤（矸）道与人行道分开，防止煤（矸）滑落伤人。人行道应设扶手、梯子和信号装置。

第一百一十五条  巷道使用气动锚杆钻机，严格按照《气动锚杆钻机管理规定》（恒源煤电生技〔2015〕37号）执行。

第一百一十六条  喷射混凝土时应采用潮喷或湿喷工艺，并配备除尘装置，对上料口、余气口除尘。距离喷浆作业点下风流100m内，应设置风流净化水幕。

- 第四章  采煤

- 第一节  一般规定

第一条  采煤工作面必须保持至少2个畅通的安全出口、一个通向进风巷道、另一个通向回风巷道。

采煤工作面必须正规开采，严禁采用国家明令禁止的采煤方法。

高瓦斯矿井，以及开采容易自燃、自燃煤层矿井的采煤工作面，不得采用前进式采煤方法。

第二条  综采(综放)设备选型及工作面支护设计应遵守下列规定：

（一）综采(综放)工作面设备选型应在工作面设计阶段完成。首采工作面设备选型、生产矿井特殊条件开采工作面的综采设备需重新设计选型的，必须委托有资质的单位进行设计，由上级公司组织审查。矿井生产后，新煤层开采、提高上限、大倾角、大采高、薄煤层等工作面设备选型应由矿编制选型方案，报上级公司审查。

（二）采煤工作面采用不同形式支护方式的，应分别进行支护强度进行校验。

第三条  地质组应探查回采工作面的煤层赋存、地质构造、顶底板岩性、夹矸厚度、瓦斯含量、水文地质等情况，在工作面贯通后10天内，编制完成回采地质说明书，送交有关业务部门及采煤区队。地质组必须及时编制采煤工作面月度地质预报书。遇条件变化时，应补充编制地质预报书。

第四条  开采容易自燃和自燃的煤层，采煤工作面必须保证一定推进度，具体月推进度根据煤层自然发火期，在作业规程中明确规定。

工作面两巷非回采侧布置硐室的（煤柱宽度小于3.5m），回采前必须用阻燃抗静电编织袋装煤垛实，封闭严密，避免下区段工作面巷道沿空掘进漏风。

采煤工作面停采线应避开断层、老硐、高冒区、顶板破碎带，不得在周期来压位置停采或收作。

近距离煤层群开采，邻近下层工作面收作线不得超过邻近上层工作面采动卸压范围。

第五条  采煤工作面应保持连续推进，因特殊原因连续停止生产超过5天的，应做好停工期间巷道维护、矿压监测等工作，复工前由分管副总经理组织相关人员按投产验收程序进行验收，并形成验收报告。

第六条  采煤工作面仰采角度大于15°、倾角大于30°，或过断层、破碎带、火成岩侵蚀区、复合顶板区、褶曲轴部、老巷、组装硐室等，必须制定专项安全技术措施，经专业副总工程师组织审查后报总工程师批准执行。

第七条  采煤工作面不得任意留煤顶、丢底煤开采；必须留煤顶、托夹矸或丢底煤开采时，必须制定专项安全技术措施，经专业副总工程师组织审查后报总工程师批准执行。

采煤工作面必须及时支护，严禁空顶作业。所有支架必须架设牢固，并有防倒措施。严禁在浮煤或浮矸上架设支架。对于软岩条件下初撑力确实达不到要求的，在制定措施、满足安全的条件下，必须经专业副总工程师组织审查后报总工程师批准执行。严禁在控顶区域内提前摘柱。碰倒或损坏、失效的支柱，必须立即恢复或更换。移动输送机机头、机尾需要拆除附近的支架时，必须先架好临时支架。

第八条  冲击地压矿井采煤作业应遵守下列规定：

（一）开采具有冲击地压危险的特厚等煤层时，应制定专项的防冲措施，并由企业技术负责人审批。

（二）冲击地压煤层的应采用长壁综合机械化开采方法；缓倾斜、倾斜厚及特厚煤层采用综采放顶煤工艺开采时，直接顶不能随采随冒的，应当预先对顶板进行弱化处理。

（三）开采冲击地压煤层时，在应力集中区内不得布置2个工作面同时进行采掘作业。采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于350m时，2个采煤工作面之间的距离小于500m时，必须停止其中一个工作面。相邻矿井、相邻采区之间应避免开采相互影响。

（四）采用垮落法管理顶板时，支架（柱）应当有足够的支护强度，采空区中所有支柱必须回净。

（五）在无冲击地压煤层中的三面或者四面被采空区所包围的区域开采和回收煤柱时，必须制定专项防冲措施。

（六）停采3天及以上的采煤工作面恢复生产前，应当评估冲击地压危险程度，并采取相应的安全措施。

第九条  生产技术部要及时掌握采煤工作面接替准备、生产进度、地质条件变化、瓦斯治理、防灭火、防治水、防治冲击地压、设备使用、措施落实、预计安装拆除时间等信息。

第十条  采煤工作面在打眼前、爆破后、人员进入煤壁作业前、处理片帮漏顶及更换巷道支护前必须严格执行“敲帮问顶”制度。

第十一条  采煤工作面回采前，生产技术部应提前1周将巷道冒顶区、工作面遗留钻杆等隐蔽工程资料移交给采煤区队。

采煤工作面回采至隐蔽工程前，采煤区队应提前编制专项安全技术措施，经专业副总工程师组织审查后报总工程师批准执行。

采煤工作面回采期间，对生产技术部移交的隐蔽工程揭露、处理情况，采煤区队应建立台账，采煤工作面回采结束后，形成材料反馈至生产技术部。

第十二条  采煤工作面停采位置应根据采煤工作面设计执行，确需调整的，应由生产技术部确定，并报总工程师批准。

采煤工作面回采结束后，必须在45天内永久封闭。需由专业化队伍跨矿作业的，应提前做好拆除前准备工作，确保工作面回采结束，专业化队伍即可实施设备回收工作。

第十三条  采煤工作面用垮落法管理顶板时，必须及时放顶。顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定的，必须停止采煤，采取人工强制放顶或其它措施进行处理。

放顶的方法和安全措施，放顶与爆破、机械落煤等工序平行作业的安全距离，放顶区内支架、支柱等的回收方法，必须在作业规程中明确规定。

放顶人员必须站在支架完整，无崩绳、崩柱、甩钩、断绳抽人等危险的安全地点工作。

回柱放顶前，必须对放顶的安全工作进行全面检查，清理好退路。回柱放顶时，必须指定有经验的人员观察顶板。

第十四条  采煤工作面应达到“三直两平一净两畅通”标准（“三直”即工作面煤壁直、输送机直、支架直；“两平”即工作面顶、底板平；“一净”即工作面浮煤净；“两畅通”即工作面上、下出口安全畅通）。

第十五条  采煤工作面的伞檐最大突出部分不得超过下列规定，否则应采取措施进行处理：

1、伞檐长度超过1m时，薄煤层150mm，中厚及以上煤层200mm。

2、伞檐长度在1m及以下时，薄煤层200mm，中厚及以上煤层250mm。

第十六条  采煤工作面乳化液泵站应保持“三泵两箱”或“四泵两箱”。

第十七条  工作面回采要制定和采取煤炭质量保证措施。

- 第二节  采煤工作面投产验收

第十八条  采煤工作面投产前必须进行验收，验收合格后方可投产。采煤工作面投产验收，必须遵守下列规定：

（一）投产验收前，应先对水、火、瓦斯等灾害治理工程按设计进行单项验收，均达到设计要求的，方可进行采煤工作面投产验收。

（二）新水平、新采区首采工作面及其它需上级公司验收的采煤工作面投产验收，按照新水平、新采区投产验收程序执行。

（三）不需上级公司验收的采煤工作面投产前，必须由上级公司总经理组织验收。

（四）验收合格后及时向采煤区队下发验收合格证。合格证应有验收人员签字。

第十九条  凡开采厚煤层或近距离（层间距小于3m）煤层的采区，有自燃倾向时必须建立完善的注氮、灌浆等防灭火系统，否则，不准移交生产。

第二十条  凡开采有水患威胁的采区或采煤工作面，必须按照防治水有关规定采取措施，经验证无危险后，方可移交生产。

- 第三节  采煤工作面初次放顶规定

第二十一条  采煤工作面初采前，矿应成立以采煤副总经理为组长的初次放顶领导小组，其主要职责如下：

（一）负责初次放顶期间的生产协调。

（二）组织初次放顶期间的现场跟班。

（三）监督检查初次放顶安全技术措施执行落实情况。

（四）初次放顶结束，组织现场鉴定。

第二十二条  坚硬顶板的采煤工作面，应在未采动区域内对顶板采取预裂爆破等措施，具体参数应在专项措施中明确规定。

第二十三条  采煤工作面初次放顶期间，应做好支架初撑力、工作阻力、煤壁片帮等支护质量动态监测工作等情况的监测工作，并分析总结。

第二十四条  初次放顶结束，应由初次放顶领导小组进行现场鉴定，并形成报告，方可结束初次放顶工作。采煤区队应将初次放顶期间的矿压观测、出现的较大问题及处理措施等记录资料及时移交生产技术部，由其统一整理，形成工作面初次放顶小结，经采煤副总工程师审查后归档，作为采后技术总结的参考资料。

- 第四节  综合机械化采煤技术要求

第二十五条  综合机械化采煤工作面回采、安装拆除期间，宜推广应用如下设备、技术或材料：

（一）端头支架、巷道超前支护支架。

（二）净化水装置。

（三）皮带机自移机尾装置、电缆拖挂单轨吊装置。

（四）支架安装平台，支架回撤撤除机械手。

（五）支架回撤应采用掩护支架方式支护顶板。

（六）采区集中供液、工作面远距离供电。

（七）工作面末采使用柔性网。

第二十六条  综合机械化采煤工作面乳化液泵站必须设自动给液装置及乳化液自动配比器，并保证完好，正常使用。乳化液泵站压力不低于30MPa，浓度符合3%～5%的要求；使用高浓缩液时，浓度符合1%～3%的要求。乳化液的配置、水质、配比等，必须符合要求。禁止使用清水代替乳化液或高浓缩液。

第二十七条  采用综合机械化采煤时，必须遵守下列规定：

（一）必须根据矿井各个生产环节、煤层地质条件、厚度、倾角、瓦斯涌出量、自然发火倾向和矿山压力等因素，编制工作面设计。

（二）运送、安装和拆除综采设备时，必须有安全措施，明确规定运输方式、安装质量、拆装工艺和控制顶板的措施。

（三）工作面煤壁、刮板输送机和支架都必须保持直线。支架间的煤矸必须清理干净。倾角大于15°时，液压支架必须采取防倒、防滑措施；倾角大于25°时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施。

（四）液压支架必须接顶。顶板破碎时必须超前支护。在处理液压支架上方冒顶时，必须制定安全措施。

（五）严格控制采高，严禁采高大于支架的最大有效支护高度。当煤层变薄时，采高不得小于支架的最小有效支护高度。

（六）当采高超过3m或煤壁片帮严重时，液压支架必须设护帮板。当采高超过4.5m时，必须采取防片帮伤人措施。

（七）工作面两端必须使用端头支架或增设其他形式的有效支护。

（八）工作转载机配有破碎机时，必须有安全防护装置。

（九）处理倒架、歪架、压架，更换支架，以及拆修顶梁、支柱、座箱等大型部件时，必须有安全措施。

（十）在工作面内进行爆破作业时，必须有保护液压支架和其它设备的安全措施。

（十一）采煤工作面必须进行矿压监测。

（十二）更换高压胶管时，必须在无压情况下进行作业。

（十三）液压支架操纵阀手把有限位装置。

第二十八条  采用放顶煤开采时，必须遵守下列规定：

（一）矿井第一次采用放顶煤开采，或在煤层(瓦斯)赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时，必须根据顶板、煤层、瓦斯、自然发火、水文地质、煤尘爆炸性、冲击地压等地质特征和灾害危险性进行可行性论证和设计，并组织行业专家进行论证。

（二）针对煤层的开采技术条件和放顶煤开采工艺的特点，必须制定防瓦斯、防火、防尘、防水、采放煤工艺、顶板支护、初采和工作面收尾等制定安全技术措施。

（三）放顶煤工作面初采期间应当根据需要采取强制放顶措施，使顶煤和直接顶充分垮落。

（四）采用预裂爆破对坚硬顶板或者坚硬顶煤进行弱化处理时，应在工作面未采动区进行，并制定专门的安全技术措施。严禁在工作面内采用炸药爆破方法处理未冒落顶煤、顶板及大块煤（矸）。

（五）高瓦斯井的容易自燃煤层，应当采取以预抽方式为主的综合抽放瓦斯措施和综合防灭火措施，保证本煤层瓦斯含量不大于6m3/t。

（六）严禁单体支柱放顶煤开采。

（七）有下列情形之一的，严禁采用放顶煤开采：

1、缓倾斜、倾斜厚煤层的采放比大于1∶3，且未经行业专家论证的。 2、采区或工作面采出率达不到矿井设计规范规定的。

3、坚硬顶板、坚硬顶煤不易冒落，且采取措施后冒放性仍然较差，顶板垮落充填采空区的高度不大于采放煤高度的。

4、矿井水文地质条件复杂，放顶煤开采后有可能与地表水、老窑积水和强含水层导通的。

5、放顶煤开采后有可能沟通火区的。

（八）放煤步距、放煤顺序和一次放煤量，应根据煤层厚度、硬度、瓦斯及顶板状况确定，严禁超高或超低放煤。

（九）在工作面采空区必须采取有效措施防止遗煤自燃。

（十）根据工作面地质条件，应在作业规程中明确规定上下端头不得放煤的架数，以维护上下端头的安全出口。

（十一）在放煤过程中发现淋水增大、泥沙涌出、瓦斯增大、温度增高等情况，应停止放煤。

第二十九条  综合机械化采煤工作面液压支架使用，应符合下列规定：

（一）支架初撑力不低于额定值的80%。

（二）工作面移架时应拉线作业，使支架排成一条直线，其偏差不得超过50mm。

（三）支架顶梁应与顶板平行，最大俯仰角不大于7°；相邻支架顶梁应保持平整，错差不超过顶梁侧护板的2/3；支架不挤、不咬。

（四）支架侧护板能正常使用，架间空隙不超过100mm。

（五）支架垂直顶底板，歪斜角不大于±5°。

（六）支架前（伸缩梁）梁梁端至煤壁顶板垮落高度不大于300mm。

（七）基本支架活柱行程不小于200㎜，端头支架活柱行程不小于300㎜。支架最大支撑高度必须小于设计最大支撑高度200㎜。

（八）支架液压系统完好，不漏液、不窜液、不自动卸载。

（九）压支架编号管理，牌号清晰。

第三十条  综合机械化采煤工作面端头支架使用，应遵守下列规定：

（一）移架步距应在措施中明确规定，支架上方顶板破碎时，必须有防止移架漏顶措施。

（二）端头支架与基本支架间距大于100mm。

（三）端头支架移架前，支架前梁与巷道超前支护间必须有可靠支护，严禁空顶。

（四）端头支架移架期间，端头支架下方除操作人员外，严禁有其他人员。

（五）端头支架应安装防倒装置，并正常使用。

第三十一条  使用滚筒式采煤机采煤时，必须遵守下列规定：

（一）采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置。启动采煤机前，必须先巡视采煤机四周，发出预警信号，确认人员无危险后，方可接通电源。采煤机因故暂停时，必须打开隔离开关和离合器。采煤机停止工作或者检修时，必须切断采煤机前级供电开关电源并断开其隔离开关，断开采煤机隔离开关，打开截割部离合器。

（二）工作面遇有坚硬夹矸或黄铁矿结核时，应当采取松动爆破处理措施，严禁用采煤机强行截割。

（三）工作面倾角在15°以上时，必须有可靠的防滑装置。

（四）更换截齿和滚筒时，采煤机上下3m范围内，必须护帮护顶，禁止操作液压支架。必须切断采煤机前级供电开关电源并断开其隔离开关，断开采煤机隔离开关，打开截割部离合器，并对工作面输送机施行闭锁。

（五）采煤机用刮板输送机作轨道时，必须经常检查刮板输送机的溜槽、挡煤板导向管的连接情况，齿（销、链）轨的安设必须紧固、完好，并经常检查。

（六）采煤机必须安装内、外喷雾装置。割煤时必须喷雾降尘，内喷雾工作压力不得小于2MPa，外喷雾工作压力不得小于4MPa，喷雾流量应当与机型相匹配。无水或者喷雾装置不能正常使用时必须停机。

（七）采煤机必须设置机载式甲烷断电仪。

（八）工作面发生冒顶及严重片帮事故时，必须停止采煤机，及时处理。处理时，必须对采煤机、刮板输送机停电闭锁。

第三十二条   使用刮板输送机运输时，必须遵守下列规定：

（一）采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止、启动信号和通讯的装置，发出信号点的间距不得超过15m；转载机必须安装拉线闭锁保护装置；转载机安有破碎机时，必须有安全防护装置。

（二）刮板输送机使用的液力偶合器，必须按所传递的功率大小，注入规定量的难燃液，并经常检查有无漏失。易熔合金塞必须符合标准，并设专人检查、清除塞内污物；严禁使用不符合标准的物品代替。

（三）刮板输送机严禁乘人。

（四）不得在机头、机尾传动部附近进行爆破作业，否则必须采取保护措施。

（五）移动刮板输送机时，必须有防止冒顶、顶伤人员和损坏设备的安全措施。

（六）用刮板输送机运送物料时，必须有防止顶人和顶倒支架的安全措施。

（七）端卸式刮板输送机，机头应与转载机搭接合理，保证底链不拉回头煤。

（八）刮板输送机、转载机溜槽要平直，刮板不出槽，刮板、螺栓应齐全紧固；挡煤板、铲煤板齐全、牢固；刮板间距符合规定。刮板输送机、转载机进行维护保养工作（如更换刮板、链轮、链条等）都应在断开电源的情况下进行，并对设备施行闭锁。

（九）工作面刮板输送机机头距离支架顶梁最小高度不得低于0.5m。

第三十三条   综合机械化采煤工作面机巷胶带输送机使用，应遵守下列规定：

（一）必须装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置，同时应当装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置。

（二）机架、托辊应齐全完好，胶带不跑偏。

（三）机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，应当设防护栏及警示牌。行人跨越带式输送机处，应当设过桥。

（四）采用自移机尾的，  应在措施中明确自移机尾操作流程。

（五）应当具备沿线急停闭锁功能。

第三十四条   综合机械化采煤工作面电缆单轨吊装置使用，应遵守下列规定：

（一）煤锚支护巷道，电缆单轨吊起吊点应生根在专用起吊锚杆上，锚杆间距原则上不大于3m，拉拔力不得小于4t；架棚支护巷道，电缆单轨吊起吊点生根在棚梁上，生根点间距原则上不得大于3m，对单轨吊起吊链条与棚梁连接装置强度进行校核。

（二）减压阀的压力不得大于20Mpa。

（三）根据巷道的坡度，选择起吊链条的长度，确保轨道平滑，严禁出现陡茬。

（四）安装后的滑轮小车在轨道上须运行平稳自如，不得有卡阻现象。

（五）电缆吊挂必须整齐有序，捆绑牢靠安全，各四轮滑车之间电缆的吊挂弧度保持一致。

第三十五条   综合机械化采煤工作面推移刮板输送机，应遵守下列规定：

（一）工作面支架推移千斤顶与刮板输送机联接必须牢固可靠，输送机与支架应垂直布置，确保联接的推移耳只承受与输送机长度方向中心线垂直的推移力和拉架力。

（二）刮板输送机的弯曲段长度不得小于15m，严禁出现陡弯，推移后刮板输送机要成一直线，中部槽间水平方向与垂直方向错口量不大于3mm。

（三）抵车应在刮板输送机运行中进行，推移机头、机尾时允许停车。

（四）推移机头、机尾时，必须将机头和过渡槽处的浮煤杂物清理干净，以防机头飘起，损坏过渡槽，因清理浮煤需进入煤壁作业的，必须采取有效护帮、顶措施，严禁空顶、帮作业。

（五）移架及推移输送机时，如果阻力过大，应及时查找原因进行处理，严禁硬拉、硬推。

第三十六条   综合机械化采煤工作面液压支架移架，应遵守下列规定：

（一）采煤机采煤时必须及时移架。移架滞后采煤机的距离，应根据顶板的具体情况在作业规程中明确规定；超过规定距离或发生冒顶、片帮时，必须停止采煤。

（二）移架时，支架可下降150～200mm，以能移动支架为准。当顶板破碎时，必须带压移架。

（三）移架时，操作人员应站在架箱内，面向煤壁操作，操作人员身体的任何部位不得超出顶梁的有效支护范围以外，人员严禁在支架底座与运输机之间、坐在抬底千斤顶上操作，支架前方不得有任何人作业或停留，顶梁下方除操作人员外，不得有其他人员。

（四）支架邻架操作时，待操作支架下方严禁有人，严禁下架操作上架。

（五）支架不得爬架、咬架。

（六）移架期间，煤壁发生片帮、掉顶严重的，应及时停止采煤机，闭锁刮板输送机，并对煤壁顶板进行管理。

（七）移架期间，应随时调整支架，调整支架可采用侧护千斤顶与底调千斤顶配合进行。需采取其他方式辅助调架的，必须编制专项安全技术措施。

（八）移架结束后，操作手把及时回零位。

第三十七条   综合机械化采煤工作面拉移转载机，应遵守下列规定：

（一）转载机挪移通道内帮、顶支护完好，安全间距符合规定，否则不得挪移，严禁强推硬抵挪移转载机。

（二）移转载机期间，工作面必须停止生产，并对工作面刮板输送机、转载机闭锁。

（三）移转载机期间，转载机里侧严禁有人，转载机外侧除操作人员外，其他无关人员不得在挪移通道内停留或作业。

（四）使用自移系统推移转载机的，推移缸只能用来收缩导轨，严禁用来推移转载机。转载机推移前，导轨上浮矸、浮煤必须清理干净。

（五）未使用自移系统推移转载机的，具体的推移方式和推移期间安全注意事项必须在作业规程中明确规定。

（六）移转载机步距应根据工作面推进步距确定，具体在作业规程中明确规定，确保转载机挪移后与工作面刮板输送机搭接合理。

第三十八条   综合机械化采煤工作面挪移设备列车，应遵守下列规定：

（一）设备列车挪移前，应根据挪移现场实际情况编制安全技术措施。

（二）设备列车停放处巷道帮、顶应支护完好，安全间距符合规定。

（三）设备列车挪移通道内帮、顶支护完好，安全间距符合规定，否则不得挪移。

（四）设备列车挪移采用慢速绞车牵引的，绞车必须生根牢靠，并对绞车、钢丝绳、列车联接装置等进行校核。

（五）挪移设备列车前应检查牵引绞车、钢丝绳、斜巷安全设施等完好情况，车与车之间连接装置牢固情况，确认无误后方可施工。

（六）设备列车挪移期间，绳道及列车处禁止行人。

（七）移完列车后，各节列车必须连接牢靠，并有可靠的限位装置，具体限位措施在作业规程中明确规定。

第三十九条   综合机械化采煤工作面油脂使用管理，应遵守下列规定：

（一）油脂存放处应配备灭火器，沙箱等消防器材，灭火器必须完好有效，不少于2个，沙箱存沙量应大于0.5m3。

（二）设备用油分类存储，集中放置，不得存放在淋水和潮湿处。

第四十条   综合机械化采煤工作面处理歪架、压架与倒架时，必须编制专项安全技术措施。

第四十一条   综合机械化采煤工作面片帮、掉顶，需人工进入煤壁作业时，必须编制专项安全技术措施。

- 第五节  安装、拆除

第四十二条  采煤工作面安装拆除前，成立以生产副总经理为组长的安装、拆除领导小组，其主要职责如下：

（一）负责安装拆除期间的施工协调。

（二）组织安装拆除期间的现场跟班。

（三）监督检查安装拆除安全技术措施执行情况。

（四）安装拆除结束后，组织竣工验收。

第四十三条  采煤工作面安装拆除应建立健全下列制度：

（一）综合机械化采煤工作面安装拆除准备工程验收制度。

（二）设备及零部件管理制度。

（三）工程进度汇报制度。

（四）工程竣工验收制度。

第四十四条  综合机械化采煤工作面设备可采用无极绳绞车、无极绳卡轨车、齿轨卡轨车、单轨吊等运输，支架运输可分为整架运输与解体运输两种方式。

工作面面内设备运输可分为无轨运输（直接沿底板拖入）或有轨运输（底板铺设滑道、齿轨车、单轨吊等）两种方式。

综合机械化采煤工作面切眼至安装拆除硐室（装车平台）段，优先推广滑道运输。

第四十五条  井下的液压支架组装与解体，必须在组装（拆除）硐室内进行。组装与解体前应对起吊设备、各种辅助装置及组装硐室的安全状况进行全面检查，经安全确认后，方可作业。硐室内各种设备必须定期检修、维护，并形成记录。

第四十六条  工作面倾角大于10°的，支架安装拆除顺序应采用上行式，确需采取下行式安装拆除的，必须增补支架防歪倒措施，并在专项安全技术措施中明确规定。

第四十七条  综合机械化采煤工作面设备安装顺序可采用先装支架后装刮板输送机与先装刮板输送机后装支架两种方式。切眼顶板破碎或架棚支护时，应优先采用先装支架后装刮板输送机的方式。

第四十八条  综合机械化采煤工作面支架安装顺序按运送方向可采用前进式或后退式两种，按工作面倾斜方向可采用上行式或下行式两种方式。

工作面切眼压力较大，顶板破碎，优先采用前进式安装。

工作面切眼顶板破碎时，宜采取切眼分段刷大、分段安装支架的方法，切眼刷大循环进度、刷大与支架安装的工序衔接、刷大超前支架就位的距离等参数必须在专项措施中明确规定。

采煤工作面未形成全负压通风系统，工作面不得进行综采设备安装。

第四十九条  综合机械化采煤工作面液压支架安装，应遵守下列规定：

（一）先安装支架的，第一架就位前，应根据刮板输送机机头位置，对机头第一架支架（端头支架）位置进行定位，然后依次标出其他支架的位置。

（二）支架就位期间，必须对就位空间的顶板采取临时支护措施，临时支护应采用掩护支架或架棚支护，采用掩护支架作为临时支护的，掩护支架的推移步距、推移生根点、生根点与支架的连接方式等参数必须在专项措施中明确规定，采用挑棚支护的，其支护形式及相关参数在专项措施中明确规定。

（三）支架调向采用单体液压支柱的，必须采用远距离供液，其距离不得少于5m，单体液压支柱放置稳固，并采取可靠的防崩措施。

（四）切眼倾角大于15°时，支架调向期间必须有可靠的防歪架措施，且支架斜下方严禁有人。

（五）工作面两端各4架就位期间，就位顺序、流程、替棚方式、顶板管理等必须在安装措施中明确规定，切眼采用架棚支护时，两端各4架上方支护材料不宜回收。

（六）综合机械化采煤工作面端头支架、两巷超前支护支架采用就地组装的，起吊装置、生根设施、组装顺序及流程等必须在安装措施中明确规定。

第五十条  综合机械化采煤工作面液压支架安装采用安装平台作业的，应遵守下列规定:

（一）切眼空间具备支架整体旋转90°，操作人员应有足够的操作空间，操作距离不小于5m。

（二）切眼倾角小于15°。

（三）液压支架脱车、旋转期间，必须对牵引油缸的圆环链进行保护，以防止圆环链崩出伤人。

（四）支架旋转期间，旋转半径内严禁有人。

第五十一条  综合机械化采煤工作面刮板输送机、转载机和破碎机安装，应遵守下列规定：

（一）工作面支护可靠，且有刮板输送机人员安装和操作空间。

（二）中部槽铺设应成一条直线。

（三）天窗槽铺设应均匀布置，邻近两块天窗槽间距不得大于15m。

（四）采用绞车辅助安装输送机链条期间，绞车绳道内严禁站人。

（五）刮板输送机机头（机尾）及传动装置安装前，必须对大件起吊装置进行强度校核。

第五十二条  综合机械化采煤工作面安装结束后，应进行联合试运转，并遵守下列规定：

（一）每台设备安装完毕后，应确认已达到完好标准，方可进行单机试运转，单机试运转合格后，方可进行联合试运转。

（二）带负荷联合试运转结束后，安装单位应向矿提交验收申请，由采煤副总经理组织矿有关单位进行验收，验收合格后，方可移交采煤区队。

第五十三条  井下直接倒装的综合机械化采煤设备，倒装前应保证设备完好并正常运转，不合格的不准倒装。

第五十四条  综合机械化采煤工作面铺网，应遵守下列规定：

（一）编制专项安全技术措施，铺网距离、施工工序、材料使用等应在措施中明确规定。

（二）铺网钢丝绳直径不小于15.5mm，间距不大于800mm，钢丝绳与金属网联接点间距不大于300mm，具体参数及固定方式等应在措施中明确规定。

（三）液压支架尾部网片落地压实，煤壁网片下铺到底板。

（四）铺设金属网的，宜铺设双层，压茬不小于200mm，采用不低于12＃铁丝联网，联接点间距不大于200mm，联网牢固可靠，

（五）铺设柔性网的，应遵守下列规定：

1、采用铺设两片及以上柔性网时，压茬距离不小于3m；压茬处采用铁丝连接的，不低于12＃铁丝，联网间距不大于150mm×150mm。

2、手动绞盘安装必须牢固，连续2架支架不得少于1组绞盘。

3、顶板破碎工作面，人员进入煤壁作业前，必须将柔性网拉至支架前梁下方，确保煤壁作业人员后路畅通。

4、割煤后，应及时落下柔性网，防止工作面煤壁片帮伤人。

第五十五条  综合机械化采煤工作面做大棚后，液压支架活柱行程不小于600mm。

第五十六条  综合机械化采煤工作面液压支架回撤期间，应遵守下列规定：

（一）应根据现场条件，确定抽架顺序，抽第一架前必须确保待抽支架周边支护完好。抽工作面两端各4架抽架期间，就位顺序、流程、替棚方式、顶板管理等必须在安装措施中明确规定。

（二）支架抽出后，及时支护采空区顶板，具体支护形式、挑棚间排距等参数在专项安全技术措施中明确规定。

（三）采空区顶板采用挑棚支护的，采空区侧控顶距离超过4.5m的，必须及时回柱放顶，具体放顶步距在专项安全技术措施中明确规定；采用掩护支架支护顶板的，采空区侧控顶距离滞后掩护支架顶梁的，必须及时回柱放顶，具体放顶步距在专项安全技术措施中明确规定。

（四）采用掩护支架支护顶板的，必须确保支架完好。液压支架的推移步距、推移生根点、生根点与支架的连接方式等参数必须在专项措施中明确。

（五）工作面倾角大于15°的，支架出位期间必须有可靠的防歪架措施，且支架斜下方严禁有人。

（六）抽架期间，调向所用单体支柱必须采用远距离供液，其距离不得少于5m，单体液压支柱放置稳固，并采取可靠的防崩措施。

（七）工作面使用绞车牵引液压支架时，绳道内严禁有人。

（八）液压支架抽出后，及时运出工作面。

第五十七条  综合机械化采煤工作面采用液压支架撤除机械手的，应遵守下列规定:

（一）操作人员应有足够的操作空间，操作距离不小于5m。

（二）液压支架撤除机械手应配合掩护液压支架进行作业，机械手横梁与液压支架上的推移装置连接固定。

第五十八条  采煤设备大件装车及运输，应遵守下列规定：

（一）运送大件必须使用专用车辆，保证安全可靠。

（二）大件装车前，应根据矿井罐笼的尺寸、副井提升能力、斜巷运输能力、巷道断面的参数，确定大件装车方案。

（三）大件解体后，所有液压件裸露的接头要用专用塑料堵封堵。易变形损坏部位要采取可靠保护措施。

（四）入井大件装车前，应根据拆解后大件的几何外形尺寸和重量，确定大件重心，保证装车牢固、平稳。

（五）大件装车不得超长、超宽、超高、超重，装车后捆绑牢靠。

（六）采煤机、转载（破碎）机、移变列车等对安装顺序要求严格的设备，大件入井前应根据安装顺序对其编号，并依次入井。

（七）液压支架采用整体装车的，支架底座与平板车间应有可靠的限位装置，同时将侧护板机械锁紧。

（八）大件装车后，矿应组织相关部门对大件装车、捆绑情况进行验收，不合格的严禁运输、升（入）井。

（九）大件运输前，矿应对大件运输系统内的轨道、绞车、单轨吊、齿卡轨车等运输设施全面验收，存在问题及时整改。

（十）大件运输期间，严禁人力推车。

第五十九条  采煤设备大件起吊，应遵守下列规定：

（一）矿建立健全设备大件起吊管理制度，完善相应管理规定。

（二）设备大件起吊可采用锚杆、锚索、梁等生根形式；可采用手拉葫芦、风动行车、电动行车等起吊工具；可采用液压千斤顶、钢丝绳、链条等连接件。

（三） 规范设备大件起吊生根（起吊）点与连接件接之间联接形式。原则采用卸扣、螺栓、钢丝绳等“闭合”联接，取消“C钩”及“自制起吊钩”；对于特殊处不能实现闭合联接的，应采用有资质机构生产的专用起吊工具。

- 第六节  安全出口及两巷管理

第六十条  采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m，人行道宽度不得低于0.8m。

安全出口和与之相连接的巷道必须设专人维护，发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。

第六十一条  综采工作面因切眼布置、煤层倾角变化等因素需调斜的，必须编制专项安全技术措施。因工作面长度变化需增补单体配合铰接顶梁支护的，其生产技术管理比照《恒源煤电股份上级公司生产技术管理规定》中炮采工艺相关规定执行。

第六十二条  采煤工作面安全出口畅通，综合机械化采煤工作面断面不得低于6m2， 回风巷断面不得低于设计断面的2/3，煤壁20m外，综合机械化采煤工作面巷道高度不得低于2.0m。

第六十三条  采煤工作面端头支护，必须遵守下列规定：

（一）综合机械化采煤工作面端头支护优先使用端头支架，未采用端头支架的，应采用单体液压支柱配合双楔调角定位顶梁或长钢梁支护。采用双楔调角定位顶梁支护时，必须打齐水平楔和限位销，采用长钢梁支护时，必须成对使用。

（二）工作面上、下端头第一架与端头支护的距离不得大于500mm，并接实背严。

（三）采煤工作面上下端头处顶板锚杆、锚索应提前退去，确保切顶线内顶帮锚杆、锚索全退锚。局部悬顶和冒落不充分的，悬顶面积小于10m2时应采取措施，悬顶面积大于10m2时应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段。

第六十四条  采煤工作面上下端头作业，应遵守下列规定：

（一）采煤机运行至上（下）端头距离小于10m时，严禁上（下）端头有人作业。

（二）上下端头处，工作面煤壁侧的锚杆、网片等支护材料必须提前摘取和回收，不得进入运输系统。严禁使用采煤机强硬割除帮顶支护材料。

（三）进入工作面煤壁作业时，必须对刮板输送机闭锁，进入转载机里侧作业时，必须对转载机进行闭锁。

（四）移刮板输送机机头、机尾需要替换附近支架的，严格按措施规定执行。

第六十五条  采煤工作面两巷支护，应遵守下列规定：

（一）采煤工作面巷道超前支护形式及参数应在作业规程中明确规定，综合机械化采煤工作面优先推广使用巷道超前支护支架，不能使用巷道超前支护支架的，应使用单体液压支柱和铰接顶梁支护，其挑棚排数、间距、支护距离等参数应在作业规程中明确规定。矿压较大的矿井，需增加巷道超前支护距离和支护密度。

（二）巷道撕帮作业不得超过2茬，拉茬距离不得小于15m，皮带机里侧撕帮时，皮带机必须停止运行并闭锁。

（三）巷道变形严重处，必须对煤锚支护巷道帮顶锚索，架棚支护巷道螺母、限位块、牙壳等采取防护措施，防止崩出伤人。

（四）架棚支护巷道，替棚的工序、超前煤壁的距离、替棚后的支护形式等相关参数应在作业规程中明确规定。替棚前，必须对帮、顶进行支护，严禁空顶作业。

（五）架棚支护无断梁、折柱现象，腰帮、背顶严实，无窜帮、漏顶现象，架间撑木或拉杆齐全有效。锚杆支护无失锚现象，帮网最下边离地高度符合作业规程要求。

（六）工作面上（下）端头回棚期间，严禁拉移端头处支架，俯采角度大于15°的，应采取防滚矸伤人措施。

（七）柱径为100mm的单体液压支柱初撑力不得小于11.4MPa（90KN），巷道超前支护支架初撑力不得小于18MPa。

（八）有冲击地压危险区域的巷道必须加强支护，采煤工作面必须加大上下出口和巷道的超前支护范围和强度。

第六十六条  采煤工作面两巷管路的吊挂方式、吊挂点间距应在措施中明确规定，起吊器材应进行强度校核。

第六十七条  施工图牌板应齐全，各种图牌板（工作面布置图、设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范。对于采煤工作面回采进度实现现场月度动态填图。

- 第七节  工作面支护材料使用

第六十八条  采煤工作面必须存有一定数量的备用支护材料，包括单体液压支柱、铰接顶梁、水平楔、坑木等，其数量、规格、存放地点和管理方法必须在作业规程中规定，综合机械化采煤工作面需备用一定数量的设备配件。

在同一采煤工作面中，不得使用不同类型和不同性能的支柱。在地质条件复杂的采煤工作面中使用不同类型的支柱时，必须制定安全措施。

单体液压支柱入井前必须逐根进行压力试验。

金属顶梁和单体液压支柱，在采煤工作面回采结束后或使用时间超过8个月后，必须进行检修。检修好的支柱，还必须进行压力试验，合格后方可使用。

采煤工作面严禁使用木支柱支护（极薄煤层除外）和金属摩擦支柱支护。

第六十九条  单体液压支柱使用及管理，应遵守下列规定：

（一）DW型单体液压支柱，入井前要检查顶盖一边是否与三用阀孔轴向平行，不平行的严禁入井使用。新投入的单体液压支柱要按照矿用单体液压支柱行业标准，及时组织验收。

（二）支柱支设最小高度要大于支柱设计最小高度的200mm，严禁超高使用。支柱应保持轴向承载，偏载要控制在允许范围内。

（三）在用单体液压支柱初撑力，工作面内柱径为100mm的不得小于90KN；柱径为80mm的不得小于60KN。

（四）在用支柱必须有可靠的防倒措施。

（五）在用支柱三用阀不得正对人行道，注液口方向必须保持一致。装卸三用阀要使用专用工具。

（六）不准用锤镐等硬物直接敲打柱体和三用阀；回撤支柱，必须悬挂牢靠的挡矸帘，防止顶梁和大块矸石碰砸支柱；处理压死支柱，要先打好临时支柱，采用松顶、卧底等方法回撤，严禁使用其他设备强拉硬拽。

（七）井下备用的单体液压支柱，应置于干燥、清洁的地点。地面待修待用支柱不得露天存放，要分类存放在空气干燥、室温在0℃以上的检修车间或库房中；长期闲置的支柱，要放出乳化液。支柱在存放期间或运输过程中，应将活柱降到最低位置，以防损伤活柱体。支柱运输要用专用车，轻拿轻放，文明装卸。

（八）凡不能修复、改制或经修复、改制后不能保证性能的以及修复价值超过原值60%的支柱，要予以报废。

第七十条  严禁使用折损的坑木、损坏的金属顶梁失效的单体液压支柱。

- 第五章  作业规程及措施

- 第一节  作业规程及措施编制

一、一般规定

第一条  编制作业规程的原则：

（一）作业规程必须按照采区设计、采煤工作面设计要求编制，并符合《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出规定》、《煤矿防治水规定》、防冲击地压、操作规程等上级及上级公司有关规定。

（二）坚持“安全第一、预防为主”的方针，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理手段，提高经济效益。

（三）单项工程、单位工程开工前，必须严格按照“一工程，一规程”的原则编制作业规程，不得沿用、套用作业规程，严禁无规程组织施工。

第二条  作业规程编制内容应结合现场的实际情况，具有针对性。对工程质量的要求按国家煤矿安监局关于印发《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知（煤安监行管﹝2017﹞5号）的规定执行。

第三条  作业规程中对《煤矿安全规程》、操作规程、工种岗位责任制及上级公司有关规定中有关的规定和要求，应遵守下列规定:

（一）《煤矿安全规程》及上级公司有关规定中明文要求在作业规程中规定的内容，都必须在作业规程中明确规定。

（二）《煤矿安全规程》中已明确规定又属作业规程中必须执行的条文，只需写明该条文的条款号。作业规程中牵涉到岗位工种操作内容的，执行上级公司《操作规程》相关规定，只需写明该岗位工种名称。

第四条  采掘工程必须按照“正规循环作业”要求编制规程，采掘工作面遇有特殊情况（如地质构造、过老空、揭煤、贯通等）时，必须制定安全技术措施。

第五条  规程编写人员在编写前应做到以下几点。

（一）明确施工任务和计划采用的主要工艺。

（二）熟悉现场情况，进行相关的分析研究。编制前，由总工程师或专业副总组织相关业务部门及施工单位的相关人员现场调研，分析各业务部门提供的资料，广泛征求本单位和业务部门有关人员意见，形成书面调研材料，参加调研人员全部签字确认，并附在作业规程及措施正文前。

（三）熟悉有关部门提供的技术资料。

第六条  编制具体要求

（一）作业规程及措施编制统一规范。

作业规程及措施要求使用A4纸双面打印，且进行装订。正文标题分为章和节二级标题，章用小三号黑体字并加粗，节用四号黑体字并加粗，小标题用小四仿宋体并加粗，正文统一采用小四仿宋体（GB2312）。

页面设置要求：上边距24mm、下边距24mm、左边距26mm、右边距26mm、页眉18mm、页脚20mm，装订线在左边侧。正文标题与正文空一行，正文行间距为固定值25磅，段前间距0.2，段后间距0.2，要求首行缩进两个字，两端对齐，缩进为0。

页眉页脚：使用小四号黑体字，页眉不准设置任何标志，页脚中注明页码（封皮不得显示页码，页码设在对齐方式的居中为“-1-”数字格式）。

每节内容序号排版要求为：第一级：“一、”；第二级：“（一）”；第三级:“1、”；第四级：“（1）”；第五级：“①”；第六级：“a.”。

目录采用自动生成，所有标题及序号不能采用自动生成，全部手动输入。

单位要求全部使用国际标准。

（二）作业规程的编制应由施工单位的技术负责人负责。要结合新技术的应用、新工艺的操作、新产品的使用进行编制，编制内容要体现安全化、创新化、实用化、图文化。特殊位置的平剖面图要齐全，标注要清楚。各种作业图表要与实际施工操作一致。

（三）作业规程的编制要做到：内容齐全，语言简明、准确、规范；图表满足施工需要，采用规范图例，内容和标注齐全，图面清晰，按章节顺序编号；采用计算机编制。

（四）凡是生产系统涉及到斜巷绞车运输的措施，就必须有绞车使用、管理、安全操作、钢丝绳校验等部分内容，并画在设备布置图中，加强管理；如使用单轨吊及其它辅助运输设备，必须编制专项安全运行措施。

（五）凡是技术措施中涉及到的机电、运输、通风防尘、监测监控、排水、通讯照明等设备，必须准确写出型号、能力等技术参数（由相关单位提供）。

（六）施工中牵涉到爆破产品时，必须对爆破产品的种类、安全操作、储运方式等作详细说明。

（七）在编制措施前，必须参考巷道施工单位移交的“掘进期间巷道隐蔽工程记录”等技术资料，详细了解不安全因素，在措施中有针对性的编制技术措施。

第七条  编制采掘作业规程，必须具备下列文件、资料：

（一）已批准的有关设计文件、资料。

（二）由生产技术部（地测）提供的经过批准的地质说明书及施工现场地质条件变化的勘查资料。

（三）同一煤层或邻近工作面的矿压观测，瓦斯等级和煤尘的爆炸性、煤的自燃倾向性鉴定，水害等资料。

（四）由通风部门提供的通风资料。

（五）由机电部门提供的供电系统图和机电设备资料。

（六）《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》等。

（七）有关安全生产的管理制度，如岗位责任制、工作面交接班制度、“一通三防”管理制度、爆破管理制度、巷道维修制度、机电设备维修保养制度、通风安全仪表使用维修制度等。

采煤作业规程要有生产技术部提供的巷道施工隐蔽工程记录。

第八条  安全技术措施编制必须具备下列资料：

（一）已批准的有关设计文件资料、方案审批记录、会议纪要等。

（二）由生产技术部（地测）提供的经过批准的地质说明书及施工现场地质条件变化的勘查资料。

（三）同一煤层或临近工作面的矿压观测、瓦斯等级和煤尘爆炸性、煤的自燃倾向性、水害等资料。

（四）由通防部提供的通风资料。

由机运部提供的供电系统图和机电设备资料。

（六）采煤措施要有掘进巷道期间的“隐蔽工程记录”等资料。

第九条  作业规程及措施应统一分类编号，审批完成48小时内，电子版交到生产技术部挂网，待工程结束后纸质版交到生产技术部进行存档。

二、掘进作业规程、措施编制

第十条  下列情况，必须编制作业规程

（一）装载硐室。

（二）炸药库。

（三）主石门。

（四）水平轨道、运输、回风大巷。

（五）采区进、回风石门。

（六）采区回风上（下）山。

（七）采区煤仓。

（八）安全技术措施专项工程。

第十一条  井筒、主要硐室、水闸墙等工程必须编制施工组织设计。

第十二条  下列工程掘进施工，必须编制掘进作业规程，但以下每一条中的所有工程可纳入一个作业规程编制：

（一）马头门及附属硐室。

（二）水平泵房、变电所及管子道。

（三）水仓及附属硐室。

（四）清理斜巷及附属硐室。

（五）空、重车线，等候室及调车线。

（六）同一巷道内，施工和技术条件相同的交岔点。

（七）暗斜井上（下）部车场及附属硐室。

（八）采区轨道上（下）山和上（下）部车场及附属硐室。

（九）采区运输上（下）山、通道及附属硐室。

（十）采区行人上（下）山及附属硐室。

（十一）岩石集中巷及其联络巷道。

（十二）岩石轨道巷及其联络巷道。

（十三）同一采煤工作面的运输、回风顺槽、切眼、联络巷道等。

第十三条  出现下列情况之一者，应编写专项安全技术措施，并附在作业规程之后。

（一）在已视为单项工程中的附属工程。

（二）掘进施工过程中遇较大的地质构造时。

（三）掘进巷道穿过距离小于20m的上部和下部巷道。

（四）需改变巷道支护方式或巷道规格时。

（五）掘进迎头发现有出水征兆时，遇含水钻孔或接近含水层时。

（六）掘进迎头发现瓦斯涌出量有异常变化时。

（七）掘进巷道遇老空区时、冒顶区、集中应力区。

（八）施工过程中遇松软的煤、岩层或流沙性地层。

（九）施工现场地质条件、施工方法、支护方式发生变化，与作业规程不符。

（十）局部巷道的施工(长度小于或等于100m)，小型硐室的施工，掘进巷道的开窝、贯通、巷道的挑顶、扩帮、爆破卧底、铺设轨道、施工临时水仓、巷道修复工程，石门揭煤。

第十四条  采掘作业规程应规范装订，具体按下列格式进行装订：

（一）封面（包括作业规程名称、编号、编制单位、编制日期、持有单位）。编号按照ZXKY2018-01-01编制，ZX为招贤，KY为施工单位首字母，2018为年度，01为月份，01为当月第一个规程措施，例如五建三处为ZXWJ2018-01-01，陕西天工为ZXTG2018-01-01以此类推。

（二）业务联系单。

（三）调研意见。

（四）编审人员签字表。

（五）会审记录。

（六）目录。

（七）正文。

附件（贯彻、考核、复审意见、附图等）。

第十五条  掘进作业规程编制应包括下列内容：

（一）工程概况。包括编制作业规程的依据；巷道用途及服务年限；巷道布置及平、剖面图；巷道拨门位置及方位。

（二）地质情况。包括掘进范围内已有的采掘情况及邻近区域内实见煤层情况；掘进范围内煤（岩）层赋存特征、地质构造、水文地质、煤层瓦斯涌出量、自燃发火期、煤尘爆炸性；巷道煤岩柱状图；沿空掘巷时老空内的积水、瓦斯、火区等隐患情况。

（三）支护设计。包括巷道形状和断面尺寸（应明确规定各类管、线、运输设施、人行道的布置与尺寸）、临时支护与永久支护形式、参数及其材料材质、规格选择；支护断面图；临时支护与永久支护、永久支护与工作面间的最小和最大距离及其平、剖面图。

（四）施工工艺。包括工艺流程；凿岩方式（爆破图表或机掘截深及截割方式等）；打眼、装载与运输设备及工具配备；管线及轨道敷设等。

（五）施工技术规定及质量标准。包括锚梁网索喷施工质量标准；架棚施工质量标准；管线吊挂及轨道铺设要求；机电设备安装标准；水沟施工质量标准等。

（六）生产系统。

1、运输系统：出煤、出矸及运料。

2、通风系统：局部通风设计（包括风量计算、局部通风机及风筒选型、局部通风机位置及风筒吊挂等）；其他通风设施。

3、安全监控系统：安全监控仪表的选型和管理制度。

4、供电系统。

5、压风系统：压风管路的选型、安装位置和管理制度。

6、供、排水系统。

7、综合防尘系统：防尘管路的选型、安装和管理；主要防尘设施的管理；其他。

8、通信和信号系统。

（七）劳动组织、正规循环作业图表及主要技术经济指标。

（八）支护质量检查与监测。

（九）安全技术措施。包括拨门、顶板管理、交岔点管理、“一通三防”、爆破及爆炸材料管理、机电、运输、防治水、防冲击地压管理、过断层、过老空、后路维护及改扩棚措施、沿空送巷、其他。

（十）煤质管理。

（十一）避灾路线及路线图。

第十六条  作业规程一般应具备下列图纸。

（一）巷道布置平面图、剖面图。

（二）地层综合柱状图。

（三）地质平面图、剖面图。

（四）巷道开口大样图。

（五）巷道支护断面图。

（六）临时支护平面图、剖面图。

（七）掘进机截割顺序图。

（八）设备布置示意图，供电系统示意图。

（九）炮眼布置正视图、侧视图、俯视图，装药结构示意图等。

（十）通风系统示意图。

（十一）放炮警戒图。

（十二）供电电路铺设图。

（十三）运输示意图。

第十七条  专项安全技术措施编制要求。

（一）专项安全技术措施，由施工单位的工程技术人员根据施工现场生产条件发生变化的实际情况进行编写。

（二）编写的专项安全技术措施要有预见性、针对性、可行性。编制前，编写人员必须先到现场勘察工作面的实际情况，掌握现场施工条件；要使安全技术专项措施符合工程设计文件的规定。

（三）专项安全技术措施编制的内容包括：施工方法、工艺、工序安排等；支护方式和支护材料； 生产系统与原规程不同的，在措施中说明；工程的规格尺寸等，要有附图；其他与措施有关的内容。

（四）过断层及破碎带（异常区）措施应按如下格式编制：

1、工程概述。

2、断层（破碎带）描述。

3、断面及支护形式。

4、施工技术要求及质量标准。

5、施工技术安全措施： ⑴顶板管理；⑵放炮管理（瓦斯监控）；⑶斜巷运输管理；⑷其它措施。

6、附图：⑴平、断面图；⑵放炮警戒布置图。

（五）拨门措施应按如下格式编制：

1、工程概述。

2、拨门处地质条件： ⑴顶底板稳定性；⑵地质构造；⑶水文地质。

3、断面及支护形式。

4、施工技术要求及质量标准。

5、施工技术安全措施： ⑴顶板管理；⑵放炮管理（瓦斯监控）；⑶斜巷运输管理；⑷其它措施。

6、附图：⑴平、断面图；⑵交岔点施工放大图；⑶放炮警戒布置图。

（六）变更支护措施按如下格式编制：

1、概述变更原因。

2、施工技术要求及质量标准。

3、安全措施。

第十八条  巷道贯通专项安全技术措施。

（一）必须符合《煤矿安全规程》规定。

（二）工序安排，在掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前；开采冲击地压煤层时，2个掘进工作面之间的距离相距150m前，只准从一个掘进工作面向前贯通，另一个工作面必须停止作业等。

（三）工作面加强顶板支护的支护方式。

（四）贯通前长探短掘，明确探眼的位置、角度、深度、数量、附三视图。

（五）制定爆破制度，设定警戒位置，对有关设施采取保护措施。

（六）水、火瓦斯及有害气体的检查和处理办法。

（七）写明贯通前贯通点两端的风量及瓦斯情况，贯通后预计风量、风向及瓦斯情况，贯贯通后通风系统调整措施，附贯通前后通风示意图。

（八）有水患的巷道贯通，制定探水、放水、排水的办法。

第十九条  出现下列情况之一时必须重新修编作业规程。

（一）地质条件和围岩有较大变化。

（二）因国家安全生产技术政策变化导致原作业规程内容严重不符合规定。

（三）改变了原施工工艺和主要工序安排。

（四）原作业规程与现场情况不符，失去可操作性。

三、采煤作业规程、措施编制

第二十条  新工作面投产前、回采工作面改变采煤方法或回采工艺时，必须编制回采作业规程。

第二十一条  采煤作业规程编制应包括下列内容：

（一）概况。包括工作面位置及井上下关系、煤层赋存、煤层顶底板、地质构造、水文地质、影响回采的其他因素、储量及回采时间等。

（二）采煤方法。包括巷道布置、采煤工艺、设备配置。

（三）顶板控制。包括支护设计、初次放顶、上下端头及运输、回风顺槽超前支护段顶板控制、矿压监测。

（四）劳动组织、正规循环作业图表及主要技术经济指标。

（五）生产系统。包括运输、“一通三防”、瓦斯抽采、安全监控、排水、供电、通信照明等。

（六）煤质管理。

（七）安全技术措施。包括一般规定、顶板管理、防治水、爆破及爆炸材料管理、“一通三防”、安全监控、运输、机电、其他。

（八）避灾路线及路线图。灾害应急措施及避灾路线。附避灾路线图。

第二十二条  作业规程一般应用具备下列图纸:

（一）工作面地层综合柱状图。

（二）工作面运输巷、回风巷、开切眼素描图。

（三）工作面及巷道布置平面图。

（四）采煤方式示意图（采煤机进刀示意图或炮眼布置图等）。

（五）工作面设备布置示意图。

（六）工作面开切眼、运输巷、回风巷及端头支护示意图（平面、剖面图）。

（七）通风系统示意图、运输系统示意图、防尘系统示意图、通讯系统示意图、安全监测监控系统（设备）布置示意图、避灾路线示意图。

（八）工作面供电系统示意图。

（九）工作面正规循环作业图表。

第二十三条  采煤工作面作业规程按章节附图表，并按顺序编号。

第二十四条  特殊开采块段的煤层，必须编制专项开采设计和安全技术措施。

第二十五条  采煤工作面在以下情况下需编制专项安全技术措施。

（一）采煤工作面遇顶底板松软、过断层、过老空、过煤柱、过冒顶区、过陷落柱，以及托伪顶开采。

（二）采煤工作面初次放顶及收尾。

（三）采煤工作面进行安装、收作。

（四）工作面甩采、延长或缩短时。

（五）工作面取消或减少特殊支护时。

（六）工作面老塘悬顶超过规定时。

（七）工作面过封孔不良或可能含水勘探钻孔时。

（八）工作面煤层变薄，需要挑顶或卧底时。

（九）试验新技术、新工艺、新设备、新材料。

（十）《煤矿安全规程》等规定中要求的其它需要编制的专项安全技术措施。

（十一）采煤工作面仰采角度＞15°、倾角＞30°，或破碎带、火成岩侵蚀区、复合顶板区、褶曲轴部、老巷、组装硐室等。

（十二）必须留煤顶、托夹矸或丢底煤开采时，必须制定专项安全技术措施。

第二十六条  采煤工作面在以下情况下需对原作业规程进行修改和补充。

（一）现场地质条件与提供的地质说明书不符。

（二）现场需要采用与作业规程规定不同的工艺。

（三）采煤工作面以及运输巷、回风巷加强支护的支护方式、支护强度需要进行变更。

（四）《煤矿安全规程》等规定的其它需要修改、补充的内容。

第二十七条  编制专项安全技术措施，参照采煤工作面作业规程的编制、审批、贯彻程序进行。

第二十八条  编制的专项安全技术措施要按照先后顺序进行编号，作为采煤工作面作业规程的附件。

四、巷修安全措施编制

第二十九条  巷道失修达到下列情况之一的，必须进行维修：

（一）回风巷失修率超过7%或严重失修率超过3%。

（二）主要进回风巷实际断面小于设计断面的2/3。

（三）综采（放）工作面向外20m范围内的运输、回风顺槽断面小于设计断面的3/4，其余采煤工作面（掩护支架除外）向外20m范围内的运输、回风顺槽断面小于3m2。

第三十条  生产技术部建立巷道失修排查制度，每月对全矿井在籍巷道失修状况排查一次，并填写巷道失修台帐（包括巷道名称、类别、支护形式、总长度、失修工程量等）。月底报送至生产技术部，由生产技术部根据生产接替安排编制巷修计划。

第三十一条  安监部每周组织一次顶板隐患排查和现场安全评价，根据责任划分及时下发整改联系单。

第三十二条  有下列情况修复时，必须制定安全技术措施。

工作面两巷修复、套棚修复、补打锚杆喷浆修复、架U型棚修复、砌墙修复、砌碹修复、清理水仓、轨道悬钩、施工钻机窝泵窝、施工检修硐室、清理煤仓、施工斜巷行人台阶、煤仓维修、施工水沟、水仓修复、巷道卧底、修复各种硐室、挑顶、刷大、刷帮、回棚、主要巷道的修复、交岔点修复。

第三十三条  维修架棚巷道交岔点应遵守下列规定：

（一）必须编制交岔点维修专项安全技术措施，绘制比例为1：50或1：20的岔门放大图。

（二）维修前，必须对交岔点及其前后至少3m范围内的支架进行加固。加固应采用挑棚，必要时应打木垛。挑棚采用一梁三柱形式，岔门内的挑棚应保证每根插梁下面均有支柱。

（三）维修应从周围巷道开始，逐步向岔门过渡。

（四）维修期间，施工单位必须有区队长现场指挥，矿安监部门要派专人现场监督。

（五）施工单位应建立交岔点维修台帐，竣工后交矿生产技术部存档备案。

第三十四条  巷道修护时，不准使用瓦石砌墙支护方式。

- 第二节  作业规程及措施审批

第三十五条  工程技术人员在采掘作业规程及综采面安装、拆除措施编制完成后，首先组织本单位队长及以上管技人员审查，单位行政负责人签字后，于开工前10天报生产技术部审批。

第三十六条  规程（措施）不允许用草稿的形式报送会审，会审时纸质版及电子文档须同时报送。

第三十七条  作业规程由矿总工程师（或委托专业副总工程师）组织，分管副总经理、相关专业副总工程师、技术、机运、通防、地质、供应销售（煤质）、调度、安监部门工程技术人员，施工单位负责人、技术负责人、队长（采煤专业分管部长可代替队长）参加会审，提出会审意见，并会签，经矿总工程师批准后贯彻执行。分管领导必须在相应专业会审栏中签字。

第三十八条  规程措施会审由施工单位至少提前24小时提出书面申请，生产技术部技术人员向组织人汇报，规程措施集中会审时间，每周星期三下午、星期六上午，确定会审时间并挂网通知，各参加会审人员根据要求参加会审。急需的措施，施工单位提出申请，生产技术部技术人员召集相关单位人员，副总工程师主持会审。

第三十九条  参加会审人员必须在规定时间到会，本着认真负责的态度仔细审查，充分发表意见。作业规程及措施审查严格执行“谁审查、谁签字、谁负责”的原则，明确责任，分工把关。

第四十条  作业规程审批过程中，编制人员要作好详细的“审批意见”记录，填清时间、地点、主持人、记录人、参加人员、及每个人的意见等，组织审批人员需在“会审意见”记录栏内签字确认，参加审批人员必须签字认可，空白栏划掉。

第四十一条  批准的作业规程文本要统一编号，现场调研表和会审意见表规范填写、签字后，拍照插入正文前，将电子版及时发送到生产技术部，登记造册后，挂网供各相关部门下载、学习、贯彻、备案。

- 第三节  作业规程复审

第四十二条  作业规程及措施审批后，每月月初（1~3日）复审一次，总工程师（副总工程师）组织相关人员，结合月度生产计划和地质条件变化的情况，对规程措施进行复审，规程措施复审时必须将地质预报书附在规程措施后。凡复审过的规程措施必须填写复审意见，复审完成后复审意见纸质版、复审意见及修改后的规程措施电子版须48小时内发送至生产技术部存档。

第四十三条  施工单位工程技术人员要经常深入井下现场，动态掌握施工环境、工艺、流程、设备、系统的变化，及时向生产技术部反映，并对措施进行修改、补充完善。

- 第四节  作业规程及措施贯彻、落实

第四十四条  采掘工作面开工前，施工单位技术负责人必须向本单位有关人员贯彻批准的作业规程，并应遵守下列规定：

（一）贯彻作业规程必须由本单位主要负责人主持，安全技术措施可由基层单位技术负责人贯彻。各分管副总经理是其分管业务范围内作业规程及措施贯彻执行的第一责任人，施工单位、职能部门主要负责人是本单位、本部门作业规程及措施贯彻执行的第一责任人。

（二）作业规程及措施贯彻要分层次、分岗位制定贯彻内容提纲。层次分为矿分管领导、职能部门、施工单位三个层次，岗位分为管技人员、岗位工人（施工单位员工、安监员、瓦检员、放炮员）两类。分管领导、施工单位管技人员、岗位人员由施工单位负责贯彻考核，职能科室及辅助单位管技人员、岗位人员由本科室负责贯彻考核，考核合格后方可下井作业。轮休或者请假的人员必须补充贯彻，经考核合格且本人签字后，方可参加作业。作业规程贯彻签字及考核成绩记录附在作业规程后备查。

（三）规程措施必须每个月贯彻学习1次，对于特殊地段施工安全技术措施的贯彻每月至少2次，并有贯彻记录。

（四）规程措施贯彻及考核必须建立文字记录，其内容包括：规程（补充措施）的名称、贯彻日期、会议主持人、参加人员名单及签名、考核记录、考核成绩等。

（五）作业规程及措施贯彻应创新形式，推广应用PPT、动漫等演示手段，做到内容直观易懂、图文并茂。

第四十五条  严格执行“一工程，一措施”，严禁无措施施工。

第四十六条  对分期施工或因故停工的工程，当再次恢复施工时，必须有经审批的复工报告，可以沿用原作业规程，但必须重新贯彻，当施工队伍发生调整时，应办理移交手续，交接有关技术资料。

第四十七条  考试采取笔试和现场口述、操作等形式，对文化程度低，无法参加笔试的人员，由单位、党政及技术负责人对其进行口头提问和现场操作考试，确认其掌握了操作要领，具备实际操作能力，并由现场监考人员签名出具鉴定合格证明，方可上岗。

第四十八条  学习可以采取分工种、专业重点掌握，对本工种、本专业操作规定和所有安全知识要求重点学习，全部掌握，其他专业要求全面了解。

第四十九条  学习考试都要有详细的记录，作为上岗资格凭据。由于其他原因没有学习的人员，必须登记未学习的原因，待其上岗前必须先学习技术措施，考试合格，方可上岗，并记录备案。考试合格人员的考试成绩登记在本措施的学习考试记录表上，并签名附在措施中备案。试卷存档待查，待本工程结束后方可作废处理。

第五十条  施工单位生产管理人员、安全监察人员必须全面掌握措施的内容，由培训职能部门出题、监考、阅卷进行检查学习情况，以利于在现场监督落实，指导生产。

第五十一条  对技术措施的学习应该采取多样化，提高员工学习兴趣。对工作中的安全重点、工作标准、操作要点、技术难点、新工艺、新设备的特点等重点讲解，分工种采取有奖问答，“手指口述”现场教学，管理人员、技术人员或有经验的职工现场操作演示等，不仅让职工听到，还要经常看到，更有利于学习和记忆。

第五十二条  在规程措施学习贯彻时，适当插入与该工程相关的案例分析。案例要真实、贴切、有针对性，要有时间、地点、事故经过、原因分析、防范措施。让职工领会按规程施工的重要性，防止类似事故的发生。

第五十三条  对规程措施学习考试总合格率低于80％的工程不准开工，并组织职能单位分析原因，属学习不认真的重新组织学习，属组织、贯彻人员贯彻不到位的，要追究相关人员的责任，属于出题偏、难、怪的，重新出卷考试。对学习不认真、考试不合格的职工，重新停班学习补考；对管理人员考试不合格的，在补考合格之前，不得从事管理工作。

第五十四条  对《作业规程》要求学习、考试外，还要采取走动式考核，尤其对现场指挥生产的管理人员。对补充措施、临时施工措施，参加施工人员必须全部学习、签字，采用口头抽查等形式检验重点内容的学习效果。

第五十五条  工程开工之前，施工单位技术负责人携带作业规程及措施的贯彻和考核记录向安监部申请“开工许可证”，由安监部组织相关单位根据规程及措施的要求进行现场验收，验收合格后，下达“开工通知书”，并发放“开工许可证”和“施工许可牌”；对于验收不合格的，责令限期整改，并提出整改意见。待整改验收合格后，向安监部领取“开工许可证”和“施工许可牌”方可施工。“开工通知书”、“开工许可证”和“施工许可牌“由安监部统一管理，实行挂牌制度。

第五十六条  明确施工措施落实责任人。单位负责施工的现场管理人员为第一责任人，不按措施施工时，严肃追究责任。单位主要负责人和工程技术人员要提高工作责任心，多深入现场了解措施执行情况，加强现场管理力度。

第五十七条  加大职能部门的监管力度。落实措施是安全生产中最关键的一环，把 “精细化管理”和“动态达标”作为监督措施执行的两个平台，每月至少对规程措施进行一次动态检查，促进规程措施在现场施工中的指导作用。

第五十八条  采取“全员参与，闭合管理”模式，每个人发现的施工措施不切合实际、措施执行不到位、甚至违反措施规定等情况，及时向安全、技术部门及有关领导反映，责令施工单位及时整改，并跟踪兑现整改结果，实行闭合管理，真正做到有检查，有安排，有落实。

第五十九条  走动考核。有关领导和职能部门人员必须认真学习分管范围的技术措施，对现场施工负责人随时考核，发现管理人员对施工技术参数不明白，操作要点没掌握，甚至违反措施指挥的管理人员，应立即停职学习。

第六十条  作业规程应由施工单位负责人负责实施。所有现场工作人员都必须按照作业规程进行作业和操作。

- 第五节  检查考核

第六十一条  安全副总经理是监督检查的第一负责人。每月由安监部、生产技术部组织对作业规程及措施的编制、审批、贯彻、执行情况进行一次专项检查，检查结果需存档备查。

- 第六节  奖惩

第六十二条  编制的规程措施内容须严格按照《煤矿作业规程编制指南》内容编制，统一使用规定的封面、字体、打印方式，要求图文清晰、不得漏项。编制的规程措施、现场调研与现场施工情况不相符的、无针对性的、不可操作的、缺项的、表述不清楚通顺的、内容重复的、出现3个以上的错别字或其它明显错误的、规程措施未按时间要求及时编制、会审的、私自篡改规程措施及审批意见的，每发现一次，视情节严重给予施工单位负责人及技术负责人、编制人员各罚款100~1000元，并送“三违学习班”学习，会审后挂网的规程措施出现以上问题、会签人员提供的资料不详实或错误的，每发现一次，视情节严重给予会签人员50~500元罚款。

第六十三条  各单位未按要求做好各种资料的收集整理工作并在规定时间内提交生产技术部（技术）或其它相关单位的，每次给予责任单位负责人罚款200元，情节严重的需组织相关人员系统追查。

第六十四条  施工单位技术员必须深入现场，了解现场变化情况及时制定修改补充措施，同时要不间断的学习各项技术规范、不断沟通、熟悉标准要求，有高度的责任心，从细从严要求自己，提高业务水平，如果出现行动缓慢、业务生疏等严重影响技术管理的情况，在生产技术例会上公开检查，并扣除绩效考核分10分。

第六十五条  对规程措施会审缺席、迟到早退、推诿扯皮，每次罚款技术负责人及参加人员各100元，并扣除技术负责人绩效考核2-5分。

第六十六条  会审时技术人员不能准确阐述规程措施的主要内容、存在抄袭或出现明显错误、修改补充意见未落实、未执行规程、措施编制制度等情况，每一项对单位技术负责人及编制人员各罚款100元，情节严重的罚款200元。

第六十七条  规程措施审批或复审后未按要求发送生产技术部挂网存档的、未按要求进行贯彻学习的、未按要求进行考试的、未及时按要求修改的、未按要求进行复审的，每发现一次，视情节严重，给予单位技术负责人罚款100~500元。

第六十八条  作业规程及措施贯彻考核不达标的，按下列规定进行处罚：分管副总经理、专业副总考核不合格的，按上级公司文件规定执行；管技人员（含班队长）考核低于85分的为不合格，待岗学习，经考核合格后方可上岗；岗位工人考核低于70分的为不合格，停岗培训，考核合格后方可上岗；各施工单位考核合格率低于60%的，给予施工单位负责人及技术负责人各罚款500元。考核合格率按纳入单位工程技术人员及区队绩效考核中；未经总工程师及分管副总工程师同意，擅自修改规程措施及复审意见的，到经营管理部劳资部门待岗学习3个月，并给予技术职称降低一级。

第六十九条  为提高技术人员的工作积极性，每年组织一次规程措施评比。作业规程类设立一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名；技术措施类全矿设立一等奖2名，二等奖4名，三等奖6名。给予获奖人员（主要编制人）一定的奖励并颁发荣誉证书；给予参与评比得分最低的规程措施编制人通报批评。

第七十条  为提高参与规程措施审批人员的责任心与积极性，对于季度内未因技术措施审批失误等技术性问题造成事故的，给予负责任的审批人员适当奖励。

- 第六章  矿压监测管理规定

- 第一节  总则

加强井下矿压监测工作，准确掌握矿压显现规律，确保安全生产。根据上级公司要求，结合我矿实际，特制定本制度。

- 第二节  机构设置及职责

第一条  成立矿压监测领导小组

组  长：总经理

副组长：总工程师、掘进副总经理、采煤副总经理

成  员：掘进副总工程师、采煤副总工程师、生产技术部、安全监察部、调度指挥中心、施工单位负责人及技术负责人。

矿压监测领导小组下设办公室，办公室设在生产技术部，负责日常工作。

第二条  矿压监测管理职责划分

（一）总经理：矿压监测工作的第一责任人，负责矿压监测人员及所需设备、仪器和仪表的配置，督促重大隐患的整改落实，协调相关工作。

（二）总工程师：矿压监测工作的技术负责人，负责矿压监测方案审批、技术方案优化等工作。

（三）采、掘副总经理：负责矿压监测工作的具体实施，落实矿压监测方案，消除顶板隐患，确保安全生产。

（四）采、掘副总工程师：矿压监测工作的专业负责人，协助总工程师组织矿压监测方案的编制、审查，协助采、掘副总经理实施矿压监测工作，审核矿压监测信息的分析报告。

（五）生产技术部：负责编制矿压监测方案，负责监督、指导施工单位的监测仪器仪表使用，负责组织矿压监测人员培训，负责矿压监测信息的采集、分析、处理和总结应用；负责矿压监测设备（仪器、仪表等）管理工作。

（六）安全监察部：负责现场监督矿压监测工作及巷道加固措施整改落实情况。

（七）调度指挥中心：负责信息传递工作。

（八）经营管理部：负责仪器仪表计划审批工作；负责仪器仪表采购工作，保证及时供应。

（九）采掘单位施工负责人：负责本单位矿压监测质量的管理工作，落实矿压监测管理制度，建立健全本单位考核机制，组织落实整改措施。

（十）采掘单位技术负责人：负责每日对矿压监测数据进行汇总分析，绘制动态压力曲线图，判断分析矿压显现情况。

- 第三节  掘进专业矿压监测管理制度

第三条  掘进工作面矿压监测管理制度

（一）矿压监测设备安装

1、顶板离层仪安设：煤锚支护巷道每50m安设一套顶板离层仪，滞后迎头不大于70m，对于构造破碎区域、应力集中区域、顶板淋水带、交岔点及硐室等特殊条件下的巷道增设顶板离层仪。锚网支护大断面硐室施工期间，顶板离层仪一次施工到位，杜绝后期返工。

保证顶板离层仪安装质量，安装时初读数必须等于0mm，日常监测过程中若发现深基点离层量小于浅基点离层量，必须重新安装一个顶板离层仪继续监测，原顶板离层仪报废。深、浅基点位置分别高于锚索、锚杆的端头200mm以上。

顶板离层仪应按安装时间的先后进行编号，并现场挂牌管理，牌板上应清晰标明顶板离层仪的编号，安装日期，初始读数，深、浅基点位置，监测责任人等内容。

2、围岩移近量监测站建立：巷道每隔100m布置一个围岩移近量监测站，对顶底板和两帮移近量进行监测。所有监测站应按安装时间的先后进行编号，并现场挂牌管理，牌板上应清晰标明巷道表面位移监测站的编号、建站日期、初始读数、监测责任人等内容。测站布置时，首先确定4点（即顶底板和两帮各1个），即自顶板挂垂线至底板，再用线绳连接两帮测点，保证两线垂直相交，两帮的测点距底板1.5m水平布置（当风筒、皮带及其它设施妨碍两帮测点布置时，可适当调整测点高度（±200mm），但必须确保两帮测点水平）。测点选择后，顶板、两帮打眼楔入木楔并钉上测钉，底板采用长度500mm螺纹钢、采用打眼、锚固剂锚固方式固定在底板。测读时，取两线交点为中心点，然后分上下左右四段尺量，并建立台帐，通过比较各次记录数据来得到巷道变形特征。

（二）矿压监测数据采集

掘进工作面100m以内的顶板离层仪每班由当班带班队长进行测读，发现数据变化达到5mm/班时，应立即汇报单位值班人员、技术负责人。掘进工作面内所有的顶板离层仪、巷道围岩移近量监测站由责任单位技术人员负责，每周定期进行测读和记录，若顶板离层仪深基点离层值达到每天5mm或顶板离层仪深基点离层值累计达到30mm时，该离层仪的监测周期改为每天一次。矿压监测记录台账一式两份，一份在责任单位、另一份在生产技术部。每周责任单位技术人员现场监测后，当天进行数据分析，绘制数据动态曲线图，并将巷道数据变化情况、巷道加固情况转记到责任单位矿压监测记录台账。每周五由责任单位技术负责人组织单位技术人员编制掘进工作面矿压监测周报，矿压监测周报内容包括：顶板离层仪、围岩移近量观测站测点编号、本周数据变化情况、总计变化情况、最大变化速度、数据变化位置巷道初始支护情况、巷道加固情况等。巷道竣工后，编制掘进工作面巷道矿压监测总结报告。

- 第四节  采煤专业矿压监测管理制度

第四条  采煤工作面矿压监测管理制度

（一）工作面矿压监测指标应包括“三量”及围岩破坏特征

1、“三量”：包括顶底板移近量、支架载荷量、支柱（活柱）下缩量。

2、围岩破坏：包括端面距及端面冒高、煤壁处切顶台阶数目与高度、煤壁片帮深度、顶板切顶线位置、采空区悬顶状况和冒落情况等。

（二）工作面两巷监测

1、建立健全采煤工作面两巷矿压监测和巷道巡查制度。每班对巷道支护进行一次巡查。

2、巷道监测指标包括顶底板移近量、巷帮位移量、移近速度等参数。

3、在采煤工作面投产前，原施工单位必须将巷道矿压监测资料移交给采煤事业部，并经生产技术部审查、签字确认。原巷道顶板离层仪或巷道顶底板及两帮位移量观测站失效的，应及时重新布置，并延续观测。

4、采煤事业部沿用巷道掘进期间所有的顶板离层仪、巷道围岩移近量监测站由责任单位技术人员负责，每周两次进行测读和记录，若顶板离层仪深基点离层值达到每天5mm或顶板离层仪深基点离层值累计达到30mm时，该离层仪的监测周期改为每天一次。矿压监测记录台账一式两份，一份在责任单位、另一份在生产技术部。并及时整理数据，分析顶板离层情况，采取相应措施。

5、采煤工作面回采期间，两巷受动压影响造成巷道变形严重，巷道断面不能满足运输、行人、通风，由采煤副总经理组织相关单位分析原因，及时采取有效措施。

6、采煤工作面两巷采用单体液压支柱支护顶板的，必须配备专用测压表，并按要求观测和建立台帐。工作面两巷超前液压支架初撑力不得小于18MPa，单体液压支柱初撑力不得小于6.4MPa。

（三）工作面矿压监测

1、工作面支架每5架至少安装一组压力表，采区首采、提高回采上限及复杂地质条件工作面支架必须每架安装一组压力表。

2、机头、机尾的端头支架或过渡支架处各设一条监测线，工作面内每隔10架支架设一条监测线。

3、移架前观测支架工作阻力，移架后观测支架初撑力，每一循环量取立柱下缩量，统计顶板破碎度、采空区顶板冒落状况及支柱安全阀开启率，并做好记录。

4、采煤工作面回采期间，每天进行一次矿压监测。初次放顶和周期来压期间，每班进行一次矿压监测。

5、综采工作面支架初撑力不得小于泵站压力的80％，工作面泵站压力不得低于30MPa。

6、综采工作面必须配置矿压在线监测装置，每10架至少安装一组压力记录仪；提高回采上限或复杂地质条件下开采的，应加密记录仪数量。

7、 综采工作面矿压在线监测系统应遵循下列规定：

（1）成立综采工作面矿压在线监测系统管理领导小组，负责矿压在线监测数据的采集、整理和分析，负责在线监测系统设备的使用、维护，协调解决在线监测系统使用期间相关问题。

（2）矿压监测主机（中心）设在调度指挥中心，由专人负责监测主机设备的使用、维护。监测主机做到专机专用，主机安装远程协助软件，不得安装其它与矿压监测无关的软件，主机24小时不得关机，数据库里数据需及时保存、备份。

（3）矿调度指挥中心负责地面监测主机到井下通讯主站的通讯线缆及主站到各分站的线缆维护、保养工作，确保监测数据24小时不间断上传。

（4）采煤事业部负责采煤工作面矿压监测设备使用、维护，对信号转换器/地面传输接口及支架记录仪出现电源、连线故障等情况，应及时处理，确保正常工作。

（5）矿压监测仪器的规格型号、安装数量及地点等应在作业规程中明确规定，并绘制平面布置图。综采工作面矿压监测系统记录仪更换和新增后，采煤区队应及时将新记录仪信息上报至矿生产技术部进行录入和更新。生产技术部应及时做好录入和更新工作。

8、每周对采煤工作面及两巷矿压监测数据进行分析，形成报表，经生产技术部长审核后，报分管领导和下发至生产单位，监测数据要真实可靠，不得将数据丢失、误报、迟报、瞒报。对于提高上限等复杂条件下开采工作面，应每日对矿压监测数据进行采集、分析，并报分管领导和下发至生产单位。

9、采煤工作面回采结束后，应形成开采以来矿压监测总结分析材料，并随工作面资料一并存档。

（四）仪器仪表管理

1、采煤工作面回采结束后，矿应将矿压监测设备进行回收和保管，回收和运输过程中，要保证设备不受损坏。生产技术部负责设备回收的验收，并建立台账，对矿压与支护质量监测仪器仪表进行统一管理。

2、矿应对毁坏的仪器仪表进行及时维修。

3、为保证矿压监测所需设备的正常使用和升级更新，矿应在年度工程建议计划中，上报下一年度矿压监测设备需求计划。

- 第五节  其他

第五条  矿压监测设备及资料移交

（一）顶板离层仪和巷道围岩监测站在工作面开始安装回采设备前，由掘进单位将巷道矿压监测资料报矿生产技术部审查后，移交给工作面安装队伍。移交前，生产技术部组织工作面安装队伍、掘进单位、调度指挥中心、安全监察部，对机、风巷所有顶板离层仪和巷道围岩监测站进行排查，对于失效的顶板离层仪、巷道围岩监测站或监测值超过规定的，要求掘进单位及时补打顶板离层仪和加固完毕后，再进行交接。

（二）顶板离层仪和巷道围岩监测站在采煤工作面投产前，由工作面安装队伍将巷道矿压监测资料报矿生产技术部审查后，移交给采煤单位。移交前，生产技术部组织采煤单位、工作面安装队伍、掘进区、调度指所、安全监察部，对风、机巷所有顶板离层仪和巷道围岩监测站进行排查，对于失效的顶板离层仪、巷道围岩监测站或监测值超过规定的，由生产技术部下发技术业务联系单，掘进区负责施工完毕后，再进行交接。

（三）掘进单位应及时将顶板离层仪及巷道围岩监测站位置标注在巷道布置平面图，巷道移交时，巷道布置平面图、矿压监测台账、巷道矿压监测总结报告等一并移交。

第六条  矿压监测资料报送制度

（一）日报表报送制度

采煤单位每天下午上班后1小时内将日报表以书面形式上报生产技术部，报表必须经其单位技术负责人签字确认，技术负责人外出时，由被授权人签字确认。

（二）周报表报送制度

采掘单位每周五下午16:00时前将周报表以书面形式上报生产技术部，报表必须经其单位技术负责人签字确认，技术负责人外出时，由被授权人签字确认。

（三）竣工总结报送制度

采掘单位工作面竣工总结资料于工作面竣工后二周内以书面形式上报生产技术部，资料必须经其单位技术负责人签字确认。

（四）日、周报表处理制度

生产技术部技术组对采掘单位上报的报表进行审核，并进一步分析总结。发现异常时，需将异常现象及分析结果向专业副总工程师汇报，由副总工程师主持分析，根据分析结果制定处理措施。

第七条  奖罚制度

（一）因人为原因造成矿压设备损坏的应赔偿损失，并罚单位行政负责人和技术负责人各200元/次。

（二）顶板离层仪和巷道围岩监测站质量不合格或不按规定建立的，每次给予施工单位技术负责人及相关技术人员罚款100~200元，按集团上级公司停止作业规定执行，并责令规定时间内重建。

（三）无顶板离层仪监测牌板，每处罚技术负责人100元；牌版填写不规范、不清晰，每处罚技术负责人50元。未按监测日期填写数据的，每次罚技术负责人50元，并责令规定时间内配齐牌板，否则加倍处罚。

（四）巷道顶板离层量超过60mm、帮部位移超过300mm时，施工单位必须及时采取加固措施并于当日上报生产技术部，否则每次罚技术负责人200元。

（五）资料未按规定时间报送、无技术负责人签字，每次罚技术负责人50元，并补齐签字。日报、周报内容填写不规范、弄虚作假、缺少内容，每次罚技术负责人200元。

（六）工作面压力表损坏没有及时更换，两巷矿压监测仪表损坏或缺少，每次罚技术负责人200元。工作面支架、两巷超前支护单体初撑力、夯实力不够，每次罚责任人50元，并由安监员当班现场监督落实、整改。

（七）每季度矿压监测领导小组对全矿矿压监测工作进行评比，并给予相关人员适当奖励。

- 第七章  其他

- 第一节  锚网梁索支护质量控制与监督保障体系

为切实加强锚杆（索）支护质量管理，提高巷道支护的可靠性，确保生产安全，结合我矿实际，依据《煤矿安全规程》和有关规定，特制定本管理体系，以指导现场安全施工。

以锚杆（索）支护理论为指导，加强支护材料、现场施工的质量管理，不断完善锚杆（索）支护监测手段，实施锚杆（索）支护动态设计、施工、监测。实施锚杆（索）施工质量控制和监督闭合管理，坚持“支护质量谁施工谁负责，谁监控谁负责”的原则，确保安全生产。

第一条  机构设置及职责

一、成立领导小组

组  长：总经理

副组长：总工程师、掘进副总经理、安全副总经理、经营副总经理。

成  员：各专业副总和生产技术部、安全监察部、调度指挥中心、经营管理部、施工单位等科室有关人员及负责人。

二、领导小组主要职责：负责检查督促锚网支护质量监测工作的落实，定期召开锚网支护质量监控工作会议，统一安排、协调部署各项工作。

三、领导小组下设锚网支护质量监控办公室，办公室设在安全监察部，安全监察部部长担任办公室主任，负责具体日常工作。

四、领导职责：

（1）总经理对锚杆（索）支护管理体系负责。

（2）总工程师负责组织对不同地质条件下的支护参数进行研究，选择合理的支护参数，对支护设计负技术责任。

（3）掘进副总经理对锚杆（索）支护施工管理负责。

（4）安全副总经理对锚杆（索）支护施工安全管理和支护质量的监督检查负责。

（5）掘进副总师对锚杆（索）支护技术培训、支护设计、现场质量监测、锚杆（索）支护设计修改、完善负责。

（6）其他生产矿领导对锚网梁索支护巷道的支护质量负有监督检查责任。

五、部门职责

（1）生产技术部职责

①负责支护设计、校核、论证及修改、完善工作。

②负责支护材料的动态抽检和验收。

③负责锚杆（索）支护施工工艺、质量监测，收集分析处理各种监测数据，确定合理的支护参数。

④负责做好地质预报工作和巷道顶板岩层岩性收集、观测及分析工作。

⑤负责根据会审确定的巷道支护形式和支护参数制定相关技术要求，并对作业规程、措施、业务联系单的执行情况进行监督，对支护质量负技术保障和监督责任。

（2）安全监察部职责

①负责全矿锚杆（索）支护巷道施工质量的现场监督检查工作。

②负责每天锚杆（索）检查情况收集分析，通报。安全监察部在井口信息站建立锚网梁索支护检查台账，职能部门人员下井检查情况及时填写，安全监察部每周二安全办公会上通报职能部门人员锚杆（索）检查完成情况。

（3）供应销售部职责

负责对锚杆、锚索、网片等支护材料及监测工具的质量把关，对支护材料质量负管理责任。

（4）其他职能部门职责

职能部门管技人员对锚杆支护巷道的支护质量负有监督检查责任。

（5）施工单位职责

①施工单位负责人对锚杆（索）支护的施工工艺、业务培训、现场施工管理、监督检查等负责，建立健全本单位考核机制，审查锚杆（索）支护记录台帐，组织落实整改措施。

②队长对本掘进头面锚杆（索）支护施工质量负责，严格执行锚杆（索）支护管理规定，建立健全本队小班管理考核制度，监督检查小班施工质量；对所施工巷道及沿途巷道进行巡查，发现问题及时处理，负责对支护材料、支护工具、检测工具码放的定制化管理。

③技术负责人负责部门锚杆（索）支护技术管理工作；协助部门领导做好本单位锚杆（索）支护施工质量管理工作。技术员负责本队顶板离层仪、巷道位移测站、顶板探查孔等施工、数据采集及锚杆（索）支护日检记录的整理和存档工作，积极配合有关单位做好锚杆（索）拉拔力试验工作。

④班长和施工人员对当班锚杆（索）支护施工质量负责，认真执行作业规程及措施规定，完工后在当班施工的锚杆（索）托盘上喷号记录，对当班施工的锚杆(索)施工质量终身负责。

⑤对于不合格的锚杆（索），必须及时补打，因地质条件原因达不到规定值，必须及时向生产技术部汇报，经生产技术部同意，总工程师批准方可变更。

第二条  质量控制与监督流程

1、设计与措施编制

（1）生产技术部地质组必须在工作面开工前一个月提供地质说明书，下发到生产单位。

（2）生产技术部设计组根据地质预报进行支护设计，制定技术要求，支护参数拟定后，交相关生产矿领导进行会签，再以联系单的形式下发到施工单位和相关部门。

（3）施工单位根据联系单编制作业规程及措施，作业规程及措施中必须明确规定正常情况下和过断层，破碎带，淋水带，巷道刷宽，硐室，交岔点（以下简称“三带一宽”），复合顶板等处的支护参数、离层仪的安装与观测要求及相关技术安全措施。

（4）作业规程及措施经会审批准后，一式五份由生产单位、调度指挥中心，安全监察部、通防部、生产技术部存档，并分别贯彻。

2、施工过程控制

（1）施工单位必须严格按作业规程、安全技术措施、操作规程进行施工，班组必须做好现场支护质量的现场施工和检查工作，管技人员必须做好后路顶板观测工作。掘进工作面必须建立锚杆自检、互检（初锚和二次紧固扭矩力数据）记录台帐，台帐由当班班队长填写、管理，以便相关管理人员查验。

（2）安监员对锚杆、锚索的现场施工过程（锚杆及锚索长度、锚固长度、安装程序、搅拌时间、养护时间、预紧力）进行现场监督检查，并在当班锚杆、锚索施工记录台帐上签字确认。锚网喷巷道复喷前由施工单位提出申请，经安监员现场验收锚杆（锚索）、钢筋网的安装质量等达到设计标准并签字确认后方可复喷；不合格的要求立即整改，生产单位拒不整改的，停止作业并汇报矿调度指挥中心。

（3）施工单位技术员对锚网支护巷道每掘进30～50m或每300根锚杆抽样检查一组，每组抽样检查3根锚杆（顶板1根、两帮各1根）；每20m抽样检查1根锚索，并签字确认。每本（册）锚杆（索）施工记录台帐、顶板离层仪观测记录台帐使用完毕后送交矿生产技术部。同一根锚杆、锚索只能做一次拉拔力试验；对现场抽检过的锚杆、锚索进行标记；若因拉拔试验失效，则必须在其附近及时补打。

（4）施工巷道距迎头不大于100m范围内，必须配齐下列检测工具及设施：、扭矩扳手、锚杆拉拔仪、锚索张紧器（一用一备），钢卷尺、度尺、风动扳手及台帐存放箱。

（5）对矿领导、安、技、调、检查员、单位负责人，锚杆（索）检查情况和处罚情况，由安全监察部在每周安全生产例会和月度安全办公会上进行通报。

3、信息传递与处理

（1）生产技术部地质组做好每月各工作面的地质预测预报工作，地质预测预报必须在当月前三天下发到施工单位、生产技术部技术组。

（2）煤锚支护顶板岩性探查采用三级探查制度。

第一级：由施工单位带班队长每班进行探查，探查和施工锚索钻孔同步进行，探查深度为锚索钻孔深度。探查内容主要为迎头顶板状况（岩性、厚度），并在锚索施工台账岩性一栏做好详细记录。带班队长负责落实，跟班区长（项目部经理）和当班安监员负责审核。

第二级：巷道每施工10m，由施工单位当班队长协助技术人员垂直顶板施工一个不小于8m的探查孔。技术人员在探查孔施工期间应观测钻孔钻进速度变化、孔内排出的岩粉情况，及时整理、分析、反馈探查资料，并编制顶板岩性探查台帐，内容应包括巷道名称、探查孔编号、位置及孔深、观测人员、钻孔柱状图、分析意见等。顶板岩性探查台账一式两份，一份在生产技术部备案、一份在施工单位保存（换施工队伍时以便移交相应施工单位）。探查孔应按施工先后顺序进行编号，现场挂牌管理。施工单位技术人员负责落实，施工单位技术负责人负责审核。

第三级：巷道每施工50m或岩性发生较大变化时，由生产技术部技术组、地质组人员现场协助施工单位技术人员垂直顶板施工一个不小于8m的探查孔，采用钻孔窥视仪对孔内的岩层岩性、厚度、起止位置、裂隙发育等情况进行观测，地质组人员做好记录，绘制岩层柱状图。施工单位技术人员进行现场挂牌管理，探查孔应按施工先后顺序进行编号。生产技术部地质主管、技术负责人负责落实，生产技术部负责审核。

（3）施工单位在施工过程中突遇“三带”时及发生异常情况时，当班带班队长必须立即在现场按作业规程规定的相应支护形式进行变更，同时利用现场电话向值班、调度指挥中心汇报，施工单位技术员于8小时内以书面形式报生产技术部，并签字确认。生产技术部技术组接报后组织安全监察部、调度指挥中心及地质人员到现场鉴定，然后更改支护以业务联系单形式下发到施工单位、安全监察部、调度指挥中心，并签字确认。

第三条  监督检查要求及责任追究

1、安全监察部安监员每班次、每掘进头面抽查锚杆不少于1次，每次抽查锚杆不少于10根，锚索每次抽查不得少于3根。

2、生产单位管技人员每周抽查不得少于2次，每次抽查锚杆不少于10根，抽查锚索不得少于3根。

3、安、技、调主管以上管理人员每周抽查不得少于1次，每次抽查锚杆不得少于3组（每组3根，相邻两排间），若该组有1根不合格，继续抽查下一组。每次抽查锚索不得少于3根。

4、矿领导每半月抽查锚杆不得少于1次，每次抽查锚杆不得少于3组（每组3根，相邻两排间），若该组有1根不合格继续抽查下一组。每次抽查锚索不得少于3根。

5、抽查锚索时，发现一根不合格锚索，若经安监员签字确认合格的，则由安监员及施工单位共同负责，给予安监员罚款100元/根、生产单位罚款300元/根，当班班队长罚款100元/根；若未经安监员签字合格确认的，生产单位负全责，则对生产单位罚款300元/根，对当班班队长罚款100元/根，依此累加。若安监员未对当班施工锚索签字确认的，给予安检员200元/次处罚。若出现锚索合格率低于80%，掘进工作面停止作业，挂牌整改，按照停止作业规定进行处罚。

6、抽查锚杆时，顶部取一组、两帮各取一组，发现一根不合格锚杆，给予生产单位罚款50元/根，依此累加。若出现一组内3根不合格或者两组及以上5根不合格锚杆（索）的，掘进工作面停止作业，挂牌整改，按照停止作业规定进行处罚。

7、现场锚杆（索）记录台帐未按照要求填写的，当班班队长给予300元/次处罚；弄虚作假的，当班班队长给予严重“三违”处罚。

8、锚杆（索）施工台账中顶板岩性描述弄虚作假与实际不符的，一经发现，当班队长给予严重“三违”处理。

9、锚网支护出现工程质量问题时，生产单位汇报不及时或汇报情况与现场实际不符的，罚汇报人100元/次，造成事故的，按相关规定追究其责任。

10、各相关检查人员在检查过程中，弄虚作假、不履责、不尽职，一经发现，季度内取消全部奖励，并按照严重“三违”处理。

第四条  奖惩制度

1、巷道支护形式和支护参数未经生产技术部同意，而擅自更改的，分别给予施工负责人、技术负责人、队长送“三违”处理，本段巷道按照不合格处理。

2、施工单位必须当班对锚杆（索）进行编号，且编号按规定标识清晰可见。否则，分别给予队长、技术负责人各罚款50元/排。

3、施工单位应按时将使用完的各类台帐送到生产技术部更换新台帐。对于迟交或不交、记录不全、记录不真实或缺页的单位，每项（次）给予施工单位技术负责人100元罚款（台账每缺少一页，给予队长、技术负责人各罚款50元）。

4、各种检查仪器和工具齐全有效，无检查仪器或仪器不能正常使用的，按照安全一号文关于停头管理的相关规定执行。

5、施工单位技术员未按规定对锚杆（索）进行抽检的，给予罚款100元/次；若发现技术员不负责任弄虚作假的，给予罚款200元/次。

6、供应销售部严把支护材料验收关，不得随意更改支护材料、监测工具型号，否则罚供应销售主管300元/次；对抽查不合格的支护材料、监测工具，给予验收责任人、供应销售部主管分别罚款200元/次。

7、施工单位发现支护材料出现问题必须及时向生产技术部、供应销售部及相关矿领导反馈，并停止领取使用。否则，给予领料员、单位负责人分别罚款300元/次处罚。

8、锚网喷巷道复喷未经报验及安监员未签字复喷的，给予当班带班队长500元/次罚款。巷道成巷后，每发现一处1m2以内的缺网片、缺锚杆的，给予当班验收的安监员、当班带班队长各100元/次罚款；月累计发现5m2以上的缺网片、缺锚杆的，给予施工单位队长以200元/m2进行罚款，并责成施工单位队长、当班验收的安监员进“三违”学习班。

9、施工单位应积极配合现场顶板探查孔的施工，如不能按照指定位置施工顶板探查孔，或探查孔深度没有达到要求，罚施工单位队长、带班队长100元/次，技术负责人50元/次。

10、现场未悬挂顶板岩性探查孔管理牌板的，罚技术负责人50元/次。

11、各级检查人员未按照制度完成每周抽查次数的，每少1根锚杆罚款20元，每少1根锚索罚款50元。

12、安全监察部安监员每天对锚杆（索）检查出的问题进行现场跟踪、落实、闭合，并在信息单上标注并签名，否则罚款20元/次。

13、锚杆（索）台账代签的给予300元/次的处罚；弄虚作假的，按照严重“三违”处理。

14、对现场查处的质量问题，班队长拒不整改按照严重“三违”处理。

15、每季度给予对锚杆（索）检查人员8万元奖励。

其它按相关文件和规定执行，凡与本体系相抵触的按本体系规定执行。

- 第二节  技术例会及跨专业集中学习会管理规定

第五条  矿技术例会及跨专业集中学习会管理规定

一、会议时间、地点及主持人

会议每月第一个周四下午3:00在办公楼三楼会议室召开，由总工程师主持。

二、参加人员

各专业副总工程师、各单位技术负责人及专业技术人员参会。因故不能出席人员应提前向总工程师请假，并报生产技术部，技术负责人除外出情况外必须参会，否则罚款100元/次。

三、会议程序

（一）各单位技术负责人汇报近期工作和下一阶段工作重点，具体汇报内容如下：

1、上次会议安排工作落实情况。

2、本月在技术管理上的亮点、存在问题、技术事故原因分析和防范举措。

3、下月技术管理工作重点，并对照手图进行汇报。

4、需要解决的问题。

（二）生产技术部对全矿各单位手图填绘，集中学习、专题剖析、专项技术审查会等记录及工程技术人员走动式管理检查情况，日常技术管理的存在问题进行通报。

（三）各专业副总工程师和总工程师对技术工作进行安排。

（四）矿总工程师组织学习安全生产技术相关法律法规、国家或行业标准、规章制度、新技术、业务知识等跨专业内容；组织剖析、审查技术专题。

四、会议纪律

会前由生产技术部点名，任何人不得无故缺席。会间保持会场安静，手机必须调成震动或静音。

五、参加会议的采掘一线单位技术负责人每次会议必须带齐各自及时填绘的手工图和正在施工工程的所有作业规程及措施，以备检查或复查。

手图填绘内容：

1、掘进工作面迎头位置及测量导线点；

2、采煤工作面回采位置及工作面情况；

3、中腰线及轨道铺设情况；

4、断层位置、范围；

5、冒顶、掉顶及隐蔽工程位置；

6、煤层厚度变化位置及煤层离顶底板位置情况；

7、绞车窝、躲避硐、临时水仓、钻场、家具房等所有开挖的巷道。

六、生产技术部负责技术例会的记录工作，并形成会议纪要（通报）进行发布，并对会议安排事项进行督办。

第六条  各部门技术专题及跨专业集中学习会管理规定

一、每周组织一次集中学习安全生产技术相关法律法规、国家或行业标准、规章制度、新技术、业务知识等主要内容，制定年度、月度和周学习计划，并安排辅导人员备课和讲解。

二、每周召开一次集中学习会，安排本周（下周）重点工作；每周召开一次专题剖析会，对本部门业务技术上存在的问题进行剖析；每周召开一次技术审查会，对专项设计、专项技术措施进行集中审查；每周至少下井两次，现场督促检查（调研）工作情况。会议由部门负责人组织，分管领导参加。

三、工程技术人员每次下井调查后，及时反馈井下现场地质条件、生产现状及通风、瓦斯、火灾隐患等信息，升井后填写走动式管理记录。

四、部门负责人、技术负责人要亲自填制手图，不能由其他人员代为填图。要做好工作笔记，详细记录布置安排工作内容。

- 第三节  技术事故追查处理规定

第七条  建立技术责任追究制度，出现技术管理失误（技术事故）后，及时组织追查，查明原因，制定有效的整改及预防措施，以杜绝类似事故的重复发生。

第八条  施工单位发现技术事故必须当班向生产技术部汇报，并采取补救措施，防止事故进一步扩大。凡隐瞒各类事故，弄虚作假，视情节轻重、责任大小，每次分别给予施工负责人、技术负责人、队长、当班队长或其他责任人200～1000元罚款。

第九条  一般技术事故由分管副总工程师组织追查，严重技术事故由总工程师组织追查，按相关制度进行处罚，并做好追查记录。

第十条  事故追查必须查清事故发生的详细经过，分析事故发生的直接原因、间接原因，总结事故教训，提出防范措施，切实做到“四不放过”。

第十一条  生产技术部针对出现的问题与施工单位共同研究制定补救措施，采取合理补救方案，经矿总工程师批准后执行。

第十二条  除了按相关条文处罚技术事故责任者外，生产技术部应跟踪落实补救措施方案的执行情况，对不重视事故和未按要求补救的单位，给予责任人200～1000元/次处罚。

- 第四节  生产技术信息采集制度

为确保我矿信息采集准确、及时、畅通，保障安全生产。特制定本制度。

第十三条  各单位采集、上报的信息数据必须真实可靠，不得弄虚作假。

第十四条  各类（日常、月度、季度、年度）报表必须按照规定要求、规定方式、规定时间填报。施工单位上报信息原则上施工负责人必须签字确认并加盖单位公章。相关人员外出时，由被授权人签字，不得以打印或盖印章代替。

第十五条  各单位必须指定专职或兼职的人员负责信息采集工作。

第十六条  报表信息中相互引用及内部引用的数据要保持一致。

第十七条  规定统一样式：A4纸打印，Excel或Word版本模式编制。报表填写说明放在正文下方，备注放在正文右列。

第十八条  上报上级单位报表信息必须经分管矿领导签字同意后方可上报。

第十九条  各单位报送信息资料必须保留存根，并备有上报记录和信息接收记录人签字单。一线生产单位每天下午4点前将当日巷道施工进度、中腰线情况、围岩情况及重点关注事项，工作面推进度、顶底板情况等汇报至生产技术部，并认真填写生产技术日报台账，每周五下午4点前将本周掘进分析报表报至生产技术部技术组。要求内容必须真实，填写规范、字迹清晰，能及时反馈生产出现的技术问题。采煤区每周将本周生产情况汇报至生产技术部采煤组，由采煤组分析整理，汇报相关矿领导，在矿领导指示下作出下周计划。信息报送不及时的、未按程序上报的、上报错误信息的、越级上报的、影响安全生产并造成严重后果的罚相关责任人50～200元/次。

- 第五节  生产技术业务联系单管理规定

为加强对我矿生产技术业务联系单的管理，进一步规范各种生产技术业务联系单的操作程序，保证各项联系工作能够落到实处，确保矿井安全生产，特制定本规定。

第二十条  业务联系单的内容

各职能部室或业务部门所要下发的业务联系单必须明确规定各项工作的施工单位、技术参数、工程量、施工进度、工期。

第二十一条  业务联系单的发放

（一）各职能部室或业务部门所要联系的本职工作一律由本单位下发业务联系单，“一通三防”业务联系单由通防部下发，机电类业务联系单分别由机运部下发。工程类联系单一般由技术部下发，通防、机运等单位需要联系的工程业务，必须有书面报告并附设计图纸经分管矿领导签字，经技术部签字确认后执行。违反此规定，每次罚责任人100元，造成事故的，追究责任者责任。

（二）业务联系单必须由单位技术人员或行政负责人进行签收，否则，视为无效。违反此规定，每次罚下发单位100元，造成事故的，追究责任者责任。

（三）业务联系单必须及时发放到被联系单位及技术部、安全监察部、通防部、调度等相关职能部门，被联系单位接到通知后，必须在2小时内由具有签收资格的人员将联系单取走，及时向相关人员传达并贯彻到位。违反此规定，每次罚接收单位负责人100元，造成事故的，追究责任者责任。

（四）业务联系单下发时，被联系单位不得以任何理由或借口拒签，如对联系单内容有异议，双方负责人必须立即协商。否则，每次罚拒签人200元，造成事故的，追究责任者责任。

（五）业务联系单如与现场不符或出现错误，被联系单位或相关职能部门必须及时向联系单位指出，并由联系单位进行更改。否则，每次罚被联系人200元，造成事故的，追究责任者责任。

第二十二条  业务联系单的落实

业务联系单下发后，被联系单位必须立即组织实施，并及时向业务联系单位和相关职能部门汇报落实情况，如遇异常情况应立即向有关单位和领导汇报。否则，每次罚施工单位1000元，造成事故的，按有关规定追究责任者责任。

第二十三条  业务联系单落实过程的监督

（一）落实过程的监督，原则上谁下发谁监督。即“一通三防”联系单由通防部监督落实，地测、工程类联系单由生产技术部、安全监察部、调度指挥中心等职能部门共同监督落实（其他单位委托技术部下发的工程类联系单由委托单位及相关职能部门共同监督落实），其它联系单由联系单位监督落实。

（二）施工过程中未按联系单要求施工的，由监督单位及时向施工单位下发整改通知书，并给予施工单位行政负责人及技术负责人各罚款500元，若仍不整改，给予加倍处罚，施工工程不予结算。

（三）工程完成后发现与业务联系单要求不符的，罚联系单位负责人及施工单位负责人各500元。不能满足设计要求的，施工单位必须无偿进行整改。

（四）施工过程中，联系单下发人员要加强过程控制，经常深入施工现场，发现问题及时要求整改。

第二十四条  工程验收

零星工程完成后由施工单位在月底前写出书面验收报告，交给调度指挥中心，由调度指挥中心组织有关单位进行验收，参与验收人员必须全部在验收报告上签字后方可作为结算工资的依据。如验收不合格，给予施工单位罚款1000元，并责令限期整改，整改后给予重新验收。

- 第六节  技术资料管理制度

第二十五条  为进一步规范我矿技术资料管理工作，提高技术资料的利用效率，确保技术资料的安全存管，特制定本制度。

第二十六条  各单位严格按照信息采集制度，进行各类资料的报送。

第二十七条  生产技术部必须建立技术档案，并应符合下列规定：

1、上级主管部门及上级公司审批的设计和批文，应在矿档案室存档、生产技术部备案。

2、矿审批的各类设计和批示，应在生产技术部备案。

3、工程竣工验收资料应在矿档案室存档、生产技术部备案。

第二十八条  巷道掘进期间，施工单位、生产技术部应及时收集整理测量控制点编号及底板标高、地质构造及参数、硐室等资料，并及时填图。

第二十九条  生产技术部必须建立回采工作面档案资料。由生产技术部负责，采煤区队和其他有关部门应按各自职责范围给予积极配合。技术档案应包括下列内容：

1、工作面回采地质说明书及图纸、地质预报书。

2、综采工作面安装、拆除设计。

3、工作面回采作业规程、措施及复审记录。

4、回采大事记。

5、采后技术总结。采后技术总结主要包括工作面参数、采出量、工作面内主要设备规格型号及数量、投产及收作时间（综采工作面应写明完成安装、拆除工作的时间及安装、拆除支架所用时间）、收作线位置、矿压观测成果、回采期间发生的重大问题或事故简况及处理情况、经验教训等。采后技术总结应在回采工作面拆除结束后1周内编制完成，经采煤副总工程师审查后归档。

第三十条  施工中发生的冒顶等隐蔽工程，施工单位技术人员必须做好原始记录，并报矿生产技术部备案。

第三十一条  采掘工作面施工结束1个月内，施工单位技术人员应将作业规程及补充措施、锚杆锚索支护质量施工及监测台帐、顶底板移近量台帐、两帮移近量台帐、隐蔽工程等资料进行整理，编制施工总结，送交生产技术部存档。

第三十二条  煤巷锚杆支护质量监测、回采工作面矿压监测、隐蔽工程、巷道维修、采掘报表等资料应分类管理，分类存档。作业规程及措施、业务联系单必须编号管理，并建立资料清单。

在用、存档、上报图纸，应按190mm×270mm规格折叠整齐。

第三十三条  设计图纸、作业规程及措施、业务联系单等技术资料发放要有发放记录，资料接收人应签字。

第三十四条  技术资料管理的原则是归口管理，谁负责谁管理。建立技术资料管理责任制，健全各类资料的分类登记和借阅制度，责任到人。技术文件应长期保存，管理要科学系统，能有效控制，确保各相关场所都能得到有效的版本，防止作废的技术文件误用。作废的技术文件必须经领导审批，加盖作废章后集中销毁。

- 第七节  矿井监理管理规定

为认真贯彻落实“快速、有序、优质、高效”的建矿方针，以质量为核心，以制度为保证，根据监理合同，特制定以下监理管理规定。

第三十五条  一般规定

1、监理单位必须按合同及投标文件配置总监、专业监理工程师及有关检测设备，报建设方审核。监理工程中若需更换监理人员，必须书面申请经建设方同意后方可更换。

2、总监理工程师必须常驻工地，离开工地必须向建设方工地代表请假。

3、严格按现行《建设工程监理规范》及监理合同内容履行监理职责。

4、监理单位应把工作重心放在现场，强化总监负责制，实行旁站监理和巡视，做到全过程监控。

5、监理人员在政治方面、业务方面的素质较差、责任心不强、不能胜任工作的，建设单位有权向监理单位提出更换人选并及时调整到位。

6、监理应严格对进场材料、设备（包括建设供材料、设备）把关，负责验收和见证取样复检手续。对不合格材料、设备书面通知施工方和建设方，要求撤出现场。

7、监理加强中间及竣工验收审核，有关增加工程造价的签证需事前经监理认可后报建设方审核。

8、监理单位必须健全机构，完善规章制度。

9、监理单位必须加强自身建设和队伍管理，严禁“吃拿卡要”。

第三十六条  考核细则

1、监理工作违反监理程序，上道工序未按规定检验合格后而进入下一道工序施工，每次罚款1000元。

2、检测复测成果的认定资料不全或失误，每次视具体情况罚200-500元。

3、对原材料进场未验收的或验收时弄虚作假的每次罚款500元，导致不合格材料使用在工程实体的，每次罚款2000元。

4、对质量问题的发生，未做到事前监理，即在质量事故最终发生前，监理人员对施工方违规作业过程中无相关书面材料及时予以制止，或事前没有书面材料有效预防质量隐患、问题的，每次罚500元。

5、对建设方各种工地检查发现的质量问题，监理人员未严格督促、跟踪整改且未留有记录，每次罚500元。

6、建设方指令任一项工程停工整改，监理在此之前无书面材料证明已对此事件进行过督促、制止时每次罚500元。

7、监理人员对抽检不合格未留有记录或无不合格处理意见、措施、处理情况、处理结果的每次罚款200元。

8、审查施工组织设计、图纸和施工方案不及时或未签署意见每次罚款200元。

9、在关键工序或重点环节施工过程中监理须现场跟班，未跟班或跟班不到位，每次罚款500元。

10、监理人员在监理过程中吃、拿、卡、要的，建设方有权要求更换监理，并对监理单位每次罚款2000元。

11、监理单位应定期组织召开现场监理例会。

12、监理单位必须及时认真填写监理日志，每月3日前上报上月的监理月报，建设方不定期抽查，每发现少一次罚款50元。

13、监理有权向建设方就安全生产等方面提出合理化建议，使工程成本降低或造价减少，安全质量效果提高，建设方给予其适当奖励。

- 第八节  月度井巷工程验收管理规定

第三十七条  成立井巷工程验收领导小组

组  长：总经理

副组长：掘进副总经理、机电副总经理、采煤副总经理、总工程师、安全副总经理、经营副总经理。

成  员：各专业副总和生产技术部、安全监察处、调度指挥中心、经营管理部等单位负责人。

第三十八条  领导小组下设办公室，生产技术部部长兼任办公室主任，开展日常事务。领导小组负责组织验收井巷工程兑现奖罚，以提高单进水平和工程质量。

第三十九条  井巷工程验收

（一）验收时间

每月25日

（二）验收部门

由生产技术部组织安全监察处、调度指挥中心、经营管理部，施工单位派专人参加，到现场验收，验收时需填写月度井巷工程验收表。零星工程由调度指挥中心组织相关部门进行验收，作为当月进度考核与结算的依据。

（三）职责分工

1、每月24日前，施工单位必须将月度验收报告交技术部。否则，计入下个月验收中。

2、验收前，施工单位确保井巷工程具备验收条件，验收期间安排专人配合。

3、生产技术部负责各类硐室、巷道断面、支护质量、巷道坡度、轨道铺设、管线吊挂、水沟及行人台阶等工程验收。月末根据煤矸分装分运、迎头打钻及矿安排的其它工程等影响调整月度计划。收尺表在当月28日发送至相关单位，以便于编制报表、考核等工作。

4、生产技术部地质组负责巷道煤岩类别验收，月底结合巷道地质素描提供煤巷、半煤岩巷、岩巷具体数据。巷道煤岩类别断面积的划分：巷道断面中煤层占4/5以上时（包括4/5）应按全煤巷道验收；巷道断面中岩石占1/5～4/5时（不包括4/5）应按半煤岩巷道验收；巷道断面中岩石占4/5以上时（包括4/5）应按全岩巷道验收。煤:半煤岩：岩折尺比率2：1.3:1。

5、调度指挥中心要及时掌握进尺状况，认真做好生产协调等工作，对出现的各类事故尽快组织处理，尽可能减少事故对进尺造成的影响。

6、安全监察处负责每日收尺，并监督清底交窑情况。

（四）工程量计算标准

1、严格落实“清底交窑、成巷收尺”规定。

2、巷道从拨门处巷帮算起，巷道拨门一次折尺1m，刷撇弧巷道上浮0.5m，一月内联巷拨门三次及以上的最大折尺3m，硐室拨门不单折进尺。

3、倾斜巷道以斜长为准。

4、工程量以成巷计算，巷道成巷标准为：巷道支护齐全，达到质量标准化标准；巷道辅助工程（包括钻场、水仓、躲避硐室、台阶、水沟、轨道等）按设计施工完成。

第四十条  进度考核

（一）矿井月度生产计划编制前生产技术部应对全矿采掘工作面现场进行调研，全面掌握矿井生产情况，参照地质变化、防治水、拨门、贯通、搬家等实际影响因素编制。

（二）未按设计施工的，按不合格处理。

（三）零星工程等计划外工程的验收标准以生产技术部下发联系单或零星工程施工申请单为准，否则不予验收结算。

（四）参与验收单位对验收结果签字认可。

- 第九节  支护材料验收规定

第四十一条  验收内容

（一）锚杆（索）到货时间、规格、尺寸、出厂合格证是否齐全等。

（二）锚固剂到货时间、锚固剂检测证书是否齐全、锚固剂的长度、出厂日期、出厂合格证是否齐全、包装是否完好等。

（三）29U型钢、各种规格的工字钢进货质量。

（四）监测工具是否按生产技术部提供型号采购，型号、出厂日期是否与合格证上一致；包装是否完好；顶板离层仪设计钢丝长度是否符合设计要求等。

（五）监测工具与支护材料是否匹配。

（六）是否按照生产技术部提供的工具、设备型号进行采购。

第四十二条  验收

（一）由供应销售部组织生产技术部、调度指挥中心、安全监察部相关人员对支护材料及监测工具进行抽查验收。

（二）供应销售部应按批次检查锚杆（索）等支护材料的产品合格证和材料试验报告。

（三）应按批次检查锚杆（索）、树脂锚固剂等支护材料的外观质量和尺寸，并有检查记录。

（四）供应销售部应按批次抽检锚杆（索）杆体及其构件强度，树脂锚固剂凝胶时间、等待时间和锚固力等指标，抽检样品应送有资质的检验单位进行检验，并形成检验报告。

第四十三条  处罚

（一）对抽查不合格的支护材料、监测工具，对供货单位进行2000~5000元/次的处罚，并给予退货处理。

（二）验收时，相关单位人员缺席的，给予罚100元/次、迟到罚50元/次。

（三）供应销售部严把质量关，不得更改支护材料、监测工具型号，检验报告不得弄虚作假，否则罚供应销售主管100～500元/次。

（四）施工单位发现支护材料出现问题及时反馈，并停止领取使用。否则给予施工队长、技术负责人、单位负责人各200~500元/次的处罚。

（五）供应销售部确保矿所有支护材料按时、按量供应。否则，给予供应销售部负责人200~500元/次的处罚。