招贤矿业综合防尘管理规定

为了杜绝粉尘事故的发生，给员工创造一个良好的工作生活环境，以“谁产尘、谁治理”，“各产尘点粉尘不出本巷道”为原则，特制定如下防尘规定。

一、一般规定

（一）成立领导小组

1.建立以董事长、总经理为组长，总工程师、副总经理为副组长的综合防尘领导小组，成员包括各专业副总工程师、通防部、采煤部、掘进施工单位、机运部、生产技术部、调度指挥中心、安全监察部、供应销售部、财务部、经营管理部、综合办公室等部门的行政负责人。

2.综合防尘领导小组负责解决综合防尘工作的人、财、物等问题，协调各单位综合防尘工作，制定综合防尘工作计划，监督、检查防尘工作落实情况，对职工进行防尘知识教育等。

3.综合防尘领导小组下设综合防尘办公室，综合防尘办公室主任由通防部部长担任，主管矿井综合防尘日常工作，对相关部门的工作进行协调安排。

（二）相关规定

1.矿井必须建立完善消防防尘供水系统，永久性防尘水池容量不得小于200m3，且贮水量不得小于井下连续２h的用水量，备用水池贮水量不得小于永久性防尘水池的50%。防尘用水水质悬浮物的含量不得超过30mg/l,粒径不大于0.3mm,水的PH值应在6～9范围内，水的碳酸盐硬度不超过3mmol/L。使用降尘剂时，降尘剂应当无毒、无腐蚀、不污染环境。

2.矿井防尘管路应当敷设到所有能产生粉尘和沉积粉尘的地点，没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。静压供水管路管径应当满足矿井防尘用水量的要求，强度应当满足静压水压力的要求。

3.主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘供水管路，并安设支管和阀门。带式输送机斜井和平巷防尘管路每隔50m设一个三通阀门，其它巷道防尘管路每隔100m设一个三通阀门；转载点及硐室口、巷道交叉口设三通阀门。

4.新采区、新工作面必须按照同时设计、同时施工、同时验收和投入使用的原则，建立综合防尘系统，完善防尘设施，否则不得投产。

5.矿井必须绘制矿井综合防尘系统图，建立防尘管路及设施台帐、隔爆设施台帐、巷道冲刷台帐、防尘月报及测尘记录等技术资料，防治粉尘及测尘情况应如实填表。

6、矿井防尘工程和防尘材料消耗所需费用必须分别在年度安全费用或生产成本中列支。

7.矿井所有产生粉尘的地点必须采取防尘措施，必须定期并及时清扫、冲洗巷道中的浮尘和积尘；所有接尘人员必须佩戴防尘口罩。

8.矿井主要进、回风大巷及采区进、回风巷都必须安设净化水幕,净化水幕和防尘喷雾必须覆盖巷道全断面，灵敏可靠、雾化好，使用正常。净化水幕和防尘喷雾安设地点如果有压风管路，则必须采用风水联动喷雾装置。

9.矿井带式输送机机头必须采用封闭式防尘罩。

10.井下所有煤仓及溜煤眼都应保持一定的存煤，不得放空；有涌水的煤仓和溜煤眼，可以放空，但放空后放煤口闸板必须关闭，并设置引水管。溜煤眼不得兼做风眼使用。

11.井下风速必须严格控制，必须相应地调节风速，防止粉尘飞扬。

12.各产尘单位必须建立本单位防尘专（兼）职队伍负责防尘、隔爆设施材料的领取、安装、挪移、使用、检查维护及日常防尘工作，并指定一到两名防尘联络员按时向综合防尘办公室上交防尘技术资料。

13.各单位的防尘联络员必须固定人员并上报综合防尘办公室备案，无故不得随意更换。

（三）综合防尘措施

1.采煤工作面必须采取冲刷巷帮、降柱喷雾、移架喷雾、转载喷雾、净化水幕、破碎机防尘罩和喷雾或除尘器等综合防尘措施。

2.采煤机必须安装内、外喷雾装置。割煤时必须喷雾降尘，内喷雾工作压力不得低于2Mpa，外喷雾工作压力不得低于4Mpa，喷雾流量应当与机型相匹配。无水或者喷雾装置不能正常使用时必须停机；液压支架和放顶煤采煤工作面的放煤口，必须安装喷雾装置。

3.采煤工作面进、回风侧应当分别安设至少2道风流净化水幕，安装距离工作面不超过30m巷道范围内。

4.掘进工作面必须采取综掘机内外喷雾、湿式钻眼、冲刷巷帮、装煤（岩）洒水、净化水幕等综合防尘措施。

5.综掘机的内喷雾工作压力不得低于2Mpa，外喷雾工作压力不得低于4Mpa；综掘机无水或者喷雾装置不能正常使用时，必须停机。

6.掘进工作面在距迎头50m内煤巷、半煤岩、岩巷分别安设一、二、三道风流净化水幕并使用正常。

7.采掘工作面爆破作业时，必须采取湿式钻眼、爆破前后冲洗巷帮、水炮泥、爆破喷雾、出货洒水等综合防尘措施。

8.采掘工作面在距切眼（迎头）80～200m范围内回风侧安装2道全断面捕尘网，捕尘网的喷雾装置应安设双向控制闸阀，并有配套排积水设施。

9.在遇水膨胀的岩层中掘进不能采用湿式钻眼时，可采用干式钻眼，但必须制定专项安全技术措施报矿批准。

10.喷浆作业时，应当采用潮喷或湿喷工艺，并配备除尘装置对上料口和余气口除尘。距离锚喷作业点下风侧100m内应当设置2道以上风流净化水幕。

11.钻机施工作业时必须使用孔口除尘装置。采用压风排渣时，必须安装风水联动除尘装置，并在打钻点下风侧10米范围内安设一道净化水幕。

12.井下巷道修护作业地点的下风侧20m内围内必须安装一道净化水幕，并做到修护作业时及时开启。

13.打锚杆眼必须实施湿式作业；扒矸机作业时必须安设自动或手动喷雾装置，做到装煤岩时喷雾。

14.井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口以及地面带式输送机走廊必须安设喷雾装置或除尘器，作业时进行喷雾除尘或采用除尘器除尘。

15.各转载点必须安设自动或手动喷雾装置且落差不得超过0.5m，如果超过0.5m必须安装全封闭防尘罩；转载点前后20m范围由使用单位负责每班冲刷一次。

16.带式输送机井巷内每隔500m至少安设一道风流净化水幕。

（四）预防和隔绝煤尘爆炸

1.矿井必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。矿井的两翼、相邻的采区、相邻的采煤工作面间，掘进煤巷、半煤岩巷同与其相连的巷道间，煤仓同与其相通的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其它地点同与其相连通的巷道间，必须用水棚或岩粉棚隔开。

2.隔爆水棚分为主要隔爆水棚和辅助隔爆水棚。在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的集中运输巷和回风巷道设主要隔爆水棚；在采、掘工作面进回风巷道、采区内部的煤层掘进巷道及其它采用独立通风并有煤尘爆炸危险的巷道设辅助隔爆水棚。

3.水棚组的用水量按巷道断面计算，主要隔爆棚的水量不少于400L／m2，辅助隔爆水棚的水量不少于200L／m2。

4.水棚的排间距应为1.2～1.3m；主要隔爆水棚的棚区长度不得小于30m,辅助隔爆水棚的棚区长度不得小于20m。同时水棚的安装方式应当符合AQ1020-2006标准第6.5.2.6款的规定。

5.首列棚与工作面的距离必须保持在60～200m范围内。

6.水棚应设置在巷道的直线段内，距顶梁、两帮的间隙不得小于100mm，距巷道的轨面不小于1.8m； 棚组内的各排水棚的安装高度应保持一致；水棚与巷道的交叉口、转弯处、变坡处之间的距离应不小于50m。

7.40L及小于40L的水袋所组成的水袋棚，不得作为主要隔爆棚。

8.隔爆水棚必须挂牌管理，管理牌板应包括安装地点、巷道断面、水袋规格、安装数量、棚区长度、管理人、检查日期等内容。每周检查1次隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量是否符合要求。

9.不具备安设隔爆水棚的巷道（如巷道高度、宽度、长度受限或临近收作的工作面），必须设置水幕喷雾洒水、冲洗或清扫巷道等综合隔爆措施。

（五）测尘相关要求详见陕招通〔2018〕4号文。

二、职责划分

（一）通防部职责

1.根据矿生产计划，负责制定防尘所需材料计划。

2.负责核定各产尘单位防尘材料使用量。

3.负责矿井综合防尘监督、检查，防尘、隔爆设施安装技术指导工作。

4.负责在主要回风巷道、采区回风巷安装风流净化水幕，并负责维护、管理。

5.负责对主要进回风巷、采区进回风巷隔爆水棚的维护、管理。

6.负责测尘及测尘仪器仪表的管理，做好测尘记录、编制防尘报表。

7.负责建立隔爆设施台帐、防尘设施台帐、巷道冲刷台账，编制防尘系统图。

8.负责督促各单位及时上交隔爆设施检查记录、防尘设施安装和拆除记录、巷道冲刷台账并汇总存档备案。

9.负责组织委托国家授权单位进行煤尘的爆炸性鉴定，鉴定结果报煤矿安全监察机构备案。

（二）采煤部职责

1.负责所在工作面三巷及安全监察部划分的其他责任范围内巷道的防尘工作，距工作面50m范围内的煤尘每班冲刷或清扫一次，其他地点至少每天冲刷一次，保证无积尘。

2.负责工作面内转载点喷雾、采煤机内外喷雾、移架喷雾、捕尘网、全封闭防尘罩的安装、使用和管理工作。

3.负责工作面进回风巷净化水幕、隔爆水袋的领取、安装、使用、挪移、管理工作。

4.煤层注水的采煤工作面必须编制专项措施，并通过实践不断改进注水工艺，保证注水达到最佳效果，建立健全工作面煤层注水记录、台账等资料。

5.负责责任范围内电缆、管路的粉尘清理工作。

6.负责安装、维护及拆除采煤工作面机巷、风巷的防尘管路，机巷管路应留至工作面转载机头，风巷应留至出口30m内，并按规定设置三通、闸阀。

7.建立巷道冲刷台账、防尘设施安装和拆除记录、隔爆设施检查记录等防尘技术资料，指定防尘联络员每月5号前将上月防尘技术资料交至综合防尘办公室。

（三）各外委掘进队伍

1.负责本单位所施工的掘进巷道及安全监察部划分的其他责任范围内巷道的防尘工作，距离迎头30m内的巷道每班冲刷一次，30m以外的巷道每天冲刷一次，保证无积尘。

2.负责责任范围内转载点喷雾、耙矸机喷雾、综掘机内外喷雾、捕尘网、全封闭防尘罩的安装、使用、管理工作。

3.负责责任范围内净化水幕、隔爆水袋的领取、安装、使用、挪移、管理工作。

4.负责责任范围内电缆、管路、局扇、风筒的粉尘清理工作。

5.负责安装、管理责任范围内的防尘管路，按规定设置三通、闸阀。

6.负责本单位拌料、喷浆地点防尘设施安装、使用维护及完工后拆除工作；负责喷浆地点电缆、管路、风筒及皮带机等设施的保护和喷浆后的清理工作。

7.建立巷道冲刷台账、防尘设施安装和拆除记录、隔爆设施检查记录等防尘技术资料，指定防尘联络员每月5号前将上月防尘技术资料交至综合防尘办公室。

（四）修护队职责

1.负责所在修护巷道及安全监察部划分的其他责任范围内巷道的防尘工作，距施工地点下风侧20m内的煤尘每班冲刷或清扫一次，其他地点每天冲刷一次，保证无积尘。

2.负责责任范围内净化水幕的安装、使用、维护和管理工作。

3.负责责任范围内电缆、管路的粉尘清理工作。

4.负责安装、使用、维护和管理责任范围内的防尘管路，按规定设置三通、闸阀。

5.负责本单位拌料、喷浆地点防尘设施安装、使用、维护及拆除工作；喷浆地点电缆、管路、风筒及皮带机等设施的保护和喷浆完成后的清理工作。

6.建立巷道冲刷台账和防尘设施安装和拆除记录等防尘技术资料，指定防尘联络员每月5号前将上月防尘技术资料交至综合防尘办公室。

（五）机运部职责

1.负责建立完善消防防尘供水系统并符合相关规定。

2.负责矿井采掘工作面以外的巷道内防尘管路、阀门等设施的安装、拆除及管路维护工作，并确保井下供水、供风正常。

3.负责提供矿井主要井巷、采区巷道防尘管路布置图，并标明管径、三通闸阀位置、数量等。

4.负责矿井井底车场、主排水泵房的防尘工作，每周至少冲刷一次，保证无积尘。

5.负责矿井所有变电所、配电点的防尘工作，每班至少清扫一次，保证无积尘。

6.负责矿车的冲洗工作，负责责任范围内厂房车间及附近20m范围的防尘工作，保证无积尘。

7.负责矿井主要进风巷、采区进风巷、辅助运输大巷、主要带式输送机大巷及安全监察部划分的其他责任范围内巷道的防尘工作，每周至少冲刷一次，保证无积尘。

8.负责责任区域各类防尘设施的领取、安装、使用、维护和管理。

9.建立巷道冲刷台账、防尘管路台帐、防尘设施安装和拆除记录等防尘技术资料，指定防尘联络员每月5号前将上月防尘技术资料交至综合防尘办公室。

（六）安全监察部职责

1.负责联系当地职业卫生防治部门测定矿井粉尘分散度和游离二氧化硅含量等参数，上报综合防尘办公室。

2.负责职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度的制订，职业卫生档案、健康监护档案的建立、保管、调用。

3.负责组织开展职业病诊断、鉴定和资料保管。

4.负责职业危害告知制度的制订与执行。

5.负责划分各单位防尘责任范围，并随着生产计划安排及时更新。

6.负责配合综合防尘领导小组开展专项检查。

7.负责监督本管理规定的实施情况，并行使监察权；负责对粉尘防治设计、措施及其计划进行审查，对技术措施的实施情况进行检查，督促相关部门及时整改综合防尘工作中存在的问题，制止违章指挥、违章作业并提出处理意见。

（七）生产技术部职责

负责确保矿井设计符合综合防尘相关规定，参与审批综合防尘相关制度、设计及措施。

（八）调度指挥中心职责

负责各单位开展防尘工作时的相关协调、上传下达工作。

（九）供应销售部职责

1.负责地面煤场和责任范围内厂房车间的防尘工作，保证无积尘。

2.负责进出矿井运煤车辆的清洗工作。

3.负责责任范围内露天喷雾和防风抑尘网的安装、使用和维护工作。

4.负责及时供应综合防尘设施、设备、器材等。

（十）财务部职责

负责保障矿井防尘工程和防尘材料消耗所需资金投入。

（十一）经营管理部职责（劳资）

1.配合安全监察部组织职业健康检查，及时听取并反映员工职业健康方面的诉求，提出意见和建议，维护员工合法权益。

2.配合安全监察部对职业危害告知、防治宣传教育培训制度的制订与执行，负责职业卫生知识培训。

3.负责制定从业人员防护用品配备发放和使用管理制度，为劳动者及时配备适当的个人防护用品。

（十二）综合办公室职责

负责对工业广场（除其他单位责任范围外）责任区内的粉尘进行冲刷、清扫工作。

（十三）其他

1.各单位负责责任范围内的防尘工作开展到位，职业危害防治措施落实到位。

2.凡防尘管路需拆除、维修等影响防尘、隔爆设施的，应通知相关单位及时移挪、维护，以保证防尘工作正常进行。

三、处罚规定

1.消防防尘供水系统不完善或不符合相关规定，罚责任单位1000元，罚责任单位主要负责人300元。

2.防尘管路、三通阀门不齐全或安装质量不符合规定，罚责任单位500元，情节严重给予停止作业处理。

3.防尘工作或职业危害防治措施未落实，情节严重给予当班带班负责人进“三违” 学习班学习。

4.采掘工作面未安装、未使用捕尘网或未在本巷道内消灭粉尘，罚责任单位1000元，罚责任单位主要负责人300元。

5.各带式输送机转载点未按规定使用封闭式防尘罩或粉尘治理效果达不到要求，罚责任单位1000元，罚责任单位主要负责人300元。

6.喷雾设施不齐全，每缺少1道罚责任单位200元；1处不完好罚责任单位100元；1处不能正常使用罚责任单位100元。

7.煤尘堆积未及时冲刷或清扫，每处罚责任单位500元，罚责任单位负责人200元。

8.爆破不使用水炮泥，罚爆破工和施工单位班队长各50元/眼；爆破不开喷雾罚施工单位当班班队长100元；爆破前不冲洗巷帮，罚施工单位当班班队长100元。

9.出矸不洒水，罚施工单位当班班队长100元；不进行潮湿喷浆，罚当班班队长及拌料工各100元。

10.故意破坏综合防尘、隔爆设施，责任人按严重“三违”处理并罚责任单位2000元，罚责任单位主要负责人300元。

11.随意拆除防尘管路、设施或挪做它用，罚责任单位500元，罚责任人200元。

12.未按规定安装隔爆水棚，罚责任单位1000元。

13.隔爆水棚超距或未按规定维护和管理，罚责任人100元。

14.造成隔爆水棚损坏，罚责任人50元/个；找不到责任者，罚责任单位200元/个。

15.未建立防尘相关台账，每缺一项罚责任单位200元，责任单位主要负责人100元。

16.未指定防尘联络员或每月5号前未将上月防尘技术资料交至综合防尘办公室，罚责任单位300元，责任单位主要负责人100元。

17.综合防尘所有罚款由通防部开具罚单，交矿劳资部门和财务部从单位总工资或个人工资中予以扣除。

18.外委队伍的单位罚款交财务部从单位工程款中扣除，个人罚款必须由本人到矿财务部缴纳。

四、本规定自2018年4月15日起执行。