- 招贤矿业公司事故调查处理规定

- 一、事故报告

（一）发生死亡事故或性质严重的涉险事故，调度员必须在事故发生后10分钟内向集团公司调度中心报告，董事长或总经理1小时之内向煤监分局汇报；发生其他事故，调度员应当在30分钟内报告。事故情况不明的，应当先行报告，待情况清楚后及时续报。

（二）工伤事故发生后调度员要在第一时间安排当班安监员、瓦检员对现场进行保护，并通知矿总值班到达事故现场进行现场勘查。同时，要调出人员定位系统以准确掌握事故发生时间、地点以及伤员抢救升井情况，为救援工作创造有利条件。

- 二、事故调查

（一）轻伤、三级非人身事故，由公司总值班牵头，组织人员对事故进行系统分析追查，分析事故背后的深层次原因，并制定针对性的防范措施。参加人员为当日矿总值班人员、安全矿长（副总）、分管领导（副总）、安监监察部、生产技术部、调度指挥中心等有关职能科室及事故单位有关人员。

（二）重伤和一、二级非人身事故，由安全副总经理任事故调查组组长，分管副总经理、安全副总、专业副总、总值班人员、安监监察部、生产技术部、调度指挥中心等职能科室相关人员任事故调查组成员负责组织调查。

（三）对于致命性重伤及以上事故，公司成立总经理任组长的事故追查小组，成员由安全副总经理、安全副总、分管副总经理、专业分管副总及安监监察部、生产技术部、调度指挥中心等相关部门管理人员组成，对事故进行初步调查，配合集团公司事故调查组做好事故调查工作。

（四）各类事故的调查分析会责任单位行政负责人、技术负责人、当班值班人员、跟班人员、班组长及其他相关人员必须参加。事故追查报告必须经安全副总经理及参加人员签字（非人身事故追查报告经协调生产公司领导签字），并于24小时内把追查报告传公司调度。同时，调度指挥中心负责将人员工伤情况通知经营管理部劳资部门，由经营管理部劳资部门负责报社保机构。

（五）非人身事故由矿总值班负责组织追查，参加人员为协调生产的公司公司领导、分管副总经理、公司当日总值班人员、相关职能部门、事故单位和事故责任单位的负责人、与事故相关的人员等，处理通报由负责协调生产的矿长签发。

（六）瓦斯超限按公司规定的分级追查制度执行，处理通报由总工程师签发。

（七）各类事故必须按照“四不放过”的原则进行追查处理，不按规定组织追查、处理、通报或无故不参加追查会的，给予责任人罚款300元。

（八）事故系统追查必须查明事故发生的直接原因和间接原因，找出事故背后的深层次原因，事故系统追查报告必须编制规范，内容齐全；否则，给予追查组人员各罚款300元。

（九）死亡事故和较大涉险事故调查报告应设立技术和管理专篇，瓦斯、水、火等性质严重事故的调查，要成立应急处置评估组并提交应急处置评估报告。

（十）故意破坏事故现场或在事故调查中故意隐瞒真相、弄虚作假，以瞒报、谎报事故论处。

- 三、事故界定

公司成立工伤事故界定小组，对事故性质和类别存在异议的可申请重新认定。由安全副总经理牵头，成员由劳资、政工、纪委、安监、调度、技术、医院等部门管理人员组成，根据相关规定及标准，对事故的伤害程度做出正确、合理的界定，并作为事故追查组事故处理依据。

- 四、事故责任人处理

事故调查报告或事故处理决定公布之日起10个工作日内，必须对相关责任人进行处理；同时，由政工部、纪委、安监监察部分别将处理情况报集团公司人事部、纪委、安全监察局备案。

- 五、事故警示教育和统计分析

因“三违”造成轻伤及以上事故，相关责任人应在班组进行现场说教；习惯性、群体性违章或违章指挥等造成事故，应在公司范围内开展警示教育。安全监察部负责搜集内外部典型事故通报、事故调查报告等信息并跟踪督查，业务主管部门负责事故分析，研究制定防范措施，提出加强和改进安全生产管理的意见和建议。各单位主要负责人对事故警示教育负直接领导责任，要认真抓好事故警示教育工作的落实。

- 六、“事故后”督查

事故调查报告公布后30日内，安监监察部和相关业务部门对事故处理和防范措施落实情况进行督查。必要时对有关事故当事人进行回访。对事故调查发现有漏洞、缺陷的有关制度，应当及时修订完善。

招贤矿业公司人身事故界定标准

- 按伤害程度分类

按照伤害严重程度分为以下四种：

（一）微伤：发生的工伤，其伤害程度达不到轻伤标准的。

（二）轻伤：指负伤后，受伤当时的伤情经医师诊断为轻伤的伤害。有下列情形之一者，均作为轻伤处理：

1.身体各部位单纯性骨折；

2.手、足指（趾）节离断；

- 3.符合中度毁容标准之一项者；

4.面部以外需植皮面积>30%者；

5.双眼矫正视力≤0.8；

6.眼球内异物未取出者；

7.双耳听力损失≥26dB,或一耳≥56dB；

8.切牙脱落1个以上或其他牙脱落2个以上；

9.有害气体中毒、窒息、溺水，没有导致脏器功能损害残疾，住院十五天以上者；

10.非主要部位神经损伤，未致残，需住院治疗者；

11.非严重脑震荡、颅内损伤，需住院治疗者；

12.非严重内脏损伤，未致残疾，需住院治疗者；

13.伤害不在上述范围内，但经医学专家会诊认定为轻工伤。

工伤（微、轻伤）的最终界定，由医院诊断并出具伤情证明材料，经矿事故调查小组确认，矿劳动人事部和安全监察部按照相关规定办理。

（三）重伤。指负伤后，受伤当时的伤情经医师诊断为重伤的伤害。凡有下列情形之一者，均作为重伤处理：

1.有害气体中毒、窒息、溺水，导致多脏器功能损害残疾者；

2.人体颜面等要害部位的严重灼伤、烫伤或非要害部位的灼伤、烫伤占全身面积达2/3以上；

3.主要部位神经损伤致残（含颈部、胸部脊髓神经的损伤等）；

4.严重爆炸伤，导致颜面等要害部位损伤、非要害部位损伤伴失血性休克或主要器官严重受损遗留残疾者；

5.严重骨折（含颅底骨折伴严重的脑挫裂伤、胸骨骨折和多根多段肋骨骨折伴内脏器官损伤、不稳定性脊椎骨骨折伴脊髓神经损伤、粉碎性骨盆骨折伴尿道损伤、四肢骨折伴重要血管神经损伤等）；

6.严重脑震荡、颅内损伤（含颅内出血、脑挫裂伤）；

7.眼部受伤较剧，致盲含三级（矫正视力0.05）以上者；

8.四肢严重的离断伤：踝、腕关节（含）以上部位的离断伤；

9.严重危及生命的内脏损伤伴腔内大出血致休克者；

10.伤害不在上述范围内，但经医学专家会诊，确认停工留薪期在12个月（含）以上者，认定为重工伤。

重工伤的最终鉴定，由具有鉴定资质的医院出具鉴定证明材料，并经集团公司人力资部源部审核。

（四）致命性重伤。

致命性重是指直接危及生命性安全或者导致终身残疾、丧失劳动能力的严重性伤害。按以下标准界定：

1.颅骨骨折、颅脑损伤。

2.脏器破损、腹部等部位受伤严重，需要进行手术才能挽救生命。

3.人体面部、颈部、会阴部严重灼伤、烫伤，其他部位灼伤、烫伤面积1/3以上的。

4.胸骨、肋骨、脊椎骨等三根以上骨折的。

5.四肢骨折导致动静脉血管破裂，造成截肢等肢体伤残的。

6.高位颈髓精神损伤，或骨盆骨折严重变形、多发性、开放性骨折。

7.经医疗部门或工伤鉴定机构认定的其他情形的致命性重伤。

（五）死亡。指发生死亡的事故

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，死亡事故一般分为以下等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。

二、按伤亡事故的性质分类

共分为八类：顶板事故、瓦斯事故、机电事故、运输事故、放炮事故、水害事故、火灾事故、其他事故。

招贤矿业公司“安全红线”规定

一、安全红线

（一）瓦斯超限作业。

（二）“一风吹”排放瓦斯。

（三）人为造成“三专两闭锁”失效。

（四）瓦检员、防冲员、安监员弄虚作假。

（五）发现冲击地压、出水等征兆，没有立即停止作业撤出人员。

（六）主要提升绞车安全设施不齐全运行。

（七）带电作业，违章停、送电。

（八）斜巷超挂车、蹬钩头或放飞车、放大滑。

（九）无计划、无措施烧焊。

（十）防爆电气设备失爆。

（十一）在防火防爆区、可燃气体泄漏区内吸烟。

（十二）特殊工种无证上岗。

班组长及以上管理人员触犯 “安全红线”，给予直接责任人撤职处分，2年内不得安排管理岗位；非管理人员触犯“安全红线”，给予直接责任人待岗6个月处理；因触犯“安全红线”造成死亡事故或瞒报（谎报）死亡事故，在册职工解除劳动合同，劳务派遣工、外委单位人员予以清退；触犯 “安全红线”构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

二、有关条款释义

（一）瓦斯超限作业，是指在作业范围内，监控探头记录或瓦斯检查员检查瓦斯超限时，仍进行作业。

（二）“一风吹”排放瓦斯，是指未使用三通或变频调速等调节风量造成第一汇风点瓦斯浓度达到3％及以上。

（三）人为造成“三专两闭锁”失效，是指不按规定安装、维护、管理或故意破坏，导致“三专两闭锁”缺失或失效。

（四）瓦检员、防冲员、安监员弄虚作假，是指下列行为：

1.瓦检员班中空班漏检，实测相关数据造假。

2.防冲员在区域验证、工作面冲击地压危险性预测、措施效果检验等过程中，谎报实测数据。

3.瓦检员、防冲员、安监员在瓦斯抽采钻孔验尺、抽采量等统计过程中，谎报实际数据。

（五）发现出水征兆，没有立即停止作业撤出人员，是指下列情况：

1.采掘作业或探放水钻进时，发现有透水或突水征兆，没有立即停止作业，撤出受水害威胁区域内的人员。

2.存在陷落柱突水威胁的煤矿，井下水情发生重大变化时，没有立即撤出所有人员。

3.井下探（放）积水位置、积水量等情况不明的老空水，出水量超过采区、工作面排水系统能力，没有立即撤出所有受水害威胁的人员。

4.发现井筒突水、出砂，没有立即撤出所有人员。

（六）主要提升绞车安全设施不齐全运行，是指主要提升绞车的安全保护、安全设施不齐全或失效运行。其中“主要提升绞车”，是指担负主副井提升任务或滚筒直径大于2m的提升绞车；“ 不齐全”，是指安全保护、安全设施没有按《煤矿安全规程》规定装设。

（七）带电作业，是指无措施开盖检修36V以上的电气设备且其腔室内有带电体，在规定的电气设备裸露带电部分最小安全距离内作业。

（八）“放飞车、放大滑”，是指斜巷不带电松车、违章开闸等造成跑车；斜巷悬车不采取安全技术措施造成跑车，比照处理。

（九）无计划、无措施烧焊，是指在矿井井口20米范围内、井下无计划、无措施烧焊。选煤、机械维修等地面单位易燃易爆场所、皮带输煤系统、煤仓、大型仓库等场所或部位违规进行动火作业，比照处理。

（十）防爆电气设备失爆，是指矿井井下电气设备或地面单位易燃易爆场所的电气设备失去防爆或耐爆性能。“井下电气设备失爆指以下情形：

1.接线出现鸡爪子、羊尾巴、明接头。

2.外壳裂纹或开焊贯穿腔体。

3.防爆结合面的间隙不符合完好标准要求。

4.闲置喇叭嘴未进行封堵。

5.密封圈割开使用，电缆护套与密封圈结合部位经刀削或包扎加工处理。

（十一）特殊工种无证上岗，是指下列两种情况：

1.安排未取得特种作业操作证的人员从事特种作业。

2.未取得特种作业操作证的人员擅自从事特种作业。

“特种作业”，是指《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）附件<特种作业目录>指定的作业。

招贤矿业公司停止作业规定

第一条  为切实强化现场安全管理，有效防范和遏制事故发生，结合招贤矿业公司实际，制定本规定。

第二条	停止作业管理要严格执行以下程序：

（一）各级安全生产管理人员进入作业现场按本规定进行检查，发现存在符合停止作业规定条件之一时，立即责令停止作业。

（二）作业环境不能保障现场人员安全的，必须立即撤出人员，采取措施。

（三）公司副总以上领导、职能部门、各生产单位安全生产管理人员在安全检查过程中责令停止作业的，《停止作业通报》由公司分管安全工作的副总经理签发。《停止作业通报》需明确时间、地点、被停止作业原因及处理决定；同时应及时报送调度中心和安全监察部，由安全监察部负责按规定处理。

（四）上级单位在监察过程中因现场不能满足安全生产条件向生产单位下达停止作业指令的，由公司安全监察部组织追查，对相关责任人按照停止作业相关规定，加倍处罚。

第三条	复工要严格执行以下程序：

（一）各类安全检查过程中，检查人员责令停止作业的，相关单位应立即停止现场作业，及时对存在隐患分析原因，制定整改措施，落实责任人，限期整改。

（二）恢复生产前，相关责任单位应书面提出复工申请，由安全管理部门负责组织验收合格后，矿分管安全的负责人下达复工指令。

（三）被集团公司责令停止作业的，安全监察部将停止作业追查报告及验收情况于2日内报集团公司安全监察局及公司专业管理部门备案。

（四）被上级煤矿安监部门责令停止作业的，由董事长（总经理）组织验收。验收合格后，向上级提出恢复生产的书面申请报告。申请报告包括整改内容、标准和验收结果，并由董事长（总经理）签署意见。经上级组织验收合格，同意后，方可恢复生产。

第四条	处罚规定：

（一）安全生产标准化考核。上级单位及集团公司安全检查中给予停止作业的，每次扣除责任专业季度总分 2 分。

（二）经济考核。

（三）因通风系统不完善、瓦斯治理工程不到位、抽采不达标或消冲措施、防灭火措施落实不到位、防治水措施或工程落实不到位被责令停止作业，扣除责任单位负责人 3000 元/次，分管负责人2000 元/次。

（四）采掘工作面被责令停止作业或设备被停止运行等，扣除责任单位负责人 500 元/次，分管负责任 1000 元/次。

（五）采掘工作面，每次停止作业给予责任单位8000元、设备停止作业的，每次停止作业给予责任单位 5000 元罚款。

（六）外委单位、跨矿作业单位等其他单位比照执行。

第五条	本规定自印发之日起执行。

招贤矿业公司矿井停止作业规定

矿井生产作业存在以下情形之一的，责令停止作业：

一、安全基础管理

（一）符合重大事故隐患认定标准的。

（二）无设计施工的；设计（或变更设计）未经批准而擅自施工的。

（三）无规程措施施工的；规程措施与现场严重不符的；规程措施严重违反公司技术管理规定的。

（四）外委施工未签订安全生产管理协议的。

（五）特种作业人员无证上岗；新设备投入使用前，未制定相关操作规范、安全技术措施，或操作人员未经培训上岗的。

（六）发生重伤及以上人身伤害事故或二级及以上非人身事故；其它严重威胁安全生产的情况。

二、采煤安全管理

（一）采煤工作面两巷超前支护达不到作业规程要求；安全出口 20 米范围内通风断面、高度不满足作业规程要求且风速超限。

（二）工作面支柱（架）初撑力合格率低于 80%或连续5根（架）初撑力达不到要求的；使用单体支柱的作业地点无初撑力检测工具或检测工具不完好的。

（三）综采工作面支架连续 3 架空顶或接顶不实的。

（四）综采设备完好率低于 90%，或主要设备、主要部件严重损坏的。

（五）工作面采煤机、刮板输送机、转载机急停闭锁保护装置不齐全完好、不灵敏可靠的；破碎机无安全防护装置或安全防护装置不完好的；液压支架连续 2 架推移千斤顶与刮板输送机未按规定连接的。

（六）综采工作面倾角大于15°，液压支架未按规定采取防倒、防滑措施的；综采工作面出现倒架、歪架、压架，处理时无专项安全技术措施的。

（七）综采工作面倾角大于10°采用本架操作，使用上开侧护的；综采工作面连续5架支架侧护无行程的（甩采除外）；掩护式支架平衡千斤顶缺少完备的防坠措施的。

（八）综采工作面检修采煤机时，未按规定采取防煤壁片帮、掉顶措施的。

（九）采高低于（二）2米，工作面刮板输送机机头距离支架顶梁最小高度低于0.4米的；采高大于（二）2米，工作面刮板输送机机头距离支架顶梁最小高度低于0.6米的。

（十）综采工作面安装或拆除前，未按规定组织相关部门对施工路线、环境、设施、工具及起吊设备进行专项安全检查验收，且存在安全隐患的；综采工作面安装或拆除现场未按措施施工或技术措施未对起吊、运输设施及工具等进行安全系数验算的。

（十一）采煤工作面未制定矿压监测管理措施，或未按措施严格执行的。

（十二）综采工作面泵站压力达不到规定值或压力指示器失效的；现场无乳化液（浓缩液）浓度检测机具，或检测机具不完好。

（十三）综采工作面设备大件起吊联接采用自制“C”型挂钩的。

三、掘进安全管理

（一）锚杆支护掘进工作面未严格执行顶板岩性探查和分析处理制度的。

（二）锚杆（锚索）支护施工现场无锚杆（索）施工台账的；锚杆（索）安装无相关人员监督、验收并在施工台账中签字确认的；掘进工作面无班组工程质量检查验收记录的。

（三）锚杆支护巷道未按规定进行锚杆扭矩及锚固力、锚索预紧力检测的，或现场无抽检台账的；锚杆支护施工现场无锚杆（索）检测机具或检测机具不完好的。

（四）锚杆支护施工现场锚固剂搅拌未使用计时工具计时的；使用超过保质期锚固剂的。

（五）掘进工作面顶帮及迎头端面临时支护不符合作业规程规定的，或现场临时支护材料及设备不齐全、不完好的。

（六）掘进工作面空顶作业或者架棚巷道连续2米及以上顶空的。

（七）锚杆支护巷道锚杆扭矩检测有连续3根低于设计值95%的；锚杆锚固力或锚索预紧力检测有连续2根达不到设计值的；私自截锚杆（索）的。

（八）煤巷锚杆支护未按规定进行顶板离层及顶帮位移量观测的；顶板离层量、顶帮位移量达到临界值或出现断锚杆（索）情况未及时分析原因并采取有效措施处理的。

（九）架棚支护巷道三、四岔门主、副抬棚未按规定要求使用的。

（十）采用 U 型棚支护，卡缆螺栓扭矩无抽检台账或一次抽检时出现三颗以上螺母扭矩小于规定的。

（十一）耙装机（扒矸机）距迎头距离超过《作业规程》规定，或回头滑轮未按《作业规程》要求固定以及固定不牢固的。

（十二）支护材料材质、品种、规格、强度不符合设计要求的；未及时送第三方检验，无检测报告的。

（十三）气动锚杆钻机使用不符合规定的；维修后未检测或检测不合格入井的。

（十四）掘进工作面作业地点情况发生变化，未及时修改作业规程或补充安全技术措施的。（遇地质构造区、应力集中区、顶板淋水区、易离层跨落的复合顶板区、老空区、交叉点、巷宽大于5米等特殊情况，应采取改变支护形式或加强支护等措施）。

（十五）独头巷道修护时，未按照先外后里原则进行修护的。

（十六）岩巷综掘工作面未安装使用除尘风机作业的。

四、机运安全管理

（一）新设计轨道上山（安装绞车（一）2M以上）及主要轨道运输联络巷上部车场未采用甩车场的。

（二）6米及以上的绞车、乘人装置的安全保护、安全设施、信号装置不齐全或失效的;新安装的（一）6米及以上绞车、架空乘人装置试运行一个月后未经过公司验收而正式投入使用的。

（三）防爆电器设备失爆;机械设备裸露的转动部位无防护装置。

（四）提升斜巷上口、下口或中间联巷没有打点操作硐室，信号设施、挡车栏、跑车防护装置未按规定安装或不起作用的；斜巷内的道岔或挡车栏没有施行远控操作。

（五）电气保护失保。包括：总馈电开关漏电保护试验不起作用；馈电开关过流保护不起作用（包括灵敏度小于 （一）5 倍）,开关过流保护短接(保险丝采用铜、铝、铁丝代替)；局部通风机风电或瓦斯电闭锁失效；电气设备超额定值运行，局部通风机切换开关自动切换不起作用。

（六）大型固定设备运行系统安全保护、信号装置、安全设施不起作用或闭锁失效的。大型固定设备没有按规定进行定期技术测定、探伤检验的或测定结果不符合规定继续使用的（主要包括：主副提升系统、主通风机、压风机、主排水系统、锅炉、瓦斯抽放泵等设备）。

（七） 皮带机机尾护栏无电气闭锁保护或电气闭锁保护失灵，皮带机保护（撕裂、堆煤、烟雾、防滑、防跑偏、温度、自动洒水装置）未装或保护失效。上运皮带机未装设防逆转装置（巷道平均坡度≥7°）。

（八）上山掘进工作面耙矸机或牵引绞车的回头滑轮未按作业规程设计选型使用或不完好的。

（九）牵引钢丝绳断丝超限、内部绳股突出、纽结（窝鼻子）、局部压扁或提升联接件（斜巷车辆连接装置）不符合规定的，斜巷绞车（慢速绞车、无极绳绞车、架空乘人车）提升钢丝绳未按照规程规定进行检验。

（十）无极绳绞车越位电气保护、机械阻车装置、梭车的断绳保护不起作用的或保护未做实验（做实验不起作用）;新安装绞车未经矿组织专业人员验收或验收结果未报矿安监部门备案而投入使用的。

（十一）绞车（慢速绞车）只使用活柱作为压车柱进行安装固定的；斜巷使用 1（一）4KW 绞车。

（十二）轨道机车（架线、蓄电池、柴油动力）未定期测定的或测定不合格继续使用的。双司控机车没有具备单方向开车功能；高瓦斯矿井机车的瓦斯断电仪没有正常使用的；闸、铃、灯、撒砂装置、连接装置任何一项不起作用。

（十三）刮板运输机机头、机尾没有用地锚或压车柱固定的。

（十四）柴油机单轨吊、齿轨卡轨车的安全保护、设施不齐全或失效的（包括超速保护、压力保护、温度保护、急停保护，进气或排气口的阻火装置、瓦斯断电系统等），制动力没有测试或制动力测试不合格仍继续使用的。

（十五）移动抽放泵、制氮机各种保护不起作用（超温或超压保护、水冷式断水保护、电机过流保护、安全阀校验）。

五、通防管理

（一）未经批准的串联通风。

（二）高瓦斯、开采容易自燃煤层的采（盘）区未设置专用回风巷的。

（三）局部通风机出现循环风，采、掘工作面风量不足组织生产的。

（四）掘进工作面进入贯通范围内贯通措施未审批或未停止被贯通头掘进的。

（五）采掘工作面发生瓦斯超限事故的。

（六）采、掘工作面回风流瓦斯浓度经常处于临界状态或瓦斯涌出异常未及时分析原因采取有效措施的。

（七）未按规定执行瓦斯排放分级管理的；未按规定程序进行排放瓦斯的；逐段排放瓦斯及限风量排放瓦斯时，采用一风吹的。

（八）爆破作业的采掘工作面未执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度的。

（九）高瓦斯矿井煤巷或有瓦斯涌出的岩石掘进工作面放炮未执行停电制度的。

（十）高瓦斯矿井在同一地质单元内延深达到或超过 50 米时，未测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及与突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参数的。

（十一）自然发火矿井采掘工作面未按要求编制防治自然发火专项设计或防灭火设计的措施未执行到位的。

（十二）在自燃煤层（或邻近层）沿空掘巷过老空区（硐室）时，与老空区（硐室）沟通的地点未采取堵漏处理的，或未设点定期检查的。

（十三）自燃煤层（或邻近层）采煤工作面、沿空掘进区域、抽采管路未按规定安设CO传感器。

（十四）施工采空区钻孔未按要求带水钻进的或钻孔施工采用压风排渣未按要求检测一氧化碳、安装风水切换装置的。

（十五）采掘工作面甲烷电、风电闭锁功能失去作用的。

（十六）采掘工作面监控设备不能实现故障闭锁或人为改变其功能使其失去作用的。

（十七）采煤机、掘进机、采用防爆蓄电池或者防爆柴油机为动力装置的运输设备未设置机载式瓦斯断电仪或不具备断电功能的。

（十八）高瓦斯矿井采掘工作面安全监控系统存在两处(不含)以上交叉断电的。

（十九）作业地点甲烷传感器等未上传安全监控系统的；甲烷传感器断电范围不符合规定的；掘进巷道超过 20m 未安设T2 甲烷传感器的。

（二十）经公司核准的“一矿一策、一面一策”未严格执行落实到位的。

（二十一）对上级领导及职能部门安排的瓦斯综合治理、防灭火工作不落实的（以现场检查记录为依据）。

（二十二）钻机稳固不牢、安全设施不齐全施工的。

（二十三）钻机施工现场未检查瓦斯或施工期间回风侧瓦斯超过规定（瓦斯浓度≥1%且时间超过 5 分钟的）;瓦斯治理钻孔施工回风侧未安装甲烷传感器的。

六、防治水安全管理

（一）存在水害威胁的区域及存在陷落柱突水威胁矿井的新区施工采掘作业未实行超前探查的。

（二）物探异常区未组织钻探或者未综合分析、排除隐患而擅自进行采掘施工的。

（三）超过超前探查掩护范围施工的采掘面。

（四）工作面回采前安全评价未通过公司审批而擅自开采；采前安全评价（分次评价）在距上一次验证边缘 100m 前未完成下次评价而继续开采的。

（五）未按上级主管部门专题会议、督导意见等进行整改的防治水工程。

（六）探放水地点及其附近未安设专用电话、安全退路不畅通；施工现场支护不完好存在安全隐患的。

（七）水文地质钻孔孔口管耐压试验未达到设计要求继续施工的；底板注浆改造钻孔见灰岩前未进行二次复注试压。

（八）水文钻孔套管选型不符合要求的。

（九）钻探注浆现场没有施工牌板，无施工记录；水文钻孔钻进超过孔口管后，孔口未安装闸阀。

（十）采掘工作面排水系统未达到设计要求的。

七、冲击地压安全管理

（一）有下列情况之一，没进行煤岩冲击倾向性鉴定的：

1.有强烈震动、瞬间底（帮）鼓、煤岩弹射等动力现象的。

2.冲击地压矿井开采新水平、新煤层。

3.开采具有冲击倾向性的煤层，没进行冲击危险性评价的。

4.冲击地压煤层采掘工作面无专项防冲设计措施，或现场与设计措施严重不符的。

5.冲击地压危险区域未进行日常监测或日常监测判定有冲击地压危险的。

6.开采冲击地压煤层时，未采取冲击危险性预测、监测预警、防范治理、效果检验、安全防护等综合性防治措施的。

7.冲击危险性预测指标等于或大于临界钻屑量，或孔内出现动力现象如：吸钻、卡钻、孔内冲击、声响、煤粉颗粒度较大、异常等的，未立即停止作业，撤出人员的。

8.2个掘进工作面之间的距离小于150m时，采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于350m时，2 个采煤工作面之间的距离小于500m时，两个工作面同时作业的。

9.冲击地压煤层巷道与硐室布置留有底煤未采取底板预卸压措施的。

招贤矿业公司地面消防安全停止作业规定

地面单位或场所存在以下情形之一的，责令停止作业或停止设备设施运行：

一、基础管理

（一）符合重大火灾隐患认定标准。（重大火灾隐患是指：违反消防法律法规，可能导致火灾发生或火灾危害增大，并由此可能造成特大火灾事故后果和严重社会影响的各类潜在不安全因素）。

（二）新建、改建、扩建工程项目，按照国家消防技术标准需要进行消防设计而未设计施工；消防设计文件需要报公安消防机构审核而未报审核；消防设计文件经审核不合格的；消防设计文件未报公安消防机构备案；消防设计文件备案后经抽查不合格。

（三）新建、改建、扩建工程项目竣工后未报经公安消防机构验收合格擅自投入使用。

（四）新建、改建、扩建工程项目无消防安全规程措施施工的；规程措施与现场严重不符的；规程措施严重违反国家消防技术规范标准。

二、现场管理

（一）生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地。

（二）甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下。

（三）甲、乙类厂房、库房或丙类厂房与人员密集场所、住宅或宿舍混合设置在同一建筑。

（四）人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定的；人员密集场所安全出口被封堵或锁闭。

（五）消防安全重点部位设置的自动消防设备系统不能正常使用且未另外采取得当的防火措施或无正当理由擅自停止使用。

（六）人员密集场所和生产、储存易燃易爆危险化学物品场所未经审批、无安全防护措施擅自动火作业。

（七）易燃易爆危险化学物品场所未按规定设置防火、防雷、防爆、防静电设施，或防火、防雷、防爆、防静电设施失效。

（八）消防安全重点部位未按规定设置消防水源及配套设施。

（九）消防安全重点部位未按规定设置室内、外消火栓，或设置不能正常使用。

（十）人员密集场所、易燃易爆危险品场所和特别重要场所（发生火灾可能造成重大社会影响和经济损失的场所）违反规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。

（十一）一类高层民用建筑的消防电梯无法正常运行。

（十二）设有人员密集场所的高层建筑和地下建筑未按规定。设置疏散指示标志、应急照明，或损坏率超过 30％；其他建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或损坏率超过 50％。

（十三）设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过 20％，其他建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过 50％。

（十四）使用假冒伪劣、淘汰、损毁、过期失效消防器材。

（十五）氧气乙炔气瓶、煤气罐未按规定效检。

（十六）进行电焊、气焊（割）等动火作业安全距离不足，无防火措施。

（十七）从事具有火灾危险性的特殊工种人员未持证上岗。

（十八）加油站、燃气站、易燃易爆危险化学品场所用火、用电设备不符合消防安全要求。

三、地面土建工程停止作业规定

（一）高温35度以上；

（二）风力六级以上。

（三）150mm以上的雨雪；

（四）5级以上地震

- （五）十年来未发生的洪水、高温、高寒天气，

- （六）脚手架架设不牢固，出现倾斜。

（七）施工中发现文物、古董、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古研究价值的物品。

招贤矿业公司三违人员管理规定

第一章 总　则

第一条　为进一步规范各级管理人员的管理行为和员工操作行为，制定本规定。

第二条　各级管理人员、从业人员在安全生产过程中违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，均属于“三违”行为。

第三条　所有管理人员和员工都有权力、责任和义务，查处他人“三违”行为，杜绝自身“三违”行为。

第四条　对“三违”行为的查处，必须按规定程序和界定标准执行。

第二章 “三违”的界定标准

第五条　界定标准见《三违“行为”界定》。

第三章 “三违”的汇报程序

第六条　所有发现“三违”行为的人员，必须于当班及时、准确地向安全监察部汇报、登记，必须写明“三违”的性质、单位、姓名、工种、发生地点、时间及“三违”行为的详细情况。

第七条　各部门接到“三违”举报信息，必须于当班报至安全监察部。

第八条　安全监察部接到“三违”信息后，必须于当天下发“三违”学习通知书。

第九条　规范自主反“三违”管理。

（一）各单位必须完善自主反“三违”制度，明确“三违”自主查处办法，单位负责人严格对照招贤矿业“三违”界定标准进行界定。

（二）各单位每周上报自主反“三违”至安全监察部，必须填写自主反“三违”登记表，经单位负责人签字、盖章后，报送安全监察部。

（三）各单位定期分析本单位“三违”现象，采取措施减少或杜绝各类“三违”。

（四）各单位自主反“三违”必须按上述规定执行，否则不予计入自主反“三违”指标。安全监察部定期检查通报各单位自主反“三违”情况。

第四章 “三违”人员的确认

第十条　安全监察部对上报的“三违”人员进行初步筛选，对照标准定性轻微、一般、严重“三违”人员。

第十一条　违反公司“安全十二条红线”人员的确认：

（一）招贤矿业成立“三违”人员仲裁委员会，主要负责对公司“安全十二红线”及各单位有争议的“三违”人员进行确认。主任由安全副总经理担任，成员包括各专业副总及职能部室负责人。

（二）对于初步确认违反公司“安全十二条红线” 的行为，安全监察部必须于当日组织追查并形成初步结论。

（三）事故追查中查出的违反公司“安全十二条红线”的行为，由事故追查组形成初步结论。

（四）“三违”人员仲裁委员会依据追查的初步结论，按照事实和界定标准确认。

（五）依据“三违”仲裁委员会确认的结论，招贤矿业行文处理。

第十二条　“三违”人员的申诉：

（一）凡员工（含外委单位）对其所违犯“三违”行为（不含自主抓“三违”）认定及处罚依据有疑义的，均可申诉。

（二）申诉期限为“三违”人员收到“三违”通知单两日内。

（三）“三违”人员提出书面申请表，单位负责人甄别后认为确有争议的，签字后向分管领导申诉，分管领导甄别后认为情况属实确有争议的，签字后提交“三违”行为仲裁委员会办公室，仲裁委员会通知有关人员进行最后复议仲裁。

（四）仲裁期间，对“三违”人员暂不处理。

第五章 “三违”人员的帮教

第十三条　安全监察部设“三违”人员管理办公室，具体负责“三违”人员的帮教管理工作，负责组织对“三违”人员进行培训、帮教、考试。

第十四条　安全监察部负责将“三违”人员学习通知书发至其所在单位。“三违”人员单位立即停止“三违”人员工作，并通知“三违”人员于两日内到安全监察部报到。

第十五条　“三违”人员到安全监察部报到后，一律到接受学习、帮教培训。学习、帮教结束后，培训合格人员由安全监察部负责办理相关手续，并开具培训合格证明。

第十六条　“三违”人员帮教必须坚持公平、公正、公开，严禁以罚代管、以训代管。帮教实行跟踪问效、闭合管理。

第六章 “三违”人员的建档

第十七条　安全监察部负责建立“三违”人员查处档案，内容包括：查处基本资料、鉴定资料、处理结果等，由安全监察部存档备查。

第十八条　安全监察部负责建立“三违”人员帮教档案，内容包括：学习通知书、登记台账、学习点名册、学习内容、考试试卷、培训合格证明。

第十九条　安全监察部负责建立“三违”统计台账，每月分单位统计管理人员和职工“三违”情况，交经营管理部（工资）和相关单位，作为考核奖惩的主要依据。

第二十条　基层区队必须建立健全“三违”人员档案，内容包括：学习通知书、登记台账、培训合格证明。

第七章　“三违”人员的处理

第二十一条　“三违”处理实行分级制。

（一）因“三违”造成重伤及以上人身事故、二级及以上非人身事故的，根据相关管理制度处理。

（二）轻微、一般、严重三种“三违”人员，由安全监察部组织处理。

第二十二条　严重“三违”人员的处理

（一）凡触犯公司安全十二条红线的，按照陕招安全〔2019〕1号文处理。

（二）严重“三违”行为

年度内第一次，责令进“三违”学习班，学习时间3天，学习费用500元；第二次，学习时间6天，学习费用1000元；以此类推。

（三）一般“三违”行为

年度内第一次，责令进“三违”学习班，学习时间2天，学习费用200元；第二次，学习时间4天，学习费用400元；以此类推。

（四）轻微“三违”行为

年度内第一次，责令进“三违”学习班，学习时间1天，学习费用50元；第二次，学习时间2天，学习费用100元；以此类推。

第二十三条　学习通知书送达单位后，相关单位及人员未提出异议的，视同认同“三违”处罚。“三违”人员必须在两日内到安全监察部报到，每推迟一天，罚当事人100元，依次累加，并延长学习天数；同时罚单位主要负责人100元，依次累加；相关单位不安排人员进行“三违”学习的，学习费用从其单位或工程结算中加倍扣除。

第二十四条　所有因“三违”离岗的人员，学习期间只发给基本生活费。“三违”人员在未取得培训合格证明，单位安排其下井的，给予安排工作人员警告及以上行政处分。

第二十五条　月度内，每发生一起一般“三违”、严重“三违”的，分别扣除”三违”人员当月安全风险抵押兑现额的30%、100％。

第二十六条　外委施工队伍发生“三违”的，比照执行。

第二十七条　经营管理部（工资）每月审查“三违”人员工资，超做工资部分一律取消，并对超做工资责任人、单位签字领导各罚款3000元；同时将审查结果送安全监察部备案。凡是查出超做后未取消的，给予责任人罚款3000元。

第八章　反“三违”考核奖罚

第二十八条  副总及以上领导、安全生产技术部门、生产、生产辅助单位主管及以上管理人员每人每月反“三违”不少于1人。如无特殊情况，未完成反“三违”指标的，给予罚款200元。

第二十九条　凡是制止严重“三违”或报告重大事故隐患，有效控制事故发生的人员，给予1000～5000元奖励。

第九章　附则

第三十条“三违”人员学习费用，必须缴到财务部。安全监察部登记造册。每季度按手续审批，提取总罚款的50%，奖励相关人员。

第三十一条 凡举报或查处的“三违”必须属实，弄虚做假的，给予责任人500元以上罚款，造成严重后果的给予行政处分。

第三十二条　接到“三违”举报必须认真追查。凡是发现“三违”不汇报、不查处的，一经查实，给予相关责任人与“三违”人员同等处罚。凡是未按规定对自主查出或抓“三违”人员进行处理的，一经查实，给予责任人1000元罚款。

第三十三条　严禁打击报复“三违”举报人、查处人。凡利用职权、工作之便及其他不法手段打击报复的，给予5000元以上罚款、行政撤职处分直至追究刑事责任。

第三十四条　招贤矿业分别于政治工作部、安全监察部设立“三违”举报电话和信箱。举报电话：政治工作部6062；安全监察部6013。

第三十五条　本规定自下发之日起执行。如有与上级文件不符的，按上级文件执行。

招贤矿业公司“三违”行为界定

一、轻微“三违”行为界定标准

（一）井下乱丢垃圾的。

（二）进入地面重要车间未按要求配带安全帽。

（三）大块煤（矸）、物料、超长设备构件及超长支护品进入系统。

（四）副井上下未按规定候罐。

（五） 绞车使用后开关未打停止位置及绞车按钮未上锁。

（六） 修棚、改棚使用的点柱不拴防倒绳。

（七） 两人以上工作未指定安全负责人。

（八）专用车未经有关单位同意挪做它用。

（九）随意关闭运煤转载点防尘三通阀门或不正常使用防尘设施。

（十）人员未按规定路线（门）进入井口乘罐。

（十一） 上、下井不排除候罐或抢上抢下。

（十二） 安全帽未系帽带。

（十三） 在地面轨道内使用铲车的。

（十四） 地面轨道内使用铲车的。

（十五） 井下未按规定戴防尘口罩。

（十六） 上下井人员携带零碎件或材料未装入工具包内，锋利工具未用护套。

（十七）一般超宽、超重零部件、工具及材料与乘车人员同一车门内乘车。

（十八） 乘人车不挂（关）防护链（门）。

（十九）回出的支柱未按规定安全承载。

（二十）工作面抵车时脱节或急弯。

（二十一） 三用阀的方向未按规定设置。

（二十二） 不正确使用限位梁或限位梁销未插到位。

（二十三）工作面用手镐或其他工具代替卸载把。

（二十四）工作面上、下隅角回收滞后超过规定。

（二十五） 综采工作面移架时不及时使用架间喷雾。

（二十六） 采煤工作面回风上隅角未及时悬挂便携仪的。

（二十七） 工作面未按作业规程及时移架。

（二十八） 工作面未按规定随意丢顶煤、底煤、浮煤未清理净。

(二十九） 爆破作业前、后不执行洒水降尘。

（三十）巷道内未按规定使用湿式钻眼（打旱眼）。

（三十一） 耙矸机出货前，迎头及耙矸机附近未进行洒水降尘，防尘设施未正常使用。

（三十二） 井下车辆在车场超过停车限位线。

（三十三）单轨吊司机开车前未检查单轨吊路线。

（三十四） 跨越皮带机无过桥或过桥不合格的。

（三十五） 维修一道风门时另一道未挂警示牌或没有专人看管。

（三十六） 临时通风设施不正规。

（三十七）一趟风筒有超过 3 个小破口和一个＞200mm 破口未及时补上（迎头 20 米除外）。

（三十八） 维修通车风门时未挂警戒牌。

（三十九）通风管理牌板未按规定填写。

（四十）每次爆破前，未进行电爆网路全电阻检查。

（四十一） 发爆器不及时回缴。

（四十二） 其它违反三大规程或安全生产标准化标准情节显著轻微的行为。

二、一般“三违”行为界定标准

（一）共性部分

1.对现场存在事故隐患未采取措施进行处理造成事故的责任人。

2.违反《安全规程》、《操作规程》、《作业规程》及安全技术措施规定作业的责任人。

3.造成轻、微伤事故的责任人。

4.不按有关会议安排执行的。

5.未在指定地点现场交接班的。

6.人与物件一同吊运的。

7.不使用专用工具抬运物料的。

8.井下存放、使用的油漆和变压器油等易燃液体盛装容器密封不严、无专人运送、不按规定放置。

9.氧气瓶没有防裂圈、安全帽、减压器或减压器上没有安全阀的。

10.冲压以上的乙炔没安装压力表和安全阀的。

11.井下烧焊任务完成后，电焊机不拆火、氧气乙炔瓶不打上井的（备用的除外）。

12.电气焊时氧气、乙炔瓶、动火点三者没有保持 10m 以上距离的。

13.员工班中睡觉。

14.班中打架。

15.固定岗位脱岗、窜岗。

16.未执行交接班制度。

17.擅自进入要害场所。

18. 跨越输送带、链板机，未按规定走专设过桥。

19.未按规定发送信号启动、停止设备的责任人。

20.乘人车、罐笼超员。

21.一般工种未持证上岗或持无效证件上岗的。

22.井下作业人员随意拿掉安全帽或坐在安全帽上休息。

23.上井后未及时交回矿灯和自救器。

24.管理人员发现违章不制止、不汇报。

25.生产场所出现变化未及时补充安全技术措施。

26.使用不合格防护材料及不合格防护用品。

27.消防设施和器材不按规定安设。

28.消防器材不按期检验或失效后不及时更换。

29.违反规程、措施及有关规定的其他行为。

30.未落实安全措施造成隐患的责任人。

31.现场发生变化未及时填写变化台账。

32.穿化纤衣服下井的。

33.随意打开或损坏自救器。

34.未按规定携带工具和物料的。

35.乘车时未按规定放置工具材料的。

36.井下未按规定走人行道的。

37.“两述一知”不会，未按标准操作的。

38.入井未按规定进行检身或拒绝验身的。

39. 生产车间、特殊岗位违反规定携带手机的责任人。

40.地面车间未按规定要求着装的。

41.违规进入挂牌严禁通过的失修巷道。

42.风动工具风带连接未使用铁丝辅助固定。

43.压风、液压管路未正规使用 U 型卡。

44.皮带机、链板机机头、机尾未按措施要求固定。

（二）采煤专业

1.打眼时风、水管路连接不正规使用 U 型卡，施工结束后不及时关风、水阀泄压。

2.在煤壁区作业，施工前不敲帮问顶，无找顶工具或找顶工具不能满足现场要求。

3.煤壁片帮超过规定不及时移架，前梁接顶不实不处理继续工作。

4.煤层倾角大于 25°时，不设挡煤板、挡矸帘进入煤壁作业。

5.割煤后不按规程要求及时移架。

6.割煤不及时收护帮板、伸缩梁造成煤机割护帮板、伸缩梁。

7.煤机割顶梁、割铁锚杆、割遗留钻具。

8.遗留钻具未规定挂牌管理，未标注遗留钻具影响区域。

9.工作面回柱，不执行先支后回。

10.失效支护不及时处理，两巷单体卸液超过 3 根、工作面支架连续 3 架初撑力低于24MPa。

11.现场使用的回柱绞车安全设施不齐全或压、戗柱不全、倒拉。

12.回出的支柱未按规定安全承载。

13.有推棚、倒柱、片帮等不及时处理；歪架、倒架不及时处理。

14.机械回料时不使用绳头。

15.推溜时脱节或急弯。

16.用采煤机牵拉、顶推、托吊其它设施、物件。

17.三用阀松动不及时处理。

18.特殊支架不合格进行回柱放顶。

19.不正确使用四对八梁或长钢梁一梁少于三柱。

20.检修液压系统、更换高压管路等不先进行卸压；更换高压管路不使用扎带固定。

21.支护、打眼与回柱放顶平行作业距离达不到规定要求。

22.工作面乳化泵压力达不到作业规程规定；乳化液不按规定配比、检测工具不齐全、不完好。

23.工作面空棚、空拄、缺料或连续两棚空顶未接实、用大笆瞒顶。

24.两巷切顶支柱、水平销不齐全，切顶线未按规定使用挡矸帘。

25.工作面擅自扩大或缩小控顶距。

26.支护、回柱单人作业，重点区域作业没有班队长以上人员在场。

27.无柱悬臂梁上再挂悬臂梁或使用单脚棚。

28.煤帮有人作业时移工作面运输机。

29.工作面回柱放顶未按规定由下而上由采空区向煤帮顺序执行。

30.无措施使用刮板输送机牵引设施或回料。

31.不按措施处理堵塞的放煤口大块煤、矸。

32.综采工作面移架时，其下方、前方有其它人员作业。

33.煤机停机不闭锁，维修时不打开离合器。

34.煤机运转时滚筒上下 5 米内有人工作或逗留。

35.使用断丝超过规定的钢丝绳回料，回料无信号、无绳头，人员未撤到安全距离以外就启动绞车。

36.机械回料时缺护身柱、护身板或未使用保险钩头。

37.使用单体辅助调架、起吊大件，不采用远距离供液。

38.两巷挑棚长度不够、防倒绳不齐全、开网漏矸不及时处理。

39.两巷未按规定退锚。

40.超行程使用支柱。

41.两巷构造带、应力集中区、压力显现区锚索及托盘没按规定固定。

42.其它违反作业规程、操作规程、措施操作。

（三）掘进专业

1.修护巷道超前加固不符合措施规定要求的。

2.架棚巷道未按规定设撑木或拉杆，撑木和拉杆损坏未及时补设。

3.架棚巷道充填不实、后路有危棚不处理，继续施工。

4.耙矸机防护栏、卡轨器、护身柱等安全设施不全或未正常使用。

5.耙矸机绞车的制动装置不可靠、用其他物料代替操作把操作。

6.耙矸机回头轮挂在棚梁腿、支护锚杆（索）或钢带上。

7.用支护锚杆、锚索、钢带梁、棚架起吊或牵引物料。

8.耙矸机钢丝绳搭接或断丝超过规定使用。

9.架棚支护巷道接顶不实（超过20mm）。

10.掘进工作面拨门、贯通未按措施规定执行。

11.巷道三、四叉门未按措施施工，未挂牌管理。

12.架棚巷道棚腿赤脚、棚腿未见实底未穿鞋的。

13.耙矸机距迎头距离超过作业规程规定。

14.架棚未按规程、措施规定腰帮接顶。

15.倾角大于 25°上山巷道施工未设置专用人行道和扶手的。

16.两帮支护滞后迎头超过作业规程规定继续掘进。

17.锚网梁支护巷道不合格锚杆（索）未及时处理的。

18.喷浆厚度不符合规定，喷浆前不冲洗巷道顶帮，喷浆配料比例及掺和不符合要求。

19.煤巷锚杆支护巷道未按规定安装顶板离层仪，未进行顶板离层监测或没有记录牌板。

20.维修巷道架设或拆除支架时，一架未完工而中止工作。

21.倾斜巷道修护时分段平行作业，未按措施要求施工。

22.斜巷挪移耙矸机时下方有人工作或停留。

23.耙矸机作业时无照明。

24.综掘机开机前未发报警信号，未进行空载试运转。

25.掘进机司机离开操作台时未停电闭锁。

26.掘进机前照明和后尾灯不完好作业。

27.锚杆支护巷道 3 根及以上锚杆扭矩达不到规定要求。

28.斜巷使用耙矸机没有防止下滑措施。

29.下山掘进时在耙矸机上方 10 米处设置挡车器或安全门。

30.耙矸机开关距离耙矸机不大于 10 米，操作按钮挂在司机便于操作处。

31.耙矸机停止操作未把操作手柄置于松闸位置并卸下放在台车上。

32.耙矸机停止作业时未将开关停电闭锁。

33.未停机处理堵塞的喷射管路，处理堵塞的管路时喷射口前方或附近有人。

（四）机电专业

1.防爆设备不经检查并签发合格证就擅自入井使用。

2.各种安全保护装置不按时检验；记录填写不认真或做假记录。

3.擅自调整电器设备保护整定值。

4.非检修、专职人员擅自操作电气设备。

5.在停止运转的带式输送机上行走或作业时未将启动开关闭锁或留人看管。

6.没有避开输送带主副滚筒剁接头。

7.皮带机接头有脱扣现象未及时处理；皮带机破口达到皮带宽度 5% 的。

8.跨越皮带机、链板机不走过桥的，无过桥或过桥不合格的。

9.带式输送机防跑偏使用木料、铁管等不转动物体。

10.刮扳机未按规定安装信号的。

11.在罐笼上工作时不设保护伞和栏杆；井筒或登高作业时工具未用绳拴牢。

12.操作高压电气时不使用高压绝缘工具。

13.检修机械时没将启动开关闭锁或闭锁后无人看管或未挂停电牌。

14.敲焊溜、截铁丝、截道钉、破矸石未佩带护目镜。

15.不执行“两票三制”规定，不执行停电操作顺序，高压倒闸操作不认真执行唱票监护制和监护复审制。

16.供电系统施工时不按规定挂接地线。

17.起吊重物时使用起吊用具未经验算，重物或吊臂下方、重物运行前方有人。

18.电缆线带电盘圈或“8”字（采、掘机电缆除外）。

19.电缆破口或划伤已失爆而使用自粘胶布绑扎的。

20.检修高压开关或变压器时，切断断路器未拉开隔离插销、隔离刀闸或拉开后不捆绑、不装绝缘隔板、不闭锁。

21.检查井筒中未按规定验绳（包括检验）、验罐、检查井筒设施的或记录不规范。

22.井下管线吊挂未按措施规定的。

23.吊挂钢丝绳超过2年使用周期，不定期涂防腐油。

24.用铁丝代替起吊钢丝绳的。

25.地面雨雪、光线不好、强对流天气，安排人员烧焊、登高作业。

（五）运输专业

- 1.接、掐运输机链条不用紧链器。

- 2.皮带、刮板输送机头、尾未按规定打压车柱或地锚，搭接设备共用地锚。

- 3.绞车不送信号开车的。

- 4.牵引钢丝绳没有定期验绳或验绳不作记录，钢丝绳未按规定做拉力试验使用的。

- 5.司机在操作期间离开操作台、操作过程中换人。

- 6.司机或乘车人员在车辆运行过程中将头、手、工具等伸出车外。

- 7.柴油机车停车关闭大灯。

- 8.柴油机车灯、铃、闸、棚、撒砂、瓦斯断电仪连接装置等不齐全开车。

- 9.绞车司机与扒钩工相互兼任。

10.司机离开电车没有取下操作手把、扳紧车闸。

11.用铁丝等裸露导体作为电车弓子引线。

12.用车顶撞或人力推车顶撞风门，异道用杠杆抵车处理掉道车辆。

13.人行车无跟车工、无尾灯的。

14.无信号开动机车，跟车工不带哨子，车头带料或乘人。

15.人工推车运料不经调度站同意、不在申请时段随意进入主要运输巷道。

16.坡度超过 7‰，人工推车。

17.绞车回头滑、地锚不符合规定的。

18.同方向行车不按规定保持车距，平巷推车间距小于 10 米。

19.平巷推车一次超过一辆的。

20.副井上口把钩工不执行检身制度的。

21.人行车启动前不认真检查人员乘坐情况和安全链。

22.人行车加挂其他车辆的，或不在规定位置停车。

23.绞车反向操作或用绞车起吊物件。

24.用绞车空钩头拖拉物料的，拉空钩头无人牵引。

25.跨越运行中的钢丝绳、矿车、推车机。

26.运行中机车、矿车掉道不及时停车，斜巷掉道不向矿调度汇报，拿道没有队长以上管理人员在场的。

27.副井把钩工允许“四超”车辆进罐，发送提升信号。

28.配制强酸、强碱溶液时不按规定操作或不佩戴防护用具。

（六）“一通三防”专业

1.“一通三防”人员携带仪器、仪表不合格或不按操作规程操作的责任者。

2.停风后人员不及时撤到安全地点。

3.临时停工地点不设置临时栅栏，揭示警标的；不按规定擅自进入挂牌栅栏内的。

4.瓦检员、瓦斯抽采工不在指定地点交接班。

5.瓦检员不在检查地点温度相近的新鲜风流中校正仪器或携带的仪器、仪表损坏后不及时汇报、更换仍然坚持工作。

6.瓦检员、防突员、瓦斯抽采工不及时认真填写瓦斯记录表、版牌。

7.瓦斯检查员执行“一炮三检”和“三人联锁放炮制”后不及时填写瓦斯手册、牌板的。

8.损坏“一通三防”设施。

9.掘进耙装或爆破时掐风筒，风筒距迎头超过规定。

10.维修一道风门时另一道未挂警示牌或未有专人看管。

11.永久风门不闭锁和主要反向风门不联锁的。

12.瓦检员填写牌板和手册不一致；井上瓦斯报表、手册、牌版未做到“三对口”。

13.瓦斯传感器安装不当、未校对或误差超过规定未及时汇报处理。

14.一趟风筒有超过 3 个小破口或一个大破口未及时补上（迎头 20 米除外）。

15.综采工作面移架时不使用架间喷雾。

16.井巷高冒区不及时处理、没有挂牌管理、定期检查。

17.采煤工作面上隅角、掘进工作面、施工钻机未按规定挂瓦斯便携仪和瓦斯传感器。

18.随意关闭运煤中转载点防尘三通阀门或不正常使用防尘设施。

19.防尘冲刷未按制度执行，造成巷道煤尘堆积、飞扬。

20.防突措施孔、抽放钻孔不按设计要求施工，钻孔施工时不采取防尘措施。

21.煤机、掘进机割煤时不开启内、外喷雾和内、外喷雾压力达不到要求。

22.回采工作面束管、注氮埋管深度和布置不符合规定要求的。

23.井下作业人员必须佩戴并正常使用防尘口罩。

24.采、掘工作面防冲控尺点与牌板填写不一致的。

25.打钻时，钻孔未放线施工的（现场检查钻探期间无放线痕迹的）。

26.钻探时，压车柱不按规定安设的。

27.钻孔孔径现场与设计不符的。

28.钻探地点未配备坡度规、皮尺、水平仪、线绳等量具的。

29.穿层钻孔施工，未安装防喷孔装置的。

30.跨运输机施工钻孔未加过桥、急停信号的。

31.用车辆运输雷管未低于车厢上缘 100毫米，或雷管箱侧放、立放；炸药装车高度超过车厢上缘。

32.库房的发放峒室存放量，炸药超过3箱、雷管超过 300 发。

33.火工品管理账、卡、物不相符。

34.井筒运送爆破材料时，押运人员未事先通知绞车司机和井上下把钩工；罐笼运送速度超过规定。

35.将爆炸材料堆放或停留井上、下口、井底车场或其他巷道内。

36.报废雷管、炸药未单独存放或存放数量超过规定。

37.雷管未按规定进行编号、导通。

38.库管人员不按规定发放雷管、炸药。

39.装配引药时，未避开电气设备、轨道、淋水区域；折断或损坏脚线的，未用脚线将药卷缠住并扭结成短路。

40.装药后，雷管脚线未悬空；脚线与设备等导电体相接触。

41.装药前不清除炮眼内的煤粉或岩粉。

42.炸药、雷管未分开存放在专用箱内，专用材料箱放在不安全地点或警戒内以内。

43.未按爆破说明书布置炮眼、装药、封孔、联线等进行爆破作业。

44.爆破工未随身携带爆破钥匙，或爆破后未立即将钥匙拔出，摘掉母线并扭结成短路。

45.未执行一次装药一次起爆。

46.爆破母线有明接头或用非绝缘胶布包扎。

47.爆破母线未悬挂或与电缆、信号线及其它导电体未保持 0.3 米以上距离。

48.炮眼深度超过 （二）5 米时，封泥长度小于1 米；光爆时，周边眼封泥长度小于 0.3 米。

49.炮眼深度 0.6-（一）0 米时，封泥长度小于炮眼深度二分之一的，超过 1 米时，封泥长度小于 0.5 米的。

50.在交接班、人员上下井的时间内运送爆炸材料。

51.用爆破方式处理溜煤眼、小眼时，未使用被筒炸药或低于该安全等级的炸药。

52.炮后未检查、收集遗漏未爆的雷管、炸药。

53.装好未放的炮未交接清楚就离开现场的。

54.不执行雷管专人专号，随意转借，挪用的。

55.爆破地点附近 20 米范围内风流中瓦斯浓度达到 （一）0% 爆破。

56.爆破作业前、后未执行洒水降尘。

57.连接进、回风巷的溜煤眼放空造成通风短路的。

58.专供与备扇不按规定进行检修或试验的。

59.监控人员现场处理问题不与机房联系，导致通讯断线、误报、越警的。

60.井下工作人员未配备人员定位卡或本人不符的。

61.喷、注浆作业没有对“一通三防”设施及管线进行保护的。

62.钻机工衣袖、衣襟、裤脚未扎紧，戴手套、围毛巾作业的。

63.钻孔开孔时，未剪去锚网，造成锚网缠绕钻杆的。

（七）防冲专业

1.掘进迎头 10m 范围内锚杆（索）捆扎达到 5 根及以上未捆扎或捆扎不合格（未紧固的除外），掘进头负责人按“三违”处罚。

2.顶板预裂钻孔爆破时出现“穿孔”现象，若因封孔质量不合格，封孔责任按“三违”处罚；若因封孔凝固时间不足进行爆破造成“穿孔”，责任人按“三违”处罚。

3.进入采掘工作面小班作业人员未按要求穿戴防冲服（帽）的，按“三违”处罚。

4.钻屑孔施工因施工单位原因造成当班无法完成施工的，当班负责人按“三违”处罚。

二、严重“三违”行为界定标准

（一）共性部分

1.盗窃或人为损坏“一通三防”、机电运输等安全生产设施。

2.掘进作业迎头未按规定使用防片帮网、超前护顶锚杆或撞楔支护的。

3.清理皮带机未停止皮带机运行的。

4.未通过规程、措施学习考试以及考核不合格的职工上岗的；安排未通过规程、措施学习考试以及考核不合格的职工上岗生产的。

5.安全设施不齐全，违章指挥、擅自作业的责任人。

6.对抵制或举报违章指挥、制止违章的人员进行打击报复。

7.未按要求对现场存在的安全隐患进行处理，违章指挥、擅自作业的责任人。

8.登高作业时，不按规定佩戴保险带。

9.不服从管理，殴打、谩骂正常行使职责的安全管理人员。

10.造成各类重大隐患的相关责任人员。

11.酒后上岗责任人。

12.井下未按规定佩带自救器。

13.未按规定佩带仪器、仪表。

14.发生人身事故或非伤亡事故不及时汇报的责任人。

15.强制工人撇勾延点作业。

16.大件起吊未按规定要求作业的责任人。

17.未按规定进行烧焊作业的。

18.造成供电电缆故障的责任人。

19.在井口20米范围内吸烟或有其他火源。

20.随意拆卸、捎带井下定位仪的责任人。

21.司机未按规定信号操作。

22.违反停止作业规定的责任人。

23.无专项措施打干眼的责任人。

24.井筒、煤仓作业没有防止人员、物料坠落措施。

（二）采煤专业

1.采煤机滚筒上、下 3m 机道范围内有人而启动采煤机。采煤机运行时，人员进入滚筒上、下 3m 机道范围内。

2.转载机运行时，在未封闭段进行挑、改棚作业。

3.不经“过桥”而直接跨越运行中的带式输送机或未封闭段转载机。乘坐运行刮板输送机。

4.工作面过构造带打眼、装药时、注水、预测启动刮板输送机。

5.工作面割煤、抵车、移架工序平行作业距离及与其它工序平行作业距离达不到作业规程规定。

6.煤机、刮板输送机、转载机等设备检修时不停电闭锁，检修不按规定悬挂停电牌。

7.工作面初次放顶特殊支护未按规定支设，初撑力达不到规定值未采取有效措施。

8.回采工作面过断层等地质构造带未按措施施工；片帮、漏顶严重未采取特殊支护措施或特殊支护不按规定支设。

9.回采工作面两巷使用支护锚杆起吊重物或使用不加固的棚梁起吊重物。

10.综采工作面倾角超过 15 度时，不按防倒、防滑措施施工。

11.现场违章指挥、强行作业。

（三）掘进专业

1.掘进工作面迎头 10m 范围内的支护，在爆破前没有按规定进行加固。

2.掘进工作面迎脸需挂网临时支护，作业时未挂网。

3.岩巷锚杆（锚索）支护擅自修改支护参数。

4.综掘机回转台前方规程措施规定的警戒范围内有人而启动综掘机。综掘机运行时，人员进入规程措施规定的警戒范围内。

5.耙斗运行范围内有人而启动耙装机。耙装机耙矸时，人员进入耙斗运行范围的。

6.使用不符合作业规程规定的支护材料。

7.未正规使用临时支护的。

8.违章套打残炮眼。

9.斜巷移挪耙矸机无大队长及以上管理人员现场带班的。

10.未执行敲帮问顶制度、没有配备专用敲帮问顶工具。

11.无申请、验收进行复喷的。

12.独头巷道修护不由外向里逐棚（段）进行，有两组或以上人员同时施工。

13.耙斗运行区域有人员停留或工作。

14.修护巷道时大拉大改。

15.未停机处理堵塞的喷浆管路或处理堵塞的喷浆管路时出料口前方及附近有人。

16.斜巷施工未按规定设置躲避硐室或安全设施不全。

（四）机电专业

1.造成井下电器失爆的责任者，或带电检修、搬迁电气设备或电缆。

2.将保护装置甩掉不用，整定值低值高定。

3.强行送电或未按规定停送电。

4.在井下擅自打开电气设备进行修理，未

停上一级开关电源；打开电气设备前未检查瓦斯浓度。

5.开关打木楔或用铜、铝、铁丝代替保险丝。

6.处理故障或清理未停机、停电、闭锁；停机未挂牌。

7.手持式电气设备未使用综合保护开关。

8.特种设备检测、检验不合格，强令使用。

9.在检修前未执行验电、放电、挂接地封线制度。

10.无烧焊措施、报告在井下从事烧焊、气割、喷灯焊等明火作业的，消防设施或措施不齐全施工的。

11.造成井下供电“三大保护”失效，或电缆事故的。

12.柴油机车、煤机、综掘机、耙装机瓦斯断电仪失效的，掘进头瓦斯电闭锁失效。

13.未发送信号或警示，擅自启动机电设备。

14.带式输送机六大保护、机头机尾护栏不全或机尾急停、沿线急停不起作用仍开车使用。

15.输送带运转时更换托辊。

（五）运输专业

1.斜巷超挂车或不带电松车的责任者。

2.斜巷运输时不执行“行人不行车，行车行人”。

3.无措施用输送带或刮板输送机运送物料。

4.绞车司机违反规定开车；扒钩工违反规定挂钩。

5.斜巷运输不按规定使用“一坡三挡”安全设施，或捕车器等设施不齐全、不完好。

6.斜巷运输不按规定使用保险绳。

7.在斜巷内摘挂钩、装卸料不采取安全措施。

8.用绞车或机车充当牵引设备，处理脱轨车辆。

9.无措施运送“四超”车辆。

10.运输使用不合格连接工具。

11.电绞司机一手开车，一手处理钢丝绳。

12.造成慢绞空挡放大滑的人员。

13.柴油机车过弯道、岔门、遇行人不执行减速慢行鸣笛的。

14.行人不走人行道。

15.柴油机车在非车场调车前低后拉，或调车时未安排押车工在安全距离外跟车的。

16.斜巷脱钩处理掉道车辆。

17.罐笼内单辆车辆两头不用木楔固定牢靠的。

18.柴油机车无照明开车或超速开车。

19.斜巷悬钩作业无施工措施、不布置十字木撑、下部拉茬作业的。

20.绞车护身板打倒反向拉车。牵引钢丝绳不符合规定仍然使用。

21.在矿车运行过程中摘、挂钩。斜巷内缺运行红灯。

22.造成架空人车、无极绳绞车保护失效，无极绳绞车机头、机尾缺机械阻车器，或阻车器失效。

23.携带爆炸物品人员与其他人员同坐一趟人行车。

（六）“一通三防”专业

1.未按措施要求配专职局扇司机。

2.擅自停、开局扇。

3.无措施停局扇换风筒或掐风筒放炮。

4.排放瓦斯未使用三通或变频调速等措施控制风量。

5.临时停风地点不及时打栅栏。

6.井下现场未通知进行瓦斯传感器调校，而直接将瓦斯传感器设置成调校状态，或者瓦斯传感器调校结束后未及时解除调校状态定义。

7.作业地点未按《作业规程》规定悬挂瓦斯传感器。高低浓度瓦斯传感器不能正常切换。

8.跟班人员及流动电钳工下井未按规定要求携带便携式甲烷检测仪。

9.没有按措施规定预留足够措施孔或预测（效检）孔超前距。

10.作业地点风量不足强行生产、作业。

11.同时打开同一地点风门造成风流短路。

12.瓦斯检查员漏检。

13.发现火情和其他重大“一通三防”隐患不及时汇报。

14.采掘工作面干打眼的（特殊情况有措施除外）。

15.无措施进入盲巷。

16.瓦检员发现瓦斯超限时，不责令停止作业并撤出人员处理或拒不执行瓦检员撤人命令强行作业。

17.采煤工作面上隅角回棚或退锚不及时造成瓦斯超限。

18.井下打开电气设备前未检查瓦斯。

19.回采工作面煤层未进行煤层注水强行生产（经集团公司批准除外）。

20.监测监控系统中一个及以上分站或全矿井监测监控系统运行不正常在相关区域强行生产。

21.临时停风区域不检查瓦斯就送风。

22.防冲危险工作面爆破撤人或警戒距离达不到规定，躲炮时间不符合规定。

23.高突矿井（区域）煤巷、半煤巷掘进工作面使用钢丝绳牵引耙装机的。

24.爆破作业时断电、撤人违反规定的。

25.爆破时不装水炮泥或用煤粉、块状材料及可燃性材料作为炮眼封泥。

26.剩余雷管不及时交回炸药库或私藏炸药、雷管。

27.爆破前爆破工未发出警号；爆破后爆破工、班队长、瓦检员未按规定巡视爆破地点。

28.用车辆运输雷管、炸药时，未设“危险”标志，搭乘无关人员。未用帆布覆盖、捆紧。

29.爆破母线未及时扭结成短路。

30.迎头 20 米范围内，积煤、矸或其他物体堵塞巷道断面 1/3 以上爆破的 。

31.未执行彩带放炮规定的。

（七）防冲专业

1.不按防冲人员要求施工钻屑验证钻孔及应力计安装钻孔的及具备条件拖延、拒不施工的，当班负责人按严重“三违”处罚。

2.未经防冲办同意擅自拆除、移动冲击地压监测系统，影响冲击地压监测的，责任人按严重“三违”处罚，对单位负责人按严重“三违”处罚。

3.因巷道扩修、修改管路等因素需改变监测电缆线路及设备的，应及时上报防冲办进行处理，如擅自剪断电缆或造成设备损坏的对直接责任人按严重“三违”处罚，对单位负责按“三违”处罚。

4.各类钻孔发现弄虚作假，施工人员及验收人员按严重“三违”处罚。

5.未按要求采取防冲相关措施，擅自组织生产的，给予单位负责人严重“三违”处罚。

三、地面一般“三违”行为界定标准

（一）车床各种防护罩去掉或不齐全而使用车床的。

（二）开动砂轮，未检查砂轮是否有裂纹或松动的。

（三）磨工件或刀具时，身体正对砂轮机的。

（四）大型检修或工程施工无规程措施的。

（五）无措施使用皮带机运送物料的。

（六）进入池内、孔洞内检查、检修不系安全带或未设专人监护的。

（七）在工作塔吊不行走，不听制止的。

（八）使用不完好的工具起吊物件的。

（九）使用的起吊工具未达到规定起吊重量的安全系数要求的。

（十）起吊物件未捆扎或勾挂牢靠，起吊前未进行试吊的。

（十一） 装车时，人员在牵引绳的内侧行走或站立的。

（十二） 用手直接扒溜槽、管道或末停车用手拿掉道链条的。

（十三） 未编制专门措施，焊接和切割受力构件及内有压力的容器的。

（十四） 行车启动时不按警示电铃的。

（十五） 行车超吊重物，在下面工作的人员不戴安全帽的。

（十六） 行车吊挂重物在靠近地面人员时不鸣铃警示的。

（十七）行车钩头起吊重物离地面不鸣铃警示的。

（十八）吊挂重物时，吊挂操作人员不看行车钩头的。

（十九）行车起吊重物钩头没挂实就起升的。

（二十）行车起吊重物落地后钩头没摘除就起升的。

（二十一） 叉车靠进行人时不鸣笛示警的。

（二十二） 叉车叉重物时升高使周围人员没有撤到安全距离的。

（二十三） 叉车在装卸时，重物下有人的。

（二十四） 卸长料时未及时固定，可能滑落伤人的。

（二十五） 在轨道上回收旧料时，推车不注意前方行人的。

（二十六） 自吊车起吊时起重臂旋转半径范围内有人停留或行走的，起重臂、物件与架空电线未保持 2000mm 以上安全距离的。

（二十七）自吊车起吊时，人员站在物件上进行操作的，司机及指挥人员擅自离开岗位的。

（二十八）超过自吊车额定载荷作业的。

招贤矿业公司办公室             2019年1月5日印发