附件2

招贤矿业公司

2019年雨季“三防”应急预案

会审单位及人员签字

| 单位 | 签字 | 日期 | 职务 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产技术部 |  |  | 安全副总 |  |  |
| 安全监察部 |  |  | 通风副总 |  |  |
| 调度指挥中心 |  |  | 机电副总 |  |  |
| 机 运 部 |  |  | 采煤副总 |  |  |
| 通 防 部 |  |  | 掘进副总 |  |  |
| 防 冲 办 |  |  | 地质副总 |  |  |
| 采 煤 部 |  |  | 经营副总 |  |  |
| 经营管理部 |  |  | 财务总监 |  |  |
| 综合办公室 |  |  | 经营副总经理 |  |  |
| 政治工作部 |  |  | 机电副总经理 |  |  |
| 劳 资 科 |  |  | 采煤副总经理 |  |  |
| 供 销 部 |  |  | 安全副总经理 |  |  |
| 财 务 部 |  |  | 掘进副总经理 |  |  |
| 保 卫 |  |  | 副总经理 |  |  |
| 土 建 |  |  | 党委副书记 |  |  |
| 后 勤 |  |  | 总工程师 |  |  |
| 救 护 队 |  |  | 总经理 |  |  |
|  |  |  | 董事长 |  |  |

目    录

一、总则	1

1.编制目的	1

2.编制依据	1

3.适用范围	1

4.工作原则	1

二、矿井概况	1

1.位置与交通	1

2.地形地貌	2

3.河流水系	2

4.气象特征	2

三、成立雨季“三防” 应急救援组织机构	2

1.雨季“三防”工作指挥部管理机构	2

2.“三防”指挥部下设雨季“三防”办公室	3

3.成立雨季“三防” 事故应急救援小组	3

4.成立雨季“三防”应急救援梯队	3

5.雨季“三防”紧急避灾路线划分：	4

四、雨季“三防”工作职责	4

1.公司领导雨季“三防”工作管理职责	4

2.各部室及救援梯队职责	5

五、防排水应急预案	8

1.设防排水应急救援领导小组	8

2.重点防排水责任区域划分	8

3.响应等级	9

4.汛情汇报程序及防汛响应	9

5.水灾预防及灾害处置措施	10

六、防滑坡应急预案	11

1.设防滑坡应急救援领导小组	11

3.掌握滑坡前兆	12

4.滑坡事故汇报程序	12

5.滑坡事故应急处理及防治措施	12

七、防雷电应急预案	13

1.防雷电应急救援领导小组	13

2.防雷电重点区域	14

3.应急响应	14

4.雷电事故应急处理及防治措施	14

八、防汛应急预案	15

1.设防汛应急救援领导小组	15

2.应急处理及防治措施	16

3.应急响应	16

九、应急救援结束	17

十、责任追究及考核奖惩	17

十一、雨季“三防”专用物资明细	18

# （一）总则

## 1.编制目的

为了做好矿区范围内防汛工作，提高对因雨季到来而引发重大灾害事故的快速抢险救灾反应能力，防止灾害进一步扩大，保护集体财产、人身安全及矿井安全生产，制定本预案。

## 2.编制依据

国家《应急预案编制导则》、《防洪法》、《防汛条例》、《国家防汛抗旱应急预案》等。

## 3.适用范围

本预案适用于我公司由于自然或人为因素导致的洪水、暴雨渍涝、河道区积水、防汛抢险人员转移、雷击造成矿井供电中断、洪水、滑坡等灾害事件的防御和处置。

## 4.工作原则

## 本《预案》充分体现预防为主、防抢结合，坚持行政领导负责制、统一指挥、统一调度、分工合作、各司其职、全力抢险、确保矿区安全的原则

# （二）矿井概况

## 1.位置与交通

招贤井田位于陕西省宝鸡市麟游县西北部，行政区划属陕西省宝鸡市麟游县招贤镇、两亭镇和九成宫镇以及凤翔县姚家沟乡管辖。

井田中部现有S306省道穿过，通过该道路向东可与312国道和福（州）～银（川）高速公路相接。井田西部有S202省道（宝鸡—灵台）相通，距宝鸡二电厂80km，距宝鸡100km。中部招贤乡至麟游县及各乡镇有县级公路相通，交通条件相对较好。

## 2.地形地貌

麟游县位于宝鸡市东北，千山余脉由凤翔县老爷岭向东分为南北两支，北支经两亭东部的曼湾岭、西湾里、阁头寺，向东延伸，俗称页岭，把麟游县分为南北两部分。招贤井田位于页岭以南，属陇东黄土高原南部边缘地带。当地最低侵蚀基准面海拔标高1271.80m (招贤镇老庄坪)，最高点在西南部的郭家坪为1549.60m，相对高差为277.80m。地势总体呈东南低，西北高之势。

## 3.河流水系

井区内主要水系为渭河水系之漆水河上游，常年流水的有招贤河及贾家河。招贤河年平均流量117.61～1316.7 m3/h，平均497.38 m3/h，其上游的永丰水库早已干枯。贾家河流量14.4～54.0m3/h。流量较小。其支流呈树枝状分布，均为季节性流水。主河道春冬流量小，夏秋流量大，洪水期为每年的7、8、9月份。

## 4.气象特征

本区地处西北内陆，属温带半湿—湿润季风气候区。年平均气温8.9℃，极端最高气温37.5℃，最低气温-22.1℃。多年平均降水量641.6mm，最大降水量987mm(1984年)，最小降水量374.5mm(1987年)。历年最高洪水位标高+1335.37m，副井标高+1340.5m，主井标高+1339.20m，风井标高+1343.5m。

# （三）成立雨季“三防” 应急救援组织机构

## 1.雨季“三防”工作指挥部管理机构

总 指 挥：董事长、总经理

副总指挥：总工程师、各分管副总经理

成    员：各副总工程师、调度指挥中心、生产技术部、安全监察部、机运部、通防部、采煤部、掘进部、综合办公室（办公室、土建、后勤、征迁、保卫）、经管部、财务部、供销部、政工部、驻矿救护队、矿业公司项目部、中煤五建三处项目部、友缘项目部、各土建工程施工项目部等单位负责人。

## 2.“三防”指挥部下设雨季“三防”办公室

办公室设在调度指挥中心，调度指挥中心主任杨鹍兼任办公室主任。负责处理“三防”日常工作，负责紧急避灾时按路线划分撤离工作。（联系电话：18856130333、调度行政电话：0917-7819600、生产电话：9）

## 3.成立雨季“三防” 事故应急救援小组

李承军：防汛应急救援领导小组组长

刘  钊：防雷电、防排水应急救援领导小组组长

张宗芳：防滑坡应急救援领导小组组长

## 4.成立雨季“三防”应急救援梯队

雨季“三防”应急救援梯队下设第一、第二、第三梯队三个梯队，共530人。梯队人员受雨季“三防”指挥部统一指挥。

抢险应急救援梯队组长：纵峰   副组长：李晓林

第一梯队：李晓林负责，共30人

成员为救护队全体成员

第二梯队：吴干负责，共400人

成员为以下各单位人员：

机运部100人、采煤部100人、掘进部80人、矿业公司100人、五建三处20人。

第三梯队：杨鹍负责，共100人

成员为以下各单位人员：

调度指挥中心8人、安全监察部10人、生产技术部8人、通防部30人、政治工作部2人、办公室8人、土建3人、后勤3人、征迁2人、保卫8人、经管4人、财务4人、供应销售部10人

具体抢险人员由各单位自行组织并在5月15日前上报公司“三防”办备案。

## 5.雨季“三防”紧急避灾路线划分：

（1）工广内以下单位撤离至高位水池向北山头处。公寓楼、联建楼、主斜井、回风立井、副立井、综采设备库、机修车间、压风机房等。

（2）丈招公路以南生活区撤离至东阳坪村后山头处。

（3）招贤矿业办公区、110kv变电所、员工餐厅、芬雷公司撤离至麦梨沟向西山头处。

# （四）雨季“三防”工作职责

## 1.公司领导雨季“三防”工作管理职责

（1）董事长、总经理：处理灾害事故的全权指挥者，在副总指挥的协助下根据不同灾情命令启动抢险预案（联系电话：13705570253、13905614663）。

（2）总工程师李承军：按照总指挥命令组织抢险工作，并为总指挥当好参谋。总指挥不在公司时代替总指挥工作，并及时向总指挥报告。负责雨季“三防”抢险救灾预案的编制审核、雨季“三防”及抢险救灾、撤人时的组织指挥工作等（联系电话：15256129201）。

（3）副总经理李仲平：负责对外协调村、镇、县、市等相关部门，与政府相关单位及时沟通，及时疏散人员，负责向上级政府进行灾情汇报，取得政府支持（联系电话：13809119488）。

（4）党委副书记李治龙：负责抢险救灾前后职工思想动员、宣传教育监察等工作（联系电话：13956875235）。

（5）副总经理陈优良：负责雨季“三防”抢险救灾过程中的协调工作，组织掘进单位人员参与救灾抢险。（联系电话：13705611837）。

（6）副总经理刘钊：负责雨季“三防”及抢险救灾工作中矿主副井、风井、机电设备、供电系统的检修检查指挥，抢险救灾时的全公司供电保障，落实公司各系统的防雷措施与大泵联合试运转工作；组织机运部人员参与应急抢险（联系电话：18605619161）。

（7）副总经理张宗芳、财务总监王文生：负责“三防”物资及抢险救灾时所需物资采购的资金保障、采购及后勤服务等工作（联系电话：13991700558 、13395579811）。

（8）副总经理王之永：负责雨季“三防”抢险救灾过程中的协调工作，组织采煤部人员参与救灾抢险工作（联系电话：13605615576）。

（9）副总经理纵峰：负责雨季“三防”抢险救灾工作的准备、实施时的安全可靠性的监督、核查、督导等工作；组织救护队人员参与事故抢险（联系电话：18605672277）。

## 2.各部室及救援梯队职责

（1）调度指挥中心：及时传达指挥部的命令，召集有关人员到公司调度指挥中心待命，随时进行抢险工作。及时收听、收看天气预报，掌握可能危及煤矿安全生产自然灾害信息，密切关注灾害性天气的预报预警信息。组织安排人员雨季“三防”期间24小时值班及暴雨、雷雨时的巡查工作。做好通信线路及设施的检查检修工作，保证通讯完好畅通。（负责人杨鹍，联系电话：18856130333）。

（2）安全监察部：负责监督灾害应急救援方案和安全措施的落实。积极检查督促各单位雨季“三防”工作的准备和落实工作；定期及不定期组织公司各单位、项目部进行雨季“三防”的隐患排查及落实工作（负责人朱远辉，联系电话：13965887509）。

（3）生产技术部：判定水灾性质，了解水情，提供水文地质参数、图纸等技术资料，进行矿井井下、地面水情巡查和监督，负责抢险救灾时的技术指导工作（负责人秦庆举，联系电话：15399227035）；

（4）救护队：负责雨季“三防”应急抢险救援工作；负责指导救援三个梯队，根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。（负责人李晓林，联系电话：13696553110）

（5）机运部：负责主副井、风井雨季防洪工作；负责全矿供电、检修管理工作，保障防汛、排涝的电力供应，及时抢修和安装抢险机电设备；高压线路定期巡查、清障工作；负责矿井设备及排水设备的检查、检修工作，负责征调、组织抢险救灾的水泵、管路等设备，迅速运送到指定地点，安装排水；负责矿井安全供电、通讯机主要设备避雷设施的安全测试工作；发生停电事故时及时进行处理，保障供电安全。做好大泵联合试运转工作（负责人马强，联系电话：13856125322）。

（6）经管部：负责雨季“三防”所需的物资、设备及其它防护用品、工程计划审批工作，负责防汛抢险工程监管、组织、协调工作（负责人卞大勇，联系电话：18155708216）。

（7）土建：雨季前对矿区内所有房顶、门窗的防雨、防漏、地面排水沟状况进行认真排查，及时解决存在的问题；做好对可能威胁矿区安全的河流、沟溪、山涧沟、滑坡等隐患的重点监控观察工作，并建档；协调解决防汛抢险取土问题，掌握水利工程洪涝情况，做好灾后恢复工作；负责招丈公路两侧、施工单位生活区南部及变电所边坡、涵洞、水渠等汛期巡查工作（负责人李健，联系电话：15956113551）。

（8）办公室：负责为雨季“三防”抢险救灾运送设备、物料、人员的车辆保障工作（负责人田胜军，联系电话：13966097861）。

（9）征迁办：积极与地方政府协调联系，确保周边村民人身、财产安全（负责人王文宗，联系电话：13965335878）；

（10）供应销售部：负责“三防”物资采购工作，设立公司雨季“三防”救援专用物资库，并设专人看管，严禁任何单位和个人挪用（负责人王峰，联系电话：13909612936）。

（11）后勤：负责抢险救灾时人员的餐饮、生活等后勤服务工作（负责人李劲松，联系电话：13966105792）。

（12）保卫：负责事故处理及抢救过程中的治安保卫工作，并在事故现场附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留围观（负责人谢辉，联系电话：15856266966）。

（13）政治工作部：根据应急指挥部指示，及时与新闻媒体联系，协调新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论，现场录音录像，进行证据固定、保全（负责人马飞翔，联系电话：15205578822）。

（14）通防部：负责地面瓦斯抽放泵站雨季防汛安全管理，组织好本单位职工随时加入抢险队伍，并随时接受指挥部命令，完成有关抢救灾害处理任务（负责人杨眷，联系电话：13655575309）。

（15）采煤部：组织好本单位职工随时加入抢险队伍，并随时接受指挥部命令，完成有关抢救灾害处理任务（负责人孙学荣，联系电话：13965855926）；

（16）矿业公司：负责工作、生活区的防汛工作；积极组织单位雨季“三防”隐患自查工作；做好本单位紧急避灾撤离工作（负责人孟宁，联系电话：18726300101）；

（17）五建三处：负责工作、生活区的防汛、排水、防滑坡及防雷电工作；积极组织单位雨季“三防”隐患自查工作；做好本单位紧急避灾撤离工作。（负责人张振平，联系电话：18251633069）；

（18）掘进部：负责工作、生活区的防汛、排水、防滑坡及防雷电工作；积极组织单位雨季“三防”隐患自查工作；做好紧急避灾撤离工作。（负责人刘新，联系电话：13856115359）；

# （五）防排水应急预案

## 1.设防排水应急救援领导小组

组长：刘钊，协助“三防”总指挥，负责防排水灾情应急处理工作。

水灾事故发生后，尽快赶赴事故现场分析判断事故，及时汇报“三防”总指挥，决定启动应急救援预案，进行现场指挥，处置灾情。

副组长：张晖，在组长的领导下，协助组长处理水灾事故，负责制定事故处理方案，在组长未到岗时行使组长权利。负责矿区防排水日常督查与技术指导工作。

成员：调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、机运部、经管部、综合办公室、政工部、通防部、矿业公司、五建三处、友缘项目部等各施工项目部。

在组长和副组长的领导下，负责各责任区内防排水日常管理工作。各小组成员负责组织本单位人员具体落实抢险救灾工作。

## 2.重点防排水责任区域划分

招贤矿业公司：主斜井、副立井、回风立井、110KV变电所、综采设备库、机修车间、压风机房、员工餐厅、公寓楼、丈招公路等工广工作区域及生活区。

矿业公司、五建三处、友缘项目部等负责工作生活区防排水。

## 3.响应等级

## 预报未来6小时雨量将达到20毫米以上、50毫米以下；启动IV级响应。调度通知各单位加强值班，24小时派人巡查责任区内降水、积水情况，及时疏通河道、排水沟。

## 预报未来6小时雨量将达到50毫米以上，或者已达到50毫米以上且降雨可能持续；启动Ⅲ级响应。调度通知“三防”指挥部、矿总值班人员、各单位值班人员、应急救援抢险梯队人员、把各类抢险物资放到指定地方随时准备抢险。同时24小时派人密切关注河道、管沟、重要车间积水情况。

## 预报未来3小时雨量将达到50毫米以上，或者已达到50毫米以上且降雨可能持续。启动Ⅱ级响应。在Ⅲ级应急预警响应的基础上，立即向集团公司三防办和集团公司领导汇报。招贤矿业公司指挥部指挥人员、抢险人员全部上岗到位，按照职责到分管的区域组织指挥防汛抢险工作。防汛专业抢险队伍全部在一线待命。各类有线、无线通信设备处于开通状态。

## 预报未来3小时雨量将达到100毫米以上，或者已达到100毫米以上且降雨可能持续。启动Ⅰ级响应。在Ⅱ级应急预警响应的基础上，同时向集团公司、麟游县政府等上级部门汇报，必要时请求政府给予支援。。矿总值班、各单位值班人员、抢险梯队人员携带所有抢险工具、设备立即赶赴现场进行应急救援。重要车间、场所设立沙袋水坝，开启所有排水泵。24小时巡查河道、护坡并做好人员撤离准备工作。

## 4.汛情汇报程序及防汛响应

一旦险情发生时，知情单位和个人要立即向“三防”办公室报告有关情况，“三防”办公室接到报告的险情以后，要立即报告“三防”总指挥及防汛应急救援领导小组。指挥部应召集紧急会议研究决定启动防汛应急预案及启动响应等级，组织开展应急救援工作。

启动Ⅱ级响应时汇报等级至集团公司、麟游县政府相关部门及领导。进一步加强领导带班，加强现场巡查，按照重点防汛、防排水责任区域划分由各梯队负责人组织专人定点观察，同时设专人全方位半小时一巡查，并及时向“三防”办公室汇报，各重点区域排水泵要及时启动同时及时组织处置做好疏、排、堵工作；第一、第二梯队人员准备好救灾物资在分赴重点区域24小时待命。做好灾区人员随时撤离工作准备。

启动Ⅰ级响应为灾情特别严重，抗洪抢险处于非常紧急状态。汇报等级至集团公司、麟游县、宝鸡市政府相关部门及领导，根据灾情情况决定是否需要请求外部援助。公司党政主要负责人到一线指挥。抢险指挥部负责人、成员单位负责人，按照职责到分管的区域组织指挥防汛抢险工作。各专业组按照各自分工要求认真履行职责，对堤坝、涵闸、水位、排水情况等各危险源进行有效监控，确保重点防汛部位安全。当防洪工程、设施出现险情时，矿立即成立现场抢险指挥机构，全力组织抢险；第一、第二、第三梯队人员按“三防”指挥部部署进入指定区域，进行抢险救灾，所有受灾居民按避灾路线安全转移，各梯队负责人安排专人对各自积水重要区域24小时留守看护，排水泵全力开启，做好疏、排、堵工作；加高、加固主副风井口、变电所的防洪设施，确保矿井安全。

## 5.水灾预防及灾害处置措施

（1）副井井口东西两侧由机运部负责备有各不少于100袋黄泥袋，井口附近应挖设排水沟，形成完善排水系统，防止雨水聚集在井口；发生汛情时及时使用黄泥袋在井口建筑防汛堤，避免洪水倒灌，一旦发现洪水即将倒灌立即启动应急预案，抢险人员立即携带救灾设备到现场积极参与抢险，保证副井口安全。

（2）主斜井井口由机运部负责备有不少于100袋黄泥袋，主斜井井口附近应挖排水沟，防止雨水聚集在井口，提前构筑截、排水沟，形成完善排水系统；发生汛情时及时使用黄泥袋在井口建筑防汛堤，避免洪水倒灌，一旦发现洪水即将倒灌立即启动应急预案，抢险人员立即赶赴现场积极抢险，确保洪水不倒灌井底。

（3）各梯队负责人对辖区内地面积水区域组织人员提前做好疏通排水，保证生活区和生产车间的安全；雨季期间，变电所及其他重要工作场所、车间，由各责任区负责人当发生水灾事故时及时组织人员抢险。

# （六）防滑坡应急预案

## 1.设防滑坡应急救援领导小组

组长：纵峰，协助“三防”总指挥，负责防滑坡灾情应急处理工作。事故发生后，尽快赶赴事故现场分析判断事故，及时汇报总指挥，决定启动应急救援预案，进行现场指挥，处置灾情。

副组长：李健，在组长的领导下，协助组长处理防滑坡事故，负责制定事故处理方案，在组长未到岗时行使组长权利。全面负责防滑坡日常监督巡查工作，发现隐患及时安排处理。

成员：调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、机运部、经管部、综合办公室、政工部、通防部、矿业公司、 五建三处、友缘项目部等各施工项目部。
   2.防滑坡责任区域划分
   招贤矿业公司：110KV变电所边坡、办公楼边坡、工广东部和北部边坡、公寓楼东部边坡、回风立井、瓦斯抽放泵站、黄泥注浆站东部边坡、招丈公路南生活区边坡；

矿业公司、五建三处、友缘项目部等工作生活区边坡；

在组长和副组长的领导下，负责各责任区内防滑坡日常管理工作。各小组成员负责组织本单位人员具体落实抢险救灾工作。

## 3.掌握滑坡前兆

（1）滑坡前缘坡脚处,岩土体出现上隆或凸起现象,并形成放射状裂缝；滑坡后缘出现张性裂缝,并迅速扩展；

（2）滑坡体周围岩土体出现松弛和小型坍滑现象；

（3）地表及深部岩石发生开裂或被剪切挤压有时还发生异常声响；

（4）地下水动态发生异常变化；

（5）水平位移和垂直位移速度明显增大,岩土体结构发生强烈变化,建筑物变形加剧等。

全面观察分析滑坡前兆,加强现场巡查，做出超前预报工作，减少或避免因滑坡带来的不必要损失。

## 4.滑坡事故汇报程序

一旦滑坡险情发生时，知情单位和个人要立即向“三防”办公室报告有关情况，“三防”办公室接到报告的险情以后，要立即汇报总指挥、防滑坡应急救援领导小组。指挥部应召集紧急会议研究决定启动防滑坡应急预案，组织开展应急救援工作。第一、第二梯队抢险人员赶赴现场抢险。

## 5.滑坡事故应急处理及防治措施

（1）在易导致滑坡的区域提前构筑截、排水沟，形成完善排水系统；

（2）人为造坡时合理确定边坡角度，及时砌筑加固护坡堤坝；

（3）做好职工的安全意识教育，克服麻痹思想和侥幸心理；

（4）各责任区负责人每日安排专人做好边坡观测并记录，遇雨天时加大巡查力度，发现隐患及时汇报处理。

（5）若招丈公路两侧边坡具有滑坡、溃堤预兆时，防滑坡领导小组及时组织人员设置警戒，并对过往车辆进行安全疏导，同时对有隐患边坡堤坝采取回填加固或砌筑加固护坡等有效措施进行处理；一旦发生滑坡溃堤影响过往车辆通行时，及时向当地政府相关部门汇报，“三防”指挥部紧急部署所有梯队人员在做好警戒工作的同时对滑坡处进行加固及道路清淤工作，防止灾害事故扩大。

（6）居民生活区附近边坡发现滑坡隐患时及时汇报防滑坡领导小组组长，并设置警戒、转移受灾害威胁的人员。防滑坡领导小组根据隐患情况及时组织人员进行处置。

（7）防滑坡领导小组重点检查各责任单位防滑坡巡查情况及防滑坡措施落实情况。

# （七）防雷电应急预案

## 1.防雷电应急救援领导小组

组长：刘钊，协助“三防”总指挥，负责雷电灾情应急处理工作，是处理供电事故的全权指挥者。事故发生后，尽快赶赴事故现场分析判断事故，及时汇报总指挥，决定启动应急救援预案，指挥处置灾情。

副组长：张晖，在组长的领导下，协助组长处理防雷电事故，负责制定事故处理方案，在组长未到岗时行使组长权利。负责矿区防雷电日常检查与布置工作。

成员：机运部全体员工。在组长和副组长的领导下，负责事故处理中一些具体工作的实施，在事故处理过程中，遇到突发事件及时向防雷电应急领导小组汇报，以便领导小组做出正确决策。

## 2.防雷电重点区域

主斜井、副立井、回风立井、绞车房、110KV变电所、供电设施、工广车间及生活和办公区电器设备、锅炉房、高大建筑物及通讯设施等。

## 3.应急响应

当遇到极端恶劣雷雨天气时，110KV变电所机运部必须安排变电工24小时值守，做好防范准备。矿井发生大面积停电后，应急预案立即启动，及时向“三防”办公室、防雷电应急救援领导小组汇报。“三防”办公室接到汇报后，要及时通知应急处理组织机构各成员，汇报程序为：（1）通知“三防”指挥部总指挥、副总指挥、矿值班、防雷电应急救援领导小组成员；（2）上述人员接到通知后应及时赶到调度指挥中心；（3）通知矿属单位及各项目部主要负责人，做好送电前检查及准备工作，保证安全送电。

## 4.雷电事故应急处理及防治措施

（1）了解雷雨天气情况，随时监测预警，当有可能出现近地雷电时，通知防雷电重点区域相关单位加强线路、设备巡查预防工作；

（2）机运部在雨季来临之前，经常安排专人对地面变电所、地面建筑物以及高低压线路、通讯线路等设施防雷系统的检测和电器设备预防性实验，对查出的问题以书面形式安排限期整改，确保防雷设施符合要求；

（3）变电所出现供电系统掉电事故时，地面变电工应立即观察电脑显示的故障原因，停掉故障线路控制柜的断路器，拉开隔离开关，及时恢复送电，并及时按程序汇报；

（4）无法恢复送电时，询问上级变电所掉电情况，查明掉电原因。发现线路故障时，与上级变电所联系，经上级变电所批准后，对故障线路停电抢修；如无法恢复供电，各井筒施工单位立即启用备用电源，确保井下正常通风。

（5）故障排除具备送电条件后，与上级变电所联系，恢复变电所线路供电；

（6）矿井恢复送电时应首先恢复主通风机供电，其余地点再逐级送电；雷雨天巡视室外高压设备时应穿绝缘靴，并不得靠近避雷针或避雷器；

（7）发现有人雷击后，立即转移该地点。由现场人员对呼吸和心跳停止者立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压，直至呼吸和心跳恢复为止，有条件时直接给予氧气吸入；在指挥现场就地抢救的同时，尽快向有关医疗单位求援。根据具体情况，急送附近医院救治。

（8）雷雨天气造成矿井大面积停电，执行《2018年招贤矿业生产安全应急预案》，井下及时撤人。井下送电按有关规定程序执行。

# （八）防汛应急预案

## 1.设防汛应急救援领导小组

组长：李承军，协助“三防”总指挥，负责防汛灾情应急处理工作，是处理防汛事故的全权指挥者。事故发生后，尽快赶赴事故现场分析判断事故，及时汇报总指挥，决定启动应急救援预案，进行现场指挥，处置灾情。

副组长：甘圣丰，在组长的领导下，协助组长处理防汛事故，负责制定事故处理方案，在组长未到岗时行使组长权利。

成员：调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、机运部、经管部、综合办公室、政工部、通防部、矿业公司、 五建三处、友缘项目部等。

一旦有洪水险情发生时，知情单位和个人要立即向“三防”办公室报告有关情况，“三防”办公室接到报告的险情以后，要立即汇报总指挥、防汛应急救援领导小组。指挥部应召集紧急会议研究决定启动防汛应急预案，组织开展应急救援工作。第一、第二梯队抢险人员立即现场抢险救灾。

## 2.应急处理及防治措施

（1）疏通工广区域河道，清挖路基沿线排水沟，及时清理河道、涵洞、排水内淤泥、杂物确保排水畅通。

（2）在涵洞出入口，被路基阻断的排水沟处埋设涵管。

（3）所有路基两侧设置急流槽。

（4）遇有中雨、大雨、暴雨天气，“三防”值班人员加强对河道、排水沟巡查，发现险情立即汇报矿“三防”指挥部。

（5）调度负责汛期接收、分析各类气象及水情预报，及时向“三防”指挥部汇报，制定针对性的防范措施。

（6）汛前全面检查用电设备，下雨时遮盖电器设备，防止阴雨潮湿漏电造成触电事故等。

（7）巡查工广内基坑水位情况，各单位责任区内加强排水。

（8）为防止四周雨水流入基坑、重要车间、各施工现场应备有足够的编织袋，保护基坑以便装土围堰。

## 3.应急响应

根据雨情及不同的施工项目采取以下防洪方案：

建筑工程

（1）命令抢险人员立即组织机械、人力，将被淹的物资等抢运到安全地点；

（2）用黄泥袋围堰，不让洪水流入建筑基坑。

（3）用污水泵抽水，防止已开挖基坑被雨水浸泡。

（4）一旦发生基坑塌方，应紧急封锁隔离周边道路，设置防护警示标识，同时通知抢险组投入抢险等。

# （九）应急救援结束

当威胁矿井安全的重大险情得到有效控制时，应急救援领导小组组长向“三防”指挥部汇报情况，经指挥部核实达到恢复正常情况时，指挥部宣布解除应急状态，批准救援队伍撤离现场后，救援工作结束。

# （十）责任追究及考核奖惩

1.矿值班实行二十四小时值班制，值班人员按时交接班，不迟到、不早退，发现迟到、早退一次罚款100元。

2.值班人员不准喝酒，一旦发现喝酒，按矿有关规定处罚。

3.值班人员坚守岗位，不准离岗，有事向矿“三防”办主任请假，没有请假的一次罚款100元。

4.雨天对所属重点车间、山坡、河流、桥梁、道路等进行巡查，没有巡查，发现一次罚款200元，造成后果按集团公司及矿有关规定处理。

5.矿“三防”值班人员要对基层相关单位“三防”值班人员在岗进行督查，发现不在岗的一次罚款100元。

6.机运部确保矿井安全供电，值班人员针对雨天出现的突发事故，积极组织处理，值班不负责任发现一次罚款200元，造成后果的追究值班人员责任，按集团公司及矿有关规定处理。雨天机运部值班人员加强对所属主副井、风井、车间等进行巡查，做好巡查记录，没有巡查或没有巡查记录，发现一次发现200元。

7.按矿应急“三防”文件安排工作没有按期兑现的一项罚款200元，造成后果追究其责任。

8.供应销售部值班人员要保管好雨季“三防”专用物品，随时保障供应，否则追究其责任。

9.应急救援期间各单位、各项目部车辆、人员必须服从“三防”办公室的统一调配，不服从指挥罚单位负责人2000元。

10.一旦雨季出现突发事故，矿“三防”办通知矿属各单位、各项目部投入抢险，单位组织不力罚款2000元；个人现场抢险表现不积极，罚款500元。

11.雨季“三防”安全结束后，矿对在雨季“三防”工作中表现较为突出的单位和个人给予适当奖励。

# （十一）雨季“三防”专用物资明细

2019年招贤矿业雨季“三防”物资表

| 设备清楚名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WQ型无堵塞潜水排污泵 | 100WQ100-10-7.5 380V | 台 | 1 | 供应销售部 |
| WQ型无堵塞潜水排污泵 | 80WQ50-10-4 380V | 台 | 2 | 供应销售部 |
| WQ型无堵塞潜水排污泵 | 80WQ45-22-7.5 380V | 台 | 2 | 供应销售部 |
| 排水管 | 108排水钢管 | 米 | 100 | 机运部 |
| 消防水袋 | 100消防水袋 | 米 | 200 | 供应销售部 |
| 电缆 | 3×16+1×10 | 米 | 500 | 供应销售部 |
| 漏电保护开关100A | 3P+1N | 台 | 5 | 供应销售部 |
| 矿灯 |  | 盏 | 100 | 通防部 |
| 铁丝 | 10# | kg | 50 | 供应销售部 |
| 铁丝 | 8# | kg | 50 | 供应销售部 |
| 铁锹 |  | 把 | 100 | 供应销售部 |
| 胶靴 |  | 双 | 50 | 供应销售部 |
| 雨衣 |  | 套 | 50 | 供应销售部 |
| 编织袋 |  | 条 | 2000 | 供应销售部 |