招贤矿业（11.5）事故隐患排查预案

一、井下部分

（一）采掘专业：重点对帮顶支护质量、迎头防片帮，挑棚加固；工作面支架初撑力、架型、上下隅角管理、锚杆锚索台账填写签名情况，安全设施，各巷道后路隐患排查等进行检查；各系统具备标准化标准，不得留有隐患。

（二）机运专业：重点检查各巷道无极绳绞车、轨道、本体、钢丝绳、斜巷安全设施、保险档、声光信号、电气开关及接地、供电系统图牌板和设备整定值及保护完好情况，各种记录，皮带机的六大保护等；检查各检修工程检修前准备情况，现场作业环境。

（三）通防专业：重点检查通风系统、局部通风、通风设施、瓦斯管理、瓦斯抽放、安全监控、防灭火、综合防尘、现场防灭火措施执行情况等。

（四）防治水：

重点检查

1、各掘进头面排水系统完善情况;

2、水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；

3、水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；

4、水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；

5、排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；

6、巷道顶板淋水是否引流。

（五）防治冲击地压

重点检查：

- 井下各采掘工作面，材料堆放高度是否符合规定，管路及材料是否进行固定等；

- 井下各采掘工作，防冲击地压区域锚杆锚索是否采取防冲措施；

- 锚杆（索）是否按照要求进行捆扎，井下采掘工作面防冲服及防冲帽是否按规定佩戴；

- 检查煤体爆破孔施工是否按照要求施工，是否有超进尺现象；大孔径卸压钻孔施工是否符合设计要求；

- 压风自救系统位置是否符合规定要求；

- 防冲警示牌、人员限员限时管理牌是否悬挂醒目位置，现场是否设立管理站，迎头卸压位置是否在顶板进行标注，允许进尺牌板是否按规定进行填写。

（六）通用部分：

重点检查

- 对照安全生产标准化一级标准检查轨道、地辊、管线吊挂及编号、警示警标、职业卫生牌版、环境卫生及责任牌悬挂、材料码放及挂牌、其它图牌板内容及悬挂等；

2、安全确认情况、半小时交接班（记录）落实情况、特殊工种持证上岗情况，其他现场资料记录等。

（七）检查要求

1、检查人员8点30分在联建等候大厅集合，安全监察部分组点名，因故不能参加检查的，必须向安全副总经理请假，无故不参加检查的人员，每次罚款100元，迟到罚款50元，并通报批评。

2、各部门、项目部须有部门主要负责人参加、大队长等管理人员参加，无故不参加检查的人员，每次罚款100元，迟到罚款50元，并通报批评。

3、必须按排定路线进行检查,填写清楚隐患及问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安监部信息站，未交的罚100元/次，迟交的罚50元/次。

二、地面部分

检查人员15：00在办公一楼大厅集合、签名，因故不能参加检查的，必须向带队矿领导请假，无故不参加检查的人员，每次罚款100元，迟到罚款50元，并通报批评。

检查内容：检查主要生产车间和其它地面部分安全隐患、设备完好、员工操作行为、交接班（记录）落实情况、特殊工种上岗证持证情况、牌版规范、环境卫生、材料码放等。

三、问题追责：

对查出的问题，安全监察部要系统分析，逐条梳理，于周二安全办公会上通报，并对照制度进行处罚，严重问题责任单位负责人要在会上作出说明。

招贤矿业（11月5日）井下事故隐患排查表

| 组别 | 检查地点 | 检查人员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1304机巷、+980辅助运输巷及联巷、+980变电所、北翼胶带机机头硐室 | 公司领导：陈优良 组长：曹应理 刘传玉、闫 龙、任培刚、陈 伟、鹿 鑫 刘听磊、崔高兴、武国峰 |
| 2 | 1304高抽巷、北翼回风大巷 | 公司领导：纵 峰 组长：陈 辉 刘 新、王庆亮、马 飞、张 鹍、李泽新 |
| 3 | 1304风巷、北翼胶带机巷 | 公司领导：甘圣丰 组长：王晓彬 吴卫星 、谭 翔、张 蒙、马 飞 、刘显玉、王修峰、孟 宁、赵 松、姚国强 |
| 4 | 1307工作面、北翼轨道修护、胶带机巷修护 | 公司领导：王之永 组长：李 晨 朱远辉 、杨振宇、杨 周、单景新 |
| 5 | 主斜井胶带机运输系统、北翼胶带机运输系统、北翼轨道巷、井下中央变电所、中央泵房、污水处理站、采区变电所 | 公司领导：张 晖 组长：马 强 蒋再山 、张 磊、梅松建、朱亚辉、蔡鸣鸣 |

招贤矿业（11月5日）地面事故隐患排查表

| 序 号 | 矿领导 | 检查地点 | 参加检查单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周 军 李治龙 | 办公大楼、办公楼箱变、职工餐厅、机修车间、综采设备库联建楼、职工澡堂、公寓楼箱变、职工公寓楼、 | 安全监察部 调度指挥中心 环保办 后勤部 供销部 武保 土建 机运部 |
| 2 |  | 110kV变电所、压风机房、翻矸机房、地面轨道、副井提升机房、主井驱动机房、通风机房、瓦斯抽放泵站、黄泥灌浆站 |  |
| 3 |  | 选煤厂、地面污水处理站 煤厂、锅炉房、生活区 地面施工工地安全检查 |  |
| 制 表：卓永峰 |  |  |  |

安全监察部

2018年11月3日