青安岗快讯

11月29日夜班，招贤矿业团委开展了青安岗“零点行动”。参加本次活动的青安岗员共4名，查1307工作面、+980辅助运输大巷、北翼回风大巷，现将检查的具体情况通报如下：

检查地点： 1307工作面、+980辅助运输大巷、北翼回风大巷

存在问题：

1、1307机巷转载机桥部与落地段交接处，封底板张开，撒煤；

2、1307机巷转载机机头附近束管吊挂乱；

3、1307机巷第6架超前支架侧护板未打开；

4、1307工作面第4架与5架、84架与85架之间顶梁落差超过侧护板2/3；

5、1307工作面第9、85架支架初撑力不达标，23架压力表损坏；

6、1307工作面第45架护帮板未及时伸开护帮；

7、1307工作面85、86架支架后仰，架型不正；

8、1307工作面86-89架活柱高度超过1.2m，支架超高；

9、1307风巷压风自救装置无风；

10、1307风巷5#拾震器因巷道卧底失效，及时挪移；

11、1307风巷运输联巷风门外口杂物多，环境卫生差；

12、1307工作面机风巷煤壁侧未退锚；

13、+980辅助运输大巷无极绳硐室内环境卫生差；

14、+980变电所风筒破洞多，皮带机尾矸石堆积多；

15、+980风门处两道喷雾不完好；

16、+980辅助绕道内掘进料场清理不干净；

17、+980轨道绞车处风门内轨道搭接处松动

18、+980辅助绕道内环境卫生差；

19、北翼回风大巷绞车使用期间，中部车场未设置警戒；

20、北翼皮机巷316#H架处顶板有大块浆皮，需找掉。