招贤矿业（12.10）事故隐患排查预案通知

2018年12月10日，开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查。

- 检查时间：

- 井下检查：12月10日上午8：30分在联建井口等候大厅集合。

- 地面检查：12月10日下午：15：00在办公楼一楼大厅集合。

二、检查方式：集中排查，专业领导负责。

三、排查人员：

总经理、各分管副总经理、各分管副总、职能科室人员及基层单位相关人员

- 排查重点

- 井下部分

（一）采掘专业：重点对掘进头面帮、顶支护质量、迎头防片帮，挑棚加固，锚杆锚索台账填写签名情况；工作面支架初撑力、架型、上下隅角管理，安全设施，各巷道后路隐患排查等进行排查。

（二）机运专业：重点排查局扇供电、风电闭锁、瓦斯电闭锁是否灵敏可靠；检查各巷道无极绳绞车、轨道、钢丝绳、斜巷安全设施、保险档、声光信号、电气开关及接地、供电系统图牌板和设备整定值及保护完好情况，各种记录，皮带机的六大保护等；检查各检修工程检修前准备情况，现场作业环境。

（三）通防专业：重点排查通风系统、局部通风、通风设施、瓦斯管理、瓦斯抽放、综合防尘、现场防灭火措施执行情况等。

（四）防治水：

重点检查

1、各采、掘进头面排水系统完善情况;水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；

2、水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；

3、排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；

4、巷道顶板淋水是否引流。

（五）防治冲击地压

重点检查：

- 井下各采掘工作面，材料堆放高度是否符合规定，管路及材料是否进行固定等；

- 井下各采掘工作面，防冲击地压区域锚杆锚索是否采取防冲措施，锚杆（索）是否按照要求进行捆扎；

- 井下采掘工作面防冲服及防冲帽是否按规定佩戴；

- 检查煤体爆破孔施工是否按照要求施工，是否有超进尺现象；大孔径卸压钻孔施工是否符合设计要求；

- 压风自救系统位置是否符合规定要求；

- 防冲警示牌、人员限员限时管理牌是否悬挂醒目位置，现场是否设立管理站，迎头卸压位置是否在顶板进行标注，允许进尺牌板是否按规定进行填写。

（六）通用部分：

- 对照安全生产标准化一级标准检查轨道、地辊、管线吊挂及编号、警示警标、职业卫生牌版、环境卫生及责任牌悬挂、材料码放及挂牌、其它图牌板内容及悬挂等；

- 安全确认情况、半小时交接班（记录）落实情况、特殊工种持证上岗情况，其他现场资料记录等。

- 地面部分

检查内容：检查主要生产车间和其它地面部分安全隐患、设备完好、员工操作行为、交接班（记录）落实情况、特殊工种上岗证持证情况、牌版规范、环境卫生、材料码放等。

- 五、检查要求

1、检查人员8点30分在联建等候大厅集合，安全监察部分组点名，因故不能参加检查的，必须向安全副总经理请假，无故不参加检查的人员，每次罚款100元，迟到罚款50元，并通报批评。

2、各部门、项目部须有部门主要负责人参加、大队长等管理人员参加，无故不参加检查的人员，每次罚款100元，迟到罚款50元，并通报批评。

3、必须按排定路线进行检查,填写清楚隐患及问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安监部信息站，未交的罚100元/次，迟交的罚50元/次。

4、地面检查人员15：00在办公一楼大厅集合、签名，因故不能参加检查的，必须向带队矿领导请假，无故不参加检查的人员，每次罚款100元，迟到罚款50元，并通报批评。

六、问题追责：

对查出的问题，安全监察部要系统分析，逐条梳理，于周二安全办公会上通报，并对照制度进行处罚，严重问题责任单位负责人要在会上作出说明。

七、各专业分工如下

采煤专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 1307工作面机巷→工作面→风巷→北翼轨道巷及胶带机巷修护 | 王之永 彭 辉 孙学荣 | 李 晨 | 高 峰 杨振宇 杨 周 姚国强 |

掘进专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304机巷 | 1304机巷 | 纵 峰 | 李 恒 | 杨 眷 井向阳 闫 龙 崔高兴 武国峰 李 洋 |
| 1304风巷 | 1304风巷 | 陈优良 甘圣丰 | 苗现华 | 谭 翔 刘传玉 马 飞 闫 龙 沈传虎 孟 宁 郭红彦 李红进 |
| 1304高抽巷 | 1304高抽巷 |  | 张 磊 | 刘 浩 赵 阳 刘传玉 王修峰 刘听磊 |
| +980水平 系统 | +980水平 系统 |  | 朱亚辉 | 李德伟 李从远 |

机运专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主斜井胶带机运输系统、北翼胶带机运输系统、北翼轨道巷、井下中央变电所、中央泵房、污水处理站、采区变电所 | 主斜井胶带机运输系统、北翼胶带机运输系统、北翼轨道巷、井下中央变电所、中央泵房、污水处理站、采区变电所 | 刘 钊 张 晖 | 马 强 | 王庆亮 井向阳 李红进 刘听磊 李 洋 姚国强 朱亚辉 |

通防专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304工作面机巷、风巷、切眼、高抽巷、980系统 | 1304工作面机巷机巷、风巷、高抽巷、980系统 | 彭 辉 | 谭 翔 | 杨 眷 王修峰 沈传虎 |

地质防治水及防冲专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304机巷 | 1304机巷 | 甘圣丰 | 吴卫星 | 周 宇 闫 龙 |
| 1304风巷 | 1304风巷 |  |  |  |
| 1307工作面 | 1307工作面机巷→风巷 |  |  |  |

地面排查：

| 序 号 | 公司领导 | 检查地点 | 参加检查单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李治龙 | 办公大楼、办公楼箱变、职工餐厅、机修车间、综采设备库联建楼、职工澡堂、公寓楼箱变、职工公寓楼、 | 安全监察部 调度指挥中心 综合办公室（后勤、环保、武保） 供销部 经营管理部（土建） 机运部 |
| 2 |  | 110kV变电所、压风机房、翻矸机房、地面轨道、副井提升机房、主井驱动机房、通风机房、瓦斯抽放泵站、黄泥灌浆站 |  |
| 3 |  | 选煤厂、地面污水处理站 煤厂、锅炉房、生活区 地面施工工地安全检查 |  |

安全监察部

2018年12月9日