陕西金源招贤矿业有限公司

机电运输管理规定

2018年1月1日

目  录

第一部分 供用电管理规定…………………………………………………………...1

第一章  总  则…………………………………………………………………………………...1

第二章  管理职责………………………………………………………………………………...1

第三章  电力成本管理…………………………………………………………………………...2

第四章  供用电技术规定…………………………………………………………...……………2

第五章  生产用电管理……………………………………………………………….…………..4

第六章  110kV供电系统设备管理………………………………………………………………5

第二部分运输管理规定…………………………………………………………...…10

第一章 总  则…………………………………………………………………………………...10

第二章 基础管理…………………………………………………………………….…………..10

第三章  轨道管理……………………………………………………………………………….12

第四章  平巷运输管理规定……………………………………………………………….……12

第五章  斜巷安全设施及信号………………………………………………………………….15

第六章  斜巷管理……………………………………………………………………………….17

第七章  绞车安装……………………………………………………………………………….19

第八章   连接装置……………………………………………………………………………...19

第九章  大件、长料装车固定管理规定……………………………………………………….20

第十章  架空乘人装置………………………………………………………………………….21

第十一章  无极绳绞车系统安装使用规范…………………………………………………….24

第十二章  副井口运输安全…………………………………………………………………….31

第十三章  单轨吊……………………………………………………………………………….33

第十四章  带式输送机管理规定……………………………………………………………….37

第十五章  刮板输送机管理规定……………………………………………………………….41

第三部分  主要固定设备管理规定	43

第一章  总  则	43

第二章  副井1#、2#提升系统管理规定	43

第三章  主排水设备管理规定	47

第四章  主通风机管理规定	48

第五章  空气压缩机管理规定	49

第六章  瓦斯抽放泵管理规定	50

第七章  矿井主要固定设备检测检验管理规定	51

第八章  提升钢丝绳使用、保管管理规定	52

第九章  工业锅炉管理规定	54

第十章  制氮机管理规定……………………………………………………………………….57

第四部分  井下电气管理规定	59

第一章  总  则……………………………………………………………………………….…59

第二章  管理机构与职责范围…………………………………………………………….……59

第三章  井下电气基础管理……………………………………………………………….……60

第四章  电缆管理……………………………………………………………………….………60

第五章  井下供电系统………………………………………………………………….………62

第六章  电气保护……………………………………………………………………….………63

第七章  电气设备……………………………………………………………………….………65

第八章  电气设备的检修、维护及操作……………………………………………….………67

第九章  局扇自动切换开关管理规定………………………………………………….………68

第五部分 综采设备管理规定………………………………………………………………...71

第一章 总  则………………………………………………………………………………….71

第二章 管理办法………………………………………………………………………………71

第三章 顺槽可伸缩带式输送机………………………………………………………………71

第四章 刮板输送机……………………………………………………………………………73

第五章 转载机	………………………………………………………………………………...75

第六章 液压支架………………………………………………………………………………76

第七章 采煤机…………………………………………………….…………………………...82

第八章 乳化泵站………………………………………………………………………...…….87

第六部分 机电设备管理规定	89

第一章  总  则	89

第二章  管理机构与业务范围	89

第三章  设备管理	91

第四章  基础管理	95

第五章  设备大、小修管理	96

第六章  设备维修质量验收制度	96

第七章  设备油脂使用管理制度	97

第七部分

其他规定	73

第一章  井下风水管路的规定	…………………………………….……………..…………….74

第二章  井下照明管理规定…………………………….………....……..…….….………… 74

第三章 临时变电所（配电点）管理规定……………………………………………..………..75

第四章 井下柴油管理规定……………………………………….……………….…………..76

第五章 井下煤仓安全管理规定………………………………..……….….………..………..77

第六章  胶带输送机六大保护安装标准及技术要求………………………………………..78

第七章  特种设备管理规定…………………………………………………………………..78

第九部分  机电运输管理安全红线……………………………………………………….83

# 总  则

为加强陕西金源招贤矿业有限公司机电运输规范管理,完善矿井地面各车间及井下机电运输安全设施,规范作业标准,提高机电运输质量标准化水平，提高机电运输技术管理水平，确保机电运输设备的安全运转；依据《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》和恒源煤电机运管理相关制度的规定，结合招贤矿业2017年机电运输管理规定，特编制此管理规定。

# 第一部分  供用电管理规定

## 第一章  总  则

第一条 为保障公司供用电安全，降低用电成本，依照国家有关法规，同时依据恒源煤电股份公司供用电管理规定，特制定本规定。

## 第二章  管理职责

第二条 机运部主要职责：

1.对所属单位的供用电工作进行指导、监督、检查、协调。

2.贯彻执行国家、省、市及上级电力管理部门关于供用电的政策法规，贯彻执行恒源煤电股份公司供用电管理规定，制定公司供用电管理制度。属单位电力指标的制定、分解、分析和考核工作。

3.负责编制公司原煤电力成本建议指标。

4.负责电力报表的汇总及上报。

5.参与审查公司供用电设施更新、技术改造方案。

6.参与电力工程的设计审查及竣工验收。

第三条 公司所属各单位主要职责：

1.贯彻执行公司供用电管理制度。

2.负责本单位供电线路、供电设备的安全、经济运行。

3.协助机运环保部对本单位用电指标的统计与考核。

## 电力成本管理

第四条 公司成立以主要领导为核心的供用电管理领导小组，制定本公司供用电管理制度，明确各单位供用电管理职责，提高安全供用电保障能力，降低电力成本。

第五条 机运环保部对公司的电力成本负责，应及时分析、总结公司各生产系统和用电单位的电力指标完成情况，建立科学、合理的电力消耗定额体系。

第六条 应建立覆盖所有用电系统的考核办法。根据生产安排，将电力成本指标纵向分解到各用电单位、生产系统，并逐月考核。

第七条 各级用电管理人员应经常深入现场，掌握负荷变化情况，遇特殊情况及时调整电力成本指标。

第八条 应建立覆盖所有用电网络的用电管理员机制，用电管理员负责监管、检查本单位电力指标完成及供用电的安全运行情况。

第九条 每月应进行一次用电情况分析，对照指标分析查找问题、总结经验，制定改进措施；公司每季度应召开一次用电分析会，综合分析公司用电情况，总结经验、找出差距，提高供用电的安全性和经济性。

## 供用电技术规定

第十条 正常情况下，矿井电源应采用一回路运行，另一回路必须带电备用，以保证供电的连续性和可靠性。110kV变电所两台主变采用同时分列运行方式运行，10kV母线分列运行。

第十一条 组织制定招贤矿业停电事故预防与应急处理预案，健全应急体系，提高应急能力，减少停电事故造成的损失。

第十二条 夏季高温季节，针对主要供用电设备、长期重载设备以及老旧设备的运行特点，编制并执行高温状况下设备运行的特殊技术措施，防止设备超温、超负荷运行，确保矿井输变电装置安全。

第十三条 加强对输变电设备（尤其矿井110kV线路）的定期巡视（周期为每月一次）以及在恶劣气候和重要保电时期的特巡工作。做好防雷、防雨、防火、防污闪等工作。有针对性地进行大档距导线弧垂的检测和线路走廊的清理。

第十四条 各用电单位应建立健全安全、经济、高效、低耗、合理的电力运行模式及管理机制。加大调荷避峰力度，多用低谷电、控制平段电、少用高峰电，提高负荷率、低谷比和力率。

第十五条 供用电管理工作应做到“五清、四定、三落实”。

五清即供用电设备、用户清；各用户、设备用电性质、规律清；各用户、设备用电负荷、容量、线损大小清；各种电耗及其升降原因清；浪费电力及不合理用电状态清。

四定即定单耗（公司综合电耗、原煤生产电耗、洗煤电耗等）；定用电量；定电力负荷；定用电时间。

三落实即组织落实、指标落实、措施落实。

第十六条 加强对主排水泵、压风机、抽风机、瓦斯抽采泵等大功率设备的效率监测，对效率不符合国家或行业标准的设备，必须维修、整改。

第十七条 安全及生产系统的延伸、改造或新系统的设计，必须有机电、运输、用电管理等部门参与审查，进一步优化、简化系统，降低能耗。

第十八条 积极推广高效低耗的新产品、新工艺、新材料的利用，节约电能；在安全可靠的前提下，大力开展节电降耗改造工作，如压风机热能利用等。

第十九条 机运环保部应根据实际，制定降低综合平均电价实施细则，内容应包括：生产班次安排，大型固定设备运行时段、最大负荷控制、功率因数管理等。

## 生产用电管理

第二十条 新采区、新系统的供用电系统，应依照安全、节能的原则设计，合理选型设备，从源头杜绝浪费。

第二十一条 井下用电管理：

1.用电单位应根据审查后的供电设计提出用电申请，矿用电管理部门根据设计负荷，结合生产过程中可能发生的负荷变化，审批相适应的计量设备（或带有计量表的开关）。用电管理部门参与计量设备的安装与调试，确保计量设备准确。用电管理部门现场将计量设备铅封并抄留表底。

2.用电管理部门应按旬抄表并对用电情况进行分析，根据分析结果及时采取相应的整改措施。用电单位对所用计量设备的准确性有疑问时，应提出书面申请，由矿用电管理部门组织对计量设备进行校验。用电单位不得私自搭接、拆除、挪移计量设备，用电负荷或用电线路需要变化时，须提前申请，经矿用电管理部门审批后执行。

3.制定用电计量设备管理办法，定期对井下计量设备进行检查，杜绝计量设备损坏、私自改动计量装置、私自增减负荷现象。

4.计量点的设置应科学合理，便于用电考核。原则上，应按用电单位设置计量点，当两个以上单位共用计量点时，要明确用电量的分配办法。

5.各用电单位应执行分时用电，做好避峰工作。

第二十二条 充分利用分时用电政策降低电价：

1.原则上，检修安排在高峰时段，生产安排在低谷时段。

2.发挥井下水仓的储水能力，利用低谷时段排水，减少平段时段的排水时间，禁止在高峰时段排水。

井下主水仓的有效容积应保持在设计容积的60﹪以上。

正常情况下，主排水泵启动要服从本矿电力调度人员的指挥，避免大功率设备同时启动，控制最大负荷。

3.根据生产需要和用风规律，应及时调整压风机的运行时间和运行台数。高峰时段、交接班期间，应减少压风机的使用台数、时间及开停次数。

4.充分利用各类煤仓的储煤功能，低谷时段全部用于生产，集中出煤。

第二十三条 节约用电措施：

1.井下照明装置应推广使用LED冷光源，井下无人工作的场所严禁长明灯。

2.逐步完善分时计量装置，做好各主要供用电系统的月度电能平衡工作，控制线损、变损。

3.加强主副井提升管理。副井提升物料时，车辆必须装满；提升人员时，应定时、定人数。无特殊情况严禁空钩运行。

4.除检修期间必要的试车外，所有生产设备严禁开空车。

5.井下局扇功率应根据实际需要分时间段选择，逐步增加能力，避免浪费。

6.明确辅助生产用电管理的主体责任，禁止辅助生产用电无指标、无考核、无管理。应根据季节变化，合理安排路灯等公共照明开关灯时间，做到分时控制、区别控制；加强办公区域及地面车间用电管理，杜绝灯长明、违规使用大功率电器等现象。

## 第六章  110kV供电系统设备管理

### 第二十四条  110kV供电系统设备通用部分

1.110kV供电系统设备应建立完整的技术资料档案，有选型设计、安装图纸、使用说明书、安装验收记录、主要设备更换记录、事故记录、历次试验报告等。

2.建立健全各项规章制度，集控室内应悬挂所长岗位责任制、变电工岗位责任制、交接班制度、巡回检查制度、干部上岗查岗制度、设备包机责任制、设备运行维护保养制度、要害场所参观管理制度、防火管理制度、变电所事故处理应急预案、设备缺陷管理制度、变电所操作规定、设备定期轮换制度、设备定期试验制度、变电所调度发令授权等制度，并有相应记录。

3.运行人员应熟悉并掌握供电系统设备的性能、工作原理和运行状态，定期巡视，按巡视路线、巡视内容、重点部位等巡视，巡视要有记录。

4.各电压等级设备应有双重编号（名称+编号），110kV供电设备编号由上级供电部门命名。

5.110kV变电所设备操作时，严格执行两票制（工作票、操作票），严格执行一人操作一人监护，精心操作。

6.110kV变电所GIS室、10kV配电室、无功补偿室、动态补偿室、电缆室及主变压器应设置消防器材，变电所应有火灾报警控制装置。

7.GIS室应安装SF6气体泄漏监控装置，确保良好运行。

8.每季度至少进行一次分段停电检查和卫生清扫，尤其雨季前后进行一次全面检查。

### 第二十五条   110kV设备

1.架空线路

矿井应有两回路电源线路；当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷；矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷，两回路必须保证完好状态。

对煤矿架空线路，一般要求每月进行1次安全检查。如遇大风大雨及发生故障等特殊情况时，还需临时增加安全检查次数。架空线路的安全检查应重点检查以下项目：

1.1 塔杆有无倾斜、变形、腐朽、缺损及基础下沉等现象。标志牌（相位、静止攀爬、线路及杆号）是否齐全。

1.2 沿线路的地面是否堆放有易燃易爆和强腐蚀性物质。

1.3 沿线路周围，有无危险建筑物。应尽可能保证在雷雨季节和大风季节里，这些建筑物不致对线路造成损坏。

1.4 线路上有无树枝(鸟巢)、风筝等杂物悬挂。防震锤是否偏移。

1.5 拉线和板桩是否完好，绑托线是否紧固可靠。

1.6 导线的接头是否接触良好，有无过热发红、严重老化、腐蚀或断脱现象；绝缘子有无污损和放电现象。

1.7 避雷接地装置是否良好，接地线有无锈断情况。在雷雨季节到来之前，应重点检查并检测接地电阻值。

2.GIS设备

2.1 运行人员应熟悉并掌握GIS设备的开关、刀闸与接地刀闸联锁关系，并写入变电所现场运行规程。

2.2 每两小时巡视一次，每次巡视对运行中的GIS设备进行外观检查，室内GIS设备巡视检查在进入前应先通风15分钟。主要检查内容包括：

2.3 断路器、隔离开关及接地开关的位置指示正确，并与当时时间运行工况相符。

2.4 现场控制各种信号指示、控制开关的位置及柜内加热器。

2.5 各SF6气体压力指示正常。

2.6 各类箱、门的关闭情况。

2.7 外壳、支架等有无锈蚀、损伤。

2.8 接地系统完好。

2.9 发现设备缺陷后，应密切监视，及时对缺陷定性，记入缺陷记录，写明缺陷的发现、监视和处理情况。

2.10 发现危急、严重缺陷后，应立即向调度和有关部门报告，并做好监视工作。

2.11 发现属于变电所运行维护范围内的缺陷时，应尽快消除。

3.变压器

3.1 运行人员对变压器每2小时巡视一次，每次巡视内容包括：

3.2 储油柜的油位正常，不渗漏油。

3.3 套管油位应正常，套管外部清洁、无破损裂纹、无放电痕迹及其他异常现象。

3.4 变压器声响正常，本体无渗油、漏油，吸湿器完好，硅胶有无变色；油温正常，管道阀门开闭正确。

3.5 引线接头，母线有无发热迹象。

3.6 冷却器温度手感相近正常。

3.7 变压器电流及电压的变化情况。

3.8 消防设施齐全、完好。

3.9 各种标志和相色应齐全明显。

3.10 变压器储油池内无积水、脏杂物，卵石数量充足，保持良好状态。

3.11 每年检验避雷器接地的可靠性。接地必须可靠，而引线应尽可能短。旱季应检测接地电阻，其值不应超过4Ω。

3.12 每年应对变压器线圈、套管以及避雷器进行介损的检测。

### 第二十六条  10kV设备

1. 10kV高压柜应配备五防锁，并按规定严格执行。

2. 运行人员对10kV开关及无功补偿装置每2小时巡视一次，每次巡视内容包括：

2.1 部件完整、零件齐全，外壳接地良好。

2.2 接触良好，运行无异常、异味。

2.3 本体清洁、无腐蚀，标志正确清楚。

2.4 引线接头、母线无发热迹象。

2.5 各仪表指示正确。

2.6 互感器。

2.7 瓷质部分无破损，无裂纹、无放电闪络痕迹。

2.8 无放电和其它异常。

2.9 接地线良好、各部件连接牢固、无松动、无过热迹象。

2.10 避雷器。

2.11 瓷质清洁、完整无损、无闪络痕迹。

2.12 导线不过紧或过松，接触良好、不锈蚀、无烧伤痕迹。

2.13 基础座和瓷套应完整无损，安装牢固。

2.14 标示正确。

2.15 无功补偿装置。

2.16 瓷瓶的清洁及绝缘情况、接地连接情况。

2.17 套管是否清洁、完整、有无裂纹、放电现象。

2.18 电容器外壳及母线各连接部位无异常。

2.19 电抗器、放电线圈、避雷器、接线等无异常。

2.20 本体整洁、标志正确清楚。

2.21 油箱各部是否渗油、鼓肚、各连接部位有无发热变色现象。

### 第二十七条  直流系统及后台保护装置

1. 直流系统及后台保护装置每2小时巡视一次，每次巡视内容包括：

1.1 各仪表指示正常，电池的电流、电压均在正常范围内。

1.2 各连接部位螺栓紧固齐全、蓄电池整洁、标志正确。

1.3 电池温度正常，无物理性损伤（无裂纹或变形）。

1.4 使用过程中，无过充电、欠充电和避免电池短路。

1.5 检查各仪表正常运行显示。

1.6 检验各电压、电流测量误差。

1.7 检查遥信动作情况，与实际核对数据量和状态量。

1.8 插件是否发热、松动。

1.9 鼠标、键盘是否运用灵活，各连接线是否松动。

1.10 各种数据量与状态量是否与实际运行情况相符。

1.11 核对保护信息是否与当时值班记录一致，动作是否正确，报警装置运行是否正常。

1.12 检查计算机是否有病毒侵入，系统运行是否良好。

1.13 严禁后台计算机连接网络及使用外盘。

1.14 每天检查保护数据运行是否正常。

2.所有端子箱、机构箱、控制、保护、信号、直流、自动装置、所用屏（盘）及屏上元件均应有准确、清晰的标志。

3.二次回路、低压动力回路、直流系统的电缆亦应有准确、清晰的标志。

4.了解矿井负荷变化情况，及时对各保护定值进行计算并变更整定。

## 第二部分  运输管理规定

## 总  则

第一条 为强化运输安全管理，完善运输安全设施，规范作业标准，提高运输安全质量标准化水平；根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及检查评级办法》、《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》、恒源煤电机运管理相关制度等相关要求，结合矿区运输管理的实际情况，制定本规定。

第二条 各矿应明确运输职能管理部门职责，完善运输管理制度，建立运输系统安全环境、运输设备安全状况的动态监督检查机制，主动管理，超前管理，精细管理；对运输系统的设备、设施、环境、人员，先管理、后使用，管理不留盲区；对运输系统存在的各种隐患，先整改、后使用，现场不留隐患。

第三条 积极推广、引进新技术、新工艺、新装备，通过管理进步、技术创新、装备更新，积极构建本质安全型运输环境。

## 第二章  基础管理

第四条 有定期（季度）更新的运输系统图，并与实际相符。

第五条 运输管理职能部门要建立以下运输管理台帐。

1.矿车管理台帐

2.特种车辆管理台帐

3.安全设施管理台帐

4.斜巷运输管理台帐，具体内容为：

4.1 斜巷的位置、名称，长度、倾角、轨型、轨距、服务范围。

4.2 使用单位，管理维护单位。

4.3 提升系统图：绞车安装位置、斜巷保险设施的规格和安装位置。

4.4 绞车的型号、钢丝绳规格、控制开关型号。

4.5 绞车的最大提升重量和最大串车提升数量。

4.6 供电系统图。

第六条 斜巷运输要有选型设计，经审批后再安装。

选型设计内容：绞车、钢丝绳有选型计算书，计算书存档管理，安全设施的形式及位置，绞车、基础设计及安装位置，躲避硐室的尺寸及位置。

采区主要运输斜巷（主要绞车道）的提升绞车应选直径为1.2m以上的提升绞车。

第七条 提升钢丝绳必须按照《煤矿安全规程》的要求进行检验，并加强使用过程中的检查。钢丝绳的安全系数要根据实测的破断力总和及实际最大静载荷进行校验，并把钢丝绳的检验报告进行存档管理。

第八条 大型运输设备及设施（如单轨吊、架空乘人装置等），在安装后投入使用前由公司职能部门和相关技术人员进行初验收，初验收合格后，请集团公司职能部门和相关技术人员进行验收，验收合格后方可投入使用。

第九条 建立和完善斜巷管理制度：

1.选型设计：作业规程中应有绞车的选型设计内容，绞车的选型设计必须由机电副总工程师审批。

2.安装验收：小绞车安装完毕后，必须由相关职能部门组织有关单位现场验收并试运转（大型设备经矿验收后上报公司，按第八条执行），合格后方准移交生产单位使用。

3.使用、维护制度：小绞车使用实行“申请制”和“上锁管理”，各单位使用设备时，必须执行“申请制”。小绞车执行日检制度，检修、维修必须明确单位，责任到人，并有详细检修记录。

4.交接：设备交接时必须填写移交单，由管理单位牵头，双方签字验收。

5.牌板管理：要做到绞车型号及相关参数、轨道参数、使用地点、使用管理单位、包机人等内容明确；并现场悬挂。25kW及以上绞车现场还应悬挂绞车操作规程、管理制度。

6.监督检查：矿每月必须组织不少于2次的关于斜巷绞车和斜巷安全设施的检查。

7.小绞车从选型计算、安装、验收、交接、使用等资料必须归口到一个单位统一建档管理。

第十条 严格执行岗位培训制度：运输专业要制定员工外部和内部培训计划。包括信号工、把钩工、押车工、各类绞车司机（架空乘人装置、内齿轮绞车、绞车等），都必须培训考核合格，持证上岗，并按期限及时进行复训。

## 第三章  轨道管理

第十一条 轨道的铺设质量应符合《煤矿安全规程》、《煤矿窄轨铁路维修质量标准及检查评级办法》及《运输安全质量标准化标准及检查评级办法》有关规定。

第十二条 轨道的选型应符合《煤矿安全规程》，大巷、采区轨道上山（下山）及工作面支架运输路线采用30kg/m，其它巷道临时轨道可采用22kg/m及以上轨道，主要不得使用非标准道岔，井下的道岔必须采用气动操作机构，并且控制道岔操作机构的位置距离道尖前后应不小于2m。主要运输线路的道岔必须安装岔位显示装置。

第十三条 轨道要定期巡查维护，维护质量符合标准,不得有杂拌道，轨道端头及轨道螺栓孔不得采用气割方式切割。不同型号的轨道要分段敷设，接头处要用过渡变头或异型夹板，主要运输倾斜井巷要采取轨道防滑措施。

第十四条 倾斜运输必须设置托绳轮，托绳轮要安装牢固、部件齐全、转动灵活；托绳轮规格、间距符合设计和现场使用要求，以不磨轨枕为准；变坡点处应增加托绳轮并提高托绳轮强度。

第十五条 变坡点使用的拱弯道、底弯道要圆滑过渡，禁止采用截道搭接，过渡段两端留有500mm以上的直道，以保证与直轨的可靠连接。拱弯道、底弯道的曲率半径满足设计规范要求，并不得小于9m。

第十六条 斜巷轨枕间距不得大于800mm，并与钢轨垂直，接头处无失效，道渣捣固坚实，无空板、吊板。

第十七条 主要串车提升斜巷道岔装置要实现远程控制，把钩人员不得进入斜巷操作道岔。

## 平巷运输管理规定

第十八条 运输线路要求：

1.防爆柴油机的安全距离,应当符合《运输安全质量标准化标准及考核评级办法》规定。

2.长度超过1.5km的主要运输平巷，上下班时必须采用专用乘人装置运送人员。

3.地面轨道机车运输线路实行封闭式管理，杜绝人员穿越、翻越轨道，地面轨道机车运输线路所有的平交道路口、井下运输大巷各联巷口及各弯道两侧的语言报警装置，必须完好。

4.主要运输线路联巷口及各车场副道两端必须装设阻车装置，并保持常闭，同时要求阻车装置位置与警冲标对应，车辆停放时，应放在阻车装置远离主要运输线路侧。

5.主要运输线路要有充足的照明。

6.摘挂钩地点、机车运行的车场副道应具备机车运行安全空间，且必须符合《煤矿安全规程》规定。

7.在大巷中行走时必须要走人行道，且巷中要设有明确行人标识，当车辆从行人旁边通过时，行人必须目视车辆，做到车来人停；如果人行道宽度不符合安全规定标准的，矿要有具体安全措施，必须做到车来人进躲避硐，车过人行。

8.摘挂钩作业必须在车辆静止的情况下进行，在摘挂钩区域内，轨道要保持水平，不得使摘挂钩后的车辆自行滑动。

9.应设置固定的摘挂钩区域，该区域两端要设置阻车装置，并悬挂标识牌，进行摘挂钩作业时，必须关闭两端阻车装置。

需要临时摘挂钩时，必须停稳机车、刹紧车闸，并瞭望前后方轨道，无危险车辆时，方可摘挂钩。

10.不得在推车机、补车机运行区域内进行摘挂钩作业。

11.预警信号（声、光）装置(含所有其它设备的预警信号装置)，预警提前于设备启动的时间不少于5秒。所有预警装置必须保证完好，预警声、光要保持清晰、明显，并能全面覆盖设备运行区域。

第十九条 机车的使用和矿车的检查维修要求

1.必须明确机车的管理、维护和使用单位，机车司机必须持证上岗，严格按照操作规程操作。

2.采用机车运输时，必须遵守《煤矿安全规程》的规定.

3.机车的测试按《煤矿安全规程》执行，测试不合格的机车禁止使用。

4.机车司机开车前必须对机车进行安全检查确认；启动前，必须关闭车门并发出开车信号。机车运行中，严禁将头或身体探出车外。运行车辆在停车前，必须发出停车信号。

司机不得擅自离开岗位，严禁在机车行驶中或停稳前离开司机室；司机暂时离开岗位必须切断电动机电源，将控制器操纵手把转至零位，取下换向手把自己保管，扳紧停车制动，但不得关闭车灯；离开作业现场必须关门上锁。机车门窗要进行防护，确保人员不能将手伸进驾驶室。

5.必须定期检查和维护机车，发现隐患，及时处理。机车的闸、灯、警铃（喇叭）、连接装置和撒砂装置，任何一项不正常或防爆部分失去防爆性能时，都不得使用该机车。

6.各种矿用车辆每月至少要检查维修一次，并有详细记录，不完好的车辆要及时退出使用。

车辆完好标准：车轮转动灵活，车轮端面摆动量不大于2mm，车耳无裂纹，车耳销与车架连接齐全牢固，连接碰头与车体焊接牢固，两端必须配置防脱销和碰头，每端碰头突出的长度不得小于50mm，部件齐全，没有严重变形和破损。

7.要明确规定在运送大件、特殊材料、矿车等不同条件下，机车的运行速度、挂车数量，运送大件、超高、超长、超宽物料时，要编制专用措施。机车运送大件车辆的连接装置要满足强度要求，连接装置不得有弯曲变形等缺陷。

8.双司控机车只能具备与机身位置相反方向的单方向开车功能。

9.需要用机车抵车时，车辆的最前端必须设置监视人员，在确认车辆运行轨道前方没有人员、障碍物，轨道状况完好，道岔位置正确且闭合紧密后，方可抵车，抵车速度不得超过0.5m/s；监视人员与机车司机之间要有联系信号，抵车过程中发现异常立即联系机车司机停车，监视人员距离车辆的距离不得低于十米，且不得站在轨道上。

第二十条 平巷人力推车和机车顶车管理规定

1.平巷人力推车时，必须遵守《煤矿安全规程》的规定。推车前，要明确推车行驶的路线区段，经井下调度站管理人员签字批准同意后方可推车。

２.地面翻矸房、副井上、下口及井下主要斜巷上、下口车场的进车区域，必须装设两道气动或液动阻车器，两道阻车器之间实现反向联动，且后阻必须经常关闭，放车时方准打开；若安装补车机的，补车机必须与第一道阻车器之间实现电气闭锁；在上述区域外口及里端人员作业处，必须装设顶车联系信号和语言报警装置；机车向上述区域抵车前，机车司机必须用信号联系里端的作业人员，在得到允许抵车的信号后，机车司机方可抵车，语言报警装置在抵车的过程中必须能正常报警。

## 第五章  斜巷安全设施及信号

第二十一条 斜巷串车提升要严格按照《煤矿安全规程》的要求，安装各类挡车装置。

斜巷长度大于30m时，上口必须装设联动保险档。

斜巷长度不大于30m时，上下口的阻车装置必须实现联动。

内齿轮绞车应与斜巷上口安全档之间实现电气闭锁。

斜巷上部为平车场时，在距变坡点上口联动保险档略大于保险档工作半径处设置一道阻止未连挂的车辆滑入斜巷的阻车器。斜巷下口挡车栏安装在变坡点向上5～10m处。

安装1.2m以下绞车的斜巷，如果斜巷倾角大于3°，连续斜长大于80m，要装设跑车防护装置。1.2m及以上绞车，上部为平车场时，变坡点以下略大于1列车长度处跑车防护装置应与绞车联动。

斜巷禁止使用单吊梁式挡车器。

第二十二条 斜巷跑车防护装置，必须指定专人按期检修和试验，确保装置处于灵敏可靠状态。试验周期不超过一周（常闭式自动跑车防护装置除外），并有记录，试验不合格的立即停止使用。

第二十三条 安装1.2m及以上绞车串车提升的斜巷，必须安装具有缓冲功能的自动跑车防护装置、视频监视、道岔远程控制，并安设可靠的防过卷装置。

第二十四条 新设计采区主要斜巷（上、下山）的上部车场必须采用甩车场，下部车场与大巷之间的缓冲距离要符合设计规范；各车场必须设信号硐室（信号硐室设置在道岔岔心相对的上（下）山的巷道侧），其宽度不小于1.2m，深度不小于0.7m，高度不小于1.8m。

新设计的主要斜巷要报公司审查。

第二十五条 采区内部非主要斜巷“上部车场”推荐使用甩车场，不能采用甩车场的“上部平车场”有关尺寸的确定必须符合以下要求：

斜巷的倾角设计要控制在6°～25°之间。

上部平车场线路坡度应以3‰～5‰向变坡点方向上坡。

变坡点到绞车的距离不小于一钩串车长加7m。

甩车场的信号硐室设置在道岔岔心相对的上（下）山的巷道侧。

曲线半径选择: 综采: 平曲线、竖曲线均不小于12m，炮采：平曲线不小于6m，竖曲线不小于9m。

各平车场及甩车场要统一建档、挂牌管理。

第二十六条 上山掘进使用滑轮导向提升时，必须使用带有防护罩的双滑轮组，并严禁使用开口滑轮。严禁将滑轮固定在扒矸机和棚腿上，固定导向滑轮的连接装置的强度应大于提升钢丝绳的强度。导向滑轮的额定拉力要大于钢丝绳的最大拉力。导向轮选型、固定、检查维修、提升载荷必须在掘进作业规程中明确规定。

第二十七条 上山掘进工作时，在矿车停止位置下方必须设置合格的临时挡车装置；下山掘进工作时，矿车停止位置上方必须设置合格的临时挡车装置。在掘进作业规程中应明确挡车装置的动态位置。

第二十八条 开凿或延深斜井、下山时，必须在斜井、下山的上口设置防止跑车装置，在掘进工作面的上方设置坚固的跑车防护装置。跑车防护装置与掘进工作面的距离必须在施工组织设计或作业规程中规定。

第二十九条 斜巷上下车场及中间通道口应安装与绞车联动的红灯。红灯安设在斜巷上下口及各车场安全挡以外、斜巷每个躲避硐口，红灯要悬挂在显著地点，保证行人在接近斜巷时能清楚地看到红灯。

所有提升兼行人的斜巷，在斜巷中每隔40m设置躲避硐，并装设红灯。

第三十条 主要斜巷上下车场及中间通道口必须使用声光行车报警装置，并有“正在行车，不准进入”的醒目标志。

第三十一条 多水平提升的倾斜井巷,必须使用多水平提升信号装置。各车场与绞车房之间的信号必须集中统一转发。

绞车信号必须采用声光信号，严禁串接信号，每台绞车只允许一处信号能直接发到绞车司机，严禁采用其它任何方式代替信号。

第三十二条 斜巷信号、道岔、阻车器、挡车栏等设施必须在信号硐室内操作，电话必须设置在信号硐室或躲避硐室内。操作机构上要有管理责任牌。

第三十三条 信号装置附近安设局扇时，局扇必须装有消音器，且距信号装置的距离不得小于10m。

第三十四条 斜巷上车场为平车场时，要装设顶车信号和机车停车终点位置标志。

第三十五条 小绞车的操作按钮和声光信号应集中上板管理，固定在司机便于操作的地方。

## 斜巷管理

第三十六条 倾斜井巷的净高、净宽、断面和安全间隙必须符合《煤矿安全规程》规定。斜井和主要上下山设永久水沟，水沟畅通。

第三十七条 新斜巷系统投入使用前，必须严格按照规定进行验收，符合安全技术要求后方可投入运行。

第三十八条 井下主要斜巷高差超过50m时，必须采用符合规定要求的机械装置运送人员。巷道设计要预留乘人装置的安装空间，为装置的使用创造条件。

乘人装置必须有选型设计、安装设计、安装验收，并经过试运行，在满足设计要求和运行环境无安全隐患后，方可投入使用。

第三十九条 运人倾斜巷道内要有照明，照明灯的间距不得大于30m，上下人地点要有充分照明，留有宽1m以上的人行道。

第四十条 司机、信号工、把钩工要严格执行操作规程，每班开车前要对绞车的稳固情况和制动装置、信号等部件进行认真检查。提升过程中如发现提升钢丝绳、连接装置、驱动部件等出现异常应立即停车处理。

严禁不带电放飞车；严禁在有余绳时开车；严禁排绳乱时开车；严禁信号不通时开车；严禁设备不完好时开车；严禁绞车固定不合格时开车。

第四十一条 斜巷运料必须制定安全技术措施、业务流程和管理制度，安全技术措施中必须严格规定提升容器的一次牵引数量及提升载荷,系统变化时必须及时修订技术措施。每次运送材料时，必须指定当班安全负责人，严格执行斜巷运输安全技术措施和管理制度。

第四十二条 斜巷运送特殊物料时必须配套使用合格的专用车辆和连接装置。提升大件、超长、超宽、超高等特殊物料时，要编制专用安全技术措施，降低绞车的速度；必须有干部跟班，现场安全负责人必须提前检查运输路线，消除现场安全隐患。

第四十三条 绞车提升作业时，巷道内严禁有行人和其它作业。在斜巷内处理车辆掉道时，必须按照措施施工，必须有干部现场跟班，严禁脱钩处理，斜巷内严禁摘掉钩头和连接装置。

第四十四条 在斜巷运输线路中进行其他作业时，应编制施工作业规程，其内容应包括：基本状况、施工时间和地点、施工方法与步骤、施工作业内容和质量要求、施工作业负责人和劳动组织、主要危险源、验收要求、安全措施等内容。禁止在同一斜巷内多点同时施工。斜巷施工时必须有可靠的防止跑物料、矸石等措施。

第四十五条 机轨合一巷道及其它难以保证行人安全的地点，要实行封闭管理，确实无法封闭管理的，要制定行人安全措施。

封闭式管理巷道各通道口应悬挂禁止行人警示牌板。

第四十六条 倾斜井巷设计时，必须按照设计规范要求留有停（存）车场。严禁把斜坡作为停（存）车场。

第四十七条 严格执行“行人不行车，行车不行人”制度。

第四十八条 提升轨道有转弯区段时，应制定安全技术措施，弯道内侧不得兼作人行道，并在转弯巷道内侧装设能转动的滑轮，钢丝绳不得磨棚腿和巷道。

第四十九条 在同一条斜巷内采用接力提升的，必须制定安全技术措施并报矿总工程师批准。

第五十条 内齿轮小绞车利用导向轮导向提升时，导向次数不得多于两次。严禁使用同一部绞车双向牵引。

第五十一条 绞车停用时，绞车电源控制开关手把必须处于分断位置或将绞车的控制按钮上锁。

第五十二条 禁止用空钩头拖拉钢轨等。

第五十三条 在斜巷中布置绞车时，必须采取安全有效的防护装置保护绞车司机，安全防护装置不得影响绞车的正常运行。绞车安装地点必须满足设备摆放、检修和操作的要求，并在设计和作业规程中明确规定。

第五十四条 任何情况下，严禁超载使用提升设备。

## 绞车安装

第五十五条 绞车安装地点必须满足设备摆放、检修和绞车安全操作的要求，并有充足的照明。内齿轮绞车安装在轨道一侧时，距轨道的安全距离不得小于0.4m，控制开关不得摆放于绞车运行方向前方，距轨道安全距离不小于0.7m。

第五十六条 井下斜巷运输应选用25kW及以上内齿轮绞车，不得使用11.4kW小绞车。新购置的内齿轮绞车应有紧急制动功能。

内齿轮绞车（含慢速绞车）安装应采用混凝土基础固定，绞车基础及安装必须有设计，有施工和验收记录，绞车的基础、安装方式、固定方式要满足绞车的相关技术文件要求。

第五十七条 内齿轮绞车固定后，必须有可靠的生根绳，固定地锚上，严禁固定在棚腿上，生根绳接头用不少于3副绳卡卡紧。

第五十八条 钢丝绳在绞车滚筒上的固定至少要用2个压板压牢。钢丝绳的总长度在正常工作时，卷筒上至少要保留3圈余绳，绳孔不得有锐利的边缘，钢丝绳的弯曲不得形成锐角。长度不得超过绞车铭牌规定最大容绳量，绳径与绞车铭牌规定钢丝绳直径相适应。滚筒边缘的高度高出最外一层钢丝绳的高度为所用钢丝绳直径的2.5倍以上，严禁采用加高滚筒边缘的做法增加容绳量。严禁钢丝绳有打结、挤压、扭绕、变形、锈蚀等现象。

第五十九条 内齿轮绞车的司机侧应装有不小于２mm厚合格的金属护身挡板。

第六十条 40kW及以上内齿轮绞车前方必须设置排绳装置。

第六十一条 变频绞车的供电应采用有效措施隔离谐波对电源的污染（可采用专用变压器），供电及控制电缆采用屏蔽电缆，变频及其控制设备要单独可靠接地。

## 连接装置

第六十二条 斜巷提升必须使用合格的连接器，连接器的选型及试验满足《煤矿安全规程》第416条要求。对于试验合格的连接器要有永久标志，试验资料要求集中管理并建档存放。变更连接器使用地点时，必须根据最大静荷重重新进行校验。

平巷矿车使用的连接链的要求：所选棒料的直径不得小于28mm；采用的焊接链，其焊接处的直径应不小于棒料的直径，也应不大于实际棒料直径的115%，焊缝应在链环的直线部分，焊接链表面应光洁，焊口处不允许有气孔、夹渣、裂纹等缺陷。采用的锻造链，其表面应光洁、无裂纹。

平巷矿车使用的连接链严禁在斜巷内使用。

第六十三条 绞车钢丝绳、链环和插销的试验应明确管理单位统一管理。

第六十四条 内齿轮小绞车钢丝绳连接装置必须使用护绳环。采用钢丝绳绳卡做提升勾头时，绳卡的数量要根据钢丝绳直径确定，钢丝绳直径≤10mm设3个，10～20mm设4个，21～26mm设5个，25～36mm设6个，36～40mm设7个，卡接时，绳卡的U形环方向相同（朝主绳）。绳卡的间距应等于钢丝绳径的6~7倍。

斜巷提升必须使用合格的保险绳。

第六十五条 斜巷连接装置必须定期检查，由专人每半个月对斜巷连接装置进行一次全面检查。主要检查磨损、焊缝、裂纹、锈蚀、变形等，并有检查记录。

第六十六条 把钩工（链环工）交接班时必须对连接装置直观全面检查一次。使用过程中发现变形、出现裂纹、松动、严重磨损等影响连接装置强度的现象，必须停止使用。

## 大件、长料装车固定管理规定

第六十七条 对大件、长料的装车固定方式及车辆的选择要在施工安全技术措施中有明确要求。

大件装车前要对使用车辆的车体、轮对、底盘、碰头等进行检查，并留有记录。

第六十八条 所装物品规格种类要一致，严禁混装（小型材料允许用矿车混装），所装设备不能影响车辆防脱销的正常使用。

第六十九条 装运轨道或钢管等长材时，要进行有效的封堵，防止在斜巷运输中出现下窜。

第七十条 在转运易滑动的长材或物料时，要采取防滑的措施。

第七十一条 运送有地脚螺丝孔的大件时，应采用螺丝将该设备同平板车固定在一起，螺丝不得有松动，并确保大件重心与车辆承载中心保持一致。

第七十二条 用平板车装运不能拆解但高度超过要求的物品，可制作专用斜撑，以降低高度，但所有装车物品，必须捆绑稳固，确保大件重心与车辆承载中心保持一致。

第七十三条 打运综采设备、皮带机、刮板机等大件时，利用专用车辆打运，应在车辆上设置可靠的机械限位装置，确保斜巷运输时不下窜、大件重心与车辆承载中心保持一致。

第七十四条 运送不便用钢丝绳连接的大件设备时，可使用专用多链环连接器同车体进行紧固，多链环必须张紧，保证大件设备在斜巷运输时不得有下窜现象。

第七十五条 转运U型棚、锚索时必须使用专用车辆，并且装车高度不得超过车辆两侧自带的堵板高度。

## 架空乘人装置

第七十六条 架空乘人装置安装使用必须满足以下要求：

1.采用架空乘人装置运送人员时，应当遵守《煤矿安全规程》第383条规定。

2.架空乘人装置配套的电气设备应符合《煤矿安全规程》第三编第十章相关条款的规定。

3.架空乘人装置钢丝绳在使用前必须进行检验，使用中钢丝绳的断丝面积、锈蚀情况、直径变化严格按照《煤矿安全规程》执行。

4.架空乘人装置应采用软启动装置，实现主电机低速启动，减少启动对牵引钢丝绳的冲击。

5.架空乘人装置安装要求：

5.1架空乘人装置的传动装置、机尾回头轮，采用落地式安装时，应采用砼基础；采用架空式安装时，应采用钢梁框架结构，其尺寸和质量都必须符合设计要求。

5.2蹬座中心至巷道一侧的距离不得小于0.7m，乘坐间距不应小于牵引钢丝绳5s的运行距离，且不得小于6m。安装在轨道斜巷内的架空乘人装置，蹬座中心至最突出部位的距离不得小于0.7m。

5.3运载索与巷道底板之间的距离：无载荷时，大于1.9m（在上、下人地点除外）；有载荷时，大于1.8m（在上、下人地点除外）。

5.4乘人状态下，吊椅下部脚撑离巷道底板的净高度在上下人站处不大于0.5m，其他地点在0.2m～0.6mm之间。

5.5光照充足，电缆、灯具吊挂整齐。

第七十七条 架空乘人装置的维护：

1.必须制定架空乘人装置检修周期表，并严格按照检修项目及周期对钢丝绳、主驱动轮、回头轮、托（压）绳轮及各种安全保护进行检查、试验，杜绝出现设备在不完好的情况下运行。

2.按规定周期对架空乘人装置进行检测检验，发现技术性能不合格或存在安全隐患时，必须立即停止使用，待整改完毕，复检合格并出具报告后，方可使用。

3.加强对活动抱索器摩擦衬垫的检查及维护，缺少衬垫或衬垫损坏的，严禁使用。

4.出现紧停事故后，要立即对钢丝绳及接头进行检查，确认完好后方可运行。

5.安装架空乘人装置的巷道，每天要对巷道进行一次检查，如果巷道出现影响乘人安全的隐患，架空乘人装置要立即停止运行。

6.对巷道内的突出物，要进行有效的防护及清理，不得影响乘人安全。

7.整机运行平稳，传动装置和轴承不应有异常的振动和响声。

所有紧固件连接可靠，不得有松动现象，减速器不得有渗、漏油现象。

系统各旋转部件（托绳导向轮、张紧装置导轮、回头轮、压绳轮、改向轮）转动灵活，无卡滞现象。

8.外露旋转部件和张紧装置上的移动部件，应安装防护栏（罩）。

9.驱动系统必须设置失效安全型工作制动装置和安全制动装置。

工作制动灵活可靠，制动力应为额定牵引力的1.5～2倍；施闸时的空动时间不大于0.7秒；运行速度超过额定速度10%或欠速20%时能自动施闸停车。

安全制动装置必须设置在驱动轮上, 架空人车启动时，安全制动应先于工作制动2～4秒打开。

制动器的制动带（块）接触面积不得小于80%。松闸状态下，闸轮与闸瓦间隙不大于2mm。制动闸块为阻燃材料。

10.制动系统使用的液压油，使用前必须进行检验，合格后方可使用。液压油自使用时起12个月时进行第１次检验，以后每隔６个月检验１次。

第七十八条 架空乘人装置的钢丝绳：

1.钢丝绳采用插接方式联结，插接长度不得小于钢丝绳直径的1000倍。

2.钢丝绳安全系数不得小于6。

3.吊杆和牵引钢丝绳之间的连接不得自动脱扣。

4.钢丝绳的张紧力不应超过钢丝绳破断拉力的8％。

5.驱动轮和尾轮装置的导轮直径不应小于钢丝绳直径的60倍。

第七十九条 架空乘人装置的安全保护：

1.架空乘人装置必须装设超速、打滑、全程急停、防脱绳、变坡点防掉绳、张紧力下降、越位等保护，安全保护装置发生保护动作后，需经人工复位，方可重新启动。

2.架空乘人装置应当有断轴的保护措施。

减速器应当设置油温检测装置，当油温异常时能发出报警信号。沿线应当设置延时启动声光预警信号。

3.各上下人地点应设置具有打点、通话和急停功能的通信装置。机头、机尾应设置下车语音提示信号和明显的警示标志。

4.电气设备应具有过电流、欠电压、漏电等保护功能。

5.乘人装置机头和机尾必须安装防越位保护装置（零速度上下的除外），乘人越位时主电机能自动断电，保险闸制动。

6.架空乘人巷道沿途装设的急停拉线开关间距应不大于50m。

7.架空乘人装置的变坡点，必须设置掉绳脱槽保护，当钢丝绳脱落时，控制系统实现停车保护。

8.机尾滑移架后应设断绳保护，液压拉紧必须设限位保护。

9.架空乘人装置座椅的防过摆装置应齐全可靠，主驱动轮、回头轮要安设机械捕绳装置（活动抱索器除外）。

10.速度保护装置的安装方式应便于试验及维护。

11.倾斜巷道中架空乘人装置与带式输送机同巷布置时，必须采取可靠的隔离措施。

第八十条 架空乘人装置的使用管理：

1.架空乘人装置应有专人负责操作和维护，操作人员应经过培训合格，持证上岗。

2.架空乘人装置机头附近，应悬挂操作规程、检修维护制度、安全保护试验制度、运行管理制度、设备技术特征表、斜巷技术特征表等管理牌板。

3.运送人员时严禁同时运送携带爆炸物品的人员；乘坐人员只准携带工具包，重量不得超过10kg。

4.每天必须对整个装置检查1次，各种安全保护要灵敏可靠。

5.电动机、减速机、电液制动闸均应有标志牌，并标明参数。

托绳轮支架及拉绳急停开关要编号管理。

## 无极绳绞车系统安装使用规范

第八十一条 在巷道设计时，要结合《煤矿安全规程》及无极绳绞车的使用条件，预留必要的安装及检修空间，为无极绳绞车的安全运行创造条件。

使用无极绳乘人车运行时，乘人车距离风水管路，电缆，通风设备等不得小于300mm；在人车停车地点的巷道上下人侧，从道渣面起1.6m的高度内，必须留有宽1m以上的人行道，管道吊挂高度不得低于1.8m（管道落地敷设时不得妨碍行人）。

第八十二条 无极绳绞车要有选型、安装设计，并具备以下资料：

绞车、钢丝绳、连接装置、压绳装置、拐弯装置的选型计算书，基础设计图，安装验收资料。

绞 车 部 分

第八十三条 基本要求：

牵引绞车应符合《煤矿安全规程》的规定。

张紧装置及尾轮处，必须安装照明灯，要求光照充足，吊挂整齐。

绞车应按照产品技术文件设计混凝土基础，并牢固地安装在混凝土地基上。

第八十四条 制动系统

无极绳绞车应具有工作和紧急制动（兼作停车制动）两套制动闸。

紧急制动闸（兼作停车制动闸）应动作灵活，制动可靠，结构为失效安全型，其制动力应为绞车额定牵引力的1.5～2倍；

施闸时的空动时间不大于0.7秒；运行速度超过额定速度15%时能自动施闸；在最大载荷最大坡度上以最大设计速度向下运行时,制动距离应不超过在这一速度运行6s的行程。在最小载荷最大坡度上向上运行时制动减速度不大于5m/s2。

制动带（块）接触面积不得小于80%，松闸后的间隙不得大于2.5mm，制动装置闸块材料应为阻燃材料。

制动系统各连接紧固件应可靠、不松动；电液闸推动器内液压油充足。

制动轮不得有裂纹，制动带（块）摩擦衬垫磨损量不得超过原厚度的50%，或露出铆钉，表面无油迹。

第八十五条 滚筒  钢丝绳

滚筒不得有开焊、裂纹和变形；滚筒轮衬不得有明显的错位和高差。底座不得有开焊和裂纹，基座螺丝紧固，护板完整齐全，无变形。齿轮罩联接牢固，安全可靠。

滚筒绳衬与干燥钢丝绳之间的静摩擦系数应满足以下要求：金属绳衬不小于0.12；非金属绳衬不小于0.3。

绞车滚筒上绳衬直径应满足以下要求：抛物线滚筒绳衬直径至少应为牵引钢丝绳直径的50倍；绳槽式主滚筒绳衬直径至少应为牵引钢丝绳直径的40倍，导绳副滚筒直径至少应为牵引钢丝绳直径的28倍。

齿轮和衬套润滑良好；减速器不得有渗油现象。

传动装置和轴承在工作时不应有异常的振动和响声；主轴承温度在测量外端处应不超过70°C，减速机表面最高温度不得大于80°C；

钢丝绳插接：无极绳绞车尽可能选用一根钢丝绳。当一根钢丝绳不能满足长度要求时，钢丝绳之间要进行插接，插接长度不得小于钢丝绳直径的1000倍，插接后插接段钢丝绳的直径不得大于绳径的5%。

钢丝绳在梭车上应采用楔块固定，避免钢丝绳受到损伤。

钢丝绳安全系数应符合《煤矿安全规程》第408条的规定。

第八十六条 操作台  仪表

新购置的无极绳绞车操作台的可视界面，应具有梭车位置、运行速度、报警状态、运行方向等工况模拟显示功能。

张 紧 装 置 部 分

第八十七条 不得有开焊、裂纹和变形；螺钉连接处不得有松旷。

第八十八条 张紧装置应牢固且稳定地安装在混凝土地基上，且基础上表面必须水平；张紧装置基础不得低于巷道底板。

第八十九条 两端导向轮的方向应与钢丝绳的走向保持一致。

第九十条 运行时张紧装置的动轮框架、配重必须能上下移动自如，导向轮、张紧绳轮转动灵活，不得有卡滞现象；张紧装置的移动部件，要安装防护网进行封闭。

梭  车

第九十一条 轮对

梭车运行平稳，在水平轨道上四个车轮有一个不与轨面接触时，其间隙不大于3mm。

车轮不得有裂纹，轮缘磨损余厚不小于13mm；踏面磨损余厚不小于6mm。

车轮定期注油，转动灵活。车轮端面摆动量：滚动轴承不超过2mm；圆锥滚柱轴承不超过3mm。

第九十二条 车架

车架不得有开焊、裂纹和变形；铸钢碰头无裂纹，弹簧无断裂或永久变形。

梭车必须使用防脱销，梭车和车辆的连接装置的安全系数满足《煤矿安全规程》第416条的规定：

储绳筒转动灵活，不得有开焊、裂纹和变形。

第九十三条 梭车保护

断绳保护装置应灵敏可靠。

梭车与被牵引货物车辆之间应使用活保险绳。

轮  组

第九十四条 压绳轮组

底座不得有开焊、裂纹和变形，螺栓联接牢固；轮组不得有严重磨损；弹簧无断裂或永久变形；销轴不得有严重变形、磨损。

主压绳轮组（开闭式）在梭车通过时应能灵活打开托绳，在梭车通过后应能快速复位压绳。每个压绳轮组的两轮间隙最大不得超过8mm，且钢丝绳不得弹出。

压绳轮组安装规范：

1.要求坡度平缓过渡，巷道变坡处要求垂直曲率半径≥15m，变坡点≥15°时，要求垂直曲率半径≥20m。

2.压绳轮组安装位置在巷道起伏变化点附近安装。

3.压绳轮组安装原则为：设计压绳轮组的入绳角为3°，不满足3的倍数按就大倍数原则计算（例如20°按21°计算） 。布置间隔按弧长段均匀布置，使每组压绳轮的受力均匀。

例1：坡度α=15°，竖曲率半径R=15m

弧长计算：L=α2πR/360=3.95m

轮组数量：入绳角按3°计算，需最少使用15/3=5组

轮组间隔：在变坡处均匀布置，间隔为弧长3.95/5=0.79m。

例2：坡度α=25°（按就大倍数原则27°计算），竖曲率半径R=20m

弧长计算：L=α2πR/360=8.73m

轮组数量：入绳角按3°计算，需最少使用27/3=9组

轮组间隔：在变坡处均匀布置，间隔为弧长8.73/9=0.97m。

第九十五条 托轮组

在巷道内为减少钢丝绳与轨枕的摩擦，减少运行阻力，沿途每20米左右布置一组托绳轮组，但以不磨轨枕为准。变坡点处应增加托绳轮并提高托绳轮强度。

托绳轮转动灵活，不得有卡滞现象。

底座不得有开焊、裂纹和变形，螺栓联接牢固；轮组不得有严重磨损；销轴不得有严重变形、磨损。

第九十六条 尾轮

尾轮不得有开焊、裂纹和变形；轮槽不得有严重磨损。

尾轮转动灵活、并进行封闭防护。

尾轮应采用砼基础或地锚安装固定，基础强度必须符合设计要求。

第九十七条 弯道护轨装置

护轨装置不得有开焊、裂纹和变形，螺栓联接牢固可靠。

转向轮转动灵活，不得有严重磨损，不得有卡滞现象。

弯道护轨装置安装规范：

1.水平拐弯处的曲线半径≥9m，（异型轨曲线半径≥6m）但弯道处不得有变坡和道岔。

2.按左、右弯道及钢丝绳布置形式区分布置弯道护轨装置。

3.从直道与弯道接头处开始安装弯道护轨装置，覆盖所有弯道。

4.在弯道两端，弯道与直道接头外2m的直道上需安装压绳轮组。

5.根据弧长长度确认弯道护轨装置数量，每组弯道护轨装置按弧长1m安装（弧长按四舍五入计数）；

例1：转弯半径R=9m，转弯角度α=90°。

弧长计算L=(180-α)2πR/360=14.13m

则需要弯道护轨装置14节。

例2：转弯半径R=12m，转弯角度α=150°。

弧长计算L=(180-α)2πR/360=6.28m

则需要弯道护轨装置6节。

轨 道 线 路

第九十八条 绞车主绳的牵引中心线应与轨道中心线的偏差不得大于50mm。

第九十九条 轨道

轨距：直线段及曲线段加宽后偏差-2mm～+5mm。

水平：直线段两股钢轨应水平，误差不大于5mm：曲线加超高后误差不大于5mm。

接头平整度：轨面及内侧错差不大于2mm。

方向：曲率半径要符合设计要求，满足：水平转弯半径不小于9m，垂直转弯半径不小于15m。

轨缝：不大于5mm。

扣件：鱼尾板、螺栓、弹簧垫与轨型配套，数量齐全、密贴、紧固有效。

道钉：规格与轨型配套，数量齐全，浮离不大于2mm，混凝土轨枕螺栓、压板或卡轨式固定销齐全、不松动，浮离不大于2mm。

轨枕间距误差：轨枕间距不得大于800mm，并与钢轨垂直，误差不大于50mm。

接头方式：对接悬接，错距不大于50mm。

严禁使用非标准道岔，应优先选用无极绳专用道岔，道岔必须采用气动操作机构，并且控制道岔操作机构的位置距离道尖前后应不小于2m。

变坡点使用的拱弯道、底弯道要圆滑过渡，禁止采用截道搭接，过渡段两端留有500mm以上的直道，以保证与直轨的可靠连接。拱弯道、底弯道的曲率半径满足设计规范要求，并不得小于15m。

异型轨的轨道接头质量按普轨的要求执行，底弯道及拱弯道要圆滑过渡，曲率半径要符合设计要求，并满足以下要求：水平转弯半径不小于6m，垂直转弯半径不小于15m；要每天对卡轨制动车的轮系进行检查，并留有记录。

无极绳绞车运行在无起伏的倾斜巷道，须按照《煤矿安全规程》中斜巷管理要求安装安全设施；有起伏的巷道，摘挂勾区域在斜巷上口的，变坡点前安装常闭保险挡防止车辆进入斜巷，摘挂勾区域在斜巷下口的，斜巷下口变坡点上方安装常闭保险挡防止车辆进入摘挂区域。

电 控 设 备

第一百条 配套电气设备应符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000和GB3836.4-2000的规定，且应经国家授权的防爆检验机构的防爆检验，并取得防爆合格证和煤矿矿用产品安全标志证书。

第一百零一条 安全保护

无极绳绞车的安全保护要满足《煤矿安全规程》的要求。

机头和机尾必须安装防越位保护装置，越位时主电机能自动断电，保险闸制动。在张紧装置（或首轮）和尾轮前方各安装一道阻车装置。

机械阻车装置与电气越位保护装置的安装符合以下要求：

两装置之间的距离应在2～4m之间，且中间不得存放其他车辆，要保证梭车末端停在平巷段。

第一百零二条 矿用通讯、信号装置

外观：零部件齐全、完整、紧固；外壳无锈蚀，无严重变形，无油污、积垢或水珠；观察窗清洁、无破损。

接线：接线及接线端子整齐、清洁，导线标志清晰；插销接线装置紧密、牢固，接头接触良好。

绝缘性能：导线绝缘良好，无破损、老化现象。

控制、检验、监视、信号、显示系统的声光显示正常；通讯系统声音清晰，音量适当。

绞车与梭车之间必须设置漏泄通讯装置，通讯装置应具有打点、通话、急停（直接使绞车断电制动）功能。

无极绳绞车已经配备声光信号器（沿线固定式信号器）的，以上每种信号均应在操作台上显示，均应具有打点、通话、急停功能，并有方向闭锁功能，且与绞车的启动回路相闭锁（即任何一种信号不发出均不能启动绞车）。

第一百零三条 控制设备

有起动、运转、停止的位置标识。

隔爆性能符合《煤矿安全规程》的相关规定；接地装置符合规定。

维 护 使 用

第一百零四条 操作人员应经培训合格后，持证上岗。

第一百零五条 无极绳绞车必须制定检修周期表，并严格按照检修周期表进行检修。

每天要对无极绳绞车的钢丝绳（特别是钢丝绳接头）、机尾轮、托（压）绳轮，拐弯装置、张紧装置及各种安全保护进行检查、试验。

无极绳绞车的托（压）绳轮数量、拐弯装置的抗绳轮数量要满足设计要求，且处于完好状态，禁止出现脱绳、跳绳现象。

检修压绳轮或压绳轮段的轨道时，必须制定防止脱绳、跳绳的安全措施。

每班运行前，必须检查梭车上固定钢丝绳的两只楔块，如有松动情况应立即加以紧固。

第一百零六条 绞车位置附近应悬挂：操作规程、检修维护制度、运行使用管理制度、设备技术特征表、运输系统图、最大牵引重量等管理制度。

运输系统图中应包含运输长度及最大倾角，变坡点位置及曲率半径，拐弯点位置及曲率半径，托（压）绳轮、抗绳轮位置和数量。

电动机、减速机、电液制动闸均应有标志牌，并标明参数。

第一百零七条 严禁超载使用无极绳绞车。

第一百零八条 机械变速的无极绳绞车，必须在停车状态下进行换挡操作，换挡机构应灵活、可靠，在运行时不得出现定位销自行滑移现象。

第一百零九条 应设置能够覆盖无极绳运行区域的声光报警装置，无极绳启动之前，预警时间不得小于15秒。

无极绳拐弯处要设置警示牌或语言报警信号，拐弯段钢丝绳内侧均严禁行人；在弯道内侧从事其它作业时，要制定安全措施，防止钢丝绳弹出伤人。

无极绳绞车运行时绳道内严禁有人。

第一百一十条 滚筒上的钢丝绳不得有跳绳、压绳、乱绳现象。

第一百一十一条 无极绳绞车需要复轨时，必须按照措施施工，必须有干部现场跟班。

正常停车时，车辆不得停在坡道上，否则，要对车辆采取有效的防滑措施。

第一百一十二条 运行期间，司机要时刻观察钢丝绳运行情况，发现钢丝绳打滑、突然松动、颤动时，必须立即停车检查，待查出原因并处理后方可运行。

第一百一十三条 在无极绳运行区域进行其它作业时，必须在作业点设置信号闭锁装置，只有在人员撤离至安全地点后，无极绳绞车方可运行；在无极绳运行区域占道作业时，必须提前申请，占道作业期间，对无极绳绞车停电并挂牌。

第一百一十四条 无极绳绞车运送人员时，必须设置卡轨或护轨装置，必须使用具有卡轨（或抱轨）功能的牵引车及制动车，必须设置跟车工。每天对制动装置的制动性能进行试验，制动失效或不灵敏的不得运行。

- 副井口运输安全

第一百一十五条 严禁机车向井口房内直接顶车。在副井口出车侧必须安装两道反向阻车装置。

第一百一十六条 打点信号室位置设置，要方便信号工看清推、装、卸车过程。打点信号室内，必须张挂井口操车设备与安全门、摇台、阻车器的闭锁关系原理说明。

第一百一十七条 副井井口的安全设施要满足以下要求：

1.满足《煤矿安全规程》的要求。

2.罐笼到位后摇台落到位，才能开安全门；装车（上人）完毕后安全门关到位，才能起摇台。

3.副井口进、出车侧都必须安装信号副机，且两个副机后发有效，并与本水平提升信号闭锁。

副机要满足以下标准：

3.1 每个信号副机操作箱上具有副机1和副机2两个操作按钮。

3.2 副机1信号闭锁安全门和摇台的操作，即当车辆或人员全部入罐，经把钩工确认安全后，把钩工发出副机1信号，此时信号工方可关闭安全门、起摇台。

副机1有效时间小于30秒，超过30秒后，副机1信号自动清除。

上层平台装设的副机1，功能、闭锁关系与下平台副机1功能相同，但与下平台副机1各自独立。

3.3 副机2信号对提升信号闭锁。

安全门关到位、摇台起到位后，经把钩工确认安全后，把钩工发出副机2，信号工方可发出提升信号。

安全门未关到位、摇台未起到位时，副机2发不出信号；副机2发送信号后，摇台不能落、安全门不能开。

副机2发出后，只有信号工发出停车信号才能消除所有副机信号。

4.平罐方式

井口要设置罐到位信号；

5.配车方式

操车系统选择提人方式时，不允许配车（不能动作）；

操车系统选择配车方式时，前阻打不开（不能动作）

6.混合提升方式

上下人时，操车系统状态选择为提人方式；

信号按照提人方式发送，若信号系统为提物方式，发不出开车信号。

操车系统为提人方式时，前阻打不开，推车机不能动作（前进、后退）。

第一百一十八条 操车检修方式的转换开关（或按钮）必须为带有钥匙的转换开关，钥匙不得由操作工保管，只有检修工在检修期间方可将操车系统转换成检修方式。

在下放或提升大型设备、重载荷时，必须明确大件重量、配重重量和上下井口装、卸车程序。

双车罐笼内装单车时，车辆必须固定牢靠。

罐帘门与安全门、摇台必须由把钩工进行操作、确认。

同一水平混合提升时，必须先装车再上人。

在打运四超车辆及炸药等特殊型材料时，不得升降人员。

- 单轨吊

第一百一十九条 巷道净断面符合《煤矿安全规程》规定，必须满足行人、运输、通风、安全设施、设备安装、检修和施工的需要，必须满足拉运最大载荷的要求，巷道净断面的设计，必须按支护最大允许变形后的断面计算。

第一百二十条 设计轨道线路时，必须满足行人、设备安装、检修和施工的需要，满足载荷、速度、运行的要求，必须按支护最大允许变形后布置轨道。

第一百二十一条 单轨吊的轨道末端应安装防止单轨吊驶出轨道的阻车装置、警示牌板等，以提醒司机准确停车；

第一百二十二条 轨道与道岔的安装要求：

1.轨道的吊挂方式必须有设计，根据所运载的最大载荷计算每处悬吊点的受力情况，确定每处所需锚杆（锚索）的规格及数量。

当巷道岩性发生变化时，要及时更改吊挂方式设计（设计必须经过审批），以保证每处悬吊点的受力不小于设计值。

2.轨道线路悬吊高度，必须保证运输物料下方与底板距离不小于0.1m；

吊链采用的圆环链必须经过选型计算，其规格不小于设计要求，吊链铅垂偏角不得大于600；

连接螺栓，必须采用直径不小于φ20mm的高强螺栓（采用40Cr材质），不得采用普通螺栓，螺栓必须紧固牢靠，配齐弹平垫。

3.直轨线路接头的水平偏差不得大于1mm、垂直偏差不得大于2mm，目视直顺，轨道无明显变形，接头摆角水平偏差不超过3°，垂直偏差不超过7°，下轨面接头轨缝不得大于3mm。

弯轨线路接头的水平偏差不得大于1mm、垂直偏差不得大于2mm，曲线段目视圆顺，轨道无明显变形，接头摆角水平偏差不超过3°，垂直偏差不超过7°，下轨面接头轨缝，不得大于3mm，水平弯轨曲率半径不小于4m,垂直弯轨曲率半径不小于10m。

4.道岔的悬吊应满足设计要求，轨道接头处摆角允许偏差不大于3°，下轨面接头轨缝不大于3mm，道岔轨道无变形，活动轨动作灵敏，准确到位，道岔活动轨与连接轨接头处必须设置机械闭锁装置，且闭锁可靠，道岔控制采用风动或电动控制方式。

第一百二十三条 柴油单轨吊机车必须配备便携式瓦斯检测器。

柴油单轨吊运行巷道内的气体的浓度、风速以、温度、每人供风量符合《煤矿安全规程》的有关规定。

新安装的单轨吊设备及系统，必须经公司验收合格，方可投入使用。

第一百二十四条 认真编制单轨吊操作规程及单轨吊复轨措施，经审批后严格执行。

单轨吊车的检修工作应当在平巷内进行。若必须在斜巷内处理故障时，应当制定安全措施。

有防止淋水侵蚀轨道的措施。

第一百二十五条 柴油单轨吊机车使用的油脂管理同柴油齿轨卡轨车。

第一百二十六条 按规定周期对单轨吊机车进行检测检验，发现技术性能不合格或存在安全隐患时，必须立即停止使用，待整改完毕，复检合格并出具报告后，方可使用。

建立建全单轨吊车检修记录、运行记录、柴油注油记录、故障记录、轨道维修记录，建立单轨吊车季度检测检验制度，并严格按要求按时填写。

使用单位要制定设备、设施日常化检修计划和设备管理办法，执行谁使用谁维修的原则，包机到人，确保单轨吊机车达到下列标准：

1.车体

机车车体(包括承载车、控制梁主框架、驾驶室等)无开焊裂纹、明显变形和严重锈蚀,表面清洁，各连接件紧固良好。

必须前有照明，后有尾灯，灯光照射距离不得小于40m，喇叭声音洪亮。

驾驶室内座椅、灭火器齐全，操作杆操作灵敏可靠。

瓦斯报警仪齐全灵敏可靠；仪表齐全，显示灵敏准确；驾驶室上方警示灯齐全醒目。

2.驱动部分

柴油机符合相关完好标准、不失爆。表面温度不超过150℃，排气温度不超过77℃，冷却水温度不超过95℃。

主泵组、制动泵组、控制泵组、手压泵组符合相关完好标准，工作正常，油泵、马达运转正常，无异响，压力正常。

冷却水箱、废气处理箱、油箱等容器无破损变形，不漏液、不漏气。燃油的闪点应高于70℃。

进气系统空气滤清器、进气栅栏完好不阻塞。

驱动轮表面光洁平整，磨损量不超过规定。

各部密封良好，不得渗油，压力表齐全，压力正常，符合要求。

夹紧油缸不漏油，伸缩灵活，制动力为最大牵引力的1.5～2倍。

闸块齐全、无裂纹、无破损、无油污；限速装置动作准确、可靠。

3.控制梁

主框架无裂纹或明显变形，无开焊和严重锈蚀，表面清洁。

防爆电控箱无失爆，检测显示正常，PLC可编程控制器及其相关模块、继电板、航空插头及各种电源工作正常。

电缆吊挂整齐，符合标准。

4.液压系统

各部密封良好，不得渗油，压力表齐全，压力正常，符合要求。油箱、蓄能器及各类阀工作正常。

液压油泵、马达运转正常，无异响，压力正常。

各油缸密封良好，活塞动作灵活，活塞缸镀层不剥蚀。

液压站：液压油管、接头无变形，管路排列整齐，无滴漏、渗油现象。液压泵组压力、流量满足要求。防爆电机符合完好标准，液压油泵、油箱、阀体、电磁换向阀、蓄能器、单向阀、截止阀工作正常。

5.起吊装置

起吊装置的链、钩、重锤无损坏变形、转动应灵活。

起吊马达完好,工作正常。

6.承载装置

承载轮、导向轮转动灵活，无异响，不得有卡阻现象，各部螺栓紧固有效，连接可靠，强度符合设计要求。

乘人车厢和物料集装箱无破洞、裂纹或明显变形，无开焊和严重锈蚀，连接牢固可靠，表面清洁。

7.通用部分

螺纹连接件和锁紧件齐全，牢固可靠。主要连接部件或容易松动部位的螺母应采用防松措施。

轴无裂纹、损伤或锈蚀，运行时无异常振动。轴承润滑良好，不漏油，转动灵活，无异响。

第一百二十七条 运行规定

单轨吊司机要严格执行岗位责任制和操作规程，持证上岗；每班开车前要对单轨吊的吊挂情况、制动装置、液压系统、灯、铃、连接螺栓等部件进行认真检查，确认完好方可运行。

严禁在设备不完好、制动装置不可靠、吊挂不牢固、超负荷等情况下运行，严禁在车外开车。

单轨吊系统和轨道提升系统同巷布置时，两种系统不得同时运行，且单轨吊运行的安全距离满足相关要求。

在上下山区段运行时，严禁行人或施工。

机车运行到车场、道岔、维修硐室、换装站、弯道、上下坡起点处、峒室口、风门、装卸载点前20m必须确认安全，方可缓慢通过。

运送特殊物料及≥5吨的物料时，车速不得超过1.5m/s，运送其他物料车速不得超过2m/s。

第一百二十八条 装车规定

起吊重物时符合以下要求：

起吊前要检查起吊点的支护、吊轨等情况，不完好时严禁作业。

起吊前要核对被起吊物的重量，严禁超载起吊。

起吊用具必须配套使用，与被起吊物可靠连接。

必须使起吊梁载荷分布均匀，起落匀速，并且高低水平一致，严禁拖拉物料。

起吊和下放物品时，人员不准在起吊梁两侧。装卸物料，要将周围杂物清理干净。起吊物料时，必须保持物料重心平衡，不得出现歪斜。

起吊重物时，操作人员注意观察吊链运行情况，防止断链伤人。操作人员应避开在重物可能突然下落或歪倒方向的地点操作。

吊运物料应使用专用集装箱、平板车。使用机车专用集装箱起吊时，集装箱专用挂钩应挂牢固。

起吊大型设备必须悬挂专用起吊梁。

第一百二十九条 乘人规定

运送人员时，必须采用专用人车车厢；两端必须设置制动装置，两侧必须设置防护装置。

上下人员地点的安全间隙不小于1m，高度不小于1.8m。

每班运行前，必须检查单轨吊的液压系统、通讯装置、照明装置、制动装置、蓄能器压力、启动装置、连接装置、灭火器、环境瓦斯浓度、吊挂装置及车门完好情况等，经确认安全无误后，方可运送人员。

运行人车时，人车尾部挂红灯警示。

不得超员乘车；严禁人员和物料混合运输。

## 带式输送机管理规定

第一百三十条 井下使用的带式输送机必须具有煤安标志，带式输送机应有选型设计，设计必须根据运量、长度、角度要求，选择计算带宽、带强、运行速度，并校验输送带的安全系数，输送带设计安全系数，应当按以下规定选取：

1.棉织物芯输送带，8～9；

2.尼龙、聚酯织物芯输送带，10～12；

3.钢丝绳芯输送带，7～9；当带式输送机采取可控软启动、制动措施时，5～7。

第一百三十一条 井下带式输送机托辊所用的非金属材料零部件和滚筒包胶的胶料，必须具有阻燃性和抗静电性, 修复的托辊和滚筒所使用非金属材料必须有阻燃性、抗静电性的检测证明和相关合格证，资料应建档管理。

第一百三十二条 井下带式输送机必须使用阻燃胶带，新购置的胶带必须经检验合格后方准入井,胶带不足2000m时应取样一个，每超过2000m应再取样一个进行检验,阻燃胶带由矿设备库统一管理、发放，阻燃胶带的入库台帐必须注明该批次胶带的检验报告编号，新阻燃胶带的发放记录应注明检验报告编号、使用地点,阻燃胶带的检验报告必须统一建档管理。

第一百三十三条 井下带式输送机的维护与现场管理要求:

1.带式输送机应建全以下管理制度：操作规程，巡回检查制度，岗位责任制、交接班制度、皮带接头定期检查制度、设备定期检修制度、包机制度；

操作规程应悬挂在带式输送机机头处（采用集控的皮带机，必须有集控与就地控制切换流程）。

2.带式输送机司机必须经专业培训考试合格，取得操作资格证并持证上岗。

3.加强带式输送机维护检修，确保带式输送机完好。做到托辊齐全、转动灵活、无跑偏、无异响，防护装置可靠，保护灵敏，机巷整洁无杂物、无积煤，水沟畅通无积水。

4.胶带下面的浮煤应及时清理，避免浮煤与胶带摩擦。

第一百三十四条 井下带式输送机必须装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂保护装置,同时必须装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置;应当具备沿线急停闭锁功能。

防打滑保护采用磁铁型式时，磁铁安装在皮带机导向滚筒上，磁铁与传感器间距不大于20mm；

防跑偏保护应装设在机头部位附近,装置应固定牢固，当运行的输送带超出托辊端部边缘20mm时，跑偏保护应动作；

堆煤保护传感器吊挂在卸料点附近，位置合理有效；

撕裂保护应装设在该皮带的受料点附近，位置合理有效;

温度传感器安装在距驱动滚筒10～120mm范围内，烟雾监测装置应安装在驱动滚筒回风侧5～10m范围内；自动洒水喷头应装设在驱动滚筒后方，喷头朝向驱动滚筒，采用多滚筒驱动时，每个驱动滚筒应装设温度保护；

在输送机人行道一侧，沿线设置急停闭锁装置，装置间距不宜超过100m。

第一百三十五条 煤眼上口应有蓖子，煤眼下口采用带式输送机运输时，应使用给煤机给料。

第一百三十六条 跑偏、堆煤保护应每天试验一次；防滑保护应每月试验一次；温度保护应每季度试验一次；烟雾保护应每季度升井试验一次，烟雾传感器试验后必须清理积尘，试验应留有记录。

第一百三十七条 主要运输系统的带式输送机必须装设输送带张紧力下降保护装置。

第一百三十八条 倾斜井巷中使用的带式输送机，上运时，必须装设防逆转装置和制动装置；下运时，应当装设软制动和防超速保护装置。

在大于16°的倾斜井巷中使用带式输送机，应当设置防护网，并采取防止物料下滑、滚落等的安全措施。

第一百三十九条 倾斜井巷中安装的带式输送机机架应有防倒设施，机头安装在倾斜巷道中时，机头必须固定牢固；在巷道的起坡和凹陷段应安装压带装置，防止飘带撒煤。

第一百四十条 带式输送机机头、机尾及搭接处，应当有照明，兼作人行道的集中带式输送机巷道，必须有足够照明。

第一百四十一条 固定敷设的主要带式输送机，胶带强度超过2000S应采用硫化接头。

第一百四十二条 采用集中控制的带式输送机还需要满足以下要求：

1.应具备顺煤流、逆煤流开车功能。

2.煤仓应配有料位计。

3.在机头、机尾及各个装载点应装有摄像头，集中控制室配置显示屏。

4.在带式输送机沿线每隔100～150m应设有起动预告信号和通讯装置。起动预告信号传递时间应不低于10秒。

5.采用集中控制的带式输送机检修时，必须切换至就地控制，远控不能起动皮带机。

第一百四十三条 主要带式输送机减速机及液压站用润滑油，应经检验合格后方可使用。

第一百四十四条 液力偶合器严禁使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限），易熔合金塞必须符合标准，并设专人检查、清除塞内污物。严禁使用其它物品代替。

第一百四十五条 倾斜巷道中架空乘人装置与带式输送机同巷布置时，必须采取可靠的隔离措施。

第一百四十六条 带式输送机机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，应当设防护栏及警示牌。

护栏高度应不低于1.1m（带式输送机机尾搭接皮带机或转载机时，机尾护栏高度应不低于滚筒高度），立杆间距不超过180mm，护栏的底边应不高于底皮带。

机尾护栏的长度:沿皮带方向距滚筒距离不低于800mm。

护栏应牢固、可靠。护栏能够有效防止人体接触带式输送机转动部位。机头两侧护栏应连续封闭。

第一百四十七条 带式输送机机尾护栏(包括皮带机中间设置的滚筒)应设闭锁保护（护栏打开，带式输送机停止运行）,闭锁装置应每天试验一次。

第一百四十八条 带式输送机机尾滚筒应安装清扫装置、集煤槽，清扫下的煤能落入集煤槽内，在集煤槽内设置有固定运行轨迹的刮煤板，能够把集煤槽内的煤清理出来。清扫装置应安装在距带式输送机尾滚筒3m范围内的底皮带上，并定期检修，保证清扫效果。

第一百四十九条 在胶带输送机卸载点、装载点下皮带运行前方、驱动点的前方和机尾滚筒前方下皮带处应装设清扫器，清扫器接触面积不小于80﹪，清扫后的胶带表面不得粘带煤泥。

第一百五十条 安装带式输送机的巷道中，行人跨越带式输送机处应设过桥。过桥应安装牢固、可靠，严禁过桥单独承接在带式输送机机架上，过桥应有护栏，桥面距皮带高度不得影响胶带机的运行，安装过桥处的巷道，支护应完好。上、下皮带之间严禁设过桥和人行通道。

第一百五十一条 在带式输送机机头、机尾等运转部位作业或在皮带机上作业时，带式输送机必须停止运行，控制带式输送机的开关必须打到零位并闭锁挂牌。

第一百五十二条 在带式输送机上方进行巷道修护等作业时，必须制订专门措施经矿审批后方可施工，作业处必须搭建独立、牢固的作业平台，平台的高度不得影响胶带机的运行，并安装信号装置和急停按钮。

第一百五十三条 带式输送机巷道应支护良好，在机头前后两端各20m范围内，必须用不燃材料支护，输送机与巷帮距离不得小于0.5m；输送机机头和机尾处与巷帮距离应满足设备检查和维修的需要，并不得小于0.7m。当电机、减速器在巷道内侧时，必须有人行巡查通道。

机、轨合一巷道，在皮带机机头处必须设置皮带机操作硐室。皮带机与轨道的安全距离不得小于0.4m。轨道行车时不得行人。

第一百五十四条 在带式输送机巷道中必须敷设消防水管，每隔50m有一个闸门和管接头；机头必须配有至少2支灭火器和不少于0.2m3的灭火沙和撒沙工具，并配有不少于25m的消防软管及配套管接头。

第一百五十五条 煤仓上口必须设防护栏，在煤仓护栏不能有效防护的地点作业（在带式输送机机头上段作业、处理卡眼等）必须佩戴保险带，以防人员坠入煤仓。在煤仓下口检修，必须把闸煤板闸到位或采取其他有效防护设施，防止水煤从煤仓蹿出伤人。

第一百五十六条 处理煤仓堵眼时应制订安全措施，如果煤仓内有水煤，必须采取远距离放煤。

## 刮板输送机管理规定

第一百五十七条 刮板输送机（综采工作面内刮板输送机除外）的机头、机尾两侧必须打牢压车柱或采用锚杆固定方式。压车柱严禁直接打在减速机、电机上，压车柱必须栓有保险绳，防止压车柱摔倒伤人；采用单体作为押车柱时，必须定期补压，每班检查一次，压强不低于11.4MPa；采用锚杆固定机头、机尾时，锚杆必须打入岩层内，拉拔力不低于80kN，锚杆与机头、机尾连接应牢固可靠。

第一百五十八条 刮板输送机的液力偶合器，必须按规定量注入难燃液，并经常检查有无漏失。易熔合金塞必须符合标准，定期检查、清除塞内污物。严禁使用其它物品代替。

第一百五十九条 刮板输送机严禁乘人，刮板输送机溜槽内严禁行人。

第一百六十条 应制订刮板输送机常见故障处理预案。

刮板输送机发生卡链条故障时，应查明原因处理好后方可继续运行，严禁强行正、反向开车。

刮板输送机发生飘链条故障时，应查明原因处理好后方可继续运行，处理飘链时，严禁在运行中人力踩压或用工具撬、压。

第一百六十一条 刮板输送机机尾必须设护罩。

第一百六十二条 行人跨越刮板机处必须设过桥，过桥应安装牢固、可靠，过桥应有护栏，安装过桥处的巷道，支护应完好。

第一百六十三条 采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止、启动信号和通讯的装置，发出信号点的间距不得超过15m。

第一百六十四条 用刮板输送机运送物料时，必须有防止顶人和顶倒支架的安全措施。严禁用刮板输送机运输爆炸物品。

第一百六十五条 检修或处理故障时，必须对刮板输送机停电闭锁，并挂停电牌。

# 分  主要固定设备管理规定

## 总  则

第一条 为加强公司主要固定设备的规范管理，确保主要固定设备的安全运转，提高煤矿技术管理水平，依据《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》及相关国家和行业标准、恒源煤电机运管理相关制度等相关规定，结合公司主要固定设备现状，制定此规定。

## 第二章 副井1#、2#提升系统管理规定

第二条 提升机应建立完整的技术资料档案，有安装图纸、使用说明书、安装验收记录、设备履历表、设备更新改造记录、大修记录、主要零部件更换记录、设备事故记录、历次技术测定和关键零部件探伤记录及分析报告。

第三条 车房内应张挂液压制动系统图、电气原理图、巡回检修图表、操作规程、提升系统示意图及技术特征参数等，操作室内应存放运行日志、巡回检查记录、司机交接班记录簿、定期检修记录、钢丝绳检查记录、保护装置检查试验记录等。

第四条 制定提升系统安全运行的各项管理制度，按岗位要求配齐管理、技术、操作、检修人员，明确管理责任和岗位责任。

第五条 存在重大安全隐患或发生紧急停车故障后，不得动车，要逐级汇报至分管领导，分析故障和隐患涉及的范围，全面探查现场状况，制定处理方案，防止发生次生事故。

第六条 制定管技人员车间上岗制度，并严格执行。分管副总经理、分管副总工程师每月不少于两次；机运部长、技术主管每周不少于一次；副部长、队长、技术人员每周不少于二次。

第七条 提升系统的设计参数和控制程序不得随意调整。运行速度、加减速度、最大负载不得超过设计要求；制动系统定值的调整要有计算依据；控制程序的调整要经过生产厂家认可；闸控系统的控制回路和液压回路的调整要委托生产厂家来完成；所有调整工作，必须报分管领导或分管副总工程师批准。

第八条 制定提升系统的定期检修制度，编制定期检修项目，明确检修周期、检修标准和责任人；定期检查项目要包括设备的运行环境的安全检查；提升人员系统的定期检修必须有班队级以上管理人员现场跟班。定期检修工作要留有记录。

第九条 制定提升系统的安全保护、安全设施的试验制度，明确试验项目、试验周期、试验方法，保证试验数据的真实可靠，对试验结果达不到要求的设备或设施，禁止使用。

第十条 在安全保护失效或解除、设备存在故障或有故障报警、运行环境存在安全隐患的情况下，司机有权拒绝开车并向相关人员汇报。

第十一条 提升机滚筒无开焊、裂纹和变形。提升机主轴表面无裂纹，无严重腐蚀和损伤。滚筒的组合连接件，包括螺栓、铆钉、键等必须紧固、轮毂与轴的配合不得松动。

第十二条 天轮、导向轮的轮缘和轮辐不得有裂纹、开焊、松脱或变形，衬垫固定要牢靠，通过天轮、导向轮的钢丝绳必须低于轮缘，各段衬垫磨损达到1根钢丝绳直径的深度时，或沿侧面磨损达到钢丝绳直径的1/2时，必须更换。

第十三条 天轮、导向轮的轴承温度、震动无异常，定期加油，油量要适当，并留有记录。

第十四条 活滚筒离合器必须能全部脱开或合上，其齿轮啮合情况良好，液压离合器的油缸动作应一致，油缸和油管不得漏油。

第十五条 多绳摩擦提升机应选用摩擦系数不小于0.25的衬垫，固定块和压块应可靠的压紧摩擦衬垫，固定后不得有窜动，固定块与摩擦轮筒壳应接触良好，压块与摩擦轮筒壳应留有一定间隙，以便能均匀的压紧摩擦衬垫。绳槽中心距差不得大于1.5mm，绳槽磨损深度不应超过70mm，衬垫磨损剩余厚度不得小于钢丝绳直径，任一根提升钢丝绳的张力同平均张力之差不得超过±10%。

新安装的衬垫，绳槽的深度不得小于钢丝绳直径的1/3，绳槽底部距滚筒中心的距离要保持一致，使用中的衬垫不得有缺损。

第十六条 滑动轴承的轴瓦合金层无裂纹、无剥落，粘合牢固，顶间隙符合技术规定、侧间隙约为顶间隙的1/2。轴瓦的润滑油的油量要适当，油质符合规定，轴承座不得漏油，采用油环润滑方式的轴瓦，油环转动要灵活。采用强迫润滑时油压符合技术要求，油路要保证畅通。合金轴瓦温度不超过65℃，铜瓦不超过75℃。

第十七条 滚动轴承：轴承元件不得有裂纹、脱落、伤痕、锈斑、点蚀或变色等，保持架应完整无变形，转动灵活无异响，轴承内、外圈与轴和轴承座的配合要符合规定。润滑油的油量要适中，油质符合规定，轴承座不得漏油，采用润滑脂时，应定期进行更换，更换时要对轴承进行清洗并留有记录。轴承运行中应无异响，温度不得超过75℃。

第十八条 减速器整体无裂纹和变形、不漏油。齿轮无裂纹、无断齿，齿面点蚀、齿面接触斑点符合规定。润滑油合格，油量适当，润滑油要经过化验合格后方可使用，使用中的润滑油每半年取样检验一次，使用一年后每三个月检验一次，检验不合格要及时更换；过滤器每月清洗一次。

第十九条 副井1#、2#车房液压站的运行压力应稳定，油量、油质符合设计要求；每年更换一次液压站油，换油时应对管路、阀组和容器进行一次全面清洗，更换的新油必须经过检验，在用油取样检验周期为半年，检验不合格必须及时更换。

主斜巷皮带机及架空乘人装置制动系统液压油，使用前必须进行检验，合格后方可使用；液压油自使用起12个月时进行第１次取样检验，以后每隔６个月取样检验１次，不合格必须更换。

对于双套液压系统的液压站，每三个月至少倒换一次。

第二十条 闸瓦或闸盘无开焊或裂纹、无严重磨损。闸瓦与制动盘的间隙不应超过2.0mm,同一副闸瓦与制动盘的间隙均匀，其差值不应超过0.1mm。同一副制动器两闸瓦工作面的平行度不得超过0.3mm。

第二十一条 闸瓦闸衬无缺损、无断裂，表面无油迹，制动时闸瓦与制动盘接触面积不得小于60%。

闸瓦的平均摩擦半径必须等于或略大于设计的平均制动半径。

第二十二条 提升机的制动装置制动时，产生的制动力矩与实际提升最大静荷重旋转力矩之比K值不得小于3，在更换制动器或更换制动器的蝶形弹簧、液压缸、活塞后，必须对制动力矩进行重新测试。

第二十三条 制动系统的机械、电气闭锁装置动作要灵敏可靠。

第二十四条 深度指示器运行平稳，指示准确，指针移动时不与指示板相碰。

第二十五条 提升机应有可靠的双电源供电系统，高压开关柜的过流、欠压等保护应定期整定，确保正确、动作灵敏可靠。

第二十六条 提升装置装设的保护需符合现行《煤矿安全规程》的相关规定。

第二十七条 急停开关动作灵敏可靠。

第二十八条 制动油有过欠压、超温保护，润滑油有超温保护、断油或欠压保护，保护动作灵敏可靠。

第二十九条 在提升速度大于3m/s的提升系统内，必须设防撞梁和托罐装置，防撞梁不得兼作他用。防撞梁必须能够挡住过卷后上升的提升容器或平衡锤；托罐装置必须能够将撞击防撞梁后再下落的容器或配重托住，并保证其下落的距离不超过0.5m。在过卷高度或过放距离内，应安设性能可靠的缓冲装置。缓冲装置应能将全速过卷（过放）的容器或平衡锤平稳地停住；并保证不再反向下滑（或反弹）。缓冲托罐装置的检修维护写入循环检修图表，定期检修，保证灵敏可靠。

第三十条 专为升降人员或升降人员和物料的罐笼，应符合下列要求：

1.罐笼必须铺满钢板，如需设孔时，必须设置牢固可靠的门，两侧用钢板挡严不得有孔。

2.进出口必须装设罐门或罐帘，高度不得小于1.2m，罐门或罐帘下部边缘距罐底的距离不得超过250mm，罐帘横杆的间距不得大于200mm，罐门不得向外开，门轴必须防脱。

3.提升矿车的罐笼必须装有阻车器。

4.罐笼每层乘人数应明确规定并在井口公布。超过规定人数时把钩工必须制止。

5.提升装置的最大载重量和最大载重差，应在井口公布，严禁超载和超载重差运行。

第三十一条 提升、下放大件时，必须制定安全技术措施，专人负责，专人开车并降速运行。

第三十二条 对金属井架及其固定联接螺栓应每年检查一次，检查紧固和锈蚀情况，发现松动应采取加固或其他措施，发现防腐层剥落，应补刷防腐漆，检查和处理结果应留有记录，存档保管。每年至少对井架的沉降情况进行一次测量，对每次测量结果进行分析、存档备查。

第三十三条 立井提升容器与提升钢丝绳的连接应采用楔形连接装置，楔形连接装置的累计使用期限不得超过15年，倾斜井巷运输用的矿车连接装置，必须至少每年进行1次两倍于其最大静荷重的拉力试验。

第三十四条 多绳摩擦提升的连接装置应使用钢丝绳张力自动平衡装置，油缸不允许在上、下极限位置运行，严禁漏油。

第三十五条 每年对刚性罐道各面的磨损量测量一次，测量结果做好记录。

第三十六条 定期检查罐道梁有无变形、弯曲和锈蚀情况，发现问题及时处理，做好记录。

第三十七条 每季度检查一次井筒中的管路、电缆固定情况。定期对井筒杂物进行清理，进行清理作业时应自上而下进行。

第三十八条 提升机司机应经过培训，考试合格后持证上岗。

第三十九条 提升机司机应按制定的巡回检查路线、巡检内容按时对运行设备进行巡回检查。巡回检查路线、巡检内容、巡检结果、巡检时间有记录。

第四十条 副井提升机每天要有不低于4小时的检修时间。强雷电天气情况下，副井提升系统应停止运行，控制系统要有防止或隔离过电压的措施。

第四十一条 提升机必须有声、光信号装置，信号装置的供电线路上严禁搭接其他负荷。

第四十二条 信号系统与提升机控制系统之间应有闭锁，不发开车信号提升机不能起动。

第四十三条 提升机操作室与井口、井底信号之间应设立直通电话和紧急停车信号。

第四十四条 上、下井口安装工业电视监视器，监视范围需覆盖进出车两侧、装卸载以及尾绳等部位。

第四十五条 主井上口应加装检修信号闭锁装置。

第四十六条 应按照《煤矿安全规程》规定，定期对主、副井防过卷、防过放缓冲托罐装置进行检修。检修项目、内容、周期按设备说明书和相关要求执行，结果记录于检修记录簿中。

## 主排水设备管理规定

第四十七条 每年雨季前进行一次主排水泵联合试运转，并有试验报告。

第四十八条 主排水泵房要张挂主排水系统图，供电系统图，循环检修图表，操作规程。要有运转日志、巡回检查记录、事故和检修记录本等。

第四十九条 主排水泵各阀门使用正常，操作灵活不漏水。压力表、真空表、电压表、电流表、电度表齐全，指示正确。

第五十条 有可靠的引水装置和备用引水装置，能在5分钟内启动主排水泵。

第五十一条 供电系统采用双回路供电，主排水泵启动柜保护齐全，整定正确，动作可靠。接地系统完善，接地电阻符合规定。

第五十二条 主排水泵转动的部位有防护罩并标明电机转向，水泵应定期切换使用。

第五十三条 大泵司机应按制定的巡回检查路线、巡检内容按时对设备进行巡回检查。排水系统集中控制的主要泵房可不设专人值守，但必须实现图像监视和专人巡检。

第五十四条 泵房与大巷相连的出口应设置易于关闭，既能防水又能防火的密闭门，密闭门的密封要完整、可靠，密闭门的锁紧装置要完整、灵活、可靠。

第五十五条 水仓要有主仓和副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能正常使用。泵房内要有准确的水位指示装置和高低水位声光报警装置。

第五十六条 水仓中的淤泥应及时清理，每年雨季前必须清理一次。水仓的空仓容量必须经常保持在总容量的50%以上。

第五十七条 潜水电泵每月至少运行一次。运行前要认真做好水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和供电线路及各种控制、视频、保护装置的检查工作。

第五十八条 潜水电泵电气及机械必须完好，电气设备防爆性能可靠，符合《煤矿安全规程》要求。

第五十九条 潜水电泵缺水、过流、欠压等保护动作可靠，绕组温度、环境水位、电流、电压、流量等信号参数在上位机显示正常。

## 主通风机管理规定

第六十条 主通风机要建立完整的技术资料档案，有安装总图、使用说明书、安装竣工资料、设备履历表、主要零部件更换、大修记录，历次技术测定和主轴、叶片探伤记录。

第六十一条 机房应张挂技术特征参数表、循环检修图表、操作规程、反风操作规程、供电系统图。要有运转日志和巡回检查记录、事故记录和维修记录等。

第六十二条 主通风机的供电、监控、风叶、轮毂、风门等系统进行技术改造时，技术方案必须报公司机运部审查，通过后方可实施；改造结束后由机运部组织相关部门进行验收。

第六十三条 通风机启动前、停运后，应对风机内部检查一次，确保风机叶片、轮毂、防火花铜环、风道设施、密封装置等完好，各种紧固件完好可靠。

第六十四条 通风机零部件应齐全、完好、性能稳定，风机机壳、风门不漏风，防腐良好。

第六十五条 通风机每月倒换运行一次，倒换风机要有专项措施，备用风机能在10分钟内启动并正常运转。备用风机不能起到备用作用时，必须制定单机运行专项措施，由矿总工程师组织审批并严格执行。

第六十六条 通风机司机应按制定的巡检路线、巡检内容按时对设备进行巡回检查。实现主要通风机集中监控、图像监视的主要通风机房可不设专职司机，但必须实行巡检制度。

第六十七条 转动部件要加防护罩并标明转向。

第六十八条 水柱计、电流表、电压表、功率表、温度计等仪表齐全、准确可靠，每年进行一次校验并留有记录，风机轴承和电机轴承要有超温报警装置。

第六十九条 供电系统采用双回路供电，起动柜保护齐全，整定正确，动作可靠，接地系统完善，接地电阻符合规定。

第七十条 通风机监控系统应保证功能完好，数据显示准确可靠。

第七十一条 防爆门应严密不漏风，风机停运时能自动打开。防爆门每六个月检查维修一次，留有记录。

第七十二条 每三个月对反风设施全面检查一次，确保完好；反风时，要确保10分钟内改变巷道内的风流方向，反风风量不小于正常风量的40%。

第七十三条 矿井必须制定主要通风机停止运转的应急预案。

## 空气压缩机管理规定

第七十四条 空气压缩机要建立完整的技术档案，有设备总装图、维护使用说明书、易损零件图纸、设备履历表、大修记录、主要零部件更换记录。

第七十五条 空气压缩机房内应张挂操作规程、循环检修图表、供风系统图、电气原理图及断油、超温保护系统图，有运行日志，巡回检查记录，检修记录簿等。

第七十六条 空气压缩机应台台完好。电控设备完好符合要求，接地系统完善，接地电阻符合规定。

第七十七条 压缩机明确检修内容和消耗品更换周期，使用合格的润滑油，并按规定的期限更换油脂，对滤芯等消耗品要定期保养和更换，更换记录存档。

第七十八条 安全阀须每周进行一次手动试验、每月进行一次加载试验，安全阀的动作压力不超过额定压力的10%，有安全阀整定校验报告。

第七十九条 压缩机有断油、超温、超压保护装置，动作可靠。

第八十条 压力表、温度计、电流表、安全阀和压力调节器，指示正确，动作可靠。每年进行一次校验，留有校验记录，调整后的安全阀应加铅封。

第八十一条 三滤按规定清洗或更换，留有记录。

第八十二条 风包设在室外阴凉处，风包上装有动作可靠的安全阀和放水阀，并有检查孔。风包出口管路上必须加装释压阀，释放压力为空压机最高工作压力的1.25～1.4倍。释压阀的口径不得小于出风管的直径，释压阀每3个月检查清理一次，保证联接螺栓无松动，接头不漏气，各部件无锈蚀变形。

第八十三条 空气压缩设备的保护，必须遵守下列规定：

1.螺杆式空气压缩机的排气温度不得超过120℃。必须装设温度保护装置，在超温时能自动切断电源并报警。

2.风包内的温度应当保持在120℃以下，并装有超温保护装置，在超温时能自动切断电源并报警。

## 瓦斯抽放泵管理规定

第八十四条 瓦斯抽放泵的管理、维护、运行需明确责任单位，检修应采用包机制。

第八十五条 泵房要张挂操作规程、安全保护试验制度、巡回检查制度、交接班制度、抽放系统图、供电系统图、机电检修制度及图表。现场要有运转日志、巡回检查记录、事故和检修记录本等。

第八十六条 瓦斯抽放泵台台完好，各阀门正常使用，操作灵活。各测量表计齐全，指示正确。

第八十七条 供电系统采用双回路供电，启动柜保护齐全，整定正确，动作可靠。接地系统完善，接地电阻符合规定。

第八十八条 瓦斯抽放泵转动的部位有防护罩并标明转向，抽放泵应定期切换使用。

第八十九条 瓦斯抽放泵司机应按制定的巡回检查路线、巡检内容按时对设备进行巡回检查。

第九十条 瓦斯抽放泵的开停，必须执行以下规定：

1.瓦斯抽放泵要做到有计划停运；

2.如停电、设备故障等原因造成瓦斯抽放泵临时停机，要立即通知矿调度室及分管领导，启动事故应急预案。

第九十一条 泵房内必须备有足量消防器材，并定期检查、更换。

第九十二条 泵房内必须有直通矿调度室的电话和检测管道内瓦斯浓度、流量、压力等参数的仪表。

第九十三条 泵房内严禁吸烟与明火，电气设备必须使用防爆型，所有机电设备必须完好，严禁失爆。

第九十四条 瓦斯抽放泵司机必须经过培训，考试合格后持证上岗。

第九十五条 瓦斯抽放泵应有断油、断水保护，水质、水温应符合技术文件要求，启动或停止抽放泵必须按操作规程进行。润滑油使用前必须进行检验，合格后方可使用。自使用起12个月时进行第１次取样检验，以后每隔６个月取样检验１次，不合格必须更换。

## 矿井主要固定设备检测检验管理规定

第九十六条 矿井主要固定设备的安全性能测试项目、测试周期按照相关规定执行。

第九十七条 矿井主要固定设备安全性能检测和钢丝绳检验必须由有资质的单位承担，测试报告存档保管。对检验项目的不合格项，要制定计划整改。

第九十八条 煤矿主要固定设备安全性能测试、探伤检测检验项目：

（一）提升机

1.检测检验依据行业标准：AQ1014《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》、AQ1015《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》、AQ1016《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》

2.检测检验主要项目：外观质量检查、导向轮、主轴、天轮装置、盘型制动器、液压站、减速器、深度指示系统、安全防护装置检查、电气保护、制动性能、防滑安全试验、提升速度图、提升加速度图等。

3.提升机主轴、天轮轴、连接装置、防坠器等主要承载件至少每二年进行一次探伤试验。立井提升在每次更换钢丝绳时必须对连接板、销轴、楔形连接装置进行探伤。

（二）主排水泵

1.检测检验依据行业标准：AQ1012《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》。

2.检测检验主要项目：流量、扬程、效率、额定输出功率、轴承温度（温升）、噪声、振动、联合试运转试验、水泵性能曲线等。

（三）主通风机

1.检测检验依据行业标准：AQ1011《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》。

2.检测检验主要项目：证件审查、风量、全压（静压）及全压（静压）偏差、最高全压（静压）效率、噪声、电机最大输出功率、机械运转试验、振动、轴承温升、通风机性能曲线等。

3.风机主轴、叶片至少每两年进行一次探伤试验。

4.主要通风机技术改造及更换叶片后必须进行多曲线性能测试。

（四）空气压缩机

1.检测检验依据行业标准：AQ1013《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》。

2.检测检验主要项目：压力、流量、效率、温度、安全阀动作压力、保护（两超、两断）、压缩机比功率、振动、噪声等。

## 提升钢丝绳使用、保管管理规定

第九十九条 钢丝绳的检查、检验、使用、更换必须严格按照《煤矿安全规程》的规定，钢丝绳的计算选型必须符合《煤矿安全规程》要求。

第一百条 钢丝绳要有完整的原始资料和记录，包括出厂合格证、技术特征表、检验记录、试验资料、日检记录等。

第一百零一条 钢丝绳设专职检查人员，责任明确到人，钢丝绳检查员必须认真履行自己的职责，机电科长和机电分管领导要定期检查钢丝绳的使用情况。

第一百零二条 钢丝绳在运动中如果遭受卡罐，忽然停车等猛烈摇晃时，必须立即停车检查，损坏严重时，必须立即更换。

第一百零三条 提升钢丝绳必须每天检查一次，平衡钢丝绳至少每周检查一次，并详细记录。对易损坏和断丝或锈蚀较多的地方应停车详细检查，检查结果记入钢丝绳检查记录簿。

第一百零四条 钢丝绳检验更换：

1.保管超过1年的钢丝绳，在悬挂前必须进行一次检验，合格后方可使用。

2.摩擦式提升机的提升钢丝绳使用期限为2年，平衡钢丝绳的使用期限为4年；如果钢丝绳的断丝、直径缩小和锈蚀程度符合《煤矿安全规程》规定，可继续使用，但期限不得超过一年，其间，须加强对钢丝绳的检查，严格落实日检查制度，每月向机电副总工程师和机电副总经理汇报检查情况。

第一百零五条 机电副总经理至少每月查阅一次钢丝绳检查记录簿，查阅后签字并注明日期；机电管理部门每月应根据钢丝绳日、周检记录，进行一次统计分析，并整理出技术资料。

第一百零六条 机运部要建立主要提升设备的钢丝绳档案。主要提升装置必须备有经检查、检验合格的备用钢丝绳。每年将钢丝绳采购、备用计划报机运部备案。

第一百零七条 储存一年以上的钢丝绳，要求室内存储。短期室外存储时，必须用防水材料对钢丝绳进行可靠的防护，严禁钢丝绳受到雨雪侵蚀。

第一百零八条 钢丝绳的存储地方要保持干净、通风、干燥、不易受到意外损伤；钢丝绳不得与地直接接触，绳卷表层钢丝绳不得受到挤、压，且绳卷与地之间保持空气流通。

第一百零九条 钢丝绳不得受到化学烟雾、蒸汽或其他腐蚀媒介的侵蚀。长期储存时，钢丝绳要定期旋转（转动180°），以防止油脂流动积聚、脱落。

第一百一十条 如果钢丝绳需要维护，要保证所使用的油脂类型与出厂使用的原始油脂类型相同，不得更换。

第一百一十一条 钢丝绳储存原则上使用生产商配套的绳滚；如不能实现，代用绳滚的直径不得小于生产商配套的绳滚直径。

第一百一十二条 每根钢丝绳的出厂合格证、技术文件、检验记录、检验证明等资料要妥善保管备查。

第一百一十三条 更换提升机主提升钢丝绳时，要加强对钢丝绳的保护，不允许使用钢丝绳卡直接卡绳，换绳时不得损伤钢丝绳，提倡采用新的换绳工艺，以达到安全、快速换绳之目的。

## 工业锅炉管理规定

第一百一十四条 锅炉“三证”（即质量证明书、使用登记证、定期检验证）齐全、技术资料齐全。

1.出厂资料齐全，至少应包括：质量证明书、合格证、锅炉总图、、安装使用说明书以及各种辅机的合格证等。

2.锅炉使用登记证必须悬挂在锅炉房内。

3.在用锅炉必须持有锅炉定期检验证并在检验周期内进行检验，不得超检验周期使用。

第一百一十五条 锅炉的使用单位必须按《锅炉安全技术监察规程》和《锅炉房安全管理规则》对锅炉房进行管理。

锅炉使用单位应当配备锅炉安全管理人员；锅炉运行操作人员和锅炉水处理作业人员应当按照国家质检总局颁发的《特种设备作业人员监督管理办法》的规定持证上岗，按章操作，发现隐患及时处置或者报告。

第一百一十六条 锅炉使用管理应当有下列制度、规程：

1.岗位责任制：按照锅炉房人员配备，分别规定班组长、锅炉运行操作人员、维修人员、水处理操作人员等职责范围内的任务和要求。

2.巡回检查制度：明确定时检查的内容、路线和记录的项目。

3.交接班制度：应当有明确交接班要求，检查内容和交接班手续。

4.锅炉及其辅机的操作规程：

包括设备投运前的检查及准备工作；启动和正常运行的操作方法；正常停运和紧急停运的操作方法。

5.设备维修保养制度：规定锅炉停（备）用防锈蚀内容和要求以及锅炉本体、安全附件、安全保护装置、自动仪表及辅机的维护保养周期、内容和要求。

6.水质管理制度：应当按照工业锅炉水质标准GB1576指标和项目进行执行，明确水、汽定时检测的项目和标准。

7.节能减排及环保管理制度：应当明确节约能源和资源（燃料、电、水）、除尘及脱硫脱硝排放的要求和措施。

8.安全管理制度：应当明确防火和防止非作业人员随意进入锅炉房措施，保证通道畅通，制定并贯彻落实事故应急预案。

第一百一十七条 锅炉使用管理应当有下列记录：

1.锅炉及附属设备运行记录；

2.全自动水处理设备运行及水品质化验记录；

3.交接班记录；

4.锅炉及辅机附件维修保养记录；

5.锅炉使用单位人员自行检查记录；

6.锅炉运行故障及事故记录；

7.锅炉停炉保养记录。

第一百一十八条 锅炉附件完好，水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，并按规程要求定期校验，排污装置无泄漏。

1.水位表：

1.1 水位表必须安装合理，灵敏可靠且便于观察。

1.2 每台锅炉至少应装二只独立的水位表。

1.3 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。

1.4 水位表应设置放水管并接至安全地点。玻璃管式水位表应有防护装置。

2.压力表：

2.1 锅炉必须装有与锅筒（锅壳），蒸汽空间直接相连接的压力表。

2.2 按规定选用精度等级不低于2.5的压力表。

2.3 根据工作压力选用压力表的量程范围，一般应在工作压力的1.5～3倍，最好选用2倍。

2.4 表盘直径不应小于100mm，表的刻度盘上应有最高工作压力红线标志。

2.5 一年校验一次，校验后铅封。

第一百一十九条 按规定设置保护装置。

1.水位报警装置：锅炉应装设极限高、低水位报警器和极低水位联锁保护装置。

2.热水锅炉出口处应装设超温报警联锁装置。

第一百二十条 给水设备应能可靠供水

1.给水设备：给水设备应能保证安全可靠的供水,有低水位自动补水联锁装置。

2.水处理：水质化验员应持证上岗，并按规定进行取样化验，监控水质，记录齐全。

第一百二十一条 运煤设备（燃料输送系统）：应符合有关规定要求，安全可靠，运行良好。

第一百二十二条 除渣设备：应能满足有关规定要求，并保持整齐干净，不影响周围环境。

第一百二十三条 通风设备：

1.合理配置，运行良好，节能降噪。

2.锅炉应有炉排、引、送风机联锁保护装置。

第一百二十四条 炉体应完好，构架牢固，严密完好，基础牢固。

第一百二十五条 高温热水锅炉运行中遇有下列情况之一时，应当立即停炉：

1.锅炉水位低于水位表最低可见边缘；

2.不断加大给水及采取其它措施后，水位仍继续下降；

3.锅炉满水，水位超过最高可见水位，经过放水仍不能见到水位；

4.给水泵失效或者给水系统故障，不能向锅炉给水；

5.水位表、压力表全部失效；

6.锅炉元件受损坏，危及锅炉运行操作人员安全；

7.燃烧设备损坏、炉墙倒塌、或者锅炉构架被烧红等，严重威胁锅炉安全运行；

8.除尘、脱硫脱硝装置不能正常使用或排放值超标；

9.其它异常情况危及锅炉安全运行。

第一百二十六条 锅炉运行过程中如遇锅炉缺水（水位低于水位表最低可见边缘），严禁向锅炉进水，必须通过叫水确定实际水位后，再确定是否进水还是停炉。

第一百二十七条 锅炉开停前必须做联锁保护试验，运行中要做模拟联锁保护试验，试验周期不得超过十天。

第一百二十八条 锅炉开停必须按设备先后顺序进行开停，引风机开启3分钟以后，方可开启送风机，严禁同时启动，严禁带负荷启动。

第一百二十九条 备用锅炉的转动设备应每天进行盘车一次，并在交接班簿上记录。

## 制氮机管理规定

第一百三十条 制氮机的使用，必须明确管理单位和包机责任人，制定制氮机操作规程、安全保护试验制度、巡回检查制度及图表、机电检修制度及检修图表、交接班制度，并悬挂在现场。

第一百三十一条 制氮机应安装在进风巷，自压缩机至制氮机应顺风流方向。

开机前应仔细检查整个制氮装置，确认无任何工具、零件或其他物件留在空压机中，并确认消防设施完好、消防水正常。

第一百三十二条 制氮机司机必须经培训合格后，方可上岗，制氮机司机必须熟悉制氮机的结构、性能，并能熟练处理设备应急事故。

制氮机因故障停止运转时，制氮机司机必须及时汇报矿调度及管理单位。

第一百三十三条 制氮机台台完好，正常使用期间，应保持清洁、无油污。司机每小时必须按规定进行巡查并填写记录，详细记录各种参数，包括出现的故障及时间。

停止运行期间，应定期检查，每周试运转一次，检验各项性能指标是否符合技术要求，确保装置具有良好的待机状态。

长期停放时，应该彻底断水、断电，并做好防锈、防冻等处理。

第一百三十四条 空气压缩机必须使用经检验合格的润滑油，并按规定的期限进行更换，对滤芯等消耗品要定期保养和更换，并留有记录。

第一百三十五条 空气压缩机有断油、超温、超压保护装置，动作可靠。安全阀必须按规定每年进行一次校验，并加铅封。

第一百三十六条 任何人不得随意拆卸制氮机及其系统上的配件、仪器、仪表，不得随意断开管路系统，影响制氮机的正常工作。

第一百三十七条 制氮装置的维护和保养工作必须在停机、断电的情况下进行。制氮装置20m范围内不得进行烧焊作业。

第一百三十八条 带压元件必须保持完好，并有明显的标识和警告，拆卸带压元件，必须确保整个系统处于无压状态。

第一百三十九条 每套制氮机处应配置消防铲、不少于0.2m3的消防沙、4支干粉灭火器。

# 分  井下电气管理规定

## 总  则

第一条 为加强井下电气管理，完善井下电气“三大保护”（过流保护、接地保护、漏电保护），杜绝井下电气失爆，提高矿井井下供电系统的安全可靠性，根据《煤矿安全规程》、《煤矿矿井机电设备完好标准》、《煤矿安全质量标准化及考核评级办法》、《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》、《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》、《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》和恒源煤电机运管理相关制度的有关规定，结合招贤矿业井下供用电管理的实际，特制定本规定。

## 管理机构与职责范围

第二条 机电副总经理和机电副总工程师全面负责井下电气管理和技术管理。

第三条 机运部是井下电气管理的业务职能单位，是各生产单位的机电业务技术领导部门。

第四条 机运部应有一名专职副部长负责井下电气管理工作，并有一名电气工程师专职负责井下电气技术工作。

第五条 机运部下设电气管理队，其职责为：

1.负责采区变电所的供电设计及井下供电系统设计的审查工作。

2.负责督查井下电气三大保护安全运行，高、低压馈电开关保护整定检查，收集并保存整定计算资料，备查。

3.负责井下检漏保护试验、远端漏电试验、接地电阻测定等管理及记录的收集工作。

4.参与井下新安装电气设备的检查、验收工作。

5.负责井下供电系统拆线、接线搭火和停电申请单的审批，对私自作业有权处罚。

6.负责绘制全矿井上、下供电系统图和电气设备布置图，并随实际供电系统的改变调整，做到准确、及时。

7.负责小型电器和电缆的收、发、修、检查等日常管理。

8.负责签发防爆电气设备入井合格证，负责督察使用中的防爆电气设备防爆性能，对存在安全隐患的井下电气设备有权停止使用。参加井下电气事故（包括无计划停电，局扇不能自动切换）的追查、分析。

第六条 要建立健全矿井防爆检查网。电管队设立井下防爆检查组，对全矿电气防爆工作负责。各单位机电维修队要配1～2名专（兼）职防爆电工，对本单位管辖设备的电气防爆性能负责。各单位明确一名领导，负责电气防爆工作。

## 井下电气基础管理

第七条 井下供电系统应符合《煤矿安全规程》、《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》、《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》、《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下供配电设计规范》要求。

第八条 应建立完善下列井下电气管理制度：

电气试验制度；电气设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；小型电器管理制度；杂散电流管理制度；井下电气事故分析追查制度；设备运行、维修保养制度；设备定期检修制度；停送电制度；拆、搭火审批制度；电气操作规程；井下供电设计、审查、审批制度。

第九条 每月由机电副总经理或机电副总工程师负责组织、实施一次以电气防爆检查为重点的井下电气专项检查;每月召开一次井下电气专业例会,总结上月工作并安排下月工作，及时解决电管工作中存在的问题，专项检查查出的问题及整改落实情况,井下电气专业例会应留有记录。

第十条 井下搭火必须有供电设计或整定值校核，经过电管队等部门审批后，方准实施。

## 电缆管理

第十一条 机运部应设置电缆管理人员，其职责范围为：

负责新电缆的领取和编号,电缆的收发、调配和报废鉴定；负责电缆的检查、修补和试验；掌握井下电缆的实际分布及供电情况；负责电缆的入库和保管。

第十二条 井下电缆的选用必须符合《煤矿安全规程》第463条规定。必须建立电缆的领取、发放、保管、维护、检查、回收、报废、及奖惩制度。

建立《电缆压号台帐》，要求能够通过每根电缆的压号找到对应的电缆厂家及阻燃试验报告。针对高压交联电缆无法压号管理，应在台帐中注明厂家、生产日期、《阻燃试验报告》日期及编号、使用地点等信息。实行统一编号，统一管理，统一检修试验，实现微机管理。

第十三条 新购置的煤矿用阻燃电缆入库前必须按照《煤矿在用安全设备检测检验目录》要求进行检验，电缆检验报告或复印件应归档备查。

电缆入井前必须对电缆绝缘和外观进行检查，合格后方准入井。

第十四条 电缆应入库管理，禁止将橡套电缆露天堆放，护套及绝缘龟裂老化或破损的电缆不得下井，电缆入井前应检查绝缘。

第十五条 橡套电缆的修补连接（包括绝缘、护套已损坏的橡套电缆的修补）必须采用阻燃材料进行硫化热补或与热补有同等效能的冷补。在地面热补或冷补后的橡套电缆，必须经浸水耐压试验，合格后方可下井使用。

第十六条 截面10mm2及其以上和长度20m及其以上的橡套电缆必须在距两端头各1.5m～2m间进行压号标识，标识内容包括编号、长度、截面，打号压痕深度不得超过电缆直径的5%，宜贴层打号。

第十七条 井下电缆敷设必须符合《煤矿安全规程》第462条、第464条至第467条规定；

电缆应用吊勾（卡）悬挂，不得用铁丝悬挂。电缆悬挂要整齐，不应交叉，不得落地。在水平巷道或倾斜巷道中悬挂的电缆，应有适当的驰度，保证在意外受力时能自由坠落。电缆悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不致受到撞击，在电缆坠落时不落在轨道或运输机上，电缆中间接线盒应单独吊挂，接线盒两侧电缆不得受到拉力。电缆不应悬挂在管道上，不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持0.3m以上的距离。在有瓦斯抽放管路的巷道内，电缆必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。

第十八条 井下巷道内的电缆，沿线每隔一定距离、拐弯处、分支点、连接不同直径的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应设置标志牌，标志牌应注有编号、用途、电压、截面等内容。

第十九条 巷道修护作业等有可能对电缆造成损伤的作业点，必须加强对电缆防护，施工措施中应制定完善、有效的电缆防护措施，并严格执行。

第二十条 井下使用的电缆严禁挤、砸、埋、压、炮崩、剥皮、截断、丢失等情况发生。定期对电缆在大负荷运行期间的运行温度进行巡查，杜绝电缆超负荷运行、杜绝因电缆老化或质量问题造成的电缆超过允许温度运行。

## 井下供电系统

第二十一条 每一矿井必须备有井上、下配电系统图,井下电气设备布置示意图,并按照《煤矿安全规程》第447条规定的内容注明，并标注风电闭锁和瓦斯电闭锁安装位置。

采区变电所、变配电点、两回路供电的配电点及移动变电站处必须悬挂与实际相符供电系统图。

第二十二条 对井下各水平中央变电所和采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电线路，不得少于两回路。当任一回路停止供电时，其余回路应当承担全部用电负荷。向局部通风机供电的井下变电所应采用分列运行方式。

第二十三条 井下中央及采区变电所应采用分列运行方式，各级联络开关的停送电操作，必须有明确的管理规定，严禁在故障点未切除情况下合联络开关。

第二十四条 井下低压配电系统同时存在两种或两种以上电压时，低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。

第二十五条 采掘工作面用电设备电压超过3300V时，必须制定专门的安全措施；

第二十六条 新采区变电所必须编制供电设计书，并由矿机电副总组织会审后与采区设计方案一同上报公司审查。新采区变电所安装完毕后，由矿机电副总组织预验收，并报公司组织验收后方可投入运行。

第二十七条 供电设计应符合设计规范要求，不得随意更改。因设备型号、电缆长度等原因造成设计与实际安装的供电系统不符时，应及时变更设计。

井下供电设计及整定计算实行档案化管理，计算及审批资料应及时归档管理。

第二十八条 井下供电系统改线、搭火、拆除时，必须进行整定计算，填写搭火申请单，经电管队审核批准后方可实施。

第二十九条 采区变电所应设专人值班,无人值班的变电所必须关门加锁，并有巡检人员巡回检查。

实现地面集中监控并有图像监视的变电所可以不设专人值班，硐室必须关门加锁，并有巡检人员巡回检查。

第三十条 采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所必须有独立的通风系统。

第三十一条 井下临时变电所应设置防护栏、高压警示标志、悬挂与实际相符的供电系统图、防火器材等必须齐全。安装位置应不影响行车和行人。

第三十二条 掘进工作面正常工作的局部通风机必须配备安装同等能力的备用局部通风机，并能自动切换。局部通风机的主、备电源均采用三专供电，专用变压器最多可向4个不同掘进工作面的局部通风机供电；当正常工作的局部通风机故障时，备用局部通风机能自动启动，保持掘进工作面正常通风。

第三十三条 其他掘进工作面和通风地点正常工作的局部通风机可不配备安装备用局部通风机，但正常工作的局部通风机必须采用三专供电；或正常工作的局部通风机配备安装一台同等能力的备用局部通风机，并能自动切换。正常工作的局部通风机和备用局部通风机的电源必须取自同时带电的不同母线段的相互独立的电源，保证正常工作的局部通风机故障时，备用局部通风机正常工作。

第三十四条 使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁和甲烷电闭锁，保证当正常工作的局部通风机停止运转或停风后能切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。正常工作的局部通风机故障，切换到备用局部通风机工作时，该局部通风机通风范围内应停止工作，排除故障；待故障被排除，恢复到正常工作的局部通风后方可恢复工作。

## 电气保护

第三十五条 井下电气保护必须满足《煤矿安全规程》的要求，严禁无保护、缺保护、甩保护运行。

第三十六条 检漏保护按《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》规定执行。

每天应对低压检漏装置进行一次跳闸试验（包括支路和总检漏），发现检漏装置有故障时应立即停电处理，修复后方可送电；运行中，网络绝缘降低时，必须查明原因；检漏保护动作时，应查明故障原因，不得强行送电。检漏试验应将试验电阻与辅助接地极连通接地进行。

每月对低压供电系统使用的检漏保护装置（包括支路和总检漏）进行一次远方人工漏电跳闸试验，并留有记录。

井下1140V、660V供电系统应设置总、分两级漏电保护，不设第三级开关漏电保护；只有总检漏保护的供电系统，总检漏保护不准设延时跳闸。

严禁在一个低压供电系统中两台总漏电保护（附加直流电源型）同时使用。

第三十七条 井上、下变电所的高压馈电线上，必须具备有选择性的单相接地保护；向移动变电站和电动机供电的高压馈电线上，必须具有选择性的动作于跳闸的单相接地保护，井下低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或者有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。

第三十八条 井下低压电网中，过流保护的整定和熔断器熔体的选择按《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》执行，整定计算资料要归入采区变电所的档案资料中。严禁使用明保险丝（片）；严禁使用铜、铝、铁导体代替熔断体；严禁短接过电流保护。

第三十九条 井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应当具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。井下由采区变电所、移动变电站或者配电点引出的馈电线上，必须具有短路、过负荷和漏电保护。低压电动机的控制设备，必须具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能

井下配电网路（变压器馈出线路、电动机等）必须具有过流、短路保护装置；必须用该配电网路的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性。

必须用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数。保护装置必须保证配电网路中最大容量的电气设备或者同时工作成组的电气设备能够起动。

第四十条 井下高、低压防爆馈电开关的过流整定值，要与开关标志牌、供电系统图标定的整定值、供电设计或整定计算资料相一致；不经专管井下电气技术员批准，不得任意改动。

第四十一条 高、低压防爆馈电开关入井前应对其过流保护刻度进行校验。

第四十二条 变电所内高压防爆开关采用微机保护器，过流保护应每3年校验一次。

第四十三条 采用微机保护器的井下高压隔爆开关，每半年进行一次保护跳闸试验。

第四十四条 使用JDB综合保护装置的开关每周应进行一次保护动作试验，发现动作不可靠，要及时更换；试验应留有记录。

第四十五条 井下照明和信号的配电装置，应当具有短路、过负荷和漏电保护的照明信号综合保护功能。

第四十六条 电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架，铠装电缆的钢带（钢丝）、铅皮（屏蔽护套）等必须有保护接地。

电气保护接地应按《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》和《煤矿安全规程》第476条至第480条规定执行。

保护接地禁止采用串联接地；禁止采用铝导体作为接地导线。

第四十七条 井下总接地网接地电阻要有专人负责测定，每季度一次，新安装的电气设备和线路绝缘、接地电阻必须在投入运行前测定，测定数据列入技术资料中。

第四十八条 矿井10000V电网必须采取措施限制单相接地电容电流,不超过20A，矿井投产或新采区投产时应进行接地电容电流测试。

第四十九条 井上、下必须装设防雷电装置，并遵守下列规定：

由地面直接入井的轨道、金属架构及露天架空引入（出）井的管路，必须在井口附近对金属体设置不少于2处的良好的集中接地。

## 电气设备

第五十条 井下电气设备的选用，必须符合《煤矿安全规程》第441条规定，严禁使用国家明令禁止使用或者淘汰的设备。严禁未取得煤矿矿用产品安全标志的电气设备在采区内使用。

第五十一条 电气设备管理实行包机制，责任到人。井下电气设备必须悬挂标志牌，并注明型号、编号、整定值、保护末端两相短路电流值、整定日期、用途、负责人等项内容，标志牌不得利用设备接合面的紧固螺栓固定。三台以上高压防爆开关需在开关前、后两面标注用途。

第五十二条 防爆电气设备到矿验收时，应当检查产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，并核查与安全标志审核的一致性；入井前，应当进行防爆检查，签发合格证后方准入井。检查内容应符合《煤矿安全规程执行说明》要求。

第五十三条 电气设备的使用、管理要做到：

- 设备外部无积水、无淋水、无油污、无积尘、无杂物，不被埋、压。

- 设备内部洁净。

- 设备要摆放整齐。

- 电气设备上台或上架（台、架要根据电气设备外形尺寸规范制作），不得斜放。

- 五小件上板管理。

- 电气设备、小型电气应有标志牌。

第五十四条 井下电气设备（含小型电器）修复后，矿应严格按照《煤矿矿井机电设备完好标准》和《煤矿机电设备检修技术规范》要求组织验收，确保性能安全、可靠、零部件齐全、规格标准，验收人员签字存挡。

第五十五条 井下电气设备（含小型电器）严禁超过额定值运行。

第五十六条 井下低压防爆电气设备及橡套电缆在拆除后应升井检修，一般不准倒装使用。

第五十七条 安装在井下大巷、主要运输系统的开关应布置在硐室内或壁龛内。井下配电点位置应选择在无淋（积）水和噪音小的地点。配电点的安装位置不应在弯道范围内。开关距轨道安全距离应不小于0.7m，若安全距离小于0.7m时，应另开壁龛，将电气设备安装在壁龛内，壁龛长度根据设备台数确定, 壁龛高度应满足开关检修的要求。在机车运行的巷道内检修设备时，在距离检修人员两侧各50m处设警示牌，以防车辆碰伤检修人员。

第五十八条 掘进工作面进尺超过400m，迎头同一条供电线路启动器超过2台（套），应配置馈电开关控制启动器。

耙矸机和喷浆机的控制开关应有有效的防污设施。

第五十九条 临时停用的设备，其控制开关的操作手柄（隔离开关）必须在停电位置且闭锁，防止误碰造成设备误动作。

第六十条 井下非本质安全型电气设备不得与瓦斯管路相接触。

## 电气设备的检修、维护及操作

第六十一条 电气设备的检查、维护、修理和调整工作，必须由电气维修工进行；高压电气设备及其线路的修理和调整工作应当有工作票和施工措施。

第六十二条 井下电气维修工必需携带同设备额定电压相适应的验电笔、便携式甲烷检测仪、上岗证和停电牌。停电牌由矿统一编号、建档管理。

第六十三条 井下停电作业必须有停电申请单，经调度所、电管队等部门审批后，方准实施。

第六十四条 井下停电作业必须严格执行停送电制度，坚持谁停电，谁送电的原则，严禁约时停送电。多家单位同时进行停电作业时，必须分别挂牌、摘牌，由最后一个摘牌的电工负责送电。

井下停电作业过程中，严禁挪移“停电牌”，改变停电范围。

不在同一地点的电气设备,不得上、下级同时检修（需同时检修时必须制定安全措施）；

第六十五条 井下不得带电检修电气设备。严禁带电搬迁非本安型电气设备、电缆，采用电缆供电的移动式用电设备不受此限。

检修或者搬迁前，必须切断上级电源并确认开关在分断状态，检查瓦斯，在其巷道风流中甲烷浓度低于1.0%时，再用与电源电压相适应的验电笔检验；检验无电后，方可进行导体对地放电、封接地线，接地线必须连接牢固，截面符合要求。

开关把手在切断电源时必须闭锁，并悬挂“有人工作，不准送电”字样的警示牌，只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。

第六十六条 非煤矿专用的便携式电气测量仪表，必须在甲烷浓度1.0%以下的地点使用，并实时监测使用环境的甲烷浓度。

第六十七条 在突出矿井的巷道内进行瓦斯抽放钻孔、探煤孔、泄放孔打钻施工及煤层注水期间，严禁在施工巷道内及其回风流中检修电气设备

第六十八条 井下防爆电气设备的运行，维护和修理工作，必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能受到破坏的电气设备，必须立即处理或更换，严禁继续使用；

第六十九条 井下电气设备和电缆的检查、调整项目及周期应符合《煤矿安全规程》第483条规定。

第七十条 高压停、送电的操作，可以根据书面申请或者其他可靠的联系方式，得到批准后，由专责电工执行。

采区电工，在特殊情况下，可对采区变电所内高压电气设备进行停、送电的操作，但不得打开电气设备进行修理。

有专职人员值守的变配电所，停送电操作必须由专职人员操作。

操作井下高压电气设备必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴或站在绝缘台上，并使用操作票（事故处理及拉合断路器的单一操可以不用操作票）。操作井下电气设备应当遵守下列规定：

（一）非专职人员或者非值班电气人员不得操作电气设备。

（二）操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或者站在绝缘台上。

（三）手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。

井下高压电气工作票及操作票式样附表(各矿可根据实际修改)。

## 局扇自动切换开关管理规定

第七十一条 每天应进行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验（利用采区变电所的每天检漏试验同时进行），试验期间应有专人看管局扇自动切换开关，以便出现故障时应急处理，保证局部通风机正常工作。

第七十二条 制订局专线路切换试验制度，试验时间应相对固定。

采区变电所做检漏试验时，必须经矿调度所同意；在采区变电所检漏试验前，局扇监护人员必须先检查、确认局扇自动切换开关处于正常状态，再向矿调度所汇报，矿调度所在接到局扇监护人员汇报后，通知采区变电所进行检漏试验；在试验期间，局扇监护人员应注意观察自动切换开关的切换是否正常，试验时，要在主局线路切换试验跳闸1分钟后，再进行复位、送电；试验完毕后，采区变电所向矿调度所汇报，矿调度所通知局扇监护人员试验结束。局扇监护人员要对自动切换开关的试验结果记录并存档备查，并汇报矿调度所后方可离开。

第七十三条 各矿应制订高压供电系统联络开关的运行措施。

每年雷雨季节，110kV变电所的10kV母线必须分段运行，其它高压供电系统应分段运行（高压联络开关分断）；当高压供电系统出现故障，在故障未修复或故障区域未切除时，高压联络开关严禁合闸。

第七十四条 在雷雨、大风等恶劣气候情况下，高瓦斯头局扇自动切换开关必须安排专人监护。

第七十五条 采区变电所局扇专用供电线路出现故障掉电时，要立即安排电工检查，修复后方可送电；为尽快查到故障点，可采用逐级试送电的检查方式，但只准试送电一次，在试送电期间，存在故障的低压供电系统内，所有局扇自动切换开关必须有专人监护；局扇停风时，必须安排专人快速到达局扇切换开关现场检查、处理，处理故障必须是持证电工。

第七十六条 正常工作和备用局部通风机均失电停止运转后，当电源恢复时，正常工作的局部通风机和备用局部通风机均不得自行启动，必须人工开启局部通风机。

在恢复通风前，必须首先检查瓦斯，只有停风区中最高甲烷浓度不超过1.5%，且局部通风机及其开关附近10m以内风流中的甲烷浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风。

第七十七条 备用局扇每周要至少运行30分钟，备用局扇运行结束后，局扇自动切换开关必须采用自动方式切换，把主局扇投入运行，并记录试运行情况。

第七十八条 井下局扇供电线路、设备应定期停电检修，重点检查插件和接线的连接是否有松动和过热等现象，加强对设备的防潮维护，设备检修项目应有记录，发现局扇在非检漏试验时段出现自动切换现象，要及时查明原因、处理。当一路局扇或供电系统出现故障时，必须立即处理。

高瓦斯掘进头局扇供电线路、设备检修及局扇单回路运行期间,局扇应设专人看管。

第七十九条 掘进头施工结束后，切换开关、局扇必须升井检修。

第八十条 使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风；因检修、停电、故障等原因停风时，必须将人员全部撤至全风压进风流处，切断电源，设置栅栏、警示标志，禁止人员入内。

第八十一条 高瓦斯掘进头使用的局扇自动切换开关附近（不超过50m）应设有电话。

## 第五部分  综采设备管理规定

## 总  则

第一条 为加强综采设备管理，保证设备在正常良好的状态下运转，降低采煤设备事故率，提高采煤设备的开机率，达到稳产高效的目的，进一步明确责任，更好的实现安全生产，根据我矿实际情况，特制订采煤设备管理办法。

## 管理办法

第二条 采煤事业部管技人员要重视设备的运转质量，保证设备安全运转，从提高岗位技术和职工素质抓起，完善队、班组设备管理制度，完善各工种岗位责任制。

第三条 采煤事业部井下在用设备，必须挂设备标志牌，并注明型号、名称、用途及管理负责人。

## 顺槽可伸缩带式输送机

第四条  滚筒、托辊

1. 各滚筒表面无开焊、无裂纹、无明显凹陷。滚筒端盖螺栓齐全，弹簧垫圈压平紧固，紧固力矩必须达到设计要求。

2.  胶面滚筒的胶层应与滚筒表面紧密贴合，不得有脱层和裂口。胶面必须为阻燃胶面。

3. 驱动滚筒的直径应一致，其直径差不得大于1mm。

4.  托辊齐全，运转灵活，无卡阻、无异响。

5.  缓冲托辊表面胶层应为阻燃材料和抗静电材料。胶层磨损量不得超过原凸起高度的1/2。

第五条 架体

1. 机头架、机尾自移装置和拉紧装置架，不得有开焊现象。如有变形，应调平、校直。其安装轴承座的两个对应平面，应在同一平面内，其平面度、两边轴承座上对应孔间距允差和对角线允差不得大于表1-1的规定。

表1-1架体轴承座平面与允差mm

| 输送带宽 | ≤800 | ＞800 |
| --- | --- | --- |
| 安装轴承座的平面度 | 1.25 | 1.5 |
| 轴承座对应孔间距允差 | ±1.5 | ±2.0 |
| 轴承座安装孔对角线允差 | 3.0 | 4.0 |

第六条  自移机尾

1. 自移装置的所有动作正确、到位、无卡滞、液压系统不漏液、无任何异常现象时方可投入正常使用。

2. 500 滚筒和 200 滚筒转动自如无卡滞。

3. 接通高压液，操纵立缸控制阀逐个调试立缸，要保证阀与缸对应正确、升降方向对应正确、升降到位、液压回路不漏液。

4. 接通高压液，操纵水平缸控制阀逐个调试水平缸，要保证阀与缸对应正确、侧向移动方向对应正确、移动到位、液压回路不漏液。

5. 接通高压液，操纵推移缸控制阀逐个短时调试推移缸，要保证阀与缸对应正确、推拉方向对应正确、同时调试两推移缸要保证推拉到位、液压回路不漏液。

第七条  输送带

1. 井下必须使用阻燃输送带。输送带无破裂，横向裂口不得超过带宽的5%，保护层脱皮不得超过0.3m2，中间纤维层损坏宽度不得超过5%。

2.  输送带接头的接缝应平直，接头前后10 m长度上的直线允差值不大于20 mm，输送带接头牢固平整，接头总破损量之和不得超过带宽的5%。

第八条 制动装置、清扫器、挡煤板

1. 机头、机尾都必须装设清扫器，清扫器调节装置完整无损。清扫器橡胶刮板必须须用阻燃、抗静电材料，其高度不得小于20mm，并有足够的压力。与输送带接触部位应平直，接触长度不得小于85%。

2. 制动装置各传动杆件灵活可靠，各销轴不松旷，不缺油，闸轮表面无油迹，液压系统不漏油。制动器检修后在正常制动和停电制动时，不得有爬行、卡阻等现象。

3. 盘式制动器装配后，油缸轴心线应平行；在松闸状态下，闸块与制动盘的间隙为0.5～1.5mm；两侧间隙差不大于0.1mm。制动时，闸瓦与制动盘的接触面积不低于80%。闸瓦瓦衬需阻燃、抗静电材料。

第九条  保护

1.  驱动滚筒防滑保护、堆煤保护、跑偏装置齐全可靠。

2.  温度保护 、烟雾保护和自动洒水装置齐全，灵敏可靠。

3.  带式输送机沿线停车装置每100m安装一个，且灵敏可靠。

4.  带式输送机输送带张力下降保护和防撕裂保护装置灵敏可靠。

5.  机头、机尾传动部件防护栏（罩）应可靠防止人员与其相接触。

第十条  信号

1. 信号装置声光齐备，清晰可靠。

## 刮板输送机

第十一条  机头、机尾架

1. 机头、机尾、过渡槽、过桥架无开焊。机架两侧的对中板的垂直度允差不得大于2mm。机架上安装传动装置的定位面、孔符合技术文件的要求。

2. 机头架、机尾架与过渡槽的连接要严密。上下左右交错不得大于3mm。

3. 压链器连接牢固，磨损不得超过6 mm。超过时，可用电焊或热喷涂方法修复。

4. 整体链轮组件、盲轴安装符合技术文件的要求。

5. 机头轴、机尾轴转动灵活，不得有卡碰现象。

第十二条  机械传动装置

1. 机壳各轴孔尺寸精度、粗糙度、中心距、各孔的形位公差，均应符合技术文件的要求。

2. 机壳和联接罩上的螺纹孔、定位孔、台修复后符合技术文件的要求。

3. 轴承无明显磨损痕迹，游隙符合要求。

4.  紧固件无明显塑性变形。

5. 各零件无损伤，无明显磨损痕迹、变形。

6. 密封件和有机软管全部更新。

7. 组装时各零部件要认真清洗，不得有锈斑，机壳内不得有任何污杂物。

8. 各传动部安装、调整后符合技术文件的要求。

9. 减速器按规定注入润滑油。液力耦合器作耐压试验并注入规定品种和体积的介质。

10 减速器、链轮组件无渗漏现象。冷却、润滑装置齐全、完好，无渗漏现象。

第十三条  链轮、舌板、分链器

1. 链轮齿面应无裂纹或严重磨损，链轮承托水平圆环链的平面的最大磨损：节距≤22mm时，不得超过5mm；节距≥22mm时，不得超过6mm（可用水平圆环链置于链轮上，检查圆环链上表面与轮毂的距离）。

2. 链轮不得有轴向窜动。

3. 护板、分链器无变形，运转时无卡碰现象。舌板不得有裂纹，最大磨损不得超过原厚度的20%。

4. 联轴器的弹性元件、剪切销的材质与尺寸均应符合技术文件的规定。

5. 防护罩无裂纹，无变形，连接牢靠。

第十四条  机身

1. 刮板、链条

1.1刮板弯曲变形不得大于5mm。中双链刮板长度磨损不得大于10mm。

1.2圆环链伸长变形不得超过设计长度2%。链环直径磨损不得大于1—2mm。

1.3组装旧链条时，应把磨损程度相同的链条组装在一起，以保证链条的长度一致。

1.4刮板和链条连接用的螺栓、螺母必须型号、规格一致。

2. 溜槽

2.1溜槽平面变形不得大于4mm。

2.2焊缝不得开焊，中板和底板磨损不得大于设计厚度的30%（局部不超过50%）。

2.3溜槽和过渡槽的连接，上下错口不得超过2mm，左右错口不得超过4mm。

2.4溜槽搭接部分无卷边。

2.5溜槽连接件不得开焊、断裂。连接孔磨损不大于原设计的10%。

2.6溜槽槽帮上下边缘宽度磨损不得大于5mm。

2.7溜槽的封底板不得有明显变形。

2.8开天窗槽的插板无明显变形，连接牢固无松动现象。

2.9	销排(齿轨)座无明显变形和破损。

2.10	特殊槽(变线槽、抬高槽、连接槽)无明显变形，过渡顺畅。

3. 机身的附件

3.1铲煤板（滑道）无开焊和明显变形，刃口无卷边。

3.2挡煤板无开焊，无明显变形。电缆槽无开焊，其变形量不得超过原槽宽的±5%，局部不出现棱角和弯曲。

3.3	销排(齿轨)磨损不得大于5mm。

3.4	电缆槽夹板无明显变形。

## 转载机

第十五条 机头

1. 机头架无开焊或变形，中心轴花螺母开口销齐全，松紧适度。

2. 导料槽完整，无严重变形。

3. 行走小车车轮小轴固定牢固，转动灵活、无卡阻现象。

4. 机头护板、分链器完整齐全，安设牢固。

5. 链轮磨损符合: 链轮齿面应无裂纹或严重磨损，链轮承托水平圆环链的平面的最大磨损：节距≤22mm时，不得超过5mm；节距≥22mm时，不得超过6mm（可用水平圆环链置于链轮上，检查圆环链上表面与轮毂的距离）,链轮不得有轴向窜动。

第十六条 中间部

1. 刮板链松紧适度。

2. 刮板、圆环链符合以下规定:

2.1 刮板弯曲变形不得大于5mm。中双链刮板长度磨损不得大于10mm。

2.2圆环链伸长变形不得超过设计长度2%。链环直径磨损不得大于1—2mm。

2.3 组装旧链条时，应把磨损程度相同的链条组装在一起，以保证链条的长度一致。

2.4 刮板和链条连接用的螺栓、螺母必须型号、规格一致。

3. 桥段的凸凹槽无磨损漏洞。

第十七条  机尾滚筒转动灵活，轴承润滑良好。

第十八条  推动装置

1. 推拉立柱、千斤顶符合液压支架关于立柱及千斤顶的相关规定。

2. 液压管路不漏液，操纵阀动作可靠，不窜液。

第十九条 破碎机

1. 锤头与锤体的联接可靠，在工作时不允许有松动或丢失现象。

2. 当锤头严重磨损时（堆焊层已剥落），应整套或相对位置成对更换，保证锤轴运转平衡。换下的锤头需在堆焊处重新堆焊，堆焊厚度不低于 6mm，硬度不低于HRC55。（此步骤在矸石较多或煤质较硬时，须更加频繁的执行）

3. 安全保护装置齐全，动作可靠。

## 液压支架

第二十条  一般规定

1. 试验介质应符合MT76-83《液压支架用乳化油》的规定，乳化液是用乳化油与中性软水按5：95重量比配制而成。

2. 工作温度应为10～50℃；工作液应用120目/吋或相当于0.125mm过滤器进行过滤，并设有磁过滤装置。

3. 支架在解体前必须进行冲洗；解体应用专用工具进行。解体后的液压元件，如阀、活塞杆、缸等应存放在木质或专用衬垫上。

4. 阀类的检修工作应在清洁的专用工作室内进行，拆、检后的零件应加遮盖。

5. 检验用仪器、仪表与计量的精度和量程相适应，并满足国标中测量C级精度。采用直读式压力表时量程应为试验压力的140%～200%。

第二十一条  结构件

1. 平面结构件

1.1  顶梁、掩护梁、前梁、底座等具有较大平面的结构件，在任一尺寸上的最大变形不得超过10‰。

1.2  构件平面上出现的凹坑面积不得超过100㎝2、深度不得超过20mm。

1.3  构件平面上出现的凸起面积不得超过100㎝2、高度不得超过10mm。

1.4  构件平面上的凸凹点，每平方米面积内不得超过两处。

1.5  顶梁、底座上的柱窝如出现影响支撑强度的损伤时，修复时应整体更换柱窝。

1.6  主体结构件整形，更换承力较大的筋板、耳板时，要制定可靠的修复工艺，修复后作强度校验。

2. 侧护板

2.1  侧护板侧面与上平面的垂直度不得超过3%。顶梁活侧护板上平面不得高于顶梁上平面。

2.2  复位弹簧塑性变形不得大于5%。

2.3  活动侧护板整形后，应伸缩灵活，锁住活动侧护板后，侧护板与顶梁整体宽度应小于设计宽度上限。

3. 推移框架杆（或推拉梁）的直线度不得超过5‰。

4. 推移框架两端连接处修复后，不得降低整体强度，导向座有损伤时，应整体更换导向座。

5. 底座、顶梁、掩护梁铰接销轴四连杆与销孔配合后的最大间隙应小于1.5mm，支撑高度大于4.5m的液压支架，四连杆各铰接点配合间隙不大于1.0mm，各结构件总横向间隙不大于10mm。

6. 凡经焊接修复的结构件，其焊缝应符合MT/T587的规定，支架改造及整形用材质应与支架本体相符。

第二十二条  立柱和千斤顶

1.  立柱、千斤顶与密封圈相配合的表面有下列缺陷时允许用油石修整：

1.1  轴向划痕深度小于0.2mm，长度小于50mm；

1.2  径向划痕深度小于0.3mm，长度小于圆周的1/3；

1.3  轻微擦伤面积小于50mm2；

1.4  同一圆周上划痕不多于2条，擦伤不多于2处；

1.5  镀层出现轻微锈斑，整件上不多于3处，每处面积不大于25㎝2。

2. 活塞杆的表面粗糙度不得大于0.8  ，缸体内孔的面表粗糙度不得大于  0.4  。

3. 立柱活柱的直线度不得大于1‰，千斤顶活塞杆的直线度不得大于2‰。

4. 各类型缸体不得弯曲变形，内孔的直线度不得大于0.5‰。缸孔直径扩大，圆度、圆柱度均不得大于公称尺寸的2‰。

5. 缸体不得有裂纹，缸体端部的螺纹、环形槽或其他连接部位必须完整。管接头不得有变形。

6. 缸体非配合表面应无毛刺，划伤深度不得大于1mm，磨损、撞伤面积不得大于2㎝2。

7. 其它配合尺寸应能保证互换组装要求。

8. 活塞杆、缸体修复后，应符合相应技术规范，修复后活塞杆、缸体与密封件无化学反应。

9. 采用底阀的双伸缩立柱在检修时要进行更换底阀。

第二十三条  阀类

1. 解体后各类阀的零部件，必须彻底清洗，所有孔道，退刀槽及螺纹孔底部均不得存有积垢、铁屑及其它杂物。

2. 阀上所有密封件，一般应更换新品，个别重复使用时应符合相关规定要求。

3. 各零部件有轻微损伤的内螺纹可修复使用，新更换的零部件应除去毛刺。

4.  阀上所用各类弹簧，不得有锈斑或断裂，塑性变形不得大于5%。

5. 阀体各孔道表面，阀芯表面以及其它镀覆表面，镀层不得脱落和出现锈斑。

6. 阀体及各零部件不得有裂纹，撞伤或变形等缺陷。阀体各口道符合技术要求。

7. 阀装配后，无论有压与无压，操纵应灵活，操纵力应符合该阀技术文件的规定。

8. 阀的定位要准确、可靠、稳定。

9. 标准件、外购件应符合阀的配套要求，必须有合格证书，对入厂的标准件、外购件应进行质量全检或抽检，并做记录。

10. 各类阀组的修理，应按照原阀组的技术要求进行，不得随意更换零、部件，技术改造时，应取得设计部门的认可。

第二十四条  胶管和接头

1. 新的或重复使用的胶管，应符合下列要求：

1.1 接头无严重锈蚀、变形、毛刺，能顺利插入配合件，在无压工况下应可以自由旋转；

1.2 检修时必须重新更换“O”形圈和挡圈；

1.3 胶管外层橡胶在每米长度上其破损不多于两处，破损面积每处不大于1cm2，破损处距管接头在200mm以上，且金属网未被破坏；

1.4 胶管无折痕、压痕或明显的永久变形。

2. 胶管内部必须严格清洗，不得有污垢。

3. 严重损坏的胶管，可切去损坏部分，重新扣压接头。

4. 新扣压的接头应用额定工作压力的1.5倍进行试验，保持5min，不得有渗漏、鼓包或接头位移等现象。

第二十五条  部件检验

1. 立柱和千斤顶

1.1  灵活性试验应符合下列规定：

1.1.1 立柱与千斤顶在空载工况下逐渐升压，分别测定伸、缩时，活塞腔与活塞杆腔的最低启动压力：立柱活塞腔、千斤顶活塞腔、活塞杆腔启动压力均不得超过3.5MPa，立柱活塞杆腔启动压力不得超过7.5MPa。

1.1.2 进行上述试验时，活塞杆应能自由平稳的伸缩，无阻滞、爬行等现象，全行程动作三次；

1.1.3双伸缩立柱动作次序应符合设计要求。

1.2  密封性能试验应符合下列规定：

1.2.1 单、双伸缩立柱及各类千斤顶，在各级活塞杆伸出全行程的1/3和2/3的情况下，分别向各供液口供2MPa压力供液，保持2min，压降不得超过0.5MPa，且不得有渗漏。

1.2.2 在上列工况下，使用泵站的工作压力进行高压密封试验，不得有压降、渗漏现象。

2  阀类

2.1  灵活性试验应符合下列规定：

2.1.1 各种阀在额定工作压力应动作灵活，位置准确，不得有阻滞蹩卡现象，试验动作不少于五次；

2.1.2 在额定压力与流量下，各种阀分别在开、闭工况下，不得有噪音和振动；

2.1.3 单向阀的开启压力不得大于1MPa。

2.2  密封性能试验应符合下列规定：

2.2.1 操纵阀在零位时，向进液口分别供入该阀的额定工作压力和2MPa 压力，其它供液口敞开，连续供液2min，总泄漏量不得大于1.5ml。

2.2.2 操纵阀在操作位置时，该工作口堵死，向进液口分别供入该阀的额定压力和2MPa 压力，其它各通液口敞开，连续供液2min，总泄漏量不得大于100ml。有泄漏孔者按设计要求；

2.2.3 安全阀分别在额定工作压力的90%和2MPa压力下稳压2min，不得渗漏；

2.2.4其它各类阀在额定工作压力和2MPa压力下各稳压２min，不得渗漏。

2.2.5 各类阀在额定压力下，各通液孔的流量不得低于设计值的80%

2.3  安全阀压力调定：

2.3.1 流量小于16 L/min的安全阀，其启溢压力最大值不得超过额定压力15%，最小值不得低于额定压力的90%；

2.3.2 流量在16-32 L/min的安全阀，其启溢压力最大值不得超过额定压力20%，最小值不得低于额定压力的90%；

2.3.3 流量在32-100 L/min的安全阀，按启溢压力最大值不得超过额定压力25%，最小值不得低于额定压力的90%。；

2.3.4 大于100L/min流量的安全阀，按设计要求。

第二十六条 整架检验

1.  外观检验应符合下列要求：

1.1 胶管规格、接头悬挂均应符合设计要求；

1.2 整架的机械结构和液压系统，非经主管部门同意，不得擅自改动；

1.3 支架在水平位置，其高度与顶梁前柱窝中点的垂线距底座中心线的偏离尺寸之比，不得超过28：1。

2. 动作试验应符合下列要求：

2.1 按液压支架设计的额定流量、压力用泵站供液，操作操纵阀，使立柱及各千斤顶全行程动作三次，各部位动作应准确、灵活、平稳，无阻滞蹩卡和噪音；

2.2 各运动部位在极限位置时的尺寸，不得超过原设计的1%；

2.3 用一个阀操作两个以上立柱或千斤顶时，被操纵的油缸应基本上同步，不得因不同步而产生蹩卡或损坏连接件。

3. 密封试验应符合下列要求：

3.1 在泵站工作压力及流量下，各操纵阀均置于零位，不得有内泄漏；

3.2 支架分别升到最高位置和距离最低位置150mm处，停止供液，保持5min，各部位不得有渗漏，支架不下降。

4. 性能试验应符合下列要求：

4.1支架的性能试验应在整架试验台上进行；

4.2 大修后的支架(不包括对主要承力构件进行修复的支柱)应按3%抽样(不得少于2架)进行性能试验；

4.3 在额定压力下，支柱的初撑力不得小于额定初撑力的95%；

4.4 支架的工作阻力不得小于额定工作阻力的90%；

4.5 安全阀开启时，各液压元件及连接管路不得有渗漏，各机械连接部件不得有损坏及残余变形；

4.6 凡承力构件(如顶梁、掩护梁、前后连杆和底座等)经修复或更新后的支架，除应做上述试验外，还应用额定工作阻力的110%载荷进行试验，各部位应无损坏，变形长度不得大于全长的3‰，加载过程中不得有异响。

上述试验如不合格，应加倍抽查，如仍有不合格者，则逐台试验。

## 采煤机

第二十七条  液压泵、阀

1. 齿轮泵

1.1  齿轮泵检修后各主要零件的配合间隙应符合下列要求：

a 齿顶圆与泵壳之间应保持H7/f7的配合，泵壳内表面粗糙度不得大于0.4  ；

b 齿轮与泵盖间的轴向间隙应为0.03～0.05mm，双向运转的间隙不得超过0.08mm。

2.  阀

2.1  各种阀体均不得带有磁性，配合面不得有毛刺、划伤、锈斑和点蚀等缺陷。

2.2  各种阀的配合表面均需研配。

2.3  滑阀的配合面、密封面的表面粗糙度不得大于 0.1  ， 其它阀配合面的表面粗糙度不得大于0.4  .

2.4  阀杆和阀孔的配合间隙为0.01～0.03mm。磨损后间隙的增大量不得超过原设计要求1/3。

2.5 电磁阀的换向稳定性应符合下列要求：

2.5.1 在液压系统额定压力下，换向与复位必须迅速、灵活、可靠，不得有外泄漏和卡阻现象；

2.5.2 当电压降至额定电压的85%时，电磁阀应能正常动作。

第二十八条  机壳和机械零件

1. 机壳镗孔修复后，其轴孔尺寸精度、粗糙度、中心距、各孔的形位公差，均应符合技术文件的要求。

2. 机壳上的螺纹孔、定位孔、定位台修复后符合技术文件的要求。

3. 轴承无明显磨损痕迹，游隙符合要求。

4. 紧固件无明显塑性变形。

5. 各零件无损伤，无明显磨损痕迹、变形。

第二十九条  牵引部

1. 各零部件要认真清洗，不得有锈斑，机壳内不得有任何污杂物。

2. 伺服机构调零必须准确。

3. 试验前应按规定注入经过滤的油液，并排净管路系统内的空气。

4. 各种安全保护装置必须齐全、灵敏、可靠，并按规定值调定，不得甩掉任何一种保护装置。

第三十条  截割部

1. 各零部件要认真清洗，机壳内清洁无污物。

2. 各传动副安装、调整后符合技术文件的要求。

3. 滚筒离合手柄应灵活可靠。

4. 按规定注入润滑油。

5. 安装完毕，人力试转无卡阻现象。

第三十一条  电控箱、电动机

1. 箱体、电气零部件清理干净，连接牢固，排线整齐，线号清晰。

2. 箱体、接线装置符合煤矿防爆电器的技术要求，应符合GB3836.2— 2000的要求。

3. 允许甩掉任何保护装置和保护电路。

4.  各按钮、旋钮灵活、灵敏、可靠。

5. 绝缘值、调整值符合技术文件的要求。

第三十二条  附属装置

1. 滚筒各主要部分应符合下列要求：

1.1  不得裂纹或开焊，不得损坏喷嘴螺纹。

1.2  滚筒端面齿座、径向齿座应完整无缺，其孔磨损不得超过1mm，补焊齿座角度应符合技术文件要求。

1.3  螺旋叶的磨损不超过原厚度的三分之一，否则要进行补焊。

1.4  滚筒与摇臂连接处的定位销孔，其圆柱度不得大于0.8mm。

2. 采煤机的冷却喷雾系统符合技术文件要求，不得有变形，内、外喷雾装置齐全，在额定压力1.5倍下进行试验，不得有漏水现象。

3. 底托架、挡煤板无裂纹、严重变形或开焊现象。底托架的平面度不得大于5mm。

4.  滑靴磨损量不得超过10mm，销轴磨损量不得超过1mm。

5.  防滑装置应可靠，制动力矩符合技术文件要求。

6.  机身护板整形、配齐。

7.  液压螺栓

7.1  更换所有的密封；

7.2  进行耐压和动作试验，不得出现漏液。

第三十三条  试验

1. 泵

1.1  跑合试验：在最大排量、空载压力工况下启动，达到公称转速后运转2min以上，开始测量排量，其值应在公称排量95～110%的范围内。然后逐渐加载分级跑合。

1.2  满载试验：在额定压力、公称转速和最大排量工况下运转2min以上，测量排量按下列计算出容积效率ηθ，其值不得低于原出厂规定的5%。大修后油泵的容积效率不得低于出厂规定；无出厂规定时，按JB2146-77《液压泵出厂试验技术指标规定执行》。

ηθ(%)=满载排量(公称转速下) ×100%

空载排量(公称转速下)

1.3  超载试验：在公称转速、最大排量下，逐渐加载至最高输出压力或额定压力的125%，运转1min以上，不得有异常现象。

1.4  在进行上述各项试验时，观察外泄漏、噪声、振动及温升，不得有异常现象。

2. 检修后的各种阀都应按照相应采煤机的技术文件要求进行调定。

3. 千斤顶的检修与试验应符合液压支架关于千斤顶检验相关规定。

4. 牵引部

4.1  试验准备：按要求注油排气、接通电源、接上冷却水，水温不低于10℃。

4.2  空运转试验：以最大牵引速度正反向空运转各30min，要求操作灵活、运转平稳、无异常响声或强烈振动，各部分温升正常，所有油管接头和各接合面密封处无渗漏现象，测定的空载最大牵引速度(输出轴转速)应符合设计要求。

4.3  性能调试：液压油的油温为50±5℃时，根据设计要求调定系统的压力特征(背压、压力调速、压力保护，低压失压保护等)和流量特性(升速时间、降速时间)。

4.4  容积效率试验：在额定牵引速度下，油温为50±5℃时，加载至额定压力，记录空载和额定压力下的输出轴转速，正反向各测一次，并计算容积效率ηv，其值不低于80%。

ηv(%)=额定压力时的输出输转速×100%空载时的输出轴转速

4.5  温升试验：在额定牵引速度和额定压力连续运转，每30min记录一次各油池油温，直到各油池油温都达到热平衡(每小时温升不超过1℃)。待油温降低后反向重复以上试验。进行上述试验时正反向重复以上试验。进行上述试验时正反向加载运转都不得少于3h。液压油池油温达到热平衡时，温升不大于50℃，最高油温不大于75℃。各齿轮箱油池油温达到热平衡时，温升不大于75℃，最高油温不大于100℃。运转过程中，应无异常噪音和撞击声，无渗漏现象。试验结束后，检查齿面接触情况，应无点蚀、剥落或胶合等现象。

4.6  试验后，放油清洗油池，更换滤油器。

5. 截割部

5.1  试验准备：载割部组装注油后，接通电源，按设计要求的水量接上冷却水，冷却水温度不低于10℃。

5.2  轻载跑合试验：每台截割部都应进行轻载(额定功率的25%)跑合，跑合时间不得少于2h。试验过程中，不得有异常噪音和温升。跑合后，放油清洗油池。

5.3  加载试验：重新加油，进行2.5h的连续加载试验。其中：

按电机50%的额定功率运转1h；

按电机75%的额定功率运转1h；

按电机的额定功率运转0.5h；

运转过程中，应无异常噪音和撞击声，无渗漏现象。试验后检查齿面接触情况，应无点蚀、剥落或胶合现象，最高油温不得大于100℃。

6. 变频调速装置的要求和试验

6.1在额定工况下，输出频率为50Hz，能拖动额定负载的牵引电动机长期运行。

6.2 在0～50Hz范围内呈恒转矩特性，当达到额定转矩的110%时速度自动下降，变频器在50～83.4Hz（或50～100Hz）范围内呈恒功率特性。

6.3 变频器的供电电压波动允许范围应符合产品设计要求（或产品说明书），供电电压在规定范围内变频器应能正常工作，低于规定值时欠电压保护动作，高于规定值时过电压保护动作。

6.4 变频调速装置的外观和标志应符合产品设计要求，紧固件均应齐全完好并有防止自行松脱的措施。

6.5 变频调速箱负载能力试验：变频调速箱驱动牵引电动机用直接负载法加载荷，测试牵引电动机的转速转矩，验证变频器在5～50Hz范围内的恒转矩特性，50～83.4Hz（50～100Hz）范围内的恒功率特性，以及达到110%额定转矩后速度自动下降的功能。

6.6变频调速箱（变频器）供电波动范围验证试验：变频器牵引电动机空载运行，改变供电电压，验证变频器当供电电压在产品设计规定的范围内能正常工作，当供电电压低于规定值时欠电压保护动作，当供电电压高于规定值时过电压保护动作。

6.7 变频器漏电闭锁保护动作验证试验：把可变电阻接于变频器输出回路与接地端子之间，模拟变频器输出回路的绝缘电阻，减少可变电阻值直到变频器漏电闭锁保护动作，此时可变电阻阻值即变频器漏电闭锁保护动作值，验证是否符合产品标准要求。

6.8变频调速装置的外观和标志符合要求、紧固件齐全符合要求。

7. 整机试验

7.1  操作试验：操纵各操作手把，控制按钮，动作应灵活、准确、可靠，仪表显示正确。

7.2  整机空运转试验：在最大牵引速度工况下，合上截割部离合器手把，进行2h原地整机空运转试验。其中：

滚筒调至最高位置，牵引部正向牵引运转1h；

滚筒调至最低位置，牵引部反向牵引运转1h。并应符合下列要求：

7.2.1 运行正常，无异常噪音和振动，无异常温升，并测定滚筒转速和最大牵引速度；

7.2.2 所有管路系统和各结合面密封处无渗漏现象，紧固件不松动；

7.2.3 测定空载电动机功率和液压系统压力。

8. 调高系统试验：操作调高手把使摇臂升降，要求速度平稳，测量由最低位置到最高位置及由最高位置到最低位置所需要的时间和液压系统压力。其最大采高和卧底量，应符合设计要求。最后将摇臂停在近水平位置，持续16h后，下降量不得大于25mm。

## 乳化泵站

第三十四条 轴向柱塞泵应符合下列要求：

1. 曲轴与连杆瓦的配合应符合：轴瓦与轴颈的承载部分应有90o～120o的接触弧面，接触长度不得小于轴瓦长度的80％。

2. 十字头销与连杆衬套的间隙应为0.02～0.10mm。

第三十五条  泵体

1. 各部件螺栓应齐全，连杆螺栓需用120Nm扭力矩均匀拧紧。

2. 各部件安装牢靠，连接件连接牢固，松紧合适。

3. 各密封件应全部更换。(包括“O”形圈，油封、盘根等)

4. 所有轴承原则上应更换，复用时必须严格检查内外圆滚道、滚柱或钢球表面不得有擦伤，点蚀等缺陷，轴承游隙应符合要求。

5. 曲轴表面不得有裂纹和明显痕迹，其主轴颈连杆、轴颈的圆度和圆柱度不大于0.025 mm，曲轴的过度圆角必须光滑，表面粗糙度在0.8  以下。

6. 柱塞表面应无明显划痕，镀络层无脱落、起层等现象，其表面粗糙度在  0.8  以下

7. 滑块的表面不应拉毛或烧蚀现象，在其密封行程处不得有划痕或变形，在滑道内运行自如，间隙应为0.04～0.1mm。

8. 轴瓦的瓦背应光滑无斑点，表面粗糙度不大于  1.6   ，且弹性适宜，合金表面无裂缝和砂眼，与曲轴轴颈间隙应为0.08— 0.12mm。

9. 连杆不得出现裂纹，连杆两端座孔轴线应在同一平面内，其平行度误差不大于0.03%，在与此平面垂直的方面，轴线的平行度误差不大于0.06%，座孔的圆度和圆柱度不大于0.025mm，。连杆重量差不大于75g。

10. 泵半联轴器与电机端联轴器两轴线偏差交角不大于2°，两轴线偏移量不大于1mm，两半联轴器间距在12～36mm之间。

11. 齿轮的啮合特性符合有关规定，齿轮点蚀每处面积小于1㎝²，每个表面不多于三处，啮合面不得有塑性变形，齿尖及齿侧崩掉部分不得大于1mm。

12.  泵体外壳清洁，无油污，浮煤。

13. 曲轴箱润滑油脂按技术要求选用。

第三十六条 胶管及接头

1. 高、低压及吸液软管长短合适，密封良好，外表无明显伤痕，不得折叠，扭曲。

2. 管路排列整齐、合理。

3. 各连接处U形销选用合适，螺纹连接的胶管应连接紧固，不得松动。连接牢靠、无变形、不漏油。

第三十七条  阀件

1. 安全阀应按规定调整其压力，保证关闭时不漏液，动作 灵活可靠。

2. 卸载阀应按规定自动卸载，且动作灵敏、准确、可靠，不得有异常声响。

第三十八条  压力表动作灵敏，准确可靠，刻度清晰，不得选用不完好或不合适的压力计，按要求定期校验。

第三十九条  乳化液箱

1. 各阀件动作灵敏可靠，闭合自如，不漏液，不窜液。

2. 高压过滤器工作可靠，磁过滤器完好，不得有堵塞或连接处漏液等现象。

3. 乳化液箱外观无变型，内部清洁作防腐处理，自动配液系统精确可靠，各连接口连接可靠。

4. 蓄能器气囊应完好不泄漏，并按规定压力充气。

第四十条  组装后按规定注油润滑，先经0.5h空载运行，再经3h载荷试运，曲轴箱的温度不得超过70℃，齿轮箱的温度不得超过75℃。

1. 整机试运：乳化液泵站

应运行平稳，无震动和敲打声；泵的柱塞密封处不得泄漏；管路接头无泄漏；乳化液温度应保持在10～500C之间；柱塞温度不得高于乳化液温度200C；泵的各部温升不得超过400C，最高温度不得超过750C。

# 第六部分  机电设备管理规定

# 第一章  总   则

第一条 为了加强机电设备管理，提高生产装备的技术水平，优化资源配置，提高投资效益，降低生产成本，实现设备资产的保值增值。根据《煤矿安全规程》、《煤炭工业企业设备管理规程》、《机电设备完好标准》的有关规定，结合我公司实际特制定本规定。

# 第二章  管理机构与业务范围

第二条 机电设备管理分为公司、科区二级管理，各单位要按照相应的业务范围，配备专职或兼职设备管理人员。

第三条 公司成立机电设备管理领导小组。董事长、总经理任组长；生产副总经理、机电副总经理、经营副总经理、掘进副总经理、采煤副总经理、安全副总经理、总工程师任副组长；成员由各专业副总师、机运、经管、财务部门及相关单位负责人组成。

第四条 设备组是公司机电设备管理的主管职能部门，负责全公司机电设备综合管理工作。其主要职责是：

1.负责贯彻执行上级及公司颁发的有关机电设备管理的政策法规和机电设备管理规定及有关文件文件，制定本公司机电设备管理制度。

2.负责组织公司机电设备的到货验收，参与设备安装调试工作。负责设备到货验收后的登记、建帐、建卡，并及时填写设备到货验收卡。参加验收人员必须签名负责。

3.负责机电设备管理指标的分解、考核和实施工作。

4.参与公司各类机电设备的选型及计划审核工作。

5.负责组织设备购置计划编制，业务联系设备供应单位及设备商务纠纷处理工作；参与设备招标、技术协议及加工验收工作。

6.参与机电设备新技术、新材料、新产品、新工艺的推广和应用工作。

7.负责检查各单位的机电设备管理工作。负责检查设备日常维护、保养工作，确保设备完好率、待修率及事故率达到90.5.1要求。

8.负责公司机电设备定置、编号、标识，跟踪检查和设备标准化管理工作。参与公司质量标准化、机电完好检查工作，是公司机电设备安全运转的业务管理单位。

9.负责组织入井设备各类资质证的查验工作，杜绝不合格设备下井，确保井下在用设备安全可靠运行。

10.参与机电设备事故的追查、分析、处理工作。

11.负责组织机电设备的完好鉴定、修理、验收，根据设备损坏程度，提出修理意见。

12.负责公司闲置设备的封存。

13.负责设备台帐、牌板，正确填写有关报表并及时上报。

14.负责公司生产设备的租赁计划申报和退租工作。

第五条 相关业务部门在设备管理工作中的主要职责

1.生产技术部：负责采煤、掘进装备及地测及防治水设备的更新规划，选型调研和技术论证工作。

2.通防管理部：负责“一通三防”、安全监控、装备的更新规划、选型调研和技术论证工作。

3.机运环保部：负责机电装备的选型调研和技术论证工作。

第六条 各生产单位在机电设备管理工作中的主要职责

1.严格贯彻执行公司机电设备管理制度。

2.根据生产计划，及时编制月度设备计划。严格执行各种操作规程，负责做好设备日常维护、使用、保养工作，做好各种交接班记录，搞好机电设备安全运行。

3.认真及时做好停用、待修设备的回收、升井和验收入库工作。

4.做好机电设备事故的追查分析记录。

- 设备管理

第七条 设备选型

1.设备选型要求安全可靠、技术先进，坚持标准化、通用化及适用、经济合理的原则；在安全可靠的前提下，以技术先进和经济合理为准则，确保设备的通用性、互换性、可维修性及配件的储备、通用、互换。设备选型应选择标准产品，具体配置应统一，相同技术性能的设备应统一型号。与公司实际及整体装备水平相结合，做到科学、适用、合理。

2.选购的煤矿生产设备必须“三证、一标”齐全（生产许可证、产品合格证、防爆合格证，煤矿矿用产品安全标志），并符合行业标准的有关要求和规定。

3.新产品及大型成套设备的选用，必需进行考察调研和论证，提出具体技术要求和相关参数，报机电副总经理批准。

第八条 设备计划

1.年度设备实施计划由各使用单位申报，机运、经管、财务、技术等部门共同编制，机电副总经理审核批准后上报总经理办公会审核。

2.月度设备计划由使用单位根据下月生产计划任务，在生产计划会上列出，讨论通过，由设备组按计划执行。月度计划外增加设备按有关程序报批。

第九条 设备购置

1.设备的购置：设备组根据年初的设备维简计划及实际生产需要，组织编制设备使用时间。根据使用时间、公司招标周期、设备加工周期，合理确定提前时间，并督促使用单位按要求时间提供技术规格书，及时报相关部门采购。

2.设备招标后，必须签定技术协议。使用单位或设备组草拟后交分管副总工程师审核签订。

3.对于生产急需、抢险救灾及其它特殊情况下所急需的设备，根据公司领导安排及时联系相关部门采购、调剂。

第十条 设备验收

成立设备验收小组，验收小组由分管副总经理任组长，由经管、财务、供应、机运、纪检、使用单位等部门人员参加。以上人员分别签署验收意见后汇总到组长，由组长确定签署最终验收意见。

1.验收前准备

1.1设备到货前，充分做好装机条件的准备工作。如完成设备用房的基建、改造或装修工程；机房的电源、地线、水源、温度、湿度、防尘等应符合说明书中对环境的要求。大型精密设备对环境条件要求较高，应充分做好准备，保证落实到位。

1.2验收小组成员要认真学习需验收设备技术资料，熟悉设备的性能、参数指标并且预先制定验收方案。

1.3做好涉及大型精密设备在到货时所需特殊起运设备及专用工具等准备工作。

2.验收程序

2.1、设备到货后，由设备组通知厂家及相关科室人员，并商定时间由厂家派员来公司共同开箱验收；按合同由厂家安装调试的，必须在双方技术人员在场时，共同开箱验收并详细填写《设备到货验收单》。

2.2设备验收合格后，由设备组帐卡管理人员持有设备验收小组领导签字的《设备到货验收单》，同时将箱内所带的保修单、装箱单、说明书及有关验收文件等交予档案室建档备案。

2.3设备验收不合格的不得入库，由设备组请示分管领导后通知供货商办理退货、更换、拒付货款等手续。

3.验收要求

3.1外观检查：

首先要检查设备的外包装是否完好，有无破损，有无撞伤，有无浸湿受潮变形等。内包装防震装置是否完好，弹簧是否脱落以及防潮措施是否可靠等。

检查设备、附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

发现上述问题应做详细记录，必要时要拍照留据。

3.2数量验收：

数量验收要以合同单和装箱单为依据，检查主机、附件的分类和数量，并逐件清查核对。

清点时，要仔细检查主机和附配件的规格、型号、编号是否与装箱单一致。

认真查对随机资料，是否完备齐全，如使用说明书、产品检验合格证及出厂试验报告等。

做好数量验收记录，特别是大型精密涉笔要写明验收地点、时间、参加人员，注明验收箱 号、品名，应到和实到数量。

3.3质量验收：

设备正式投入使用后，在保修期内(一般保修期十二个月)，由于原件材质、装配和设计等方面的原因，仪器性能下降或不稳定，达不到原指标或出现故障的，由机运环保部牵头，经管、财务、审计等部门和使用单位密切配合，及时向分管设备副总经理、总经理提出设备质量问题报告书，由设备组通知厂家办理退货、更换或派员来修复。

第十一条 设备领用及发放

1.严格设备发放管理制度。设备的领用，必须由各单位专职（兼职）设备管理网员凭领料单，严格按照月度生产及设备计划安排，到设备库办理设备领用手续，不得计划外申请。对不符合手续的，库房保管员按规定有权拒绝发放。严禁白条、借条发放。特殊情况，经分管公司领导审批，领用3台及以上设备的，使用单位必须提前2天将设备计划提交设备库。夜间急用设备，由公司总值班批准后，到设备库领用，次日补办有关手续。

2.设备领用单必须注明领用日期、设备名称、型号、台数及安装使用地点，严禁无编号的设备出库。

3.设备必须由设备组发放，其它单位和个人均无权调转、发放。

4.电气设备发放前，必须经机运环保部以及使用单位共同检验设备防爆性能合格，填入井《防爆合格证》后，方可入井。无入井《防爆合格证》，机运环保部有权拒绝入井。

5.设备严禁拆套使用。确因生产需要，急需拆套的，使用单位必须填写设备拆套申请单，经机电副总经理签字批准（特殊情况下，经公司总值班同意后补办签字手续）发放。责任单位负责补套还原。

设备拆套流程：拆套申请→机电副总审批→拆解部件→设备组发放→回收损坏部件→设备鉴定小组鉴定。

正常使用损坏：使用单位计划并负责补套还原，费用列公司成本。

违规使用损坏：使用单位计划并负责补套还原，费用列使用单位材料成本。

修复质量差造成的损坏：维修单位负责补套还原，费用由维修单位承担。

6.调剂、公司工程外借设备必须经机电副总经理签字同意后，设备库办理设备调剂、外借手续。管理单位和个人均无权外借设备，外借实行有偿占用，年租金按设备原值的15-25％计算。外借收入，由财务部门按规定入帐处理。

第十二条  设备安装、交接

1.设备安装时，设备组负责提供设备随机安装资料。

2.由安装单位按设计要求进行施工，设备组、使用单位、监理负责现场技术监督。

3.各单位领用设备在7日内安装。

4.需拆套入井安装的设备，按照规定程序拆除、组装设备。

5.设备安装后安监处机运科组织相关单位进行验收，验收不合格不得投入使用。

6.采、掘头面设备交接时，由调度所组织，安监处、技术科、机运环保部、使用单位现场交接，填写交接单，损坏或丢失的配件由原使用单位承担。

7.严禁使用单位私自交接。

第十三条  设备的使用及管理

1.设备使用要按照“谁使用、谁维护、谁管理”的原则，严格按照设备使用要求和规定使用；维护单位严格按照机电设备检修标准、机电设备完好标准和相关规定，提高检修质量，科学合理地进行维护管理管理，确保设备完好安全运行。

2.各单位设备网员每月25日前，把本单位设备使用情况（包括设备名称、型号规格、数量、设备状况、使用地点等）以报表的形式报到设备组。

3.设备损坏的，经设备管理小组组织鉴定。根据鉴定结果，按照责任认定给予相应处罚。因使用单位使用不当和维护单位现场检修质量不到位而引起设备损坏的，按规定处罚，所发生的维修材料费用由使用单位（维护单位）承担。

4.各单位在用设备，必须保持完好状态，不得带病运转。保持设备整洁，禁止在设备表面随便砸号及涂其它标志或用油漆覆盖设备铭牌。井下备用设备必须保证完好状态。放置在通风、干燥的地方，放置整齐，挂上备用标志牌。

5.设备维护单位根据设备运行周期、状态，及时做好设备配件计划工作。

6.设备日常管理过程中存在的问题，以联系单的形式下发各单位，各单位按照联系单的要求按时整改。

7.设备组要定期巡查设备使用、维护状态，准确定置设备使用状态及使用地点，信息记录。并根据设备运行状况及时提出维护或更换意见。

8.设备组每月组织两次机电设备完好检查，对存在的问题及时落实整改。

第十四条 仓储管理

1.严格执行设备入库验收制度，做好设备保管工作，减少设备的有形磨损。

2.设备库应保持清洁整齐，分类存放，排列成行，每台设备有标志牌。

3.严禁露天存放设备。如有特殊原因暂时不能入库，需在露天存放的，要采取防雨、防晒、防潮、防锈等措施。

- 基础管理

第十五条 设备组及各单位要扎实做好设备基础管理工作，做到数量清、状态明、属性准；帐、卡、图、物四对照；设备帐、财务帐两相符。

1.每年的11月1日起，设备组负责组织进行一次全公司设备大清查，通过清查要及时调整设备台帐。

2.建立设备现场使用分布图，并及时更新。

3.建立四种台帐，即设备固定资产台帐；附机设备台帐；仪器、仪表台帐，材料性设备（低值易耗）台帐。每台一卡，认真记录设备技术性能、使用变更情况、修理次数和修理内容等。

4.所有设备必须按照租赁和非租赁设备分别逐台编号管理，并做到设备编号终身制。

5.积极利用设备管理信息系统，及时按照软件格式录入，真实反映设备全貌且和实际相符。

6.每年设备组与财务部门核对一次设备台帐、理清设备资产数量和总值。

7.每年设备组负责与上级管理部门核对一次设备台帐。

第十六条 机电设备的租赁，按集团公司《租赁设备管理办法》统一管理。

第十七条 设备组要做好闲置设备的保管和维护工作。

凡在本公司固定资产中连续停用一年以上（不包括备用、特种储备）或新购进二年以上不能安装使用但仍具有使用价值的设备都属于闲置设备。

第十八条 对于暂不需用或需要连续停用六个月以上的设备应进行封存。

设备组要及时业务联系相关部门办理封存手续，降低设备租赁费用。需入库保管，但因条件限制需就地保管的设备，必须切断电源，关闭各种阀门，做到防尘、防潮、防腐。封存的设备应挂标志牌，注明封存日期和保管负责人姓名。

- 设备大、小修管理

第十九条 加强设备的大、小修管理，建立设备大、小修管理制度。

1.建立设备大、小修管理制度，成立设备维修领导小组，加强设备大、小修管理。

2.送修的设备必须保证零部件和附件的完整齐全。丢失的零部件按原值的100%赔偿。

3.加强设备大、小修定价的监督管理，实行专业化检修和许可证检修制度。设备的大、小修要严格执行开工预算、竣工决算报告制度。

4.设备大、小修的相关资料要建档管理，将修前鉴定、维修合同、设备维修后的检测报告或质量验收报告归档管理。

5.根据设备资产总量科学安排设备大、小修费用，全年设备大、小修费用实行总承包管理制。

第六章  设备维修质量验收制度

第二十条 加强设备维修质量管理，建立设备维修质量验收体系。

1.建立设备维修质量验收制度，所有维修设备，必须经质量验收合格后，方可投入使用。

2.设备维修领导小组，负责组织维修设备的质量验收工作，设备的质量验收应由使用单位、专业技术、经管、财务等相关部门共同参与。

3.根据维修设备性能，制定设备维修后的质量验收项目、内容。质量验收的项目、内容应符合《煤矿矿井机电设备完好标准》、行业标准及公司相关管理规定。

4.防爆电气设备的维修必须符合《爆炸性环境第13部分：设备的修理、检修、修复和改造》GB3836.13-2013相关要求；对防爆外壳变形、防爆间隙超标的防爆电气设备直接进行报废处理。

- 设备油脂使用管理规定

第二十一条 为规范油脂使用管理，确保设备安全高效运行，制定本规定。

第二十二条 本规定适用范围是指煤矿生产设备所使用的润滑油、液压油、压缩机油、变压器油、乳化油。

第二十三条健全油脂管理制度，明确油脂管理责任人和技术人员，建立油脂管理档案，编制设备用油计划，负责油脂验收与油样送检、废油回收与使用监管等工作。

第二十四条 油脂到矿后，供应部门应组织验收。验收时必须提供生产厂家的产品合格证、出厂检验报告，进口油脂需提供报关单复印件，并对容器外观进行验收，验收结果要存档。

第二十五条 各单位使用的油脂必须取样进行检验与分析，油脂使用前必须具备合格的检验报告。

第二十六条 建立设备润滑规程，明确设备的润滑点，明确设备各部位使用的油脂品种和牌号，明确加油脂的时间或周期，明确各机械润滑部位用油脂量及日常维护加额。

第二十七条 按设备技术文件指定或推荐的品牌、牌号选用油脂，按技术文件的要求使用、监测、维护油脂。确需更换品牌的，必须按设备使用说明书的要求进行选择并经油脂管理责任人审批。

第二十八条 主要设备建立用油档案，主要内容：油脂名称和牌号、设备的换油周期、取样检验周期、油脂厂家、油脂检验报告编号、注油日期、加注油量、注油人员。其中，油脂名称和牌号、设备的换油周期、取样检验周期、换油日期和取样检验日期应记入现场管理牌板。

第二十九条 不同厂家、不同牌号的油脂严禁混用。提升绞车的液压系统要使用同厂家、同批次、同牌号的油。

第三十条 主要设备换油时，必须有各部门管理人员现场跟班。

第三十一条 正常换油，油桶应在现场静置24小时。

第三十二条 设备换油或取油样时，必须规范作业过程，有防止杂物、灰尘和水汽等进入油箱的措施，防止油脂受到污染。

更换新油时，要同时对油箱、管路等进行清洗。

加油时要认真核对，严防用错油。

加油桶要专桶专用，桶外必须有明显的标示。

如发现油有乳化、杂质、标记不清等情况时不得使用。

第三十三条 润滑脂在使用前要严格检查，当润滑脂出现稠度明显变小、表层浮油、颜色深浅不一、硬化结块、乳化、变味时，不得使用。

第三十四条 油脂应存放在具有防雨、防晒、防潮设施的专用库房内，并按不同种类分别存放，各种类、各批次的油脂应有明确的生产厂家、产品名称、牌号和进货日期，不同种类、不同批次、不同厂家的油脂不得混放，存放油脂的库房、必须同时满足消防方面的规定和要求。

油脂经过高温、寒冷季节或存放超过半年的，在使用前必须重新取样检验，合格后方可使用。

油脂的领用要遵循早进早出的原则，油脂的储存期不应超过3年（以出厂日期为计算起点）。

第三十五条 主要设备的润滑油和各种液压站用油，取样检验周期不超过六个月；矿井各类变压器在用油，取样检验周期不超过一年；所有升井检修的设备，油脂要全部更换；设备运行过程中，出现与油脂有关的异常或报警时，必须立即取样检验。

- 分  其他规定

- 井下风水管路的规定

第一条 管路吊挂原则上应和电缆分别敷设在巷道的两侧，敷设在同一侧时，应与电缆保持0.3m以上的距离，且敷设在电缆下方，原则上管路敷设距底板至少保持200mm以上距离。

第二条 巷道内管路的敷设应满足设备、行人的安全需要，巷道出现冒顶、地鼓、片帮时应及时修护。

第三条 巷道内从迎头向外100m后的管路必须进行刷漆防腐。刷漆的颜色遵照如下规定:供风管路黄色，供水管路绿色，注浆管路红色，消防管路蓝色，乳化液管灰色，排水管黑色。刷漆必须保证均匀，鲜艳美观。

第四条 巷道内管路应统一编号、统一标示，应有标明用途、管径、长度（管路编号）、流体方向等的标识，管路标识应规范、清晰，每30m一个标识，拐弯及过墙两侧均要标示。

第五条 管路标识应规范、清晰。标识箭头用白色油漆标注，指示风、水的流向。平直管道15～20米一个箭头，拐弯及过墙两则均要标注箭头；4寸以下的管道，箭头长度是管道直径的2倍，4寸以上的管道，箭头长度是管道直径的1.5倍。同一趟管道的箭头长短大小要一致。

第六条 每根管路都应有编号，排水管路用字母“PS”表示，压风管路用字母“YF”表示，供水管路用“GS”表示，注浆管路用“ZJ”,喷雾管路用”PW”表示，乳化液管用“RH”等，直径用“DN”标识，单位为mm，编号为管子的序号，例如YF-DN100-88。字母、数字高度与箭头最宽的宽度相一致，字母、数字颜色与箭头颜色一致。管子编号统一喷在距管接口右侧0.8m的位置并便于观看。

第七条 供水管路每隔50m应加装一组分支三通和截止阀，供风管路每隔100m应加装一组分支三通和截止阀，当遇到钻场处安装一个三通和截止阀，截止阀一律口朝上倾斜30度布置，管路要求密封完好，无跑、冒、滴、漏现象。

第八条 管路的管径在同一巷道内必须保持统一，不得使用不同管径的管路，严禁使用前小后大管路的管径进行连接。

第九条 管路敷设时，在巷道的拐弯、车场等处需要圆弧处理时，应用同型号的管路加工弯头、龙门架等进行过渡连接，严禁使用软管和规格较小的管路与主管路连接。由风水管路引出的支管要和主管平行布置，拐弯处应用弯头，引出处应用快速接头、法兰或专用卡箍固定，严禁用铁丝绑扎，必须用规范的铁钩吊挂。

第十条 各管路间距为150～200mm，管路表面应保持清洁、干净。

- 井下照明管理规定

第十一条 井下照明统一要求、统一管理。

第十二条 井下照明灯安装要求及规定：

1.主要运输巷、掘进巷道、兼作人行通道的带式输送机巷、升降人员的绞车道以及升降物料和人行交替使用的绞车道、运人倾斜巷道，其照明灯安装间距不得大于20m。

2.综合机械化采煤工作面照明灯安装间距不得大于15m。

3.变电所、机电硐室、机车库、瓦斯抽放泵站等固定硐室照明灯安装间距不得大于5m。

4.输送机机头、机尾处照明光线要满足现场需求。

5.小绞车操作区域及斜巷上、下部车场要安装充足照明。

6.井下照明灯具必须证件齐全，并统一编号，贴有五小电器管理牌和入井合格证。

7.井下照明的额定电压、保护装置、试验要求等必须符合《煤矿安全规程》等规定要求。

8.井下照明供电应采用三相三线制，三相负荷应均匀分配。

9.各单位要将照明纳入日常电气管理范围，检查、维护到位，吊挂要按要求吊挂合理、整齐。

10.对井下人员活动较少的巷道照明设施实行停用或限用。

第三章  临时变电所（配电点）管理规定

第十三条 临时变电所（配电点）内要保持卫生清洁、无淤泥积水、无杂物，各类牌板齐全并吊挂整齐。

第十四条 电缆吊挂整齐，无交叉、落地现象，电缆上部无淋水，电缆标志牌齐全内容填写清晰。

第十五条 临时变电所（配电点）内设备摆放整齐，各种开关的前端面及上端盖必须保持成一条线；移动变电站摆放整齐，下面至少使用两条枕木垫平，确保移动变电站平稳。开关及移变保护齐全，整定合格，且动作灵敏可靠。

第十六条 局部接地极和辅助接地极设置符合规范要求，局部接地极领取公司统一制作的接地极，并按公司局部接地极要求敷设。

第十七条 临时变电所（配电点）应设置防护栅栏，并应悬挂警示牌板，注明“变电重地 禁止入内”、“高压危险，止步”等字样。

第十八条 井下所有临时变电所（配电点）必须张挂与实际供电、接线相符的供电系统图，图中应标明馈出线的短路、过负荷保护的整定值，熔断器的额定电流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流等；设备责任牌必须填写正确、清晰，所有进出线电缆必须挂符合类型的电缆牌，正确的标清其用途、起点和终点以及截面等，并根据变化及时更新。

第十九条 临时变电所（配电点）应悬挂操作规程，岗位工责任制牌板，明确停、送电操作程序及相关职责等内容。

第二十条 临时变电所（配电点）绝缘用具必须齐全，必须配置相应电压等级的高压绝缘台，必要时应配有高压绝缘手套和高压电工绝缘靴等。

第二十一条 临时变电所（配电点）的过道应保持畅通，严禁存放汽油、煤油、绝缘油和其它易燃物品；要有消防沙箱和灭火器，沙箱的体积不小于0.1m3 ，灭火器至少有8kg的2个。

第二十二条 临时变电所（配电点）设备操作必须严格执行停送电管理制度，禁止带电检修和搬迁电气设备，严禁在未停电的情况下在开关或电气设备内部进行的一切操作，坚持执行谁管理谁负责、谁负责谁操作的工作制度，保证供电系统的安全运行；凡需检修或接线操作的设备必须严格执行《停送电管理规定》。

# 第四章  井下柴油管理规定

第二十三条 井下柴油的运输

1.井下柴油应使用符合国家标准的钢板油桶运输和储存。

2.井下柴油运输应由专人负责，使用专用运油车辆。使用普通车辆时，柴油油桶不应其他物料混装，且应避免剧烈振动、碰撞。

3.使用无轨胶轮车或矿车运输柴油时，应将油桶与车体固定;使用单轨吊运输时，应自带平底盘,底盘上设置悬吊环，避免悬吊时油桶桶体受力。

4.运油车辆应悬挂明显的“危险”警示牌。

5.运油车辆应配备足够数量用于扑灭燃油火灾的灭火器材。

6.运油车辆在井下运行速度不应超过2m/s，与其他车辆应至少保持100m的安全距离。

7.运油车辆在巷道内错车时应提前减速，运油车辆优先通过。

第二十四条 柴油的储存与加油

1.除加油硐室外，井下其他地点不应存放柴油。

2.加油硐室柴油的储存量不应超过井下所有车辆8h的用油量。特殊情况下需要适量增加时，应制定专门的安全措施，按规定程序批准，但最多不超过井下所有车辆1天的用油量。

3.柴油油桶应单层摆放，与其他油脂分类存放并保持至少1m以上的距离，且有明显的标志。

4.车辆加油时应在加油硐室内进行，关闭发动机，使用专用防爆加油装置。加注完毕及时清理地面油污。

第二十五条 加油硐室管理规定

1.井下加油硐室的长度和宽度一般不小于10m,高度不小子4m使用不燃性材料可靠支护。

2.加油硐室的地面应平整，不应有滴水。

3.加油桐室应有独立的通风系统。

4.加油硐室应装设向外开启的防火铁门，铁门上应装设便于关严的通风孔。

5.加油硐室内应设置足够数量用于扑灭燃油火灾的灭火器材。

6.加油硐室人口处应悬挂“非工作人员禁止人内”警示牌，并24h专人值守。

7.加油硐室内除防爆照明系统、防爆加油装置外，不应存放其他电气设备。照明线路电压不应超过127V。

8.加油硐室内，应在储油地点上方设置火灾自动监测报警装置，遇有明火或50℃以上高温时，自动报警。火灾自动监测报警装置应取得矿用产品安全标志。

9.每班至少对加油硐室内的瓦斯检测I次，硐室内应悬挂瓦斯检测牌版。

# 第五章    井下煤仓安全管理规定

第二十六条 为进一步规范我矿煤仓安全管理，消除煤仓的设备事故隐患,杜绝重大事故的发生，切实创建本质安全型环境，确保我矿安全生产持续稳定发展；根据《煤矿安全规程》、《安全质量标准化标准》的相关规定，结合我矿实际，特制定本管理规定：

1.煤仓上下口必须安装防爆照明灯，指定专人维修，并在上方悬挂“煤仓上口，注意安全”的反光警示牌。

2.煤仓上口必须安设牢固可靠的铁栅栏，铁栅栏要将眼口全部封闭只留下卸煤的皮带机的放煤口，且栅栏高度不低于1.2m；栅栏底角用水泥基础固定，栏杆刷上油漆，刷成红白相间的颜色。

3.煤仓上口用工字钢做成筛篦，且固定牢固可靠，防止大块煤矸、木料、杂物等进入煤仓。

4.煤仓上口的堆煤保护必须灵敏可靠。

5.煤仓下口的给煤机必须完好，给煤机前后5m范围内巷道支护必须完好。

6.煤仓内必须保持一定的余煤，不得放空，给煤闸门关严，防止煤块直接落在漏斗上，损坏漏斗。

7.煤仓上下口必须安装一部电话，并安设专用声光信号，以便于工作联系。

8.皮带机司机要精力集中，随时注意出煤情况，严禁锚杆、钻杆、长料、金属网、大块矸石和白色垃圾等杂物进入出煤系统。

9.加强煤仓上下口洒水降尘，防止煤尘堆积。

10.加强工作面、顺槽治水工作，严禁防尘喷雾以外的水进入煤仓。严格控制冲洗巷道及冲洗皮带机的水量，防止煤仓积水。

11.皮带机机头的污水严禁进入煤仓。

12.人员在煤仓附近作业时，必须佩戴保险带，并生根于牢固地点，精心作业，严防坠眼。保险带在使用前要检查它的强度及完好情况，否则严禁使用。

第二十七条 人员确需进入煤仓上方作业时，必须采取下列安全措施：

1.将煤仓灌满煤，煤仓下口给煤机停止给煤。

2.煤仓上口的皮带机停电挂牌，设专人看管。

3.在眼口上方铺设70mm厚木板，木板之间用钯钉钉牢固，将眼口封严；木板与眼口周围的实底搭接不少于1.0m，且木板上严禁堆放重物。

4.施工人员必须佩戴保险带，保险带使用前必须检查其强度，保证强度符合要求；保险带要固定在牢靠地点。

第二十八条 煤仓卡眼时的处理方法：

1.处理卡眼前，必须了解卡眼物的基本情况，以便采取针对性的措施处理。

2.处理卡眼时，必须有一人在旁监护、警戒，严禁单独作业。

3.煤仓上下口皮带机和给煤机必须停止运转，其控制开关必须停电挂牌，设专人看管。

4.在上口处理卡眼时，人员必须佩系保险带后才能靠近煤仓，使用长柄撬棍、大锤等工具进行处理。

5.在煤仓下口处理卡眼物时，人员必须在安全地点作业，使用长柄工具在放煤漏斗的观察孔处捣击卡眼物，直至破碎掉落，并在放煤漏斗两测安全地点设置警戒，严禁其他人员进入；

6.若卡眼时间过长，必须有一名班长以上的管理人员现场指挥；处理前必须设置警戒线，严禁其他无关人员进入；现场施工人员要密切观察眼内情况，发现有窜眼预兆时，立即撤至放煤漏斗上侧5m以上进行躲避。

7.处理卡眼时若需放炮进行处理，另行编制补充措施。

第二十九条 煤仓放煤工操作时必须随时注意眼内的情况，若有窜眼可能时，操作人员须及时撤至安全地点并设置警戒；眼内有积水时，必须先排水后放煤，否则严禁放煤；处理眼内积水时，必须通知上口的皮带机严禁走钩，其控制开关必须停电挂牌，设专人看管。

第三十条 给煤时，煤仓下口的皮带机必须首先开动，否则严禁放煤；一旦皮带出现停车等情况，放煤工要及时停止给煤机。

第三十一条 皮带机司机应精力集中，随时注意观察煤仓情况，不得出现煤仓灌满后埋住皮带机机头现象。

第三十二条 保持煤仓上下口周围环境卫生清洁，无积水，无积尘，且不得堆放材料及杂物。

第三十三条 各转载点及落煤点必须安设有效的防尘设施；且在下皮带沿皮带运行方向安装不少于两台清扫器，清扫器接触面积不小于80%以保证清扫效果。

第三十四条 主运皮带机各个受煤点必须安装可靠的缓冲床及防护栏。

第三十五条 煤仓设备管理内容包括：给煤机、闸门机构、挡煤板、防尘设施、清扫器、防护栏、急停闭锁开关及信号、环境卫生等。

# 第六章  胶带输送机六大保护安装标准及技术要求

第三十六条 范围
    本标准适用于本矿井上下带式输送机六大保护（防滑保护、堆煤保护、防跑偏装置、温度保护、烟雾保护、超温自动洒水装置）。
    第三十七条 技术要求
    1.保护主机和各保护探头应具备生产许可证、产品出厂合格证及煤安标志，防爆设备还应具备防爆合格证。

2.各种图纸资料齐全完整。
    第三十八条 防滑保护

1.防滑保护的作用
    防滑保护装置的作用是当驱动滚筒与输送带打滑摩擦时，使带式输送机自动停机。

2.防滑保护的安装位置
    2.1电感式防滑保护装置应将磁铁安装在从动滚筒的侧面，速度传感器要安装在与磁铁相对应的支架上，当皮带机滚筒转速低于设定值并保持5秒钟时，皮带机将自动断电停机。

2.2滚轮式防滑保护装置应将速度传感器安装在下胶带上表面，并使胶带与滚轮保持足够的驱动摩擦力。

2.3防滑保护安装在皮带机导向滚筒上，磁铁与传感器间距不大于20mm；
    3.防滑保护的试验方法
    3.1电感式防滑保护装置试验方法是转动传感器方向或使传感器远离滚筒，胶带输送机应能自动停机。
    3.2 滚轮式防滑保护装置试验方法是将滚轮提起使其脱离皮带表面，胶带输送机应能自动停机。
    4.防滑保护的试验周期
    防滑保护应每天在检修期间试验一次，并填写试验记录。
    第三十九条 堆煤保护
    1.堆煤保护的作用
    堆煤保护装置的作用是当皮带输送机机头发生堆煤时，使带式输送机自动停机。
    2.堆煤保护的安装位置
    堆煤保护装置安装一般分两种情况：一种是安装在煤仓上口，堆煤保护传感器的安装高度，应在低于机头下胶带200mm水平以下，其平面位置应在煤仓口范围之内，但不得让传感器遭受煤矸直接冲击，当煤堆积触及到堆煤保护探头时，保护器将自动停机报警；另一种是安装在两部带式输送机搭接处，在两部皮带机搭接处堆煤保护传感器的安装高度，应在后部输送机机头滚筒轴线水平以下，其平面位置应在前部胶带机的煤流方向，且距离应在前部胶带机机架侧向200-300mm，当堆煤触及到堆煤保护探头时，保护器将自动停机报警。（触发式、触点式都要固定牢固。）

3.堆煤保护的试验方法
    胶带输送机正常运行时，人为的推动堆煤保护传感器触头，使保护动作，以胶带输送机自动停机为正常。
    4.堆煤保护试验周期
    应每天在检修期间试验一次，并填写试验记录。
    第四十条 防跑偏保护
    1.防跑偏保护装置的作用
    防跑偏保护装置的作用是在输送带发生跑偏时，保护器报警；在严重跑偏时，使输送机自动停机。
    2.防跑偏保护装置的安装位置
    3.在带式输送机机头和机尾均安装一组跑偏保护传感器，当胶带运输机的胶带发生跑偏时，胶带推动臂式滚动导杆，当偏离夹角大于200（允许误差±30）时，跑偏开关动作，保护器主机开始报警，但不造成停机；保护器主机经过5-10s延时后，如胶带仍处于跑偏状态，保护器主机将自动切断电源，实现跑偏保护。
    4.主要带式输送机，中间部分安装自动纠偏装置，当胶带出现跑偏时，自动纠偏装置发生偏转，使胶带自动复位；综掘用带式输送机安装防跑偏抗轮，以阻碍皮带跑偏。
    5.防跑偏装置应安装在距离槽形托辊外沿50-100mm范围内，上胶带每50m安装一组，下胶带每100m安装一组。（掘进皮带较短实按30m一组）
    6.防跑偏保护装置的试验方法
    跑偏保护试验方法是在带式输送机正常运行时，人为的推动跑偏传感器的滚动导杆，使限位开关动作，以能自动停机为正常。
    7.防跑偏保护装置的试验周期
    防跑偏保护传感器应每天在检修期间试验一次，并填写试验记录。
    第四十一条 温度保护
    1.温度保护的作用
    温度保护的作用是当输送带在驱动滚筒上打滑，使输送带与驱动滚筒摩擦，温度升高到50℃时，保护器自动停机保护。
    2.温度保护装置的安装位置
    温度保护传感器应安装在驱动滚筒与胶带分离处。
    3.温度保护装置的试验方法及周期
    温度保护传感器应由使用单位每天检查一次，每3个月更换一次，确保传感器的性能可靠。

第四十二条 烟雾保护
    1.烟雾保护的作用
    烟雾保护装置的作用是当带式输送机周围有烟雾生成，并达到一定浓度时，保护器自动发出声光报警，并自动停机。
    2.烟雾保护传感器的安装位置
    烟雾保护传感器应安装在驱动装置上方3—5m内的下风口处，距离皮带高度600mm-800mm。
    3.烟雾保护装置的试验方法及周期
烟雾传感器每天检查一次，每3月更换一次，确保传感器的性能可靠。

第四十三条 超温自动洒水装置
    1.超温自动洒水装置的作用
    自动洒水装置的作用是当输送带在驱动滚筒上打滑，使输送带与驱动滚筒摩擦，温度升高，使易溶棒周围环境温度达到50℃-60℃且持续3-5分钟时，易溶棒自动溶化，实现自动停机，并对对驱动胶带和驱动滚筒同时洒水灭火降温

。
    2.超温自动洒水装置的安装位置
    自动洒水装置应安装在输送机驱动装置两侧，洒水时能起到对驱动胶带和驱动滚筒同时灭火降温的效果。
易熔棒应安装在驱动滚筒与胶带分离处，且在距离滚筒表面100mm以内。
    3.超温自动洒水装置的试验方法
    自动洒水装置试验方法是在胶带机正常运行时，人为松动易熔棒拉紧绳后，洒水装置喷头均能喷水，并且断电停机为正常。
    4.超温自动洒水装置的试验周期
自动洒水装置应每天在检修期间试验一次，并填写试验记录。

第四十四条 其它

1.长度超过100米的带式输送机, 每隔100m应在输送机人行道一侧设置沿线紧急停车装置；紧停拉线敷设位置应便于操作，并定期校验。

2.主要运输系统的带式输送机必须装设：输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置。

3.倾斜井巷中使用的带式输送机，上运时，必须同时装设防逆转装置和制动装置，并应有断带保护装置；下运时，必须装设制动装置，并应设防飞车装置。

倾角大于16度的斜巷带式输送机应有防止飞矸的装置，防止飞矸或块煤击伤人员。

4.倾斜井巷中安装的带式输送机机架应有防倒设施；机头安装在倾斜巷道中时，机头必须固定；在巷道的起坡和凹陷段应安装压带装置，防止飘带撒煤。

5.井下皮带机应安装机尾护栏及护栏闭锁，打开护栏清理时皮带机自动断电。
    第四十五条 管理
    1.胶带输送机保护主机应安装在操作方便，表面清洁卫生，防淋水；保护各探头应保持表面清洁卫生，防淋水或冲刷，每天检修班检查一次。
    2.现场应有针对各种保护制定能体现工作原理的试验方法。
    3.检修班的输送机司机负责对保护装置进行试验，并填写试验记录；值班维修工是保护装置的维护人，有责任配合输送机司机做好试验工作。

- 特种设备管理规定

第四十六条 为加强特种设备的安全管理，防止和减少事故发生，保障人身安全，特制定本规定。

本规定所称特种设备是指煤矿涉及生命安全，危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、厂内机动车辆等设施。

第四十七条 特种设备使用单位应建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。特种设备使用单位的主要负责人应对本单位特种设备的安全全面负责。

第四十八条 根据“谁使用、谁主管，谁负责”的原则，落实各级责任，使用单位对特种设备管理负直接安全责任。矿井业务主管部门要履行管理职责，对特种设备实施安全管理，负安全管理责任。公司除对特种设备负业务保安责任外，并负责特种设备安装、移装、改造、大修等业务审批工作，协助主管部门解决特种设备安全技术方面存在的问题。

第四十九条 特种设备使用单位应建立部门安全管理网络，明确安全管理人员，并认真履行企业特种设备安全管理人员规定的主要职责。

第五十条 煤矿新购特种设备应经公司组织论证和审批，所购设备必须符合国家有关法规，并附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

第五十一条 锅炉、压力容器、压力管道、起重机械的安装、改造、维修，必须由具有相关资质的单位施工。

第五十二条 特种设备的安装、改造、维修单位，应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知公司，经公司同意并签署意见后，再告知当地特种设备安全监督管理部门，履行告知手续后，方可施工。

第五十三条 特种设备安装、改造、维修竣工后，施工单位应告知地煤公司机电处，会同当地特种设备监督检验单位、使用单位、施工单位共同对工程进行验收。未经验收或验收不合格，不得投入使用。

第五十四条 新增特种设备在投入使用前，使用单位必须到当地特种设备安全监察机构办理注册登记手续，注册登记后，方可投入使用。

第五十五条 使用单位必须将特种设备《安全检验合格》标志及相关牌照和证书固定在规定的位置上。《安全检验合格》标志超过有效期或者未按规定张挂《安全检验合格》标志的特种设备不得使用。

第五十六条 使用单位必须建立健全特种设备年检、月检、日检等各种管理制度，并严格执行。

第五十七条 特种设备的安全保护装置必须齐全可靠，并按规定进行试验。

第五十八条 使用单位应当建立完整、准确的特种设备技术档案，并长期保存。技术档案内容至少应包括：

1.《特种设备注册登记表》；

2.设备及其部件的出厂随机文件；

3.安装、改造、大修的记录及其验收资料；

4.运行、使用、维修保养和常规检查的记录；

5.验收检验报告与定期检验报告；

6.设备故障与事故记录。

第五十九条 特种设备安装、操作、维修保养等作业人员，必须接受专业的培训和考核，取得地、市级以上质量技术监督行政部门颁发的《特种设备作业人员资格证》后，方能从事相应的工作。

第六十条 在用特种设备实行安全技术性能定期检验制度，使用单位必须严格执行定期报检制度，按时申请定期检验，并对定期检验提出的问题及时进行处理。

第六十一条 特种设备发生事故时，使用单位必须采取紧急救援措施，防止事故扩大，保护好事故现场，减少人员伤亡和财产损失，并按国家有关规定，及时向主管部门及当地特种设备安全监察机构、有关部门报告。

第六十二条 对违反本规定，私自购置无证产品，私自安装、改造、大修或委托无相关资质单位安装、改造、大修特种设备的单位，责令停止施工，并对违规单位处以罚款，对情节严重，造成较大损失或发生事故的，要追究单位主管领导责任。

# 第八部分  机电运输管理安全红线

（一）主要提升绞车安全设施不齐全运行；

（二）电气设备入井未经机运环保部验收贴“入井合格证”；

（三）电气设备失爆；

（四）斜巷运输安全设施未按周期试验；

（五）井下绞车、皮带机安装后未经相关部门组织验收运行；

（六）井下电气“三大保护”失效

（七）人为造成“三专两闭锁”失效；

（八）零星工程无措施施工；

（九）无计划停电影响生产；

（十）特殊工种无证上岗。

凡触犯上列“安全红线”之一的直接责任人，按公司相关文件给予责任人相应处罚。

此管理规定自2018年1月1日起执行。