陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕23号

招贤矿业公司一通三防

及地测防治水、防冲击地压办公会纪要

2018年6月26日下午，公司在三楼会议室召开专题办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上通报了淮北矿业集团临涣煤矿“6.24”事故情况、山西兰花集团东峰煤矿“6.24”事故情况。安全监察部汇报了矿井安全生产情况、周隐患排查情况及生产质量标准化检查情况，并就深入开展好安全攻坚行动，确保安全生产作了具体安排。现纪要如下：

- 一、上周安全办公会落实情况

上周共安排6项任务，已落实4条，正在落实2条（供销部废危库搭建，废油脂规范管理；1304风巷无极绳施工所需铁道板由技术部出图，供销部加工）

- 二、公司安全情况及近期安全工作重点

（一）上周矿井安全形势稳定，共反“三违”16人次，本月累计反“三违”79人次。

（二）安全隐患排查情况

1.上周隐患落实情况：共排查出隐患61条，已整改58条，3条未整改，分别为：五建三处1305机联巷40KW绞车

上口电铃声音不清晰；五建三处1305机联巷皮带机头处主运皮带机缺防护栏；五建三处1304机巷无极绳托（压）绳轮槽内淤煤需定时清理。

2.本周隐患排查情况：本周共排查出隐患57条，其中采掘进专业24条，机电专业15条，通防专业14条，地面检查4条。

- （三）本周安全工作重点

1.1304机巷、风巷掘进作业施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，加强现场安全管理，临时支护、防片帮网使用，确保锚网梁索质量，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

2.1304机巷无极绳使用时，加强运输管理，严禁超挂车辆，行车严禁行人等。

3.1304高抽巷顶板破碎易掉顶，施工短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

4.1307工作面机、风巷加强超前支护初撑力管理；工作面机头煤壁有夹矸，割煤时控制速度超前架及时拉；加强工作面上隅角瓦斯和co监测工作。

5.加强友缘公司项目部北翼总回加强找顶工作；加强斜巷运输管理。

6.地面煤场装煤车、拉矸车辆多，加强地面车辆安全管理。

7.地面各项土建工程施工加强施工现场安全管理，高空作业范围增多，防护网要完善，人员要佩戴安全带，雨水天气增多加强人员施工期间防滑及加大下雨前后临时供电线路检查。

8.做好雨季“三防”工作。

9.1304三条巷道局部通风管理和井下综合防尘管理；1304机巷高冒区、1305机联巷架棚段注浆及防灭火管理；加强1307工作面防灭火管理。

- 三、一通三防工作情况

（一）6月份主要工作概况

1.通风系统。6月14日，1305机联巷与北翼带式输送机大巷贯通，及时调整通风系统，保证通风系统稳定；拆除北翼辅助运输巷与北翼带式输送机下口联巷风门墙，便于安装1305机巷无极绳绞车；对爆破材料发放硐室回风道风门进行维修，保证正常开启。

2.防灭火。截止至24日，本月累计向1307采空区注氮63.6万m3；注两相泡沫使用发泡剂4800kg；北翼带式输送机大巷、煤仓上口检修联巷安装Φ108mm注氮管路330m，共计安装管路1310m。注氮管路已经安装至1304风巷口和1304机巷口，随时与巷道内管路连接进行注氮；1305机联巷施工20个防灭火观测孔，每周定期取样进行色谱分析；每天人工取样和利用束管监测系统对1307机、风巷采空区、回风隅角、瓦斯抽采管路、防灭火观测孔进行色谱分析；对1307机、风巷进行顶板预裂爆破，1307机、风巷及时退锚剪网，1307工作面进风隅角垛袋、喷洒瑞克罗尼，减少采空区漏风。

3.瓦斯抽采。截止至24日，本月1307工作面瓦斯抽采总量22.15万m3；根据1307工作面瓦斯、防灭火情况，根据《1307工作面瓦斯抽采补充设计》要求，对1307高抽巷和1307风巷采空区进行适时抽采。目前1307高位巷、1307风巷隅角瓦斯抽采管路均正常抽采。

4.安全监控、人员定位系统。 更换监控分站电源箱10台；安装1304机巷钻场监控视屏。

5.粉尘防治。在北翼带式输送机大巷（1305机联巷上风侧）安装1道防尘喷雾，降低皮带机运行时粉尘向1305机巷和北翼辅运大巷扩散；制定捕尘网安装使用标准，发放至各个责任单位。

6.协助中国矿大完成了《陕西金源招贤矿业首采工作面自然发火规律及治理研究》项目自燃“三带”划分准备工作；编制完成了矿井通风能力核定；编制完成了《1304风巷局部通风机停止运行事故应急预案》。

（二）7月份重点工作

1.通风系统。1304高抽巷2#联巷与1304风巷贯通前，监督施工单位对贯通地点设施、设备进行保护。贯通后及时对通风系统进行巡查，根据风量分配需要进行局部通风系统调整，保证各地点风量供应。

2.防灭火系统。1305机联巷架棚区域注水玻璃凝胶施工，充填高冒区域，防止煤层自然发火；1307工作面采空区按设计要求正常注氮、注浆（两相泡沫）。做好端头封堵工作，及时进行顶板预裂爆破、退锚剪网工作。

3.瓦斯抽采。北翼回风大巷安装DN700管路；根据1307工作面瓦斯、防灭火实际需要，按照《1307工作面瓦斯抽采补充设计》，及时调整1307高抽巷和1307风巷采空区瓦斯抽采参数，保证回采期间瓦斯正常。

4.安全监控、人员定位系统。 移挪局扇配电点（原临时变电所）内监控分站；安装一采区变电所内的交换机及分站。

5.配合陕西煤炭科学研究院完成矿井年度瓦斯等级鉴定工作；配合中煤科工重庆研究院完成3#煤层煤层注水可注性鉴定工作并出具报告；安装副井上口人员定位系统检卡门。要求具有人脸识别、酒精检测、金属探测等功能；拆除、移挪1307风巷（面向迎头右帮）顺层钻孔瓦斯抽采管路；编制矿井反风演习计划和安全技术措施。

- 四、地测防治水情况

（一）六月份地测防治水工作完成情况

1.1307工作面截至今日回采717米，过泄水X2孔207m，距泄水X3孔54m。地面泄水孔X2孔，监测孔内情况，正常出风。泄水X1孔、两带LD1孔封孔，地面泄水孔X3孔，孔深396m，层位安定组砂岩。

（二）七月份地测防治水工作重点

1.重点掘进工作面。1305机巷，煤巷，全煤厚24m，顶煤9m。1304机巷，煤巷，3煤厚11.6m，预计巷道倾角8°，巷道跟3煤层底板掘进。1304高抽巷，半煤巷，巷道沿煤层顶板施工，煤层直接顶板为灰绿色~灰黑色泥岩，厚度2~3m，较破碎，易冒落。1304风巷，煤巷，巷道沿3煤层底板施工，煤厚12.4m，预计巷道平均倾角16°。

2.回采工作面。1307工作面下月计划回采74m；工作面机巷沿煤层夹矸回采，工作面内夹矸从1架底板上来，穿工作面到16架进入顶板，16架至风巷沿夹矸底部回采，夹矸厚度1.3到1.9m，影响工作面28m（共16架），预计工作面下月揭露三维地震解释正断层DF<60H＝0-6m，工作面70架过麦里沟向斜轴部。做好1307工作面水文地质情况日分析；加强1307工作面排水系统监管。

3.测量贯通工程.1304二号联巷与1304风巷贯通。

4.防治水工程。1307工作面地面直通式泄水孔X3孔施工到位，观测孔内通风情况，及时疏放工作面离层水。泄水X2孔封孔，泄水X4孔进场施工准备。

- 五、冲击地压防治情况

（一）六月份完成的主要工作

共下发业务联系单7份，编制月度采掘工作面防冲预报4份，编制了1307风巷顶板预裂爆破设计1份。完成了1304工作面风巷应力在线系统安装，调试完毕正常运行。安排和督促各采掘头面卸压工程的施工：按审批的永久硐室防冲综合治理设计，对消防材料库、柴油机车检修硐室及一采区变电所安装了应力在线监测点。针对各掘进工作面锚杆（索）捆扎情况进行专项监督和检查， 6月份共计检查出14处锚杆（索）未按要求进行捆扎，其中1304风巷4处、1304高位巷2处，1304机巷8处，已按规定进行处罚。根据现场压力显现情况，针对应力集中的1305机联巷设计了超前卸压方案，施工完毕。现场监督监测井下掘进面钻屑量监测施工，结合微震及应力在线监测数据进行处理分析，完成冲击地压预测预报日报表，每日上传至内网及技术群。

（二）七月份重点工作

1.根据采掘计划安排，做好采掘工作面冲击危险性监测监控、预测预报及卸压解危工作。

2.严格按照防冲工程计划安排，督促做好采掘工作面卸压钻孔施工，加强钻孔验收的动态监督。

六、会议安排

会议强调，要切实开展好安全生产月活动，全矿上下要尽心尽责抓好安全生产工作，抓实安全攻坚工作，保证矿井安全生产形势的持续稳定。

会议决定：

- 1304风巷破碎带（锚杆编号：1032#--1067#）有瓦斯积聚现场，打一组观测孔，并对破碎带进行喷浆。1304系统高冒区注浆、1307工作面瓦斯、CO监测，人员监控等工作做细。责任人：杨眷

- 1307工作面抽采管路气体异常，1307风巷抽巷CH4量、监测CO浓度比1307高抽巷高，由通防部查明原因并解决问题。责任人：杨眷

- 矿井通风系统重新进行核定，矿井局部地点漏风严重，采取有效办法控制漏风量，确保通风系统稳定。责任人：杨眷

（四）1304机巷、风巷，1307工作面钻屑孔施工严格按照措施执行，钻屑量大于临界值、钻孔内发生卡钻、孔内冲击、煤粉粒度变化等情况,监测人员及时汇报，必要时停止迎头施工，采取措施。责任人：吴卫星

（五）1304机巷、风巷，1307工作面一线施工单位采取常规卸压方式，由生产单位执行，钻机、钻杆要妥善保管，对备用钻机进行招标购买。责任人：吴卫星  卞大勇

- 1307工作面水灾应急演练已经结束，对应急演练效果进行总结并上报。责任人：杨鹍

- 调度指挥中心指定公司领导干部下井带班文件。责任人：杨鹍

- 陕西省安全攻坚行动第二督查组检查问题共23条，各单位以整改五定表的形式反馈到安监处，安监处及时将整改情况反馈至麟游县煤管局。责任人：朱远辉

- 1304机巷、风巷高冒区处理，7月上旬结束，通防部成立防灭火专业队伍。责任人：杨眷

- 各单位要重视斜巷运输管理。北翼回风、北翼轨道把勾人员要负责，北总回斜巷走勾、行人时间，调度拿出方案。责任人：杨鹍  马强  顾永

（十一）井下火工品管理，招贤掘进队、矿业公司控制好井下炸药储存量。责任人：赵阳  孟宁

（十二）1304高抽巷2#联巷施工期间，技术科划定1304风巷贯通点位置，联巷放炮期间做好放炮警戒，警戒联系方式、警戒位置必须明确。责任人：秦庆举  赵阳

- 各采掘进系统、机运部，皮带机在运行期间，皮带机里侧严禁有人施工，否则按照“三违”处罚。各采掘皮带机机尾固定必须有两处，班班检查。责任人：马强  时光  孟宁  赵阳  于瑞亮

- 1304机巷、风巷迎头施工钻孔期间，风、机巷轨道、巷道高度、高冒点喷浆、管路、无极绳等工作要完善。

- 责任人：孟宁  于瑞亮

- 主斜井检修时间，调度负责协调好。责任人:杨鹍。

- 1305机巷防治水设计、各管路设计，技术科出设计方案。负责人：秦庆举

- 生产技术部下发顶板管理办法，因管理不善造成高冒区进行处罚。安技调、通防瓦检员、放炮员等进行监管。责任人：各单位人员

- 地质防治水：确保3#钻孔的顺利施工。责任人：单景新

- 出席：王修启、朱启杰、张宗芳、陈继贤、王之永

- 刘  钊、程龙利、吴  干、甘圣丰、孙学荣。

- 列席：朱远辉、李  恒、秦庆举、单景新、吴卫星

- 马  强、杨  眷、田胜军、邓保伟、谢  辉

- 李劲松、朱文博、张展信、徐  涛、赵  峰

- 王  峰、方文林、刘  新、张言飞、崔高兴

- 赵  阳、邓春生、顾  永。

招贤矿业公司办公室                  2018年6月29日印发