2018年二季度安全生产标准化检查通报

（招贤矿业）

2018年7月16日，集团公司组织相关人员对招贤矿业二季度安全生产标准化进行检查验收。验收情况通报如下：

一、安全风险分级管控

检查人：杨小东

存在问题：

1、《招贤矿业安全风险分级管控实施办法》职责分工部分，对经理层和各部门的职责界定不全面，例如：经理层缺少“带班跟踪重大安全风险管控措施落实情况”的职责，掘进副总经理缺少“掘进系统主要设备设施发生变化组织开展专项安全风险辨识”的职责；安全监察部缺少“起草安全风险管控工作制度体系，协调、指导基层部门开展安全风险分级管控工作”的职责。

2、《招贤矿业安全风险分级管控实施办法》对辨识范围的描述不全面，缺少防灭火系统和安全避险“六大系统”；对安全风险辨识和评估的方法混淆，未分开表述。不符合《煤矿安全风险分级管控标准化评分表》-工作机制的要求。

3、矿2018年度安全风险辨识评估报告不能体现先辨识后评估的工作流程；未根据年度生产计划对年度生产范围内地质条件、灾害因素进行分析辨识，直接得出评估结论；辨识结果未应用于确定下一年度安全生产工作重点，未应用于指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。不符合《煤矿安全风险分级管控标皖北煤电集团公司安全监察准化评分表》-安全风险辨识评估-年度辨识评估的要求。

4、矿1304工作面设计前专项安全风险辨识评估报告对安全风险的辨识不全面，缺少对煤尘、水、冲击地压和运输等方面的风险辨识；辨识评估成果未具体应用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。不符合《煤矿安全风险分级管控标准化评分表》-安全风险辨识评估-专项辨识评估的要求。

5、《招贤矿业重大安全风险分级管控措施实施方案》缺乏针对性，未针对每一条重大安全风险管控措施明确实施的人员、技术、资金保障。不符合《煤矿安全风险分级管控标准化评分表》-安全风险管控-管控措施的要求。

6、矿6月份月度安全风险检查分析缺会议纪要、原始记录和参与人员签字；未进行现场检查，未根据现场实际条件变化调整完善管控措施；未明确下月度安全风险管控重点的责任分工。不符合《煤矿安全风险分级管控标准化评分表》-安全风险管控-定期检查的要求。

7、矿大部分专业6月份周安全风险检查分析的组织者为专业副总师，不符合要求，应为分管副总经理；检查分析未覆盖矿月度检查分析会安排的重点。不符合《煤矿安全风险分级管控标准化评分表》-安全风险管控-定期检查的要求。

8、查5月份矿领导下井带班记录本，缺少对带班跟踪重大安全风险管控措施落实情况的记录。不符合《煤矿安全风险分级管控标准化评分表》-安全风险管控-现场检查的要求。

9、矿组织参与安全风险辨识评估工作的人员进行了辨识评估技术皖北煤电集团公司安全监察的培训，但参与培训的人员不全，矿领导未参与培训，基层部门仅技术负责人参与培训；培训的内容仅为标准化标准，无辨识评估技术方面的内容。不符合《煤矿安全风险分级管控标准化评分表》-安全风险管控-现场检查的要求。

建议：矿进一步加强对安全风险分级管控工作的学习培训，完善工作制度体系，明确职责分工和工作流程，确保安全风险分级管控工作顺利推进。

二、事故隐患排查治理

检查人：张乃宏

存在问题：

- 1、矿井事故隐患排查治理管理制度中未明确事故隐患排查治理管理工作部门，事故隐患排查治理工作责任体系制度内容不完善，编制内容简单需进一步细化。

2、矿井排查出来的事故隐患没有进行分级管理，缺少相应分级督办、验收等相关管理制度。

3、矿长月度隐患排查材料、各分管副矿长旬隐患排查材料均无组织召开排查会议记录、排查预案、整改五定表等内容。

4、矿井没有编制月度事故隐患统计分析报告。

5、矿井事故隐患举报制度中未明确事故隐患举报电话。

6、矿井编制事故隐患排查台账登记要素不全，缺少隐患名称、排查人员等要素。

7、矿井事故隐患排查治理台账未建立。

8、2018年年度事故隐患排查计划未结合矿井年度生产作业计划编制。

建议：

1、 矿井加强安全生产标准化相关业务知识培训，提高安全生产标准化管理水平；

2、规范隐患排查原始记录填写，能真正体现每个隐患排查人员的排查路线和排查出的隐患 。

三、通风

检查人：华海洋、秦磊

存在问题：

1、1304风巷现场施工牌板中通风系统示意图，监控系统示意图等，未根据实际及时更新。

2、1304风巷58#、88#风筒拐死弯，多处风筒破洞漏风且吊挂不平。

3、主斜井人员定位识别器未挂管理牌板。

4、1304风巷已施工1150m,未设置避难硐室。

5、1307工作面风巷风速传感器未设置下限报警值。

6、通防部值班记录不规范，个别值班人未填写。

7、1307工作面风巷控风设施，联巷挡风墙未纳入矿井通风设施台账，且通风设施检查记录不规范。

- 8、测风原始记录不规范，矿井倒风机后，未进行风量测定。

- 9、柴油机检修硐室贯通施工安全技术措施中，未对被贯通巷道瓦斯检查未作出明确要求。

- 10、瓦斯检查点设置计划，矿总工程师未签字。

- 11、瓦斯泵站灭火器未设置检查牌板。

- 12、1304机巷局部通风机，6月24日、7月3日未切换。

- 13、7月15日、16日矿井瓦斯日报，矿总工程师未委托相关领导签字。

- 14、7月15日1307运输联巷修复风门烧焊，烧焊申请报告矿长、总工程师未签字。

四、地质灾害防治与测量

检查人：韩圣超

存在问题：

- 1、水害防治责任制中矿领导职责较简单，如董事长、

- 总经理岗位职责规定为：解决防治水工作中的人力、物力、财力不是具体化。

- 2、矿井隐蔽致灾因素普查年度报告中，缺少井下生产计划表，地面工程计划表（塌方治理）。

- 3、井下钻探设计施工验收制度，对施工前测量放线中，耐压试验现场验收未做具体规定。

- 4、1304机巷井下观测原始记录本缺页码，未描述煤层顶底板岩性，断层测量缺断层面形态。

- 5、煤层底板等高线图钻孔标准，不符合要求，井底车场巷道斜巷未填绘，应及时重新绘制。

- 6、一采区采掘工程平面图，部分巷道交叉点，特征点未标注，1307工作面未标注煤层柱状。

- 7、1305机巷地质预报预想剖面无顶底板岩性，瓦斯预报较少，通风部门未按要求提供相关瓦斯资料，并在地质预报签字确认。

- 8、水文地质日分析未以会议纪要形式进行记录，未对长观孔水位变化，支柱初撑力与现场情况等进行结合分析研判，对提出的生产建议未进行落实闭合。

- 9、1304工作面风巷1#钻场钻孔设计无水压设计，措施不完善，无固管的具体操作措施，无正常最大涌水量预计，缺 断面图，措施中规定φ91孔径钻孔下φ91套管与现场不符。

- 10、1304工作面风巷钻孔施工原始记录简单，未记录钻孔钻压等情况，煤岩性情况，封孔情况，耐压试验验收单，未签字。

- 11、水质分析台账，未及时更新。登录到2014年10月。

- 12、矿井充水性图中，强排系统相关参数未标注，排水管线标注不全，1307工作面钻探资料未上图。

- 13、未建立工作面回采前临时水仓、躲避硐室的复查台账。

- 14、未按标准化要求建立地表塌陷防裂缝治理台账。

- 15、冲击地压防治一般规定不详细，缺少大型设备存放地点，煤层强注水等相关要求。

- 16、冲击日分析，对提出的问题和建议未进行闭合。

- 17、1304机巷作业规程中对防冲措施，推进速度未根据现场情况进行细化，对现场安全管理牌板未做要求。

- 建议：对离层水管理应进一步强化，防治水、防冲人员不足。

五、采煤

检查地点：1307工作面

检查人：刘卫华、黄永峰

存在问题：

1、现场图牌板缺少工作面布置图，机巷断面图中无人行道标注。

2、皮带机机头淤泥较多，卫生差，

3、皮带机尾操作手把无限位装置。

4、85架前梁冒落高度为400mm，超过规定。

5、井下现场未悬挂班评估记录。

6、风巷电缆小线吊挂不整齐。

7、工作面顶板动态监测（人工）制度对于测点的位置设

置不明确，记录台账部分数据不实（初撑力35mpa）

8、《回采作业规程》复审记录，多处缺少领导签字。（6月份缺通防副总、机电副总经理、安全副总经理签字）

六、掘进

检查地点：+980辅助运输大巷、1304机巷

检查人：刘卫华、吴中米、代福坤

存在问题：

+980辅助运输大巷

1、迎头轨道轨枕吊斜（2处），轨枕外露超出规定。

2、迎头第4排锚杆第3根（巷顶）角度小于75度。

3、迎头锚索外露长（300mm、280mm、400mm）不符合规定，锚索外露部分散丝，未采取防护措施。

4、迎头使用支护材料中黄沙颗粒度小于5mm，不符合规定。

5、迎头使用支护材料牌板，部分牌板标注内容不全。

6、运输大巷使用风筒距离顶板锚索头太近，未采取防护措施。

7、在迎头抽检锚索张拉力时，员工操作不规范（工作前未进行安全确认）。

8、区队班组工程质量管理台账记录内容不全，考核制度不详细，验收记录内容不全。

9、+980辅助运输大巷第二部皮带机检修记录台账记录内容不全。

10、迎头使用耙矸机主绳卡间隙小于150mm。

11、第二部皮带机机尾扫煤器缺少直托辊。

12、随机抽考一名管理人员，对作业规程内容掌握不熟练。

13、现场施工人员未佩戴毛巾。

1304机巷

1、1304机巷迎头架设U型退山大于2°以上的规定。

2、1304机巷中腰线没有紧跟迎头。

3、该巷道材料码放乱且没有分类码放。

4、该巷道一部皮带机沙箱里大部分都是石子，要求换沙子。

5、1304机巷无极绳机尾没有管理牌板。

6、1304机巷迎头巷道变形严重，加强现场顶板管理并施工时有专人检查观察顶板，确保安全。

7、迎头架设U型棚要求抓紧充填背实，注满。

8、1304机巷施工牌板无照明，三图一表不合格。

9、1304机巷施工牌板图横放不便于观察，且没有综掘机截割图，正规循环图表。

10、1304机巷风水管路吊挂锚杆多处没有破帽。

11、J10点顶板离层仪填写不规范。

12、1304机巷H架250号处两帮锚杆没有支护到底，要求补齐锚杆。

13、1304机巷综掘机后二运处，锚索超长且没有编号，锚杆连续2根超过50mm的管理规定。

14、1304机巷无极绳越位保护不合格，不能起保护作用，无极绳停止运行。

15、迎头抽检各迎头支护工对淮南矿业集团5.11，新集集团5.11顶板事故，不清楚，传达不到位。

16、迎头综掘机副司机无防护栏或挂保险带装置。

- 机电

- 检查地点：地面车间、大泵、980与辅助运输巷、1307工作面

检查人：陈静、王鹏

存在问题：

1、980皮带机头变电所内有2处电缆标识与供电系统图不相符。

2、980辅助运输巷Ш部皮带机主电机外壳未接地；一处皮带卡不合格，需重新做接头。

3、980辅助运输巷Ⅱ部皮带机尾矸石较多，运行人员清理时，未对皮带机运行进行电气闭锁，未在作业前安全确认。

4、1307工作面皮带机温度保护传感器固定不牢。

5、井下中央变电所馈电漏电实验记录不规范。

6、中央泵房3号泵两端轴承温度高，且轴承端盖密封不严，漏油严重。

7、中央泵房有两台水泵缺少轴承加油嘴。

8、运转队对井下中央泵房5#备用泵管理和使用制度中没有明确规定使用时间。

9、980水平辅助运输大巷掘进头局扇实际用电缆MYP3×35+1*16，与设计选型（MY3*70+1*25）不相符。

- 柴油机单轨吊制动机构油管渗油严重、主机渗油严重。

- 11、柴油机单轨吊制动闸衬套厚度和外壳刹车块之间间隙的测量、速度保护的试验没有在检修制度中明确确定。

12、压风机缺少烟雾报警装置，缺少压风机保护实验记录本、1#压风机底部油污较多。

13、110Kv变电所内监控视频显示器不显示，2#主变油温

显示不正确（电脑显示-34C°）工作票、工作开始时间与工作终结时间填写不正确。

- 14、通风机房风门驱动联轴器缺少防护罩，主电机接地需要单独接地。

- 15、大型设备检修制度执行不到位。

- 16、副井主轴压盖螺栓没有紧固。

- 17、主斜井皮带机主电机10KV动力电缆未接地。

- 18、副井供电系统图速断、过流值标注错误。

- 八、运输

检查人：陈静、王鹏

存在问题：

1、副井口推车机缺前部限位开关，后限位缺机械限位装置；进车侧阻车器后阻不起作用。

2、3#柴油机车前后驾驶室缺2个门，并未执行上锁管理制度，机车撒沙装置失效，按公司停止作业规定停用该设备整改完成后 经验收后使用。（矿安监处落实）

3、主井架空乘人车装置操控台缺少电机运行电流显示，测速电机传感器连接件损坏，机头液压站备用回路未接电，检修记录缺少张紧力下降保护试验项目。

4、地面环形道电动道岔机构电机保护盒有4个未固定，道岔编号损坏，丢失3个，一处道岔开程40mm，一处开程大于120mm。

5、高位翻车机房配电箱存放工具，不用的电缆头未固定绑扎，有1处电缆接头氧化，且柜内卫生差。

6、环形道封闭不完全(综采设备库装料区2处)缺限宽警示装置，且井口“四超”物品图示（例）。

7、抽查矿车机特种车辆30辆，有1台平板车未编号，有2辆矿车轮轴孔卡损坏，3辆矿车碰头缺固定销，1辆矿车缺油堵螺丝，完好率80%。

8、地面环形道有3处积水严重，道接头超宽（大于5mm）有一处。

9、主井口侧面控制室内皮带秤放大器防爆接线盒缺少4个螺栓，3个螺栓未上紧，梅安森接线盒闲置喇叭口松动，电源箱在用喇叭口未上紧。

10、主井上口地坑内排水电泵两台不完好。

11、北翼轨道上口轿车电动抱闸装置渗油。

建议：地面车间建筑配电系统缺漏电保护，加装漏保。

九、职业卫生

检查人：刘峰、戚朔

存在问题：

- 1、职业卫生管理组织保障中，无管理机构成立的正式文件

- 2、职业卫生管理责任落实中，相关机构没有正常开展工作。3、职业卫生管理经费保障方面无资料。

- 4、职业卫生管理工作计划和实施方案中，在时间、进度

- 实施步骤、考核验收方法等项目内容不全。

- 5、职业卫生档案管理方面，未建立档案管理。

- 6、与劳动者订立的劳动合同，1）有部分人员没有贴照片，2）没填写合同编号，危害告知的内容无岗位针对性。

- 7、劳动防护用品，年度发放计划表中，无防噪用品的配备、发放表；台账无职工本人签字（或是机打）；1305机巷职工都没有佩带毛巾。

- 8、办公区及井口作业区，没有设置公告栏，1305机巷无警示标识。

- 9、职业病危害粉尘：无粉尘采样器、粉尘浓度测定仪的产品入库单或购买发票。

10、1305机巷，没有安装粉尘传感器。

11、无作业场所职业病危害现状评价报告。

12、职业病危害噪声监测无记录资料，无噪声测定仪入库

单，无噪声测定仪检验报告，监测噪声的周期不符合要求。

13、职业病危害无高温纪录及处理措施的资料。

14、化学毒物的监测，缺氧化氮、二氧化硫的项目监测，

检测周期不符合要求。

- 职业健康防护，上岗前检查：1）是体检表项目未填

- 全，2）是无检查机构的资质报告。

16、 职业健康防护，在岗期间检查：1）是职业健康检查

表填写项目不全，部分人员照片未贴，2）是无检查机构

的资质报告；3）是无职业健康检查评价报告。

17、职业健康防护无离岗检查资料。

18、没有将职业健康检查结果书面告知劳动者资料。

19、职业健康防护应急检查方面，对可能遭受急性职业病

危害的劳动者进行健康检查，无相关资料。

20、无职业健康防护监护档案。

21、无工会监管与维权的组织成立文件及活动的记录资

料。

十、安全培训和应急救援

安全培训

检查人：王清民

- 1、培训机构人员配备不满足工作需求。

- 2、从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等工作的班

- 组长未接受任职前专门的安全培训并经考核合格。

3、专兼职教师未覆盖标准化11个专业。

4、“五职”矿长未接受职业卫生培训。

5、应急机构工作人员了解但不熟悉应急预案相关内容。

6、特殊工种作业人员培训档案内容不完整。

7、培训档案管理不规范。

8、“四新”培训无培训大纲。

9、应急培训与应急预案不符。

班组建设

检查人：黄正国

存在问题：

1、对班组长安全生产责任制无考核方面的要求，缺民主管理班务公开制度。

2、矿未开展群监员活动。

3、优秀班组和优秀班组长评选未开展。

4、矿未对区队、班组民主管理机构设置，活动开展进行规定。

5、抽查“四项权利”回答内容不完全正确。

应急管理

检查人：黄正国

- 矿成立应急救援日常机构未以文件下发，未明确分管领

- 导、应急管理及相应的职责，成员应含驻矿救护队。

- 事故监测与预警管理制度未明确工作机构，应急预案管

- 理制度中缺备案情况说明，应急救援队伍管理制度与实际不符，安全避险设施管理和使用制度未明确相应管理部门，应急资料档案管理制度保存期限不具体。

- 物资台账无维护保养记录，最新的内外通讯录不全，应

- 急技术专家未覆盖所有的专项预案专业。

- 避难硐室实际与物品清单不符，另有无关物品存放，安

- 全避险系统评估内容不全。

- 1307工作面机、风巷应急广播末端安装位置不符合要求，

- 避难硐室内应急广播未联线。

- 避灾路线上未标注自救器补给站。

- 对四类人员相关处置权限未下正式文件，实施宣贯，培

- 训记录不全。

- 矿山救护协议不是法人代表签字。

- 应急预案发放记录不全。

- 应急处置卡锚杆支护工内容不完善，缺锚索钻机方面的

- 内容。

- 应急演练年度计划与三年规划不符。

- 6.24井下水灾事故演练方案、安全矿长、总经理未签字，

- 组织评估人员签字不全。

- 档案无目录检索。

十一、调度和地面设施

调度

检查人：张雷

- 1、调度中心未组织结构图，调度管技人员职责分工不明确。

- 2、缺少调度队、通信队安全生产责任制，学习制度，汇报

- 制度等内容不全，要求不一致。

- 3、调度无集团和矿2018年生产指导文件备案，月度计划编制不规范，缺少编制说明等，未建立生产统计报表。

- 4、日常安全生产情况不能及时、准确向公司调度汇报。

- 5、矿应急管理职能设在调度中心，矿未下文明确且无专职

- 分管人员。

- 6、调度各项记录潦草，有涂改，综合日志记录不规范，计

- 划未使用数字描述。

- 7、调度员下井记录中的问题未闭合管理。

- 8、矿总值班交接班记录内容简单，无产量进尺、重点工程

- 等完成情况内容

- 9、4月27日工伤事故（1304风巷）调度、安监等均无记录，无追查。情况不清楚，迟报。

- 10、矿雨季“三防”文件职责只有领导小组内容，职责边界不清晰，会议记录无公章，“三防”工程无专项记录，无验收单。

- 11、调度通信分组不细、无分组号码表。

- 12、人员定位系统对超时人员核实情况缺少记录。

- 13、图像监视安装数量不足，部分重要车间未安装。

- 14、一名调度员无经培训合格，取得的证件。

地面设施

检查人：任东升

- 1、职工食堂操作间地面湿滑，无防滑措施。厨具用电总控

- 制柜放置在室外，易受雨雪侵蚀，而且不便操作。灭火器材散放在地上，无固定，没有标注，没有操作流程图。

- 2、职工澡堂使用板房未临时建筑，室内更衣柜摆放拥挤，

- 柜间距最小处不足1m。

- 3、职工澡堂淋浴间没有铺设防滑垫。

- 4、职工澡堂灭火器放置位置不明显，而且没有固定，缺操

- 作流程图。疏散灯不能做到与逃生路线连贯一致，个别出入口缺疏散灯。

- 5、职工澡堂缺卫生许可证，人员无健康证。

- 6、洗衣机房缺少熨烫设施。

- 7、机厂与设备库混用，现场材料与设备摆放混乱，标识不

- 清。

- 8、材料库内各类材料摆放混乱，标识缺少，堆高2m物资没有安全防护措施，氧气乙炔库地势较低，已有积水，且无禁火标识，消防器材随意放置在地上，没有标识。

- 9、单身宿舍抽查房间室内物品摆放混乱，垃圾不及时清理，无人时充电器充电状态放在床上。502房间电脑无人运行，618房间存在用电烧饭现象。

- 10、单身宿舍楼一楼灭烟箱缺防火带。

- 11、板房单身宿舍没有公共卫生卫生间，且最远有100多m

- 区域灭火器临时放在室外地上，没有固定，没有标识，环境卫生差。

- 12、工业广场道路正在施工中，不能做到完全覆盖。