2018年四季度安全生产标准化检查通报

（招贤煤矿）

2019年1月17日，集团公司组织相关人员对招贤煤矿进行四季度安全生产标准化考核，现将检查情况通报如下：

（一）安全风险分级管控

检查人：张大虎

存在问题：

1、安全风险管控缺少资金保障相关制度。

2、2018年度安全风险评估报告签字不齐全，部分矿领导未签字。管控期限和管理责任人变更时未及时修订。

3、年度安全风险评估报告培训资料不齐全，掘进专业考试试卷不齐，参加风险辨识评估工作人员记录无签字表。

4、重大安全风险区域部分未设置作业人员上限，只在采掘头面设定。

5、专项辨识评估报告签字贯彻不及时，如无极绳卡轨车专项辨识评估报告缺签字贯彻记录。

6、设计前专项评估报告未编制，二采区及1035工作面设计前未进行专项辨识评估。

（二）事故隐患排查治理

检查人：吴丹

存在问题：

1、矿月度隐患排查预案内容不全，没有全覆盖。

2、隐患排查表填写不规范，部分没有填写专业，没有检查人员签字。

3、隐患排查五定表不符合要求，到期未整改结束的，不能体现跟踪落实闭合情况。

4、矿分管负责人每旬组织的隐患排查，没有地面部分。

5、机电专业旬隐患排查实施与预案不一致，不能全覆盖。

（三）一通三防

检查人：陈爱和、程军

存在问题：

1、1307收作面风筒吊挂不平直，缺少编号。

2、980水平1#联巷风门墙体脱皮。

3、井下瓦斯管路巡查维护记录本未及时更新。

4、1月9日，1304高抽巷粉尘传感器显示-500mg/m³。

5、1307收作面机巷风流净化水幕不完好。

6、根据矿2019年生产计划要求，防灭火需配备14人，现有8人，防灭火人员配备不足。

7、部分放炮员分布在外委生产单位，不利于矿井爆破生产管理。

8、1304切眼导硐巷道粉尘冲刷记录填写不规范。

（四）地测防治水安全质量标准化检查

检查人：王道坤

存在问题：

一、规章制度

1、资料目录索引不细。

2、地测信息系统资料更新不及时。

二、地质

3、1307工作面12月份地质及水文预报签字不全。

4、瓦斯地质图月度瓦斯涌出量数据不全。

5、储量台帐编制不规范。

三、测量

6、保安煤柱图未更新。

四、防治水

7、地面长观孔台帐，钻孔坐标错误。

8、矿井冲水性图，字体大小不一致，个别图例标注有错误。

五、防治冲击地压

9、1304切眼卸压钻孔验收单中，钻孔参数填写错误较多。

10、未建立钻孔施工统计台帐。

（五）采煤

检查地点：1307收作面

检查人：孙伟 周宗田

存在问题：

1、1307风巷联巷中材料、单体摆放乱。

2、抽架处支护棚单体不上线，支设不正规，未垂直梁子。

3、巷道两侧单体防倒绳栓设不标准，生根点低。

4、13#绞车运行时，斜巷上口严禁拉运大件。

5、14#（JD-25）绞车加一组防身柱。

6、风门之间缺信号，风门向外斜巷下口保险档控制箱位置不当。

7、第9部绞车盘绳乱。

8、1307拆除作业规程中对抽架后顶板支护缺少支护方式、标准等内容，措施中部分内容针对性不强。

9、780皮带机巷部分滑道悬空。

10、1307拆除无系统验收报告，尽快按要求补齐。

建议：①对慢速绞车滚筒后增设一道防护网；②780机巷后期存放支架后，要做到钢丝绳的安全防护，在措施中补充相关内容。

（六）掘进

检查地点：1304机巷、切眼

检查人：武琼

存在问题：

1、切眼内锚索未及时编号。

2、现场有3根锚索外露超长＞250mm。

3、切眼上部两个木垛之间距离大（＞30m）需补打。

4、锚索固定采用12#铁丝与公司技术管理规定不符（≮10#）。

5、材料堆放乱，未能做到集中码放，挂牌管理。

建议：切眼上部20m范围内压力大，已出现断锚索现象，建议加强支护及时补打挑棚或木垛。

检查地点：+980变电所

检查人：吴忠米

存在问题：

1、+980变电所喷浆机20m范围内无喷雾。

2、+980变电所三岔门施工网片搭接超过规定，达到400mm-500mm。

3、+980变电所施工耙矸机耙斗绳卡子挤在一起。

4、+980变电所施工牌板无照明。

5、980变电所交叉点施工缺少警戒网。

6、北翼辅助运输大巷jwB-60×1.25绞车管理牌板较远。

（七）机电

检查地点：1307风机巷、变电所、地面车间

检查人：赵杰

存在问题：

1、1307机巷小线吊挂乱，电缆缺少指示牌。

2、1307风巷3#水泵开关标志牌整定值，108A与图纸110A不一致。

3、1307机巷照明灯没有标志牌。

4、中央泵房水仓主接地极标志牌不清楚。

5、井下中央变电所3-1馈电总开关标志牌负荷213kw图纸170kw与现场不符。

6、副井1#备用信号试验记录不规范。

- 机电

检查地点：1307风机巷、变电所、地面车间

检查人：赵杰

存在问题：

1、井底车场进车侧三岔门两处接头间隙超过5mm。

2、1307机巷组装硐室两处道接头间隙超过5mm。

3、1307机巷有一处气动道岔不严，开程不符合要求。

4、北翼大巷气动道岔为编号管理。

5、北翼大巷柴油机车硐室门口一处道枕松动。

（九）职业卫生

检查人：戚朔

存在问题：

1、职业卫生管理，职业病危害警示与告知制度不完善。

2、经费保障中，缺少年度职业病防治专项经费提取计划审批表。

3、职业卫生管理年度工作计划中缺少进度安排的内容。

4、档案管理中，缺少职业病防治设施，维护，检修与更换的记录。

5、劳动合同书缺少编号，且危害告知的内容不全。

6、个体防护缺年度执行的发放标准。

7、掘进事业部个体防护用品发放表缺防噪用品。

8、缺少劳动防护用品过期销毁记录。

9、1304工作面和1305机巷总粉尘浓度检测有多处超标。

10、1304工作面呼吸性粉尘浓度检测有多处超标。

11、无噪声测定仪的校验报告。

12、缺少对可能遭受急性职业病危害的劳动者，进行健康检查和医学观定的档案资料。

13、工会监督检查委员会，检查记录无签字，无下井人员的井下定位记录。

14、作业区警示公告栏，公告的内容不全面。

15、高温热害，温度传感器监测的数据和人工监测的原始记录资料不全面。

（十）安全培训和应急管理

检查人：王的胜

存在问题：

1、未以文体形式明确培训分管领导。

2、培训机构场所不完善，没有独立的教室。

3、部分教师未持证上岗。

4、未开展班队长任职前专门安全培训。

5、一人一档案填写不规范，一期一档缺少档案记录。

班组安全建设

检查人：吴恒光

存在问题：

1、缺少班组安全建设制度。

2、未明确民主管理机构。

3、缺少班组民主管理台账。

4、班组争先创优活动开展不正常。

建议：明确班组安全建设管理单位。

（十一）调度和地面设施

检查人：吴恒光

存在问题：

1、应急指挥部内部通讯录更新不及时。

2、井口急救站医务人员未配备，缺少应急器材和药品，台帐及相关记录。

3、1304机巷避难硐室设备不完善。

- 应急管理工作定期检查制度未落实。

- 5、应急指挥部无自救器管理台账。

6、2018年4月20日消防应急演练缺评估报告，2018年11月5日副井卡罐事故应急救援演练实施方案内容不全。

检查人：李辉

存在问题：

1、调度员配备不够。

2、基层单位跟班人员12月3日夜班班中没汇报。

3、井下运输系统图制定日期填写不规范（月份用铅笔填写）。

4、调度员值班记录潦草，有涂改。

5、调度无信息管理系统。

6、业务学习休班人员没有补学记录。

7、食堂有一人未持证上岗。