招贤矿业安全“体检”问题整改责任清单

| 序号 | 问题内容 | 整改要求 | 责任 单位 | 责任人 | 分管领导 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿井未严格执行应急演练审批程序：2018年水灾应急救援演练预案和实施方案中安全矿长未签字；全矿井停电应急演练方案中掘进副总、安全副总未签字。 | 立即整改，严格落实应急救援演练预案和实施方案审批制度。 | 调度中心 | 杨 鹍 | 李承军 | 4.14 |  |
| 2 | 《招贤煤矿关于授予带班人员、班队长、调度员、瓦检员遇险处置权和紧急避险权的通知》中未赋予安检员重大险情紧急撤人权力。 | 立即整改，按照《煤矿防治水细则》第六条要求补充完善。 | 调度中心 | 杨 鹍 | 李承军 | 4.14 |  |
| 3 | 1304采煤工作面切眼上、下口绞车硐室未加强支护。 | 及时加强支护。 | 采煤部 | 孙学荣 | 王之永 | 4.14 |  |
| 4 | 1304采煤工作面回采煤帮使用金属锚杆支护，未制定割煤时锚杆飞出伤人或产生火花的专项安全技术措施。 | 回采前制定严防割煤时锚杆飞出伤人或产生火花的专项安全技术措施。 | 采煤部 | 孙学荣 | 王之永 | 4.18 |  |
| 5 | 1304回风顺槽距切眼70m范围巷道高度达5～6.5m，超出设计高度1.3~2.8m。 | 制定专项安全技术措施，保证超前支架的可靠性 | 采煤部 | 孙学荣 | 王之永 | 4.18 |  |
| 6 | +980辅助运输巷掘进工作面、1304采煤工作面及运输顺槽临时避难硐室未安装压风、供水自救装置。 | 按规定掘进工作面及避难硐室安装压风、供水自救装置。 | 采煤部 掘进部 | 孙学荣 刘 新 | 王之永 陈优良 | 4.18 |  |
| 7 | +980辅助运输巷工作面5m范围内有6根失效锚杆。 | 补打锚杆，喷浆处理，确保支护质量 | 掘进部 | 刘新 | 陈优良 | 4.20 |  |
| 8 | +980辅助运输巷开口处挑顶段未进行永久喷浆支护 | 将挑顶处进行喷浆处理 | 掘进部 | 刘新 | 陈优良 | 4.18 |  |
| 9 | 1305高抽巷联巷1#交岔点处顶板离层仪显示离层65mm，采用单体液压支柱临时支护。 | 采取永久支护措施 | 矿业公司 | 孟宁 | 陈优良 | 4.30 |  |
| 10 | 1307运输联巷风门前后50m范围内，顶帮变形严重。 | 将帮顶进行修护处理 | 有缘队 | 田孝俊 | 陈优良 | 5.20 |  |
| 11 | 通风系统图未标注1305运输顺槽掘进工作面局部通风机安装地点、1304运输顺槽回风联络巷、一采区中部车场、北翼回风大巷和北翼辅运大巷中部及里段等地点风量，以及主斜井与1304运输顺槽间绕道（角联巷道）的风流方向、风量。 | 矿井通风系统图必须标明各用风地点的风流方向、风量和通风设施的安装地点，并及时填绘，按季度绘制、按月补充修改。 | 通防部 | 杨眷 | 李承军 | 4.14 |  |
| 12 | 北翼回风大巷铺设有轨道，并安设有提升绞车（动力电源电缆已拆除） | 立即拆除提升绞车和电气设备，严禁专用回风巷提升运输，确保专用回风巷专用回风；若需维修回风大巷，必须制定安全技术措施，并停止一切采掘作业。 | 掘进部 | 刘新 | 陈优良 | 4.30 |  |
| 13 | 1305运输顺槽处北翼胶带运输大巷与北翼辅运大巷间联络巷为“角联”巷道，且其与1305运输顺槽回风联络巷间设置一条1303材料斜巷，风流短路，影响1305运输顺槽掘进工作面局部通风。 | 立即停止1305运输顺槽掘进工作面作业，构筑“角联”巷道通风设施，重新对1305运输顺槽掘进工作面局部通风机安装地点和1303材料斜巷进行配风，并加强风流方向、风量监测，确保各用风地点风量符合要求。 | 矿业公司 | 孟宁 | 陈优良 | 4.30 |  |
| 14 | 1304采煤工作面预抽瓦斯钻孔未悬挂瓦斯浓度、流量、负压等相关参数检测牌板。 | 严格按照《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》和《煤矿瓦斯抽放规范》有关要求，合理布置瓦斯抽采计量测点，加强对每个钻孔相关抽采参数的测定，悬挂并填写管理牌板。 | 通防部 | 杨眷 | 李承军 | 5.30 |  |
| 15 | 主斜井筒2台水泵处和1304运输顺槽3台水泵处瓦斯检查牌板未填写每次瓦斯检查的具体时间；1304采煤工作面（工作面下行通风、有冲击危险性）瓦斯检查牌板未填写工作面上、下隅角和进风流瓦斯检查值。 | 立即更换1304采煤工作面和井下机电设备处瓦斯检查牌板，完善瓦斯检查牌板内容设置，严格执行瓦斯检查制度，认真检查并填写瓦斯检查牌板。 | 通防部 | 杨眷 | 李承军 | 5.30 |  |
| 16 | 1304采煤工作面高抽巷布置在煤层中，与安全设施设计不符。 | 责令整改，在未按设计形成1304采煤工作面瓦斯抽采系统前，严禁进行回采。 | 技术部 | 秦庆举 | 李承军 | 5.10 |  |
| 17 | 瓦斯抽放系统图未标注瓦斯抽采泵正常运行期间负压、流量及浓度等参数。 | 抽放系统标注抽采泵运行期间负压、流量及浓度等参数。 | 通防部 | 杨眷 | 李承军 | 4.15 |  |
| 18 | 通风系统立体图未标注巷道风流方向、风量、主要通风机运行参数、局部通风机位置及型号。 | 通风系统图上完整标注巷道风流方向、风量、主要通风机运行参数、局部通风机位置及型号。 | 通防部 | 杨眷 | 李承军 | 4.15 |  |
| 19 | 防尘系统图仅标注一座350m³消防水池，未标注隔爆水棚水袋数量、间距、水量等相关参数。 | 完善防尘系统图上各种设施参数 | 通防部 | 杨眷 | 李承军 | 4.15 |  |
| 20 | 辅助运输大巷轨道未与井下消防材料库接通。 | 将轨道大巷轨道与消防材料库接通 | 五建三处 | 张振平 | 陈优良 | 5.30 |  |
| 21 | 1304运输顺槽防灭门墙附近未储备防火门板等材料 | 储备防火门板等材料 | 通防部 供销部 | 杨眷 王峰 | 张宗芳 李承军 | 4.30 |  |
| 22 | 1304运输顺槽移动变压器向外运输路线未设置防止车辆冲撞移动变压器等设备的挡车栏；1305高抽巷掘进工作面联巷缺少挡车栏。 | 1、1304运输顺槽移变向外处安装挡车栏。 2、1305高抽巷联巷安装挡车栏。 | 采煤部 矿业公司 | 孙学荣 孟宁 | 王之永 陈优良 | 4.18 |  |
| 23 | KJ73X型安全监控系统未实现多网多系统融合，不具备应急联动功能。 | 严格按照《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》（煤安监函[2016]5号）要求进行整改。 | 调度中心 通防部 | 杨鹍 杨眷 | 李承军 | 12.30 |  |
| 24 | 地面安全监控系统中心站未实现双回路供电。 | 按照《煤矿安全规程》第438条实现双回路供电。 | 调度中心 | 王晓彬 | 刘钊 | 4.30 |  |
| 25 | 井底车场和运输大巷未安装机车运输监控系统。 | 按照《煤矿安全规程》第377条要求进行整改。 | 机运部 | 马强 | 刘钊 | 12.30 |  |
| 26 | 矿井在用矿车的68个连接环、56个插销未进行2倍静荷重拉力试验。 | 停止使用未检测连接环、插销，按照《煤矿安全规程》第416条要求将在用链环、销逐个进行试验。 | 机运部 | 马强 | 刘钊 | 7.30 |  |
| 27 | 副立井提升机无备用钢丝绳。 | 按照《煤矿安全规程》第410条要求储备备用钢丝绳。 | 供销部 | 王峰 | 刘钊 | 10.30 |  |
| 28 | +980水平辅助运输巷掘进工作面综掘机开机时警铃不响，综掘机皮带机尾处未设置急停闭锁装置。 | 维修开机警铃、安装皮带机尾急停闭锁装置。 | 掘进部 | 刘新 | 陈优良 | 4.20 |  |
| 29 | +980水平辅助运输巷胶带运输机机尾皮带跑偏严重，机尾处沿线急停闭锁装置不闭锁，防打滑保护装置不起作用。 | 调整皮带及六大保护，确保皮带运行正常，六大保护齐全完好有效。 | 掘进部 | 刘新 | 陈优良 | 4.15 |  |
| 30 | 中央变电所内10KV联络开关整定值过大（过载1.6倍）。 | 对井下所有馈电装置整定值重新校对。 | 机运部 | 马强 | 刘钊 | 4.15 |  |
| 31 | 1304运输顺槽回风联络巷两道行车风门前未设置防止车辆碰撞风门的阻车装置。 | 两道风门前增设阻车装置。 | 采煤部 | 孙学荣 | 王之永 | 4.18 |  |
| 32 | 矿井防治水办公室与生产技术部合署办公。 | 严格落实相关要求，设立专门防治水机构。 | 政工部 | 马飞翔 | 李治龙 | 4.30 |  |
| 33 | 《隐蔽致灾地质因素普查报告》中未对煤层直接破碎不稳定顶板进行分析，未将其作为隐蔽致灾地质因素。 | 修订完善《隐蔽致灾地质因素普查报告》，对破碎顶板进行探查与分析，并加强巷道支护及顶板管理等工作，防范顶板事故发生。 | 防治水办公室 | 单景新 | 李承军 | 4.15 |  |
| 34 | 1305运输顺槽掘进工作面探放水设计中预计水压、耐压试验压力、套管长度等参数错误；井下物探、钻探相关总结和记录不全。 | 按照《煤矿防治水细则》要求认真修编探放水设计，切实做好巷道超前物探、钻探施工记录及相关总结。 | 防治水办公室 | 单景新 | 李承军 | 4.15 |  |
| 35 | 1304采煤工作面顶板探查验证钻探设计中预计水压、耐压试验压力、孔口管长度等参数和部分内容不符合要求，如未对物探异常区全面验证，未对顶板取芯。 | 按照《煤矿防治水细则》要求认真修编探放水设计，严格执行“有疑必探”原则，对工作面内断层、背向斜轴部等构造发育位置进行钻探探查，对重点层段取芯钻进。 | 防治水办公室 | 单景新 | 李承军 | 5.30 |  |
| 36 | 《矿井水文地质类型划分报告》未经煤炭企业总工程师组织审批；《隐蔽致灾地质因素普查报告》未经煤矿总工程师组织审定。 | 矿井按照要求尽快完成相关报告审批、审定工作。 | 防治水办公室 | 单景新 | 李承军 | 4.30 |  |
| 37 | 依据《1307首采工作面矿压总结报告》，结合微震、应力监测到的超前应力影响范围为100m，1304采煤工作面两顺槽超前支护长度为20-49m，不能满足支护需要。 | 立即延伸1304采煤工作面两顺槽超前支护长度，确保超前支护不低于100m，按照超前应力影响范围变化调整超前支护长度，否则不得回采。 | 采煤部 | 孙学荣 | 王之永 | 4.25 |  |
| 38 | 1304采煤工作面运输顺槽超前卸压长度为170m、回风顺槽未进行超前卸压，不符合《1304采煤工作面回采期间冲击地压防治专项设计》中两顺槽超前卸压长度不低于200m的要求。 | 严格执行《1304采煤工作面回采期间冲击地压防治专项设计》要求，始终保持工作面两顺槽超前卸压长度不低于200m，超前卸压长度未达到要求不得回采。 | 防冲办 | 吴卫星 | 李承军 | 4.25 |  |
| 39 | 《1304采煤工作面回采期间冲击危险性评价》将开切眼至回采方向40m范围划定为强冲击危险区域，小于1307首采工作面已取得初次来压步距（58.5-61.7m）。 | 重新调整开切眼附近强冲击危险区域范围，应覆盖初次来压步距影响范围，并按照强冲击危险区域卸压标准执行。 | 防冲办 | 吴卫星 | 李承军 | 4.25 |  |
| 40 | 1305高抽巷联巷8#、11#风筒有2cm破口，接头不合格，有漏风现象。 | 修补风筒及调整接头。 | 矿业公司 | 孟宁 | 陈优良 | 4.15 | 以下问题仅通报，未上体检报告 |
| 41 | 1304采煤工作面煤层倾角为12°-18°，采用下行通风，目前工作面进风量为1216m3/min、风速为0.89m/s。 | 回采前，按照措施要求，调整风量风速。 | 通防部 | 杨眷 | 李承军 | 4.25 |  |
| 42 | 3月份一通三防总结材料中，1307采空区注浆量为120m3，黄土量12m3，灌浆站注浆台账中水土（粉煤灰）比达10:1，不符合《1307防灭火设计》中规定的4:1～5:1要求。 | 查明原因，严格按措施进行配比注浆 | 通防部 | 杨眷 | 李承军 | 4.15 |  |
| 43 | 1304采煤工作面皮带机机头喷雾未安装，转载点附近净化水幕未与水管链接。 | 完善皮带机头喷雾，确保防尘效果 | 采煤部 | 孙学荣 | 王之永 | 4.15 |  |
| 44 | 井下供电系统图中，+980辅运大巷掘进工作面主备局部通风机专用移变供电电源标注在同一段母线上，图中个别参数未标清（如设备容量电流馈出线短路整定值，最远点两相短路电流等）（安规447条）井下电器设备布置示意图绘制简单。 | 修改供电系统图，详细标注各类参数值，确保图纸与现场相符。 | 机运部 | 马强 | 刘钊 | 4.18 |  |
| 45 | 1304采煤工作面供电设计中，部分计算数据无出处（如煤机短路电流等），个别设备短路整定计算错误。 | 重新修改供电设计及数据计算参数 | 机运部 | 马强 | 刘钊 | 4.18 |  |
| 46 | 提升连接装备件（探伤只有8付）未作探伤。 | 将提升机连接备件进行全部做探伤检验 | 机运部 | 马强 | 刘钊 | 5.30 |  |
| 47 | 中央水泵房高低水位报警装置动作不可靠。 | 维修水位报警装置，确保完好 | 机运部 | 马强 | 刘钊 | 4.15 |  |