招贤矿业（5.6）事故隐患排查预案通知

为贯彻落实陕西省煤矿安全生产大整治行动实施方案，于2019年5月6日开展全矿井地面、井下事故隐患排查活动，预案如下：

- 检查时间：

- 井下检查：5月6日上午8：30分在联建井口等候大厅集合。

- 地面检查：5月6日下午15：00在办公楼一楼大厅集合。

二、检查方式：集中排查，专业领导负责。

三、排查人员：

总经理、各分管副总经理、各分管副总、职能科室人员及基层单位相关人员

- 排查重点

- 井下部分

（一）采掘专业：重点对1304回采工作面、高抽巷支护及环境整治情况；1307工作面封闭墙质量；二采区+980变电所、二采区+980辅助运输大巷、二采区+980胶带机运输大巷、1305机巷、1304高抽巷联巷等掘进工作面、+780修护作业现场，支护情况、安全标准化创建、环境文生治理等进行隐患排查。

- （二）机电专业：重点排查局扇供电、风电闭锁、瓦斯电闭锁是否灵敏可靠；1304机、风巷无极绳绞车、北翼辅助运输巷无极绳绞车、轨道、钢丝绳、保险档、声光信号、电气开关及接地、供电系统图牌板和设备整定值及保护完好情况，各种记录，皮带机的六大保护等；检查各检修工程检修前准备情况，现场作业环境等方面进行隐患排查。

（三）通防专业：重点排查通风系统是否可靠。通风系统图是否与现场相符；矿井、水平、采区、采煤、掘进面，硐室、巷道供风量是否满足要求；有无无风、微风作业问题、风门、封闭墙是否完好；有无角联通风及违规串联通风等问题；瓦斯抽放、综合防尘是否达标；现场防灭火措施是否落实到位、井下、地面火工品管理是否存在缺陷等方面进行隐患排查。

（四）防治水：

重点检查

1、各采、掘进头面排水系统完善情况;防治水措施措施是否严格落实；水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；

2、水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；

3、排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；

4、巷道顶板淋水是否引流。

（五）防治冲击地压

重点检查：

- 井下各采掘工作面，材料堆放高度是否符合规定，管路及材料是否进行固定等；

- 井下各采掘工作面，防冲击地压区域锚杆锚索是否采取防冲措施，锚杆（索）是否按照要求进行捆扎；

- 井下采掘工作面防冲服及防冲帽是否按规定佩戴；

- 检查煤体爆破孔施工是否按照要求施工，是否有超进尺现象；大孔径卸压钻孔施工是否符合设计要求；

- 压风自救系统位置是否符合规定要求；

- 防冲警示牌、人员限员限时管理牌是否悬挂醒目位置，现场是否设立管理站，迎头卸压位置是否在顶板进行标注，允许进尺牌板是否按规定进行填写。

（六）通用部分：

- 对照安全生产标准化一级标准检查轨道、地辊、管线吊挂及编号、警示警标、职业卫生牌版、环境卫生及责任牌悬挂、材料码放及挂牌、其它图牌板内容及悬挂等；

- 安全确认情况、半小时交接班（记录）落实情况、特殊工种持证上岗情况，其他现场资料记录等。

- 地面部分

检查内容：检查主要生产车间、炸药库及其它地面生产、生活场所、地面供电线路等进行安全隐患、设备完好、员工操作行为、交接班（记录）落实情况、特殊工种上岗证持证情况、牌版规范、环境卫生、材料码放等进行全面隐患排查。

- 五、检查要求

1、检查人员8点30分在联建等候大厅集合，安全监察部分组点名，因故不能参加检查的，必须向安全副总师请假，无故不参加检查的人员，每次罚款100元，迟到罚款50元，并通报批评。

2、各部门、项目部须有部门主要负责人参加、大队长等管理人员参加，无故不参加检查的人员，每次罚款100元，迟到罚款50元，并通报批评。

3、必须按排定路线进行检查,填写清楚隐患及问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安监部信息站，未交的罚100元/次，迟交的罚50元/次。

4、地面检查人员15：00在办公一楼大厅集合、签名，因故不能参加检查的，必须向带队矿领导请假，无故不参加检查的人员，每次罚款100元，迟到罚款50元，并通报批评。

六、问题追责：

对查出的问题，安全监察部要系统分析，逐条梳理，于周二安全办公会上通报，并对照制度进行处罚，严重问题责任单位负责人要在会上作出说明。

七、各专业分工如下

采煤专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304工作面 | 1304工作面机巷、风巷、高抽巷 | 王之永 | 李 晨 | 朱远辉 王晓彬 时 光 赵 阳 杜成忠 刘听磊 闫 龙 张贵忠 张 鹍 |

掘进专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +780水平 生产系统 | 1307工作面机、风巷、高抽巷封闭墙检查、1305机巷、高抽巷及修护作业场所 | 甘圣丰 | 杨 鹍 | 高 峰 杨 眷 吴卫星 张 磊 张乾龙 周 宇 朱亚辉 季 方 |
| +980水平 生产系统 | +980水平 生产系统 |  | 刘传玉 | 王庆亮 孟 宁 张智慧 李德伟 马 飞 史朝龙 |

机运专业：

| 地 点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主斜井架空乘人车、胶带机运输系统、北翼胶带机运输系统、北翼轨道巷、各类机车、轨道、副井提升系统、井下中央变电所、中央泵房、污水处理站、采区变电所 | 主斜井胶带机运输系统、北翼胶带机运输系统、北翼轨道巷、井下中央变电所、中央泵房、污水处理站、采区变电所 | 张 晖 | 王庆亮 | 周 勇 张 磊 蔡明明 李红进 朱亚辉 刘听磊 史朝龙 |

通防专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面机巷、风巷、高抽巷封闭墙检查、+780水平生产系统、+980水平生产系统 | 1307工作面机巷、风巷、高抽巷封闭墙检查、+780水平生产系统、+980水平生产系统 |  | 杨 眷 | 张智慧 张 鹍 |

地质防治水及防冲专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304工作面、+780水平生产系统、+980水平生产系统 | 1304工作面、+780水平生产系统、+980水平生产系统 | 甘圣丰 | 吴卫星 | 张贵忠 周 宇 闫 龙 马 飞 |

地面排查：

| 序 号 | 公司领导 | 检查地点 | 参加检查单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李治龙 | 办公大楼、办公楼箱变、职工餐厅、机修车间、综采设备库、联建楼、职工澡堂、公寓楼、职工公寓楼、南彩板房生活区等场所。 | 安全监察部 调度指挥中心 综合办公室 （后勤、环保、武保） 供销部 经营管理部（土建） 机运部 芬雷公司 |
| 2 |  | 110kV变电所及供电线路、压风机房、翻矸机房、地面轨道、副井提升机房、主井驱动机房、通风机房、瓦斯抽放泵站、黄泥灌浆站、地面炸药库等生产场所 |  |
| 3 |  | 选煤厂、地面污水处理站 煤厂、锅炉房及地面施工工地 |  |

安全监察部

2019年5月5日