陕西金源招贤矿业有限公司

1307工作面水灾事故应急预案及现场处置方案

2017年10月7日

编制单位：生产技术部

编      制：                       日期：

审      核：                       日期：

生产技术部：                       日期：

安全监察部：                       日期：

调度与控制中心：                   日期：

采煤事业部：                       日期：

机运环保部:                        日期：

通防管理部：                       日期：

救  护  队：                       日期：

地 测 副 总：                      日期：

安 全 副 总：                      日期：

安 全 矿 长：                      日期：

总 工 程 师：                      日期：

总  经  理：                       日期：

陕西金源招贤矿业有限公司1307工作面水灾事故

应急预案及现场处置方案

- 一、工作面概况

1307工作面位于井田首采区东南翼，东面为未开采区，南面以梨家沟村保护煤柱为界，西面为北翼带式输送机大巷，北面紧邻麦里沟向斜。工作面回采侏罗纪延安组3煤层，本面为三巷掘进，机巷、风巷、措施巷，机巷、风巷走向长1108m(切眼至设计收作线距离)，切眼倾向宽155m，机风两巷高度为3.7m，措施巷为3.0m；煤层倾角3°～17°不等，平均倾角9°，工作面回采上下限标高+760m～+879m。工作面回采范围内全煤厚为4～15m，平均厚度10.33m，地质储量约251.5万吨，可采储量233.9万吨（按厚煤层工作面回采率的93%计算）。

- 二、应急预案编制背景

1307工作面煤层直接充水含水层为延安组煤层及其顶板砂岩裂隙含水层、直罗组砂岩裂隙含水层及侏罗系中统宜君组、洛河组砂砾岩含水层，充水方式为顶板进水。各直接充水含水层埋藏深，裂隙不甚发育，补给来源缺乏，导水性差，迳流滞缓，富水性微弱，易于疏干。

根据涌水量动态、水质、煤层距上覆宜君砂砾岩的间距及综放面顶板垮落裂缝带的高度等资料，综合对比相邻崔木矿井分析，随着工作面不均匀推进，工作面回采后沉降带的地层发生不均匀沉降，会形成大量的横向离层空隙。离层空隙接受周围弱含水层的补给，形成了离层积水体。沉降带内的离层积水体与垮落裂缝带之间存在一定厚度的隔水层，当离层水的压力大于其底部隔水层的临界水压力值时方可发生离层突水。突水来源主要为白垩系宜君组含水层水，此类突水表现为来势猛、瞬时涌水量大，但衰减快，以静储量为主，离层水的形成是工作面发生突水的主要原因。1307工作面周边钻孔资料分析，宜君组底部距离煤层顶板最大为380.37m，最小为189.70m，平均为249.62m。宜君组至煤层顶板之间为安定组和直罗组。安定组以泥岩为主，个别层段为泥岩、砂岩互层；直罗组以砂岩为主，含薄层状泥岩。工作面回采时需加强离层水的探查及疏放。

计算的冒落带及导水裂隙带最大高度：1307工作面内钻孔B3、B1、冒落带高度分别70.64m、35.64m。导水裂隙带最大高度分别为174.9m、130.59m，钻孔最大导水裂隙带高度局部波及白垩系底界。采用大井法、集水廊道法、比拟法对矿井涌水量进行计算。预计1307工作面正常涌水量为111 m3/h，最大涌水量为585 m3/h，考虑离层积水的灾变涌水量为1100m3/h。为防止1307工作面在回采过程中发生水灾事故，保证人员安全，特制定本应急预案。

- 三、应急救援组织机构

公司成立1307工作面水灾事故应急救援指挥部

总 指 挥：周军

副总指挥：王修啟

成    员：朱启杰、江思敏、李承军、何毅、刘建民、李仲平、刘  浩、张宗芳、陈继贤、各专业副总师及各相关单位行政负责人。

抢险指挥部设在公司调度指挥与控制中心，抢险指挥部电话：6001，井下直拨9。

职  责：

1、负责矿井应急救援指挥工作的综合协调和管理。

2、保持救援现场与指挥部信息畅通，及时上传下达救援指令。

3、提供技术保障，保障救援工作所需要的技术资料和技术支持。

4、分析判断事故的影响区域、危害程度，确定相应的应急响应级别。

5、决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急救援行动。

6、批准成立井下现场抢救指挥部，批准现场抢救方案。

7、报告上级机关及安全监察机构，通报灾害情况。

8、评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别。

9、根据事态发展，决定是否请求外部援助。

10、监察应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场外其他人员的安全。

11、决定救援人员、员工从事故区域撤离。

12、协调物资、设备、医疗、通讯、后勤、井下遇险人员的应急救援等方面以支持应急反应。

指挥部设在公司调度指挥与控制中心会议室，并分设以下专业组：

1、技术保障组

组  长：李承军

副组长：甘圣丰、华海洋

成  员：高峰、单景新、杨眷、生产技术及通防部技术人员

职  责：负责判定水灾性质，了解水情，应急救援当中所需水文地质参数、各种图纸及基础资料的提供，进行井下水情巡查和监督，负责抢险救灾时的技术指导工作。提供救援工作所需要的技术资料；制定排水及防治水方案；保障通风系统稳定、可靠；保障监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统完善可靠。

2、现场救援组

组  长：朱启杰

副组长：刘建民、何毅、吴干

成  员：孙学荣、朱远辉、方健及驻公司救护中队全体成员

职  责：依据《煤矿安全规程》、《矿山救援规程》、《招贤矿业公司2017年事故应急救援预案》、《招贤矿业公司2017年矿井灾害预防与处理计划》及国家相关法律、法规，勘察事故地点的现场情况，抢救遇险人员，执行救援指挥部下达的各项指令，开展自救与互救及应急响应等方面的救援工作。

3、医疗救护组

组  长：武万军

成  员：麟游县医院有关医务人员

职  责：接到公司方灾情通报后，立即派出医护人员和救护车前往副井口，医疗抢救设备、器械、药品及时到位，负责伤员的就治工作，根据灾情向上级请示支援。

4、物资装备保障组

组  长：江思敏、张宗芳

副组长：张 晖、程龙利

成  员：蒋再山、苏凯及机运、供应技术人员

职  责：保障井下排水系统及通风机正常运转，保障风、水、电正常，保障救援资金供应，物资、设备的及时调拨、运送。

5、治安保障组

组  长：李仲平

副组长：张 义

成  员：武保科全体成员

职  责：保障抢险救援期间矿区治安保卫工作，做好矿井治安、交通管制、井口警戒等方面的保障工作。

6、通信与信息保障组

组  长：朱启杰

副组长：杨 鹍

成  员：调度指挥与控制中心、安全监察部、人力资源部等相关人员

职  责：确保通讯联络系统运行可靠，统计核实入井人员信息，及时传达救援指挥部下达的各项指令，同时向指挥部反馈现场信息，并做好救援工作信息的记录。

- 四、应急预案

1、出水量小于等于60m3/h时（四级响应）

现场作业人员立即停止作业撤离到安全地点，并向调度指挥与控制中心当班调度员简要快捷的汇报出水情况，当班调度员接汇报后立即汇报公司总值班、董事长、总经理、总工程师、安全矿长、采煤矿长、地测副总等，成立应急救援指挥部。总指挥决定启动矿井水灾事故应急预案后，立即向调度下达启动招贤矿井水害应急预案的命令，调度员接到总指挥命令后，按照《招贤矿业公司2017年事故应急救援预案》、《招贤矿业公司2017年矿井灾害预防与处理计划》电话通知顺序通知各指挥部成员到调度会议室集合。

（1）以加强排水为主，加强排水管路的检查，保障排水顺畅安全。

（2）现场抢险救援组由组长统一指挥，接到总指挥命令后迅速赶往事故地点。救灾过程中，要严格按规程操作,注意自主保安和相互保安，防止事故扩大。

（3）采煤事业部机巷、风联巷排水人员密切关注水情，及时开启排水泵，机运环保部负责排水管路的巡查、维护工作。

（4）生产技术部安排水文地质人员赶往现场，观察水情、水量变化情况、取水样化验，及时汇报应急救援指挥部，以便采取对应措施进行处理。

（5）调度指挥与控制中心立即按照事故灾变波及先后顺序，通知1307工作面、机、风巷作业人员撤离至机巷。

（6）加大中央泵房、1307机巷、风联巷水仓值守，及时处理电气故障，保障设备正常运转，泵工、电工严格执行指挥部命令，严禁擅自撤离。

（7）采煤事业部做好排水准备工作，一旦机巷、风联巷水仓出现积水，及时启动备用水泵排水。

（8）突水量达到60m3/h，立即向集团公司调度汇报。

2、当工作面出水量大于60 m3/h小于1100m3/h时（三级响应）

（1）生产技术部水文地质人员发现出水量大于60 m3/h时，立即汇报指挥部，指挥部立即发布撤离命令，按照受灾变波及危险远近位置，通知井下各掘进头及作业地点人员撤离，接到撤离命令的所有人员按照避水灾路线迅速撤离，有序升井。公司机运环保部、采煤事业部跟班人员及当班人员撤离到北翼辅助运输大巷待命。

1307回采工作面→1307机巷→1307回风联巷→北翼辅助运输大巷；

1307风巷→1307回风联巷→北翼辅助运输大巷。

（2）在+770人车场建立井下抢险救援指挥部，由现场带班矿领导负责抢险救灾工作。

（3）水文地质人员在现场观察水量变化情况，定时汇报调度指挥与控制中心；

（4）中央泵房排水人员，增开排水电泵，加大排水，密切注意水仓水位，保证排水量大于进水量。

- 3、当工作面出水量1100m3/h＜突水量＜1500m3/h时，超出1307风联巷水仓排水能力（1100m3/h）的应急处理措施（二级响应）

- （1）1307工作面所有人员撤至副井下口等候室升井，地质及瓦检人员观测水量及瓦斯情况，指挥部将水患情况通报周边所有矿井，向麟游县煤管局汇报。

（2）调度员按照受灾害波及远近的顺序迅速通知+770水平所有人员全部撤离升井，中央泵房加大排水，泵工要坚守岗位。

- 4、当工作面出水量突水量超过1500m3/h（超过中央泵房排水能力）时（一级响应）

（1）泵房排水人员发现所有电泵全部开启后，水位仍然上涨，调度员接到电话后立即通知启动中央泵房强排系统；

（2）若水量继续增大，排水人员、值守电工及水文地质人员立即汇报调度指挥与控制中心，迅速撤离到+770人车场和指挥部成员会合，全矿井立即撤人；

（3）扩大应急，启动上一级应急预案。

- 五、现场处置方案

- 1、处置措施

采掘工作面或其他地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须停止作业，采取措施，立即报告矿调度所，发出警报，撤出所有受水害威胁地点的人员。

如果工作面回采时瞬间突水量巨大，水量来势凶猛，人员要保持冷静：首先在风巷或切眼的人员要向1307机巷方向跑的意识；如果水量特别大，则必须迅速在原地找固定物稳住自己不要被水冲倒，避过水头后，再向机巷方向走，后按避灾路线逃生。人员在机巷的也是先找固定物稳住自己不要被水冲倒，等水头过后再按避灾路线撤离灾区。”

- 2、 应急启动

（1）调度中心接到矿井水灾事故汇报后，应立即向当日调度总值班、调度中心主任汇报。

（2）当日调度总值班、调度中心主任根据事故汇报情况，立即向总指挥汇报。

（3）总指挥决定启动矿井水灾事故应急预案后，立即向调度中心下达启动预案命令。

（4）生产技术部地质专业应立即组织人员下井观测水情，查清水源，并及时采取水样，同时现场留人观测水情变化。水样应及时进行化验，并将化验结果向水文地质人员及指挥部汇报，为出水水源判断提供依据。

- 3、 救援行动

（1）调度中心接到总指挥命令后，按照《招贤煤矿生产安全事故应急预案》中电话通知顺序，通知指挥部成员到达调度所集合。

（2）指挥部成员到达调度中心后，按照总指挥或副总指挥的指示，立即奔赴事故现场，成立现场抢险救灾专业组，协助事故单位开展抢险救灾工作。

（3）抢险指挥部要根据灾区情况，制定抢救方案及安全技术措施，组织抢救。

（4）救护人员在抢救遇险人员时，应判定遇险人员的位置、涌水量、受水淹程度、巷道破坏和通风情况。

（5）对被困人员所在地高于透水后水位时，可利用打钻等方法供给新鲜空气、饮料及食物；若所在地点低于透水后水位时，则禁止打钻，防止泄压扩大灾情。

（6） 矿井透水量超过排水能力时，应组织人力、物力强行排水，在下部水平人员救出后，可向下部水平或采空区放水。若下部水平人员尚未撤出，主要排水设备受到被淹威胁时，可用砂（粘土）袋构筑临时防水墙，堵住泵房口和通往下水平的巷道。

（7）排水过程中要根据现场情况切断电源、保持通风，加强对有毒有害气体的检测，并注意观察巷道情况，防止冒顶发生。抢险专业组要根据事故现场情况立即对受伤、受困人员进行抢救。

（8）各单位的抢险救灾设备和物资由各单位管理。在抢险救灾期间物资、设备由物资装备保障组统一调用。

（9）医疗救护组要对受伤人员进行紧急医疗救治。医疗救护组无法救治时，应及时将伤员转院治疗。

- 4、 扩大应急

当矿井发生300m3/h以上的突水，或者因突水造成采掘区域和矿井被淹时，要将突水情况及时上报陕西煤监局咸阳分局（029-86524716）和宝鸡市人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤炭行业管理部门。

本预案不能满足现场有效救灾时，指挥部要向外单位或陕西省、宝鸡市、麟游县人民政府求救，启动上一级应急预案。

- 5、 应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，抢险人员撤离事故现场。

- 6、 应急结束

（1）总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回单位。

（2）由矿或公司有关科室组成调查组，对事故进行调查，并向上级汇报。