招贤煤矿水文动态观测12月8日分析

一、地面水文长观孔水位分析

| 日期 孔 号 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1271.01 | 1270.95 | 1270.86 | -0.09m |
| G2 | 1246.18 | 1246.18 | 1246.11 | -0.07m |
| G3 | 1256.93 | 1256.87 | 1256.87 | 0m |

地面水文常观孔水位标高近三天水位变化在6～9cm之间，属于正常波动。

- 采掘头面地质水文重点分析：

1、1304机联巷，此段巷道为穿层巷道，现位于3煤层顶板，灰绿色夹灰黄色泥岩，过DF6断层揭煤，岩层倾向170°，倾角30°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304机巷，此段巷道为穿层巷道，现位于3煤层顶板，灰绿色夹灰黄色泥岩，16°下山施工找煤，预计施工16m±揭煤，现岩层倾向180°，倾角23°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

3、第一中部车场，此段巷道为穿层巷道，现位于3煤层底板，灰色细砂岩，受DF7断层影响预计施工12.2m±揭煤，现岩层倾向180°，倾角23°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均122.9m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：采4刀，放顶煤4硐(近期都是这个采速)；采放高度：采3.5m，放顶煤4.8m。

2、支架初撑力:

| 日 期 项 目 | 12月8日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 21.7 |  |  |  |
| 合格率 | 80% |  |  |  |
| 后立柱（Mpa） | 21.7 |  |  |  |
| 合格率 | 80% |  |  |  |

3、瓦斯抽采情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站合计 | 12月2日 | 0：00～16:40 | 4518.3 |  |
|  | 12月3日 | 0：00～17:28 | 4543.3 |  |
|  | 12月4日 | 0：00～16:30 | 4519.3 |  |
|  | 12月5日 | 0：00～16:32 | 4730.0 |  |
|  | 12月6日 | 0：00～10:45 | 5060.3 | 10:45后无数据 |
|  | 12月7日 | 0：00～16:42 | 4426.3 |  |
|  | 12月8日 | 0：00～16:42 | 4716.9 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量没有明显变化。

4、KJ550-2应力在线监测预警分析

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 最大应力（Mpa） | 6.72 | 7.69 | 3.21 |  | 4.83 | 5.44 | 4.61 | 4.94 | 3.90 | 5.84 | 4.1 |
|  | 应力计编号 | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
|  |  | 19 | 20 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.68 | 5.15 | 3.64 | 4.32 |  | 5.58 | 4.78 | 3.75 | 3.93 | 5.41 | 3.2 |

工作面风巷10组应力计，应力和昨日相比大部分基本无变化或变化微小，均未达到预警值，说明附近无明显巷道变形及动压显现，根据趋势判定无冲击危险。

- 微震事件情况分析

| 日 期 项 目 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 数据中断 | 数据中断 | 数据中断 |  |
| 最大能量值 | 数据中断 | 数据中断 | 数据中断 |  |

由于微震监测系统主光纤线路故障，监测数据无法上传至服务器，故无法进行微震监测数据分析。

6、工作面水文简况：顶、底板无滴、淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，暂不会出现离层水突出。

7、生产建议

1、工作面回采要保持匀速推进；

2、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

3、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

4、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

编制： 周宇                审核：  单景新

地测防治水

2017年12月8日