招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：12月10日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  | 5784（估算） |  |  |  |  | 平均采放高度（m） |  |  |  |  | 8.3（估算） |  |  |  | 回采率% |  |  |  | 79.8 |  | 退尺点 |  | 机头:J15→64.5m |  |  |  | 累计推进（m） |  |  | 机头：127.8 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 980.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  | 59912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 1446 |  |  |  | 机尾:F28→19.2m |  |  |  |  |  |  | 机尾：130.1 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 977.9 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 |  | 1-10 | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 |  | 1.45 1.43 | 1.56 1.53 |  | 1.34 1.32 | 1.42 1.4 |  | 1.3 1.3 |  |  | 1.28 1.25 | 1.4 1.39 |  | 1.3 1.32 |  | 1.34 1.33 |  |  |  |
|  | 75-85片帮深度150—300mm |  | 82-84架片帮深度200mm |  |  | 无 |  |  | 64-79片帮100—200mm |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 数据 中断 |  | 数据 中断 |  | 数据 中断 |  | 10、55、60、65#开启 | 40、55#开启 |  |  | 30、40、65、85#开启 | 10、35、40、50、80#开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 |  | 1.46 1.6 | 1.4 1.58 |  | 1.35 1.4 | 1.32 1.3 |  | 1.25 1.3 |  |  | 1.3 1.32 | 1.4 1.3 |  | 1.6 1.62 |  | 1.3 1.3 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度（m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至G26-3#,风巷卸压孔已施工至f15点后8.4m，孔号FB374# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.9 |  |  | 21.7 |  | 21.6 |  |  |  | 22.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤（m） |  | 5.7 | 7.1 | 7.8 |  | 8.2 |  | 7.7 |  | 7.5 |  |  | 6.6 |  |  | 6.2 |  | 5.2 |  |  | 6.9 |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.3 |  |  | 80 |  | 77.5 |  |  |  | 83.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.8 |  |  | 21.7 |  | 21.5 |  |  |  | 22.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.3 |  |  | 80 |  | 78.9 |  |  |  | 83.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.1 |  |  | 29.1 |  | 28.8 |  |  |  | 27.8 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤(m) |  | 0.6 | 0.3 | 矸子 |  | 矸子 |  | 矸子 |  | 1.5厚煤 |  |  | 1.8m未到底 |  |  | 1.8m未到底 |  | 1.8m未到底 |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.3 |  |  | 34.7 |  | 34.6 |  |  |  | 35.1 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.5 |  |  | 29.1 |  | 28.7 |  |  |  | 27.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 |  |  | 35.3 |  | 33.2 |  |  |  | 36.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | / |  | 距下次来压(m) |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | / |  | 工作面顶板淋水情况 |  | 无 |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1泄水孔孔深274m |  |  |  | 长观孔情况 | 地面水文常观孔水位标高G1孔1270.83m、G2孔1246.22m、G3孔无数据，近3天水位变化在 6-9cm，属于正常波动。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 7 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  | 4 |  |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 15.9 |  |  |  | T(℃) |  | 19.7 |  |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 17.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO:2ppm CH4: 0.07% O2: 20.75% N2: 79.14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、支架初撑力整体合格率较低，应加强初撑力管理，支架平均工作阻力与前两日比较，略有下降；工作面已推进130m左右，即预计在一周左右时间即将见方来压，要保证支护强度，防止顶板切断；2、30-40架支架活柱偏低，要保证采高，防止来压压架；3、工作面现已位于措施巷下方，措施巷底板与3煤煤层顶板垂距21.1m，与工作面顶板垂距约26m，要加强该段附近顶帮管理，保证支架接顶严密；4、根据水文地质分析，目前工作面水文情况正常，暂不会出现离层水突出；5、工作面机尾距风巷原底板高温异常段55m，要加强观察；6、上下隅角处，部分锚杆头崩断，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、加强支架初撑力管理，移架后及时升足劲，保证顶板支护强度；2、机巷超前支架已进入巷道超高段，加强接顶、移架、超前支架初撑力管理，接顶要牢固可靠，防止人员摔伤或坠物伤人；3、加强底煤探查工作，45架至机尾煤底段，应及时刹车；4、加强风巷排水系统浇筑、打坝工作，保证排水系统畅通、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |