招贤煤矿水文动态观测12月14日分析

一、地面水文长观孔水位分析

| 日期 孔 号 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1270.77 | 无数据 | 无数据 |  |
| G2 | 1246.22 | 无数据 | 1246.13 |  |
| G3 | 1256.86 | 无数据 | 1256.83 |  |

- 采掘头面地质水文重点分析：

1、1304机联巷，开窝层位位于3煤层中，巷道施工揭露DF6断层，岩层倾向170°，倾角21°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304机巷，巷道位于3煤层中，巷道顶板距3煤顶板0.5m±，现岩层倾向185°，倾角12°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

- 第一中部车场，现层位位于3煤层中，巷道顶板破顶0.6m±，现岩层倾向170°，倾角24°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

- 1304风联巷，岩层倾向160°，倾角15°±,巷道13°上山施工，施工58.5m后，调方位N7°，平巷施工18m±，揭露断层DF7，过断层揭煤。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均137.3m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：采4刀，放顶煤4硐；采放高度：采3.5m，放顶煤5.4m。

2、支架初撑力:

| 日 期 项 目 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 24.5 | 21.5 | 无数据 | 21.5 |
| 合格率 | 88.8% | 76.9 |  | 78.3 |
| 后立柱（Mpa） | 25.8 | 21.4 | 无数据 | 21.5 |
| 合格率 | 88.8% | 76.9 |  | 78.3 |

3、瓦斯抽采情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站合计 | 12月8日 | 0：00～16:42 | 4716.9 |  |
|  | 12月9日 | 0：00～16:42 | 4421.1 |  |
|  | 12月10日 | 0：00～16:42 | 4467.1 |  |
|  | 12月11日 | 0：00～16:26 | 4173.5 | 风巷GD5分站无数据 |
|  | 12月12日 | 0：00～16:14 | 3971.6 |  |
|  | 12月13日 | 0：00～16:39 | 3601.8 |  |
|  | 12月13日 | 0：00～16:43 | 4785.64 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量没有明显变化。

4、KJ550-2应力在线监测预警分析

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.38 | 5.12 | 5.41 |  | 4.32 | 4.93 | 3.96 | 5.92 | 4.17 | 4.81 | 5.3 |
|  | 应力计编号 | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.61 | 4.42 | 6.39 | 5.18 |  | 3.73 | 4.1 | 3.92 | 3.13 | 3.1 | 3.69 |

工作面风巷10组应力计，应力和昨日相比大部分基本无变化或变化微小，均未达到预警值，说明附近无明显巷道变形及动压显现，根据趋势判定无冲击危险。

- 微震事件情况分析

| 日 期 项 目 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 57 | 37 | 67 | +30 |
| 最大能量值 | 5.48E+04J | 2.56E+04J | 3.76E+04J | +1.2 |

6、工作面水文简况：顶、底板无滴、淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，暂不会出现离层水突出。

7、生产建议

1、工作面回采要保持匀速推进；

2、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

3、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

4、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

编制：  周宇        审核：    单景新          副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2017年12月14日