招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：12月15日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  | 5334 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  | 7.68 |  |  |  | 回采率% |  |  |  | 73.2 |  | 退尺点 |  | 机头:j15→53.1m |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：139.2 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 968.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  | 80307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 1333.5 |  |  |  | 机尾:f28→8m |  |  |  |  |  |  | 机尾：141.3 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 966.7 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 |  | 1-10 | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 |  | 1.6 1.6 | 1.5 1.5 |  | 1.4 1.4 | 1.6 1.6 |  | 1.6 1.7 |  |  | 1.45 1.45 | 1.65 1.65 |  | 1.6 1.6 |  | 1.55 1.6 |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 82-85片帮200—300mm |  | 81-85片帮200—300mm |  |  | 无 |  |  | 76-82片帮200—300mm |  |  |  | 40、55#开启 |  | 30、40、65、85#开启 |  | 10、35、40、50、80#开启 |  | 40#开启 | 65、85#开启 |  |  | 40、60、70、85#开启 | 数据 中断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 |  | 1.6 1.58 | 1.63 1.7 |  | 1.46 1.5 | 1.34 1.43 |  | 1.64 1.7 |  |  | 1.48 1.48 | 1.67 1.7 |  | 1.56 1.54 |  | 1.6 1.6 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度（m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C7点后8m，孔号G28-4#；风巷卸压孔已施工至f15点后8.4m，孔号FB374# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 21.6 |  |  | 22.0 |  | 24.5 | 25.4 |  |  | 25.2 |  | 21.3 |  |  |  | 数据 中断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤（m） |  | 5.5 | 6.5 | 7.1 |  | 8.0 |  | 8.1 |  | 7.9 |  |  | 7.5 |  |  | 6.7 |  | 5.3 |  |  | 7.0 |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 77.5 |  |  | 83.8 |  | 88.8 | 82.9 |  |  | 89 |  | 78.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 21.5 |  |  | 22.0 |  | 25.8 | 25.6 |  |  | 25.2 |  | 21.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 78.9 |  |  | 83.8 |  | 88.8 | 82.9 |  |  | 89 |  | 78.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 29.1 |  | 28.8 |  | 27.0 | 28.4 |  |  | 28.8 |  | 25.8 |  |  |  | 数据 中断 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 34.7 |  | 34.6 |  | 32.5 | 32.4 |  |  | 33.5 |  | 32.2 |  |  |  |  |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 29.1 |  | 28.7 |  | 27.1 | 28.4 |  |  | 28.7 |  | 25.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 35.3 |  | 33.2 |  | 31.8 | 33.0 |  |  | 34.2 |  | 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | / |  | 距下次来压(m) |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | / |  | 工作面顶板淋水情况 |  | 无 |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1泄水孔孔深324m |  |  |  | 长观孔情况 | 地面水文常观孔水位标高G1孔无数据、G2孔1246.11m、G3孔1256.81，近3天水位变化在正常波动范围内。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 99.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 0 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  | 0 |  |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 16.2 |  |  |  | T(℃) |  | 19 |  |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 17.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO:4ppm CH4: 0.07% O2: 20.74% N2: 79.14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、工作面已推进140m左右，预计即将见方来压，保证初撑力达标，确保支护强度，防止顶板切断；2、根据水文地质分析，目前工作面水文情况正常，暂不会出现离层水突出；3、工作面机尾距风巷原底板高温异常段43.7m，要加强观察，尤其风巷卧底时，要及时检查CO浓度； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、77-86架活柱偏高、前梁接顶不实，顶板较差，该段位于措施巷下方，3煤顶板与措施巷底板法距20.1m，要控制采高，加强顶帮管理，可适当减少放煤高度；2、机巷超前支架已进入巷道超高段，加强接顶、移架、超前支架初撑力管理，接顶要牢固可靠，防止人员摔伤或坠物伤人；3、前运机不平，要衬平顶底板，保证运输机平直；4、工作面25-35架矸石较厚，应适当提车，尽量少破矸石； 5、上下隅角处，部分锚杆头崩断，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |