招贤煤矿水文动态观测12月17日分析

一、地面水文长观孔水位分析

| 日期 孔 号 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 无数据 | 无数据 | 1270.49 |  |
| G2 | 1246.11 | 1246.07 | 1246.07 | -0.04 |
| G3 | 1256.81 | 1256.77 | 1256.78 | -0.04 |

地面水文常观G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+1～-4cm之间，属于正常波动。

- 采掘头面地质水文重点分析：

1、1304机联巷，开窝层位位于3煤层中，巷道施工揭露DF6断层，岩层倾向170°，倾角21°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304机巷，巷道位于3煤层中，巷道顶板距3煤顶板0.9m±，经探查，煤层厚度5.3m±。现岩层倾向185°，倾角12°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

- 第一中部车场，现层位位于3煤层顶板中，巷道全岩，已施工23m，预计25m转弯，现岩层倾向170°，倾角28°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

- 1304风联巷，岩层倾向160°，倾角15°±,巷道13°上山施工，开窝已施工30m，顶板岩性为土黄色泥岩，施工58.5m后，调方位N7°，平巷施工18m±，揭露断层DF7，过断层揭煤。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均146.9m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：采4刀，放顶煤4硐；采放高度：采3.5m，放顶煤4.9m。

2、支架初撑力:

| 日 期 项 目 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 21.5 | 无数据 | 26.6 | 25.7 |
| 合格率 | 78.3% |  | 92.0% | 88.6% |
| 后立柱（Mpa） | 21.5 | 无数据 | 26.5 | 25.7 |
| 合格率 | 78.3% |  | 92.0% | 88.6% |

3、瓦斯抽采情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站合计 | 12月11日 | 0：00～16:26 | 4173.5 | 风巷GD5分站无数据 |
|  | 12月12日 | 0：00～16:14 | 3971.6 |  |
|  | 12月13日 | 0：00～16:39 | 3601.8 |  |
|  | 12月14日 | 0：00～16:43 | 4785.64 |  |
|  | 12月15日 | 0：00～16:52 | 5482.5 |  |
|  | 12月16日 | 0：00～16:01 | 4843.39 |  |
|  | 12月17日 | 0：00～16:38 | 5145.58 | 抽放运行10:57 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量没有明显变化。

4、KJ550-2应力在线监测预警分析

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.47 | 5.2 | 5.31 |  | 3.98 | 4.88 | 3.96 | 5.93 | 4.1 | 4.9 | 5.31 |
|  | 应力计编号 | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.61 | 4.4 | 6.79 | 5.32 |  | 3.69 | 4.09 | 3.51 | 3.05 | 2.94 | 3.47 |

- 微震事件情况分析

| 日 期 项 目 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 73 | 66 | 91 | 25 |
| 最大能量值 | 2.65E+04J | 4.24E+04J | 6.13E+04J | +1.89 |

6、工作面水文简况：3煤层顶、底板无滴、淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，暂不会出现离层水突出。

7、生产建议

1、工作面回采要保持匀速推进；

2、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

3、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

4、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

编制：  周宇          审核：  张贵忠             副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2017年12月17日