招贤煤矿水文动态观测12月21日分析

一、地面水文长观孔水位标高分析

| 日 期 孔 号 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1270.33 | 1270.30 | 1270.25 | -0.08 |
| G2 | 1246.28 | 1246.20 | 1246.29 | +0.09 |
| G3 | 1256.79 | 1256.76 | 1256.81 | -0.05 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-8～+9cm之间，属于正常波动。

- 采掘头面地质水文重点分析：

1、1304机联巷，开窝层位位于3煤层中，现已开窝施工，巷道施工揭露DF6断层，岩层倾向170°，倾角35°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304机巷，巷道底鼓，破底0.6m±，受底鼓影响，煤层变薄，煤厚4.0m±。现岩层倾向185°，倾角12°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

- 第一中部车场，现层位位于3煤层顶板中，巷道全岩，现岩层倾向170°，倾角28°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

- 1304风联巷，岩层倾向160°，倾角15°±,巷道13°上山施工，开窝已施工30m，顶板岩性为土黄色泥岩、灰绿色，施工58.5m后，调方位N7°，平巷施工18m±，揭露断层DF7，过断层揭煤。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均158.5m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割4刀，放顶煤4硐；采放高度：采3.5m，放顶煤5.3m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 25.6 | 28.3 | 24.1 | 26.8 |
| 合格率 | 90.0% | 96.8% | 88.2% | 92.9% |
| 后立柱（Mpa） | 25.5 | 28.3 | 24.0 | 26.8 |
| 合格率 | 90.0% | 96.8% | 87.3% | 92.9% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 12月15日 | 0：00～16:52 | 5482.5 |  |
|  | 12月16日 | 0：00～16:01 | 4843.39 |  |
|  | 12月17日 | 0：00～16:38 | 5145.58 |  |
|  | 12月18日 | 0：00～16:30 | 4795.55 |  |
|  | 12月19日 | 0：00～16:32 | 4806.68 | 风巷8:15数据 |
|  | 12月20日 | 0：00～16:32 | 4556.11 | 风巷无数据 |
|  | 12月21日 | 0：00～16:30 | 5089.64 | 风巷无数据 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量没有明显变化。

4、KJ550-2应力在线监测预警分析（19日数据）

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 5.83 | 5.25 | 5.20 |  | 4.96 | 4.88 | 5.07 | 5.97 | 4.10 | 4.95 | 5.32 |
|  | 应力计编号 | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.64 | 4.44 | 7.06 | 5.43 |  | 3.68 | 4.14 | 3.31 | 4.36 | 3.72 | 3.46 |

因井下网络出现故障，数据无法正常上传至数据库，正在对井下光纤传输线路进行排查。

- 5、微震事件情况分析

| 日 期 项 目 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 58 | 46 | 43 | -15 |
| 最大能量值 | 5.83E+04J | 3.96E+04J | 2.47E+04J | -3.36E+04J |

6、工作面水文简况：88架顶板滴水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，临近“见方”，可能发生覆岩初次破断导致离层闭合，存在离层水害的威胁，加强工作面的管理及压力、水文观测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

1、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制放煤和采高，回采要保持匀速推进；

2、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

3、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

4、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

编制：张贵忠             审核：单景新          副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2017年12月21日