招贤煤矿水文动态观测12月30日分析

一、地面水文长观孔水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1270.15 | 1270.15 | 1270.15 | 0 |
| G2 | 1246.50 | 1246.42 | 1246.41 | -0.09 |
| G3 | 1256.77 | 1256.75 | 1256.74 | -0.03 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-9～-3cm之间，属于正常波动。

- 采掘头面地质水文重点分析：

1、1304机联巷，开窝层位位于3煤层中，巷道施工揭露DF6断层，岩层倾向170°，倾角35°。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304机巷，现巷道迎头煤厚3.9m±。现岩层倾向185°，倾角12°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

- 第一中部车场，现层位位于3煤层顶板中，巷道全岩，岩层倾向170°，倾角18°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

- 1304风联巷，岩层倾向160°，倾角15°±,巷道13°上山施工，顶板岩性为土黄色泥岩、灰绿色，施工58.5m后，调方位N7°，平巷施工18m±，揭露断层DF7，过断层揭煤。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均185.8m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤4刀，放顶煤4硐；采放高度：割煤3.6m，放顶煤5.9m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 23.3 | 26.1 | 22.0 | 23.3 |
| 合格率 | 84.4% | 92.3% | 79.6% | 83.2% |
| 后立柱（Mpa） | 23.2 | 26.1 | 22.0 | 23.3 |
| 合格率 | 84.4% | 92.3% | 80.6% | 83.2% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 12月24日 | 0：00～16:43 | 5242.83 |  |
|  | 12月25日 | 0：00～16:30 | 5454.65 |  |
|  | 12月26日 | 0：00～16:30 | 6553.14 | 风巷6:41数据 |
|  | 12月27日 | 0：00～16:30 | 7559.09 | 风巷7:44数据 |
|  | 12月28日 | 0：00～16:30 | 5789.23 |  |
|  | 12月29日 | 0：00～16:30 | 6034.96 |  |
|  | 12月30日 | 0：00～16:30 | 6284.59 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量没有明显变化。

- KJ550-2应力在线监测预警

- 分析

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |  | 2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.73 |  | 3.62 | 4.62 | 4.86 | 5.71 | 3.58 | 5.19 | 5.16 | 3.61 |  | 4.40 |
|  | 应力计编号 | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  |
|  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 最大应力（Mpa） | 7.17 | 7.25 |  | 3.53 | 4.10 | 3.87 | 3.57 | 3.28 | 3.20 | 3.96 | 3.30 |  |

- 5、微震事件情况分析

| 日 期 项 目 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 55 | 51 | 60 | +9 |
| 最大能量值 | 4.9E+04J | 2.9E+04J | 4.8E+04J | +1.9E+04J |

6、工作面水文简况：89架顶板微滴水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，进入“见方”区域，可能发生覆岩初次破断导致离层闭合，存在离层水害的威胁，加强工作面的管理及压力、水文观测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

1、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制放煤和采高，回采要保持匀速推进；

2、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

3、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

4、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

5、1307风联巷上出口与+780轨道巷交岔处，准备已装入黄泥的编织袋，备用做拦水坝（0.4m高），防止工作面出水大时，排水沟水溢出倒灌风联巷。

6、立井外十字路口轨道下水沟不通畅，建议及时清理。

7、1307机巷施工临时避难硐室，其下排水槽内物料较多，建议及时清理，保持排水通畅。

编制：张贵忠          审核：单景新       副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2017年12月30日