招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：12月31日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 4561 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 回采率% |  |  |  | 64.4% |  | 退尺点 |  | 机头:j15→4.3m |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：188 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 920 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 166138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 1140.3 |  |  |  | 机尾:f27→13.7m |  |  |  |  |  |  | 机尾：188.5 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 919.5 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 |  | 1-10 | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 |  | 1.29 1.29 | 1.37 1.35 |  | 1.17 1.12 | 1.11 1.0 |  | 1.11 1.11 |  |  | 1.24 1.28 | 1.47 1.43 |  | 1.35 1.32 |  | 1.36 1.36 |  |  |  |
|  | 无 |  | 55-57片帮200-300mm |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  |  | 25-32、36-41片帮200-300mm |  |  |  | 无 |  |  |  | 45、55#开启 |  | 无 |  | 20、75、85开启 |  | 20、47、54、65、70、74、78开启 | 20、35、50、60、65开启 |  |  | 25、30、35、45、60、85开启 | 23-25、44、64-66、71、74、79开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 |  | 1.55 1.5 | 1.45 1.45 |  | 1.45 1.45 | 1.5 1.4 |  | 1.5 1.4 |  |  | 1.55 1.6 | 1.5 1.4 |  | 1.5 1.5 |  | 1.45 1.45 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C6点后48.5m，孔号G33-4#；风巷卸压孔已施工至f14点后33.6m，孔号FB427#； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 26.0 |  |  | 25.6 |  | 23.3 | 26.1 |  |  | 22.0 |  |  | 23.3 |  |  |  | 23.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 3.6 | 4.6 | 6.7 |  | 8.2 |  | 8 |  | 7.9 |  |  | 7.4 |  |  | 6.8 |  | 5.8 |  |  | 6.6 |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 88.2 |  |  | 83.3 |  | 84.4 | 92.3 |  |  | 79.6 |  |  | 83.2 |  |  |  | 83.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 26.0 |  |  | 25.4 |  | 23.2 | 26.1 |  |  | 22.0 |  |  | 23.3 |  |  |  | 23.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 88.2 |  |  | 83.3 |  | 84.4 | 92.3 |  |  | 80.6 |  |  | 83.2 |  |  |  | 84.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 27.2 |  | 30.1 |  | 29.4 | 28.6 |  |  | 29.2 |  |  | 28.6 |  |  |  | 28.7 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  | 全煤 | 1.8 | 1 |  | 0.4 |  | 全岩 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 全煤 |  | 全煤 |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 32.0 |  | 33.2 |  | 33.9 | 35.7 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  |  | 33.2 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 27.4 |  | 30.2 |  | 29.3 | 28.8 |  |  | 28.7 |  |  | 28.5 |  |  |  | 28.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 31.7 |  | 32.8 |  | 34.0 | 35.4 |  |  | 33.5 |  |  | 37.2 |  |  |  | 34.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 17.6 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | / |  | 工作面顶板淋水情况 |  | 89架顶板滴水 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1泄水孔孔深430m |  |  |  | 长观孔情况 | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在5～-6cm之间，属于正常波动。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 51.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 5.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 1 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 18.3 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 19.5 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 17.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO:3ppm CH4: 0.08% O2: 20.69% N2: 79.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、风巷f24点前33m处应力值已下降至预警点下，但要加强观测，严格落实各项防冲措施，实行限员管理，人员通过该地点时应快速通过；2、工作面89架顶板滴水，根据水文动态观测分析，目前工作面水文情况正常，但工作面见方期间，可能发生覆岩破断导致离层闭合，存在离层水害的威胁，加强工作面支架初撑力管理及水文观测，发现异常，及时汇报；3、工作面已进入风巷原底板高温异常段，要加强观察，尤其风巷卧底时，注意检查CO浓度，加强上隅角管理，及时打垛、封堵严密； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、40-60架附近存在夹矸，大块及时捡出，加强煤质管理； 2、风巷压力较大，要及时托棚加强支护，加强顶板离层观测，风巷超高段接顶要实，移架时防止坠物伤人，移架后及时升劲，保证超前支架初撑力达标；4、工作面压力仍较大，煤炮频繁，严格落实防冲措施，尤其是上下隅角及风巷超前支护段，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作，防止伤人； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |