恒源煤电股份有限公司文件

恒源煤电通地〔2015〕65号

恒源煤电股份公司

关于印发《井下烧焊管理规定》的通知

各单位：

公司《井下烧焊管理规定》已经5月4日公司安全办公会讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

恒源煤电股份公司

2015年5月21日

井下烧焊管理规定

为进一步加强井下烧焊作业安全管理，规范特殊作业秩序，特作出如下规定：

一、严格执行《煤矿安全规程》规定，井下、井筒和井口房内不得从事烧焊作业。如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内烧焊作业，必须遵守下列规定：

1.每次烧焊必须制定针对性安全措施，措施必须由矿总工程师组织通防、机运、技术、安监、施工等单位共同审查会签，经矿长批准后方可实施。一个烧焊措施只能在一个地点使用一次，严禁使用“通用”措施或同一地点多次使用一个措施。

2.每次烧焊前，矿调度所必须提前24小时向公司调度中心汇报烧焊时间、地点、任务、现场安全负责人和带班矿领导等。

3.烧焊作业时必须选派瓦斯检查员、安监人员在现场检查监督，施工单位必须指定一名副科级或以上管理干部担任现场安全负责人。井下烧焊时必须有矿副总工程师或以上矿领导现场带班。

4.突出矿井井下烧焊时，必须停止突出煤层的掘进、回采、钻孔、支护以及其他所有扰动突出煤层的作业。

5.烧焊作业地点10m范围内，应由不燃性材料支护，并备有充足的防火用水，由专人负责洒水，作业地点应至少备有2个灭火器。烧焊前应清理或隔离火星、焊碴飞溅区域内的可燃物。

6.在井口房、井筒和倾斜巷道内进行烧焊作业时，必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星、焊碴。

7.烧焊作业地点的风流中，瓦斯浓度不得超过0.5%，只有在检查确认作业地点附近20m范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存后，方可进行烧焊作业。

8.烧焊作业完毕后，作业地点附近10m范围内必须用水喷洒湿透。同时，烧焊单位现场安全负责人要对火星、焊碴飞溅区、烧焊地点附近20m范围内的巷道、设备及其火星、焊碴可能溅到的拐弯死角、坑洼缝隙等处用红外测温仪测温，并系统检查，如有异常立即处理，如无高温（大于40℃）、烟雾或火星等异状，1小时后方可离开。离开前要做好烧焊、检查记录，记录要明确烧焊地点、时间、任务等。现场带班矿领导、施工单位现场安全负责人、具体施工人员、瓦检员、安监员要在烧焊记录上签字，烧焊记录要在安监处留存备查。

9.井下烧焊火种只能使用火柴，不准使用打火机或其它火种，火柴必须由现场安全负责人携带和保管，入井和升井都必须向井口检身人员汇报火柴使用情况。

10.煤层中未采用砌碹或喷浆封闭的主要硐室和主要进风大巷中、距煤层法距小于20m正在施工的立井井筒内禁止烧焊。

二、责任追究

严禁无计划、无安全措施及瓦斯超限情况下烧焊作业。公司安全监察局每月不定期组织对矿井烧焊工作进行检查，对以下违反规定的行为给予处罚并通报：

烧焊措施未按规定审批的、烧焊前未按要求提前24小时向公司汇报的，每次罚矿长1500元、分管副矿长1000元。

烧焊措施未执行到位的，每次罚分管副矿长、现场带班矿领导各1000元、分管副总500元（若分管矿领导现场带班的，罚款按就高原则，不重复处罚）。

烧焊措施与现场严重不符的、作业地点及影响范围内未按要求检查瓦斯的，给予停止作业处理。

未按要求使用火源、带班监督检查不到位、烧焊地点未按要求洒水、未按要求备足灭火器、烧焊前未清理或隔离火星及焊碴飞溅区域内可燃物、未按要求设置接受火星及焊碴设施、红外线测温仪不完好、烧焊结束未用红外线测温仪测温、未按要求建立或填写烧焊记录的，每次罚分管副矿长、现场带班矿领导各1000元、分管副总500元（若分管矿领导现场带班的，罚款按就高原则，不重复处罚）。

三、本规定自印发之日起执行，《恒源煤电股份公司关于印发〈井下烧焊管理规定〉的通知》（恒源煤电通地〔2015〕32号）同时废止。

恒源煤电股份公司办公室                 2015年5月21日印发