招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为1月1日15:00分至1月2日15：00分，一采区范围内共监测到53次有效事件，较昨日监测事件数量明显减少，最大能量8.1E+04J，地点位于1307工作面高抽巷c19点南部75m处，震源高度+950m，事件时间为1月2日04:50:15。

1307工作面监测到有效事件50次，比昨日事件数减少13次，工作面总能量值为5.71E +05J，与昨日相比有所下降，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 距工作面距离（m） | 21.5 | 23.9 | 44.5 |  | 46.3 | 67.8 | 70.2 | 94.7 | 96.6 | 121.6 | 122.6 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.34 | 2.54 | 4.67 |  | 4.97 | 5.87 | 3.56 | 5.43 | 5.30 | 3.75 | 4.71 |
|  | 应力计编号 | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 距工作面距离（m） | 147.6 | 149.2 | 174.2 | 175.7 |  | 200.7 | 201.7 | 226.7 | 228.4 | 253.4 | 254.9 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.1 | 3.58 | 3.55 | 4.45 |  | 3.82 | 3.85 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.27 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、钻屑量评价

|  | 1307工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.6 | 3.4 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现 |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采196.6m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，风巷超前范围巷道压力较大地点进行补强支护，回采工作面前方200m严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施。

2、进入机、风两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留。

3、根据1307工作面风巷的监测点最大应力情况和15-20#监测点一周变化曲线图可以看出，1307工作面风巷应力监测值整体没有大的变化，均未达到预警值，附近无明显巷道变形及动压现象，根据总体趋势判定无冲击危险。

4、在做好卸压措施同时还需加强巷道动压及移近量观测，并做好钻屑量效果检验，确保回采安全。

制表：           防冲办：            副总工程师：             总工程师：