招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：1月5日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 4599 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 回采率% |  |  |  |  |  | 退尺点 |  | 机头:j14→83.2m |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：202.4 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 905.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 31244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 1533 |  |  |  | 机尾:f26→58.8m |  |  |  |  |  |  | 机尾：202.9 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 905.6 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 |  | 1-10 | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 |  | 1.5 1.5 | 1.45 1.45 |  | 1.45 1.4 | 1.45 1.4 |  | 1.5 1.5 |  |  | 1.35 1.25 | 1.65 1.65 |  | 1.4 1.4 |  | 1.25 1.25 |  |  |  |
|  | 25-32、36-41片帮200-300mm |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 8-12、64-67、76-78片帮100-300mm |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 33-34片帮200mm |  |  |  | 25、30、35、45、60、85开启 |  | 23-25、44、64-66、71、74、79开启 |  | 44-46、65-66、75开启 |  | 33、34、45、46、62、73、78、85开启 | 25、55-57、62、63、70开启 |  |  | 25、31、35、40、55、57、61、62、78开启 | 26-28、54-56、70、72-74、78、85开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 |  | 1.41 1.61 | 1.45 1.45 |  | 1.48 1.44 | 1.48 1.46 |  | 1.5 1.48 |  |  | 1.42 1.22 | 1.73 1.74 |  | 1.53 1.57 |  | 1.24 1.32 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C6点后70m，孔号G34-2#；风巷卸压孔已施工至f14点后33.6m，孔号FB427#； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 23.3 |  |  | 23.3 |  | 20.5 | 24.9 |  |  | 24.3 |  |  | 27.3 |  |  |  | 24.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 3.2 | 4.2 | 4.6 |  | 6.6 |  | 6.7 |  | 6.4 |  |  | 5.5 |  |  | 4.8 |  | 4 |  |  | 5.1 |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 83.2 |  |  | 83.6 |  | 75.3 | 91.4 |  |  | 85.8 |  |  | 95.3 |  |  |  | 85.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 23.3 |  |  | 23.3 |  | 20.2 | 24.9 |  |  | 24.3 |  |  | 27.3 |  |  |  | 24.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 83.2 |  |  | 84.4 |  | 72.7 | 91.4 |  |  | 86.6 |  |  | 95.3 |  |  |  | 85.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 28.6 |  | 28.7 |  | 27.6 | 26.9 |  |  | 29.1 |  |  | 33.1 |  |  |  | 32.1 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 34.5 |  | 33.2 |  | 32.8 | 34.1 |  |  | 36.4 |  |  | 37.0 |  |  |  | 37.1 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 28.5 |  | 28.9 |  | 27.7 | 26.7 |  |  | 29.0 |  |  | 33.1 |  |  |  | 32.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 37.2 |  | 34.2 |  | 31.1 | 34.4 |  |  | 36.7 |  |  | 37.1 |  |  |  | 37.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 24.7 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | / |  | 工作面顶板淋水情况 |  | 机尾顶板滴水 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1泄水孔孔深511m |  |  |  | 长观孔情况 | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在0～12cm之间，属于正常波动。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 37.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 5.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 3 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 4 |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 18.0 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 18.7 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 17.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO:3ppm CH4: 0.04% O2: 20.69% N2: 79.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、风巷第7组应力监测点即将进入回采范围，明日早班对其进行挪移，挪移后应力计无法取出将留在回采煤体中，深度分别为8m及12m，孔口已悬挂警示牌（分别距工作面13.5、15.9m），工作面回采至应力计钻孔位置时注意回采安全，防止应力计在回采过程中甩出伤人；2、根据矿压监测，4-5日工作面周期来压，本次周期来压步距24.7m，支架平均工作阻力32.2MPa，加强工作面顶帮管理，及时移架，加强初撑力管理；3、机巷两处底板CO超标地点已卧底，要加强观测，发现异常及时汇报；4、工作面机尾隅角处顶板滴水，根据水文动态观测分析，目前工作面水文情况正常，但工作面来压期间，可能发生覆岩破断导致离层闭合，存在离层水害的威胁，加强工作面支架初撑力管理及水文观测，发现异常，及时汇报；5、工作面已进入风巷原底板高温异常段，要加强观察，尤其风巷卧底时，注意检查CO浓度，加强上隅角管理，及时打垛、封堵严密； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、现工作面推进速度变慢（2.4m/天），要加强防灭火管理及工作面顶板管理，尤其工作面机尾侧已进入风巷原底板高温异常段，要加强上隅角管理；2、加强放顶煤管理，严格执行多轮顺序放煤、见矸关门的原则，在提高回采率的同时，保证煤质，尾梁插板及时伸到位，后运机及时拉车。3、目前工作面周期来压，压力较大，要加强支架初撑力和煤帮管理，及时移架升劲，割煤时不要超前太多收伸缩梁，防止片帮掉顶。4、风巷压力较大，要及时托棚加强支护，加强顶板离层观测，移超前架时注意观察顶板，避免损坏金属网造成漏顶；5、严格落实防冲措施，尤其是上下隅角、超前支护段及风巷巷道压力较大地点，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作，防止伤人； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |