招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为1月8日15:00分至1月9日15：00分，一采区范围内共监测到104次有效事件，较昨日监测事件数量略微减少，最大能量3.82E+04J，地点位于1307工作面机巷j14点北侧60m处，震源高度+882m，事件时间为1月8日20:07:59。

1307工作面监测到有效事件96次，比昨日事件数减少13次，工作面总能量值为3.77E +05J，与昨日相比略有上升，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

- 四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第八组 |  | 第九组 |  |  | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 距工作面距离（m） | 28.6 | 30.4 | 51.9 |  | 54.3 | 78.8 | 80.7 | 105.7 | 106.7 | 131.7 | 133.3 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.38 | 4.41 | 5.70 |  | 2.96 | 5.73 | 4.89 | 3.55 | 4.62 | 3.36 | 3.47 |
|  | 应力计编号 | 第三组 |  | 第四组 |  |  | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |
|  |  | 5 | 6 | 8 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 距工作面距离（m） | 158.3 | 159.8 | 184.8 | 185.8 |  | 210.8 | 212.5 | 237.5 | 239 | 264 | 265.2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.56 | 4.4 | 3.66 | 3.72 |  | 3.21 | 3.16 | 3.36 | 3.17 | 4.13 | 2.91 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.6 | 2.6 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现 |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采212.5m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方150m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施。

2、进入机、风两巷人员必须穿戴防冲服（帽），冲击危险区域人员快速通过，严禁长时间停留。

3、根据1307工作面风巷的监测点最大应力情况和15-20#监测点一周变化曲线图可以看出，应力监测值整体没有大的变化，均未达到预警值，附近无明显巷道变形及动压现象，根据总体趋势判定无冲击危险。

制表：           防冲办：            副总工程师：             总工程师：