招贤煤矿水文动态观测1月10日分析

一、地面水文长观孔水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1270.15 | 1270.15 | 1270.15 | 0 |
| G2 | 1246.52 | 1246.50 | 1246.50 | -0.02 |
| G3 | 1256.62 | 1256.60 | 1256.60 | -0.02 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在0～-2cm之间，属于正常波动。

1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔、“两带”孔LD1孔，施工孔深计511m（暂停）、260m。

二、采掘头面地质水文重点分析：

1、1304机联巷，开窝层位位于3煤层中，巷道施工已揭露DF6断层，岩层倾向170°，倾角45°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304机巷，现巷道迎头煤厚4.0m±，岩层倾向185°，倾角15°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

- 第一中部车场，现层位位于3煤层顶板中，巷道全岩，岩层倾向170°，倾角18°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

- 1304风联巷，岩层倾向160°，倾角15°±，巷道13°上山施工，施工59m后，调方位N7°，平巷施工18m±，揭露断层DF7，过断层揭煤。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

- 推进距离:平均214.7m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.6m，放顶煤4.7m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 26.1 | 27.0 | 22.5 | 25.5 |
| 合 格 率 | 90% | 94.0% | 75.9% | 88.1% |
| 后立柱（Mpa） | 26 | 27.0 | 22.5 | 25.5 |
| 合 格 率 | 90% | 94.0% | 75.9% | 88.1% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 1月4日 | 0：00～16:30 | 5428.28 |  |
|  | 1月5日 | 0：00～16:30 | 5463.77 |  |
|  | 1月6日 | 0：00～16:30 | 5602.54 |  |
|  | 1月7日 | 0：00～16:30 | 5506.94 |  |
|  | 1月8日 | 0：00～16:30 | 5266.41 |  |
|  | 1月9日 | 0：00～16:30 | 4466.38 | 004 12：11、00910:39 |
|  | 1月10日 | 0：00～16:30 | 5222.57 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量没有明显变化。

4、KJ550-2应力在线监测预警分析

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.29 |  | 4.19 | 5.50 | 2.73 | 5.70 | 4.70 | 3.47 | 4.42 | 3.17 | 3.42 |
|  | 应力计编号 | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |
|  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.53 | 4.19 |  | 3.65 | 3.47 | 3.08 | 3.04 | 3.24 | 3.11 | 3.96 | 2.68 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件情况分析

| 日 期 项 目 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 109 | 96 |  |  |
| 最大能量值 | 3.1E+04J | 3.8E +04J | E +04J | E+04J |

6、工作面水文简况：工作面3、6架底板出水，水量1.0m3/h±。

综上所述，目前工作面水文情况正常，进入“见方”区域，可能发生覆岩初次破断导致离层闭合，存在离层水害的威胁，加强工作面的管理及压力、水文观测（89架底板出水的水量变化），若有异常，及时汇报。

7、生产建议

1、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制放煤和采高，回采要保持匀速推进；

2、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

3、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

4、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

编制： 张贵忠          审核： 周 宇         副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年1月10日