招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为1月9日15:00分至1月10日15：00分，一采区范围内共监测到62次有效事件，较昨日监测事件数量减少，单个事件最大能量4.03E+04J，地点位于1307工作面机巷j14点南侧，震源高度+869.7m，事件时间为1月10日00:22:11。

1307工作面监测到有效事件57次，比昨日事件数减少39次，工作面总能量值为2.36E +05J，与昨日相比略有下降，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

- 四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第八组 |  | 第九组 |  |  | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 距工作面距离（m） | 26.2 | 28 | 49.5 |  | 51.9 | 76.4 | 78.3 | 103.3 | 104.3 | 129.3 | 130.9 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.36 | 4.36 | 5.7 |  | 2.91 | 5.76 | 4.87 | 3.56 | 4.61 | 3.32 | 3.53 |
|  | 应力计编号 | 第三组 |  | 第四组 |  |  | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |
|  |  | 5 | 6 | 8 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 距工作面距离（m） | 155.9 | 157.4 | 182.4 | 183.4 |  | 208.4 | 210.1 | 235.1 | 236.6 | 261.6 | 262.8 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.56 | 4.43 | 3.67 | 3.7 |  | 3.2 | 3.16 | 3.32 | 3.16 | 4.01 | 2.86 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面机巷 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.6 | 2.8 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现 |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采214.9m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方200m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施。

2、进入机、风两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留。

3、根据1307工作面风巷的监测点最大应力情况和15-20#监测点一周变化曲线图可以看出，应力监测值整体没有大的变化，均未达到预警值，附近无明显巷道变形及动压现象，根据总体趋势判定无冲击危险。

4、1307风巷7#微震监测探头前后5m范围内抽放管路等材料、杂物及时转走。

5、1307风巷超前支架外顶板离层段及时补强支护。

制表：           防冲办：            副总工程师：             总工程师：