招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：1月15日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 3928 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 回采率% |  |  |  | 74.3 |  | 退尺点 |  | 机头:j14→59.2m |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：226.4 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 881.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 74352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 1309 |  |  |  | 机尾:f26→34.8m |  |  |  |  |  |  | 机尾：226.9 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 881.1 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 |  | 1-10 | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 |  | 1.43 1.4 | 1.39 1.28 |  | 1.30 1.31 | 1.43 1.41 |  | 1.47 1.44 |  |  | 1.50 1.41 | 1.54 1.50 |  | 1.55 1.49 |  | 1.51 1.45 |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 29/40/45/55/62/65/71开启 |  | 30/37/45/62/65/80开启 |  | 7/45/55/60/62/65/70/74开启 |  | 19/28/37/41/42/50/51/62/65/76开启 | 28/30/44/45/54-57/59-62/85开启 |  |  | 48/50/54/60/62开启 | 63/85开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 |  | 1.6 1.7 | 1.4 1.25 |  | 1.39 1.37 | 1.55 1.6 |  | 1.48 1.39 |  |  | 1.62 1.48 | 1.68 1.65 |  | 1.38 1.27 |  | 1.47 1.5 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C5点后8.5m，孔号G37-2#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 24.2 |  |  | 25.6 |  | 25.5 | 26.1 |  |  | 22.1 |  |  | 25.3 |  |  |  | 23.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 3.4 | 5.6 | 5.8 |  | 6.1 |  | 6.6 |  | 6.5 |  |  | 6.3 |  |  | 5.8 |  | 4.7 |  |  | 5.6 |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 82.6 |  |  | 89.2 |  | 85.5 | 90.8 |  |  | 79.5 |  |  | 88.9 |  |  |  | 79.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 24.2 |  |  | 25.6 |  | 25.0 | 26.2 |  |  | 22.1 |  |  | 25.2 |  |  |  | 23.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 82.6 |  |  | 89.2 |  | 85.5 | 90.8 |  |  | 79.5 |  |  | 90.1 |  |  |  | 79.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 29.1 |  | 28.9 |  | 30.4 | 30.5 |  |  | 30.4 |  |  | 29.1 |  |  |  | 27.9 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  | 2.4m 未到底 | 0 | 0 |  | 1.5m |  |  |  | 1.7m |  |  | 2.4m 未到底 |  |  | 2.4m 未到底 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 33.7 |  | 35.2 |  | 35.4 | 36.2 |  |  | 37.4 |  |  | 35.0 |  |  |  | 33.2 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 28.8 |  | 29.0 |  | 30.4 | 30.7 |  |  | 30.3 |  |  | 29.4 |  |  |  | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 34.0 |  | 35.5 |  | 36.5 | 36.4 |  |  | 37.7 |  |  | 36.7 |  |  |  | 33.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 24.7 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | / |  | 工作面 出水情况 |  | 工作面机头处2-5架底板出水,数量约1m³/h |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1泄水孔孔深511m，等待透孔 |  |  |  | 长观孔情况 | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在4～-1cm之间，属于正常波动。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 13.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 7 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 18.2 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 18.1 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 17.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO:2ppm CH4:0.09% O2:20.73% N2: 79.13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、工作面机头段底板出水，加强观测，发现异常及时汇报，保证排水系统畅通，风巷2号沉淀池受巷道底板注浆影响，深度仅300mm，及时处理；2、加强对机风巷巷道底板气体超标处的观测工作，发现异常及时汇报，尤其工作面已进入风巷原底板高温异常段，风巷卧底时，注意检查CO浓度，加强上隅角管理，及时打垛、封堵严密； 3、机巷隅角有崩断锚杆头，要加强锚杆锚索捆扎，人员作业时穿好防冲服，观察好周围环境，严禁闲杂人员在上下隅角内逗留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、支架初撑力合格率偏低，要加强初撑力管理，尤其13-30架段矸子底附近；2、工作面13-30架附近矸子底，且机头出水，要加强支架架型、活柱高度管理，保证规格质量；严禁强行抵车，防止断销伤人；3、煤机割煤时至机脖段时，放慢速度，该处支架高度较低，防止割到顶梁，采取措施及时挑顶；4、风巷压力较大，要及时托棚加强支护，加强顶板离层观测，移超前架时注意观察顶板，避免损坏金属网造成漏顶，风巷1架超前支架活柱高度400mm左右，及时卧底，保证初撑力，防止压架；5、严格落实防冲措施，尤其是上下隅角、超前支护段及风巷巷道压力较大地点，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作，防止伤人； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |