招贤煤矿水文动态观测1月22日分析

一、地面水文长观孔水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 |  | 1268.58 | 1268.49 | -0.09 |
| G2 | 1246.52 | 1246.54 | 1246.52 | -0.02 |
| G3 | 1256.42 | 1256.42 | 1256.42 | 0.00 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-2～-9cm之间，属于正常波动。

1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔、“两带”孔LD1孔，施工孔深计511m（暂停）、276m，X1泄水孔已完成测井，泄水孔等待通孔，“两带”LD1钻孔准备抽水实验。

二、采掘头面地质水文重点分析：

1、1304机联巷，已正常贯通。

2、1304机巷，现巷道迎头煤厚6.2m±，岩层倾向185°，倾角16°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

- 第一中部车场，已正常贯通。

4、1304风联巷，迎头顶部为细砂岩，厚度0.5m，下部全部为泥岩，岩层倾向245°，倾角3°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，锚索无滴淋水现象。

5、+980m水平回风大巷，已施工309.8m，h27点前70米，余37米贯通，迎头泥砂互层，岩层倾向155°，倾角6°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

- 推进距离:平均248.7m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤4刀，放顶煤4硐；采放高度：割煤3.6m，放顶煤4.8m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 24.9 | 25.7 | 24.3 | 26.7 |
| 合 格 率 | 88.5% | 87.5% | 87% | 92.9% |
| 后立柱（Mpa） | 24.9 | 25.8 | 24.2 | 26.7 |
| 合 格 率 | 88.5% | 87.5% | 86.5% | 92.9% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 1月16日 | 0：00～16:30 | 6427.05 |  |
|  | 1月17日 | 0：00～16:30 | 6688.31 |  |
|  | 1月18日 | 0：00～16:30 | 6800.56 |  |
|  | 1月19日 | 0：00～16:30 | 6804.65 |  |
|  | 1月20日 | 0：00～16:30 | 5872.26 |  |
|  | 1月21日 | 0：00～16:30 | 5336.23 |  |
|  | 1月22日 | 0：00～16:30 | 5659.25 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量没有明显变化。

4、KJ550-2应力在线监测预警分析

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 最大应力（Mpa） | 5.52 |  | 2.76 | 6.35 | 4.48 | 3.65 | 5.03 |  | 3.23 | 4.75 | 3.44 | 4.50 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 8 | 7 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.82 | 3.59 |  | 3.16 | 3.12 | 3.70 |  | 3.09 | 3.44 | 3.87 | 4.66 | 4.10 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件情况分析

| 日 期 项 目 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 90 | 62 | 83 | -28 |
| 最大能量值 | 3.56E+04J | 3.48E+04J | 4.67E+04J | +1.19E+04J |

6、工作面水文简况：

综上所述，目前工作面水文情况正常，进入“见方”区域，可能发生覆岩初次破断导致离层闭合，存在离层水害的威胁，加强工作面的管理及压力、水文观测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

1、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制放煤和采高，回采要保持匀速推进；

2、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

3、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

4、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

编制： 马飞                审核：               副总工程师：

地测防治水

2018年1月22日