招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为1月22日15:00分至1月23日15：00分，一采区范围内共监测到80次有效事件，较昨日监测事件数量减少3次，单个事件最大能量4.77E+04J，地点位于1307工作面回采前方150m范围内，震源高度+950m，事件时间为1月22日16:29:13。

1307工作面监测到有效事件64次，比昨日事件数量减少10次，工作面总能量值为3.98+05J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

- 四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  |  | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 距工作面距离（m） | 12.6 | 15 | 38.5 |  | 41.4 | 66.4 | 67.4 | 92.4 | 94 | 119 | 120.5 |
|  | 最大应力（Mpa） | 5.61 | 2.66 | 6.57 |  | 4.00 | 3.62 | 5.11 | 3.26 | 4.96 | 343 | 4.55 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  |  | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 8 | 7 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 |
|  | 距工作面距离（m） | 145.5 | 146.5 | 171.5 | 173.2 |  | 198.2 | 199.7 | 224.7 | 225.9 | 250.9 | 252.4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.84 | 3.58 | 3.18 | 3.11 |  | 3.53 | 3.08 | 3.42 | 3.86 | 4.64 | 4.04 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.9 | 3.3 |
| 施工现场情况 | 现场在打距离工作面20m的钻孔时出现吸钻 |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 出现吸钻 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采251.8m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方200m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施。

2、进入机、风两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留。

3、1307工作面注意机、风巷变形段岩移变化情况；两巷施工时注意保护微震线缆。

4、1307工作面风巷今日进行钻屑量监测过程中在距离工作面20m施工第一个钻孔时出现吸钻现象，并且在本钻孔距离孔口3m处遗留3m钻杆，已经在该钻孔处悬挂警示牌。同时在该钻孔向外5m范围内重新打钻孔，没有再次出现吸钻现象。

制表：           防冲办：            副总工程师：             总工程师：