招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为1月28日15:00分至1月29日15：00分，一采区范围内共监测到79次有效事件，较昨日监测事件数量增加1次，单个事件最大能量5.2E+04J，地点位于1307工作面机巷j14点处，震源高度+860m，事件时间为1月29日02:28:16。

1307工作面监测到有效事件63次，比昨日事件数量增加5次，工作面总能量值为4.16+05J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。

由于微震监测系统异常，今日微震监测数据采集截止时间为1月29日11:07:57。

- 四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  |  | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19 | 20 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
|  | 距工作面距离（m） | 20.3 | 22.2 | 47.2 |  | 48.2 | 73.2 | 74.8 | 99.8 | 101.3 | 126.3 | 127.3 |
|  | 最大应力（Mpa） | 7.16 | 3.76 | 3.44 |  | 1.69 | 3.4 | 5.75 | 3.44 | 4.48 | 3.78 | 3.48 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  |  | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 |
|  | 距工作面距离（m） | 152.3 | 154 | 179 | 180.5 |  | 205.5 | 206.7 | 231.7 | 233.2 | 258.2 | 259.2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.1 | 3.8 | 3.21 | 4.27 |  | 3.32 | 3.67 | 4.57 | 3.81 | 3.41 | 4.79 |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.8 | 3.2 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现 |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采271m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方200m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施。

2、进入机、风两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留。

3、1307工作面注意机、风巷变形段岩移变化情况；两巷施工时注意保护微震线缆。

4、1307工作面风巷钻屑量监测施工过程中遗留钻杆的钻孔距离工作面还有8m，按照正常回采进度，预计2月1日中班能够回采到该点，请采煤事业部在回采至该位置时注意回采安全，防止遗留钻杆在回采过程中甩出伤人。

制表：           防冲办：            副总工程师：             总工程师：