招贤煤矿水文动态观测1月31日分析

一、地面水文长观孔水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1267.60 | 1267.52 | 1267.52 | -0.08 |
| G2 | 1246.15 | 1246.15 | 1246.15 | 0 |
| G3 | 1256.21 | 1256.21 | 1256.21 | 0 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-8～0cm之间，属于正常波动。

1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔前天开始通孔、今天施工至孔深560m,“两带”孔LD1孔施工至孔深511m做抽水试验、观测水位，X2泄水孔安装钻机。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工368.9m，XJ7点前83.0m，余1426.9m到位，迎头全煤，煤厚7.5m±，岩层倾向185°，倾角16°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、第一中部车场，C1点前38.0m，迎头断层面从左向右为泥岩，岩层倾向245°，倾角3°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，锚索无滴淋水现象。

3、+980m水平回风大巷，已施工336.0m，h28点前9.2m，余9.3m贯通，迎头泥砂互层，短掘短支，岩层倾向155°，倾角6°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。

三、1307工作面水文动态观测日分析

- 1、推进距离:平均274.5m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，放顶煤3.2m。

- 支架初撑力

| - 日 期 项 目 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 28.5 | 28.7 | 26.8 | 27.8 |
| 合 格 率 | 97.2% | 100% | 91.6% | 94.4% |
| 后立柱（Mpa） | 28.5 | 28.7 | 26.8 | 27.8 |
| 合 格 率 | 97.2% | 100% | 91.6% | 94.4% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 1月25日 | 0：00～16:30 | 5774.50 |  |
|  | 1月26日 | 0：00～16:30 | 6186.69 |  |
|  | 1月27日 | 0：00～16:30 | 6196.88 |  |
|  | 1月28日 | 0：00～16:30 | 5886.25 |  |
|  | 1月29日 | 0：00～16:30 | 5974.52 |  |
|  | 1月30日 | 0：00～16:30 | 5998.62 |  |
|  | 1月31日 | 0：00～16:30 | 6353.57 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量没有明显变化。

- 4、KJ550-2应力在线监测预警分析

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19 |  | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 | 7 |
|  | 最大应力（Mpa） | 7.27 |  | 3.39 | 3.38 | 1.23 | 3.34 | 6.14 |  | 3.40 | 4.34 | 3.64 | 3.40 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.01 | 3.69 |  | 3.10 | 4.16 | 3.28 |  | 3.50 | 4.52 | 3.70 | 3.08 | 4.53 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件情况分析

| 日 期 项 目 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 63 | 59 | 63 | +4 |
| 最大能量值 | 5.20E+04J | 5.75E+04J | 6.60E+04J | +1.40E+04J |

6、工作面水文简况：工作面顶板无滴、淋水，24架煤机下有水2.0m3/h±。

综上所述，目前工作面水文情况正常，进入“见方”区域，可能发生覆岩初次破断导致离层闭合，存在离层水害的威胁，加强工作面的管理及压力、水文观测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

1、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制放煤和采高，回采要保持匀速推进；

2、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

3、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

4、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

5、地面直通式导流泄水孔X1孔于前天开始透孔，今天施工至孔深560m，孔壁不稳定，塌孔，正在紧急处理，预计明天透老空区。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠        审核：单景新      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年1月31日