招贤煤矿水文动态观测10月5日分析会纪要

2018年10月5日下午，生产技术部在三楼地质办公室召开招贤煤矿水文动态观测日分析会。会议由公司防治水科长单景新主持，地质人员参加。会上对招贤煤矿水文动态观测相关数据及资料进行分析，现纪要如下：

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1267.17 | 1267.09 | 1267.00 | -0.17 |
| G2 | 1230.66 | 1230.66 | 1230.68 | -0.02 |
| G3 | 1255.14 | 1255.14 | 1255.14 | 0 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-17～0cm之间，今日G1孔稍降、G2孔微降、G3孔静止；“两带”孔LD1正常观测水位；X3泄水孔施工至孔深555m，透孔，观测出风；X4泄水孔施工至孔深135米；地面长观孔G4孔施工至孔深564.35m，抽水试验结束。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工1576.4m，余357.6m到位，j23点前92.3m，顺巷5°，左右帮6°，巷高4.0m、顶煤9.1m（未见顶）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，已施工1461.6m，余370 m，f32点前24.9m，顺巷3°，左右帮5°，巷高4.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，已施工1251.2m，余548.8m，g22点前48.6m，顺巷4°下山，左右帮倾角7°，巷道顶板有0.5m煤顶。

4、1305机巷，已施工130.4m，余1544.6 m，j2点前30.6m，顺巷5°上山，左右帮6°，巷高4.0m、顶煤15.0m（未见顶）、底煤0.5m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均824.4m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），10月3日启封，今日中班开始回采。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 无数据 | 无数据 | 35.4 | 无数据 |
| 合 格 率（%） | 无数据 | 无数据 | 98 | 无数据 |
| 后立柱（Mpa） | 无数据 | 无数据 | 36.7 | 无数据 |
| 合 格 率（%） | 无数据 | 无数据 | 98 | 无数据 |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 9月29日 | 0：00～16:30 | 120.58 | 高抽巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月30日 | 0：00～16:30 | 0.0 | 无数据 |
|  | 10月1日 | 0：00～16:30 | 185.66 | 高抽巷瓦斯停抽采 |
|  | 10月2日 | 0：00～16:30 | 6840.77 | 明日工作面启封 |
|  | 10月3日 | 0：00～16:30 | 7113.26 | 今日工作面启封 |
|  | 10月4日 | 0：00～16:30 | 6872.53 | 今日工作面启封 |
|  | 10月5日 | 0：00～16:30 | 9316.25 | 正常回采 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，由于工作面10月3日启封、5日中班开始回采，高位措施巷GD5分站瓦斯抽采量近几日大幅增加。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 5 | 5.3 | 5 | 4.8 | 3.8 | 2.3 |  | 4.7 | 4.5 | 5.8 | 4 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 3.1 | 5.4 |  | 3.7 | 2.9 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |

1307工作面8月9日封闭、停采。应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 35 | 35 |  | +20 |
| 最大能量值 | 无数据 | 无数据 |  | 无数据 |

6、工作面水文简况：8月9日封闭、停采，工作面无水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔稍降、G2孔微降、G3孔静止。

地测防治水

2018年10月5日

参加人员：单景新、张贵忠、周宇、马飞