招贤煤矿水文动态观测10月10日分析会纪要

2018年10月10日下午，生产技术部在三楼地质办公室召开招贤煤矿水文动态观测日分析会。会议由公司防治水科长单景新主持，地质人员参加。会上对招贤煤矿水文动态观测相关数据及资料进行分析，现纪要如下：

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1266.85 | 1266.71 | 1266.55 | -0.30 |
| G2 | 1230.70 | 1230.64 | 1230.55 | -0.15 |
| G3 | 1255.04 | 1254.97 | 1254.97 | -0.07 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-30～-7cm之间，今日G1、G2孔稍降、G3孔静止；“两带”孔LD1正常观测水位；X3泄水孔施工至孔深555m，透孔，观测出风；X4泄水孔施工至孔深335m，检修机器；地面长观孔G4孔施工至孔深564.35m，抽水试验结束。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工1602.7m，余331.3m到位，j23点前118.6m，顺巷9°，左右帮10°，巷高4.0m、顶煤9.1m（未见顶）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，已施工1491.2m，余337.8m，f32点前54.5m，顺巷3°，左右帮5°，巷高4.0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，已施工1251.2m，余548.8m，g22点前48.6m，顺巷4°下山，左右帮倾角7°，巷道顶板有0.5m煤顶。（施工3#联巷、拨门，施工至L1点前11.0m，巷道19°下山，剩余30.2m）

4、1305机巷，已施工130.4m，余1544.6 m，j2点前30.6m，顺巷5°上山，左右帮6°，巷高4.0m、顶煤15.0m（未见顶）、底煤0.5m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。（停头）

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均839.6m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤4刀，放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，平均放顶煤9.0m，其中包括1.5m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 25.5 | 25.0 | 25.0 | -0.5 |
| 合 格 率（%） | 93.7 | 88.8 | 91.8 | -4.9 |
| 后立柱（Mpa） | 25.6 | 24.8 | 25.8 | -0.8 |
| 合 格 率（%） | 93.7 | 88.8 | 91.8 | -4.9 |

支架初撑力近三天变化：前、后立柱在25.6～24.8Mpa，合格率在93.7～88.8%，今日稍升。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 10月4日 | 0：00～16:30 | 6872.53 | 昨日工作面启封 |
|  | 10月5日 | 0：00～16:30 | 9316.25 | 中班回采 |
|  | 10月6日 | 0：00～16:30 | 1160.26 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 10月7日 | 0：00～16:30 | 2179.55 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 10月8日 | 0：00～16:30 | 1865.86 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 10月9日 | 0：00～16:30 | 2748.69 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 10月10日 | 0：00～16:30 | 2975.08 | 风巷瓦斯停抽采 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，由于工作面10月3日启封、5日中班开始回采，高抽巷GD5分站瓦斯抽采量启封前几日大幅增加，近五日无明显变化，基本平稳。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.39 | 1.83 | 4.00 | 4.65 | 5.27 | 3.98 |  | 4.18 | 2.97 | 2.34 | 3.96 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 1.93 | 7.31 | 1.87 | 2.70 | 4.72 |  | 3.66 | 3.89 | 1.26 | 1.96 | 5.31 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 厂家调试 | 无数据 | 无数据 |  |
| 最大能量值 | 厂家调试 | 无数据 | 无数据 |  |

6、工作面水文简况：工作面无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔稍降、G2、G3孔微降。

地测防治水

2018年10月10日

参加人员：单景新、张贵忠、周宇、马飞