招贤煤矿水文动态观测10月18日分析会纪要

2018年10月18日下午，生产技术部在三楼地质办公室召开招贤煤矿水文动态观测日分析会。会议由公司防治水副总甘圣丰主持，地质人员参加。会上对招贤煤矿水文动态观测相关数据及资料进行分析，现纪要如下：

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1265.80 | 1265.71 | 1265.63 | -0.17 |
| G2 | 1230.03 | 1229.96 | 1229.86 | -0.17 |
| G3 | 1254.92 | 1254.91 | 1254.86 | -0.06 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-17～-6cm之间，今日G1、G2孔稍降、G3孔微降；“两带”孔LD1正常观测水位；X3泄水孔施工至孔深555m，观测出风；X4泄水孔施工至孔深335m，下套管；地面长观孔G4孔施工至孔深564.35m，抽水试验结束。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工1639.2m，余294.8m到位，j25点前34.7m，顺巷7°，左右帮12°，巷高4.0m、顶煤9.5m（未见顶），底煤1.5m（出水）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，已施工1520.0m，余309.0m，f32点前84.9m，顺巷6°，左右帮11°，巷高4.0m。顶煤9.0m，水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，已施工1251.2m，余548.8m，g22点前48.6m，顺巷4°下山，左右帮倾角7°，巷道顶板有0.5m煤顶。（施工3#联巷，施工至L2点前2.4m，巷道19°下山，剩余10.2m）

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均871.6m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，放顶煤5硐；采放高度：割煤3.5m，平均放顶煤9.0m，其中包括1.4m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 25.6 | 25.7 | 23.3 | -2.4 |
| 合 格 率（%） | 95.1 | 95.9 | 87.0 | -8.9 |
| 后立柱（Mpa） | 26.1 | 26.2 | 24.5 | -1.7 |
| 合 格 率（%） | 95.1 | 95.9 | 87.8 | -8.1 |

支架初撑力近三天变化：前、后立柱在25.7～23.3Mpa，合格率在95.9～87.0%，今日稍降。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 10月12日 | 0：00～16:30 | 2915.05 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 10月13日 | 0：00～16:30 | 5125.66 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 10月14日 | 0：00～16:30 | 4925.49 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 10月15日 | 0：00～16:30 | 6172.49 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 10月16日 | 0：00～16:30 | 6766.79 |  |
|  | 10月17日 | 0：00～16:30 | 7209.13 |  |
|  | 10月18日 | 0：00～16:30 | 6811.58 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.02 | 4.44 | 5.09 | 2.66 | 3.07 | 2.87 |  | 2.53 | 4.09 | 2.15 | 7.89 |
|  | 应力计编号 | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  |
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 最大应力（Mpa） | 1.86 | 2.75 | 4.75 | 3.51 | 4.07 |  | 1.26 | 1.57 | 5.00 | 4.91 | 4.55 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 376 | 358 | 317 | -59 |
| 最大能量值 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |

6、工作面水文简况：工作面无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、 G2孔稍降、G3孔微降。

地测防治水

2018年10月18日

参加人员：甘圣丰、张贵忠、周宇、马飞