招贤煤矿水文动态观测10月28日分析会纪要

2018年10月28日下午，生产技术部在三楼地质办公室召开招贤煤矿水文动态观测日分析会。会议由公司地测防治水副总甘圣丰主持，地质防治水人员参加。会上对招贤煤矿水文动态观测相关数据及资料进行分析，现纪要如下：

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1265.36 | 1265.38 | 1265.50 | +0.14 |
| G2 | 1229.25 | 1229.18 | 1229.12 | -0.13 |
| G3 | 1254.56 | 1254.56 | 1254.53 | -0.03 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+14～-3cm之间，今日G1孔稍升，由于1307工作面正常回采，G2孔稍降、G3孔微降；“两带”孔LD1正常观测水位；X3泄水孔施工至孔深591.37m，观测出风；X4泄水孔施工至孔深341.0m，下套管、固管待水泥凝固；地面长观孔G4孔施工至孔深564.35m，抽水试验结束。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工1686.7m，余247.3m到位，j25点前82.2m，顺巷3°，左右帮5°，巷高4.0m、顶煤9.5m（未见顶板），底煤0.5m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，已施工1584.0m，余245.0m，f33点前57.3m，顺巷2°，左右帮5°，巷高4.0m，顶煤13.0m、底煤0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，已施工1284.6m，余515.4m，g22点前68.3m，顺巷5°下山，左右帮倾角7°，跟煤层顶板施工。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均910.8m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，放顶煤5硐；采放高度：割煤3.5m，平均放顶煤10.1m，其中包括1.2m±的夹矸。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 无法生成报表 | 无法生成报表 | 无法生成报表 |  |
| 合 格 率（%） | 无法生成报表 | 无法生成报表 | 无法生成报表 |  |
| 后立柱（Mpa） | 无法生成报表 | 无法生成报表 | 无法生成报表 |  |
| 合 格 率（%） | 无法生成报表 | 无法生成报表 | 无法生成报表 |  |

支架初撑力近三天变化：无发生成报表，无数据对比。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 10月22日 | 0：00～16:30 | 5913.51 |  |
|  | 10月23日 | 0：00～16:30 | 6276.88 |  |
|  | 10月24日 | 0：00～16:30 | 无法访问 | 服务器拒绝连接 |
|  | 10月25日 | 0：00～16:30 | 无法访问 | 服务器拒绝连接 |
|  | 10月26日 | 0：00～16:30 | 5838.0 |  |
|  | 10月27日 | 0：00～16:30 | 1308.0 |  |
|  | 10月28日 | 0：00～16:30 | 6360.0 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第十组 |  | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 最大应力（Mpa） | 0.79 | 1.11 | 2.04 | 2.62 | 2.84 | 4.25 |  | 4.09 | 9.87 | 1.74 | 2.77 |
|  | 应力计编号 | 第五组 |  | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  |
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.65 | 3.04 | 4.25 | 1.26 | 1.35 |  | 4.73 | 4.63 | 4.19 | 3.84 | 4.53 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。关注14点，临近报警值。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 |  | 654 | 696 | +42 |
| 最大能量值 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |

6、工作面水文简况：工作面无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1孔稍升，由于1307工作面正常回采，G2孔稍降、G3孔微降。

地测防治水

2018年10月28日

参加人员：甘圣丰、单景新、张贵忠