招贤煤矿水文动态观测2月2日分析

一、地面水文长观孔水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1267.52 | 1266.78 | 1266.46 | -0.32 |
| G2 | 1246.15 | 1245.83 | 1245.72 | -0.43 |
| G3 | 1256.21 | 1256.21 | 1256.12 | -0.09 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-43～-9cm之间，属于正常波动。

1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔通孔施工至孔深560m塌孔，正在处理；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m做抽水试验、观测水位，X2泄水孔安装钻机。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工376.1m，XJ7点前90.2m，余1419.7m到位，迎头断面右帮破底0.5m，煤厚7.1m±，岩层倾向240°，倾角18°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷， f6点前23.5m，已按12°下山施工；迎头左帮砂岩，顶板稳定。顶板锚索支护深度内泥岩，断层面在巷中，断层面内有0.2m厚的土黄色泥岩，断层走向155°倾向60°。断层富水性弱，水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。

3、第一中部车场，C1点前40.0m，迎头全断面砂岩，岩层倾向145°，倾角3°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，锚索无滴淋水现象。

4、+980m水平回风大巷，已施工338.4m，h28点前14.8m，余3.6m贯通。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均281.7m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤4刀，放顶煤4硐；采放高度：割煤3.6m，放顶煤5.4m。

- 支架初撑力

| 日 期 项 目 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 26.8 | 27.8 | 23.8 | 27.8 |
| 合 格 率 | 91.6% | 94.4% | 86.9% | 96.0% |
| 后立柱（Mpa） | 26.8 | 27.8 | 23.8 | 27.8 |
| 合 格 率 | 91.6% | 94.4% | 86.9% | 96.0% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 1月27日 | 0：00～16:30 | 6196.88 |  |
|  | 1月28日 | 0：00～16:30 | 5886.25 |  |
|  | 1月29日 | 0：00～16:30 | 5974.52 |  |
|  | 1月30日 | 0：00～16:30 | 5998.62 |  |
|  | 1月31日 | 0：00～16:30 | 6353.57 |  |
|  | 2月1日 | 0：00～16:30 | 6833.88 |  |
|  | 2月2日 | 0：00～16:30 | 6062.67 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量没有明显变化。

4、KJ550-2应力在线监测预警分析

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 7 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.25 |  | 1.07 | 3.40 | 6.64 | 3.36 | 4.27 |  | 3.61 | 3.36 | 3.15 | 3.78 |
|  | 应力计编号 |  |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
|  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 16 |  | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.04 | 4.08 |  | 3.24 | 3.43 | 4.48 |  | 3.63 | 2.98 | 4.41 | 4.00 | 3.86 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件情况分析

| 日 期 项 目 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 63 | 79 | 32 | -47 |
| 最大能量值 | 6.60E+04J | 5.91E+04J | 2.42E+04J | -4.18E+04J |

6、工作面水文简况：工作面顶板无滴、淋水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，加强工作面的管理及压力、水文观测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

1、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制放煤和采高，回采要保持匀速推进；

2、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

3、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

4、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

5、地面直通式导流泄水孔X1孔于开始透孔，施工至孔深560m，孔壁不稳定，塌孔，正在处理。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠       审核：单景新       副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2018年2月2日