招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表

- 震源分布

- 微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加

- 三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为2月1日15:00分至2月2日15：00分，一采区范围内共监测到42次有效事件，单个事件最大能量2.42E+04J，地点位于1307工作面高抽巷c15点位置处，震源高度+929.9m，事件时间为2月1日22:50:19。1307工作面监测到有效事件32次，工作面总能量值为2.77E+05J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。由于今天早班对1307工作面机巷微震监测系统10#观测点进行挪移，挪移期间监测数据受到影响，故今日数据不与昨天数据进行比较。

- 四、KJ550-2应力在线监测情况

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第一组 |  | 第二组 |  | 第三组 |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 |
|  | 距工作面距离（m） | 33.6 | 35.25 | 57.75 | 60.37 | 83.39 | 85.01 | 106.37 | 107.95 | 132.44 | 134.09 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.44 | 1.39 | 3.45 | 6.49 | 3.43 | 4.62 | 3.74 | 3.41 | 3.15 | 3.78 |
|  | 应力计编号 | 第六组 |  | 第七组 |  | 第八组 |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 距工作面距离（m） | 159.22 | 160.84 | 184.18 | 185.18 | 210.82 | 211.82 | 237.06 | 237.86 | 262.86 | 263.86 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.2 | 4.21 | 3.23 | 3.55 | 4.53 | 3.66 | 3.24 | 4.66 |  |  |
|  | 预警情况 | 应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、钻屑量评价

|  | 1307工作面风巷 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2～6m | 7～10m |
| 临界值（kg/m） | 3.05 | 4.33 |
| 实测值Max（kg/m） | 2.7 | 3.2 |
| 施工现场情况 | 现场无吸钻、卡钻及明显动压显现. |  |

六、多参量综合预警

| 项目 | 微震监测 | 应力在线监测 | 钻屑监测 | 现场情况 | 综合预警情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无冲击危险 | 无动压显现 | 无冲击危险 |

七、建议及要求

1、1307工作面已回采285.4m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方200m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施。

2、密切关注1304机巷煤巷段矿压显现情况，定期做好钻屑量效果检验，确保掘进迎头后路保持畅通；

3、目前工作面距离遗留应力计的浅孔孔口还有8m，深度为8m，孔口已悬挂警示牌，按照当前每天5刀的回采进度，预计2月4日夜班能够回采至浅孔处，中班能够回采至深孔处，请采煤事业部回采至此位置时注意回采安全，防止应力计在回采过程中甩出伤人。

4、进入1307工作面机、风两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留。

制表：           防冲办：            副总工程师：             总工程师：