招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：2月3日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 8042 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 回采率% |  |  |  |  |  | 退尺点 |  | 机头:j13→96m |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：287.2 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 820.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 23045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 2010.5 |  |  |  | 机尾:f25→25.2m |  |  |  |  |  |  | 机尾：288.5 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 819.5 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 |  | 1-10 | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.3 |  | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |  | 1.3 1.3 |  |  | 1.3 1.3 | 1.25 1.2 |  | 1.3 1.25 |  | 1.4 1.35 |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 65～66架、85～87架片帮200 |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 45/54/55/56/57/59/60/65/66开启 |  | 24/25/33/46/54/55/57开启 |  |  | 40/63/65/69/75开启 |  | 52/53/54/55/57/63/69/72开启 | 20-25架、36-60架均开启 |  |  | 50/55/59/60/62/64/65/68-70开启 | 25-28/30/35/47-62开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#；（钻机队已停止施工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 28.5 |  |  | 28.3 |  | 27.7 | 27.9 |  |  | 24.9 |  |  | 27.6 |  |  |  | 26.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 3.5 | 5.7 | 6 |  | 5.8 |  | 5.6 |  | 5.7 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  | 5 |  |  | 5.5 |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 97.2 |  |  | 100 |  | 93.8 | 93.5 |  |  | 89.0 |  |  | 95.1 |  |  |  | 97.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 28.4 |  |  | 28.3 |  | 27.7 | 28.0 |  |  | 24.9 |  |  | 27.6 |  |  |  | 26.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 97.2 |  |  | 100 |  | 93.8 | 93.5 |  |  | 89.0 |  |  | 95.1 |  |  |  | 97.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 30.8 |  | 25.9 |  | 31.5 | 32.7 |  |  | 27.4 |  |  | 30.8 |  |  |  | 33.0 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  | 20架0.5m；30架0.7m；40架0.3m； 50架1.6m，其中1m处有夹矸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 34.9 |  | 33.7 |  | 35.1 | 38.3 |  |  | 33.3 |  |  | 36.6 |  |  |  | 36.7 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 31.0 |  | 25.7 |  | 31.7 | 33.1 |  |  | 28.1 |  |  | 31.2 |  |  |  | 32.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 35.8 |  | 32.1 |  | 36.0 | 38.3 |  |  | 33.3 |  |  | 37.9 |  |  |  | 37.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 16.2 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 12.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 48.3 |  | 工作面 出水情况 |  | 无 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1孔通孔施工至孔深560m塌孔，正在处理；X2泄水孔安装钻机，预计5日开钻。 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-46～-9cm之间，属于正常波动。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 3 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 18.0 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 17.4 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO：34ppm CH4：0.44% O2：19.81% N2：79.54% C2H6：8.43ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、X1孔于开始透孔施工至孔深560m塌孔，正在处理，透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作，工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度，保证排水系统畅通；2、工作面临近二次见方来压范围，加强支架初撑力管理，保证支护强度；3、严格落实防冲措施，人员作业时穿好防冲服，尤其是上下隅角、超前支护段及巷道压力较大地点，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作，防止伤人；4、工作面已推过B1钻孔8.4m，该钻孔位于机头处，加强该段水文情况观测。5、工作面距离遗留应力计的浅孔孔口还有4.8m，该孔深度为8m，孔口已悬挂警示牌，回采时注意安全，防止甩出伤人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面压力较大，支架平均工作阻力达到33MPa，要加强初撑力管理，保证达标率，确保支护正规有劲，割煤后及时移架、护帮，防止片帮；2、上隅角冒落不充分，加强管理，及时打垛、封堵严密，加强气体监测分析；3、风巷上隅角压力较大，加强顶板管理，单体三用阀安装牢固，防护罩齐全可靠；4、风巷超前支架前方要及时托棚加强支护，加强顶板离层观测，移超前架时注意观察顶板，避免损坏金属网造成漏顶，防止掉顶伤人； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |