招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：2月4日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 7215 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 回采率% |  |  |  |  |  | 退尺点 |  | 机头:j13→82m |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：291.2 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 816.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 30293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 1443 |  |  |  | 机尾:f25→21.2m |  |  |  |  |  |  | 机尾：292.5 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 815.5 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 |  | 1-10 | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 |  | 1.4 1.3 | 1.4 1.3 |  | 1.3 1.2 | 1.2 1.1 |  | 1.2 1.15 |  |  | 1.3 1.15 | 1.3 1.2 |  | 1.4 1.35 |  | 1.45 1.45 |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  | 65～66架、85～87架片帮200 |  |  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 24/25/33/46/54/55/57开启 |  | 40/63/65/69/75开启 |  |  | 52/53/54/55/57/63/69/72开启 |  | 20-25架、36-60架均开启 | 50/55/59/60/62/64/65/68-70开启 |  |  | 25-28/30/35/47-62开启 | 20-42/47-57开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 |  | 1.7 1.4 | 1.4 1.31 |  | 1.3 1.21 | 1.21 1.12 |  | 1.2 1.15 |  |  | 1.3 1.15 | 1.3 1.2 |  | 1.4 1.35 |  | 1.45 1.42 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# |  | 34# |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#；（钻机队已停止施工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 28.3 |  |  | 27.7 |  | 27.9 | 24.9 |  |  | 27.6 |  |  | 26.9 |  |  |  | 26.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 3.6 | 5.5 | 5.9 |  | 5.7 |  | 5.3 |  | 5.8 |  |  | 6.5 |  |  | 6.4 |  | 5 |  |  | 5.5 |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 100 |  |  | 93.8 |  | 93.5 | 89.0 |  |  | 95.1 |  |  | 97.2 |  |  |  | 95.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 28.3 |  |  | 27.7 |  | 28.0 | 24.9 |  |  | 27.6 |  |  | 26.9 |  |  |  | 26.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 100 |  |  | 93.8 |  | 93.5 | 89.0 |  |  | 95.1 |  |  | 97.2 |  |  |  | 96.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 25.9 |  | 31.5 |  | 32.7 | 27.4 |  |  | 30.8 |  |  | 33.0 |  |  |  | 30.7 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  | 20架下溜沿见全岩；30架下溜沿0.7m见全岩；40架下溜沿见全岩； 50架下溜沿1.7见全岩m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 33.7 |  | 35.1 |  | 38.3 | 33.3 |  |  | 36.6 |  |  | 36.7 |  |  |  | 36.4 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 25.7 |  | 31.7 |  | 33.1 | 28.1 |  |  | 31.2 |  |  | 32.9 |  |  |  | 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 32.1 |  | 36.0 |  | 38.3 | 33.3 |  |  | 37.9 |  |  | 37.6 |  |  |  | 35.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 16.2 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 52.3 |  | 工作面 出水情况 |  | 无 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1孔通孔施工至孔深560m塌孔，正在处理；X2泄水孔安装钻机，预计5日开钻。 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-22～0cm之间，G1、G3号孔两天水位下降减缓，G2号孔水位静止。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 14 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 18.8 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 22.0 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 17.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO：59ppm CH4：0.44% O2：19.25% N2：80.01% C2H6：9.89ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、X1孔于开始透孔施工至孔深560m塌孔，正在处理，透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作，工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度，保证排水系统畅通；2、工作面临近二次见方来压范围，加强支架初撑力管理，保证支护强度；3、严格落实防冲措施，人员作业时穿好防冲服，尤其是上下隅角、超前支护段及巷道压力较大地点，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作，防止伤人；4、工作面已推过B1钻孔12.4m，该钻孔位于机头处，加强该段水文情况观测。5、工作面距离遗留应力计的浅孔孔口还有0.8m，该孔深度为8m，孔口已悬挂警示牌，回采时注意安全，防止甩出伤人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面压力较大，要加强初撑力管理，保证达标率，确保支护正规有劲，割煤后及时移架、护帮，防止片帮；2、上隅角冒落不充分，加强管理，及时打垛、封堵严密，加强气体监测分析；3、风巷上隅角压力较大，加强顶板管理，单体三用阀安装牢固，防护罩齐全可靠；4、风巷超前支架前方要及时托棚加强支护，加强顶板离层观测，移超前架时注意观察顶板，避免损坏金属网造成漏顶，防止掉顶伤人； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |