招贤煤矿水文动态观测2月6日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1266.24 | 1266.15 | 1266.07 | -0.17 |
| G2 | 1245.72 | 1245.72 | 1245.72 | 0 |
| G3 | 1256.09 | 1256.08 | 1256.06 | -0.03 |
| LD1 | 1266.15 | 1265.57 | 1265.19 | -0.38 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-17～0cm之间，G1、G3号孔近日水位下降减缓，G2号孔水位静止。1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔通孔施工至孔深560m塌孔，正在处理，扫孔到430m位置；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m做抽水试验、观测水位；X2泄水孔安装钻机，今天开孔施工。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工394.5 m，J9点前30.5m，余1401.3m到位，迎头断面右帮破底0.3m，煤厚6.9m±，岩层倾向240°，倾角18°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷， f6点前28.5m，按12°下山施工6.3m；迎头左帮砂质泥岩，顶板稳定。顶板锚索支护深度内泥岩，水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。

3、第一中部车场，C1点前47.8m，迎头泥质砂岩，较稳定，岩层倾向145°，倾角3°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均299.9m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，放顶煤7.8m。

- 支架初撑力

| 日 期 项 目 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 26.7 | 26.1 | 25.0 | 27.0 |
| 合 格 率 | 97.1 | 95.9% | 89.6% | 93.0% |
| 后立柱（Mpa） | 26.8 | 26.1 | 25.0 | 27.0 |
| 合 格 率 | 97.1 | 95.9% | 89.6% | 93.0% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 1月31日 | 0：00～16:30 | 6353.57 |  |
|  | 2月1日 | 0：00～16:30 | 6833.88 |  |
|  | 2月2日 | 0：00～16:30 | 6062.67 |  |
|  | 2月3日 | 0：00～16:30 | 5656.82 |  |
|  | 2月4日 | 0：00～16:30 | 5583.63 |  |
|  | 2月5日 | 0：00～16:30 | 6967.33 |  |
|  | 2月6日 | 0：00～16:30 | 6525.07 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量没有明显变化。

4、KJ550-2应力在线监测预警分析

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 7 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.24 |  | 2.80 | 3.66 | 7.97 | 3.36 | 4.39 |  | 3.73 | 3.34 | 2.96 | 3.58 |
|  | 应力计编号 |  |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
|  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 16 |  | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.97 | 4.04 |  | 3.17 | 3.39 | 4.50 |  | 3.58 | 2.90 | 4.22 | 3.87 | 3.58 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件情况分析

| 日 期 项 目 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 系统故障 | 57 | 系统故障 |  |
| 最大能量值 | 系统故障 | 1.94 E+04J | 系统故障 |  |

6、工作面水文简况：工作面86、89架底板后部出水各有近1.0m3/h。

综上所述，目前工作面水文情况正常，长观孔G1、G3近日水位下降减缓，G2孔现在水位静止；进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制放煤和采高，回采要保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X1孔于开始透孔，施工至孔深560m，孔壁不稳定，塌孔，正在处理。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

编制：张贵忠      审核：单景新     副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年2月6日