招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：2月9日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 8412 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 退尺点（8日早班） |  |  | 机巷：距J13点余75.1m |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：311.2 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 796.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 76443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1682.4 |  |  |  |  |  |  | 风巷：距f24点余68.3m |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：312.5 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 795.5 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 | 1.4 1.4 |  | 1.45 1.45 |  | 1.4 1.4 | 1.45 1.4 |  | 1.25 1.2 |  |  | 1.25 1.25 | 1.5 1.45 |  | 1.45 1.45 |  | 1.4 1.4 |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 25-28/30/35/47-62开启 |  | 20-42/47-57开启 |  |  | 21/22/24/40/45/65-70开启 |  | 20/31/50/55/56/61开启 | 27/28/36/40/41/45/50/55开启 |  |  | 33-36/40-49/54-59开启 | 6-10/50-57/60-63开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.45 1.45 |  | 1.34 1.34 |  | 1.38 1.38 | 1.34 1.34 |  | 1.39 1.31 |  |  | 1.11 1.11 | 1.31 1.31 |  | 1.41 1.4 |  | 1.5 1.5 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# | 34# |  |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#；（钻机队已停止施工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 26.9 |  |  | 26.0 |  | 25.5 | 27.4 |  |  | 24.6 |  |  | 26.6 |  |  |  | 26.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 6.5 |  |  | 6.6 |  | 6.3 |  |  | 6.6 |  |  | 6.9 |  | 6.5 |  |  | 6.1 |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 97.2 |  |  | 95.2 |  | 89.8 | 93.7 |  |  | 92.7 |  |  | 94.9 |  |  |  | 92.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 26.9 |  |  | 26.1 |  | 25.4 | 27.4 |  |  | 24.7 |  |  | 26.6 |  |  |  | 26.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 97.2 |  |  | 96.0 |  | 89.8 | 93.7 |  |  | 92.7 |  |  | 94.9 |  |  |  | 93.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 33.0 |  | 30.7 |  | 29.9 | 32.1 |  |  | 29.6 |  |  | 31.4 |  |  |  | 30.8 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  | 20#架铲煤板向下见矸；30#架铲煤板向下见矸，向上0.3m矸；40#架铲煤板向下见矸，向上0.4m矸；50#架铲煤板向下1.2m见矸，其中0.3m处夹矸（约100-200）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 36.7 |  | 36.4 |  | 35.6 | 36.1 |  |  | 33.7 |  |  | 35.8 |  |  |  | 34.9 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 32.9 |  | 31.2 |  | 30.7 | 32.1 |  |  | 30.0 |  |  | 31.7 |  |  |  | 30.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 37.6 |  | 35.6 |  | 36.0 | 35.9 |  |  | 34.4 |  |  | 36.0 |  |  |  | 35.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 28.8 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 72.3 |  | 工作面 出水情况 |  | 工作面机尾底板后部稍有点出水。 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1孔通孔施工至孔深560m塌孔，停止施工；X2泄水孔安装钻机，开孔施工35m，停工。 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-25～-5cm之间，G1、G2、G3号孔水位微下降。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 25 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 11 |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 19.0 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 23.0 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 17.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | CO：10ppm CH4：0.16% O2：20.435% N2：79.32% C2H6：4.88ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、X1孔于开始透孔施工至孔深560m塌孔，孔壁不稳定，塌孔，扫孔，准备下套管，今日停工，透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作，工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度，保证排水系统畅通；2、工作面进入二次见方来压范围，加强支架初撑力管理，保证支护强度；3、近日1307微震事件频次减少，可能预示着矿压集中大能量的显现，严格落实防冲措施，人员作业时穿好防冲服，尤其是上下隅角、超前支护段及巷道压力较大地点，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作，防止伤人；4、1307风巷距工作面33.3m的4#应力监测点，根据近日趋势，预计应力值即将达到黄色预警，要做好煤体爆破和应急解危的准备工作。5、工作面已推过B1钻孔32.4m，该钻孔位于18-20架处，加强该段水文情况观测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面压力较大，要加强初撑力管理，保证达标率，确保支护正规有劲，割煤后及时移架、护帮，防止片帮；2、上隅角冒落不充分，加强管理，及时打垛、封堵严密，加强气体监测分析；3、风巷上隅角压力较大，加强顶板管理，单体三用阀安装牢固，防护罩齐全可靠；4、风巷超前支架前方要及时托棚加强支护，加强顶板离层观测，移超前架时注意观察顶板，避免损坏金属网造成漏顶，防止掉顶伤人； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |