招贤煤矿水文动态观测2月9日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1265.99 | 1265.90 | 1265.74 | -0.25 |
| G2 | 1245.72 | 1245.77 | 1245.70 | -0.07 |
| G3 | 1256.04 | 1256.05 | 1256.00 | -0.05 |
| LD1 | 1265.09 | 1265.25 |  | +0.16 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-25～-5cm之间，3个孔水位微下降。1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m塌孔，停止施工；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m做抽水试验、观测水位；X2泄水孔安装钻机，开孔施工35m，停工。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工407.3 m，J9点前43.3m，余1388.5m到位，迎头断面右帮破底0.9m，煤厚7.7m，岩层倾向240°，倾角18°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f6点前31.7m，按12°下山施工，断层面接近巷中；迎头左帮顶板砂质泥岩，较稳定。顶板锚索支护深度内泥岩，水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。

3、第一中部车场，C1点前55.2m，迎头泥质砂岩，较稳定，岩层倾向145°，倾角3°±，已调向。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均311.9m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，放顶煤6.0m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 27.0 | 24.6 | 26.6 | 25.8 |
| 合 格 率 | 93.0% | 92.0% | 94.9% | 93.4% |
| 后立柱（Mpa） | 27.0 | 24.6 | 26.6 | 25.8 |
| 合 格 率 | 93.0% | 92.0% | 94.9% | 94.1% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 2月3日 | 0：00～16:30 | 5656.82 |  |
|  | 2月4日 | 0：00～16:30 | 5583.63 |  |
|  | 2月5日 | 0：00～16:30 | 6967.33 |  |
|  | 2月6日 | 0：00～16:30 | 6525.07 |  |
|  | 2月7日 | 0：00～16:30 | 6970.01 |  |
|  | 2月8日 | 0：00～16:30 | 6388.60 |  |
|  | 2月9日 | 0：00～16:30 | 5659.42 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量没有明显变化。

4、KJ550-2应力在线监测预警分析

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.05 |  | 9.51 | 3.27 | 4.66 | 3.95 | 5.23 |  | 3.00 | 3.61 | 2.94 | 4.01 |
|  | 应力计编号 | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
|  |  | 13 | 14 |  | 16 | 15 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.13 | 3.44 |  | 4.53 | 3.58 | 2.93 |  | 4.17 | 3.84 | 3.61 | 3.92 | 3.09 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件情况分析

| 日 期 项 目 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 15 | 9 | 15 | +6 |
| 最大能量值 | 0.88E+04J | 2.21E+04J | 3.09E+04J | 2.21E+04J |

6、工作面水文简况：工作面86、89架底板后部稍有出水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位均微下降；进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制放煤和采高，回采要保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m，孔壁不稳定，塌孔、扫孔、准备下套管，今 停止施工。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

编制： 张贵忠      审核：单景新       副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2018年2月9日