招贤煤矿水文动态观测2月12日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1265.37 | 1264.56 | 1263.67 | -1.70 |
| G2 | 1245.70 | 1245.40 | 1244.68 | -1.02 |
| G3 | 1255.95 | 1255.92 | 1255.88 | -0.07 |
| LD1 |  |  |  |  |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-170～-7cm之间，G1、G2孔水位下降较快，G3孔水位稍微下降。1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m塌孔，停止施工；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m做抽水试验、观测水位，停工；X2泄水孔安装钻机，开孔施工35m，停工。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工407.3 m，J9点前43.3m，余1388.5m到位，迎头断面右帮破底0.9m，煤厚7.7m，岩层倾向240°，倾角18°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。停工，迎头已打封闭。

2、1304风巷，f6点前31.7m，按12°下山施工，断层面接近巷中；迎头左帮顶板砂质泥岩，较稳定。顶板锚索支护深度内泥岩，水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。停工，迎头已打封闭。

3、第一中部车场，C1点前61.0m，迎头泥质砂岩，顶板不好，岩层倾向145°，倾角3°±，已调向。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

- 推进距离:平均324.9m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤5刀，放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，放顶煤6.3m。

- 2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 25.8 | 26.6 | 25.4 | 26.1 |
| 合 格 率 | 93.4% | 96.0% | 93.5% | 97.3% |
| 后立柱（Mpa） | 25.8 | 26.6 | 25.4 | 26.1 |
| 合 格 率 | 94.1% | 96.0% | 93.5% | 97.3% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 2月6日 | 0：00～16:30 | 6525.07 |  |
|  | 2月7日 | 0：00～16:30 | 6970.01 |  |
|  | 2月8日 | 0：00～16:30 | 6388.60 |  |
|  | 2月9日 | 0：00～16:30 | 5659.42 |  |
|  | 2月10日 | 0：00～16:30 | 6034.82 |  |
|  | 2月11日 | 0：00～16:30 | 6528.88 |  |
|  | 2月12日 | 0：00～16:30 | 6537.00 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量没有明显变化。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |  | 第四组 |  | 第五组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 最大应力（Mpa） | 4.68 |  | 9.69 | 3.29 | 4.83 | 4.01 | 5.05 |  | 2.99 | 3.59 | 2.88 | 3.95 |
|  | 应力计编号 | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |  | 第九组 |  | 第十组 |  |
|  |  | 13 | 14 |  | 16 | 15 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.10 | 3.42 |  | 4.54 | 3.57 | 2.90 |  | 4.08 | 3.80 | 3.59 | 4.06 | 2.96 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 33 | 44 | 28 | -16 |
| 最大能量值 | 1.40E+04J | 3.19E+04J | 14.2E+04J | +12.8E+04J |

6、工作面水文简况：工作面86、89架底板后部稍有出水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔，G1、G2孔水位下降较快，G3个孔水位微下降；进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制放煤和采高，回采要保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m，孔壁不稳定，塌孔、扫孔、准备下套管，停止施工。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

编制： 张贵忠      审核： 单景新      副总工程师：甘圣丰

地测防治水

2018年2月12日