招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：2月12日

| 推进度与 产量 | 刀数 | 中班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 日产（t） |  |  |  |  | 8605 |  |  |  |  | 平均采放高度 （m） |  |  |  |  |  | 9.8 |  |  |  | 循环产量（t） |  |  |  | 退尺点（12日早班） |  |  | 机巷：距J13点余63.1m |  |  |  |  | 累计 推进 （m） |  |  | 机头：323.2 |  |  | 剩余走向长度（m） |  | 机头 |  |  | 784.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜班 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 月产（t） |  |  |  |  | 103609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1721 |  |  |  |  |  |  | 风巷：距f24点余56.3m |  |  |  |  |  |  |  | 机尾：324.5 |  |  |  |  | 机尾 |  |  | 783.5 |  |
| 工作面 管 理 | 煤壁片帮情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全阀开启情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架活柱 | 架号 | 1-10 |  | 11-20 |  | 21-30 | 31-40 |  | 41-50 |  |  | 51-60 | 61-70 |  | 71-80 |  | 81-90 |  |  | 91-100 |
|  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  |  | 前3日 |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  |  | 前4日 |  | 前3日 | 前2日 |  |  | 前1日 | 今 日 |  |  | 中班 | 1.5 1.5 |  | 1.45 1.45 |  | 1.55 1.55 | 1.55 1.56 |  | 1.55 1.55 |  |  | 1.45 1.45 | 1.6 1.55 |  | 1.55 1.45 |  | 1.5 1.5 |  |  |  |
|  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 20/31/50/55/56/61开启 |  | 27/28/36/40/41/45/50/55开启 |  |  | 33-36/40-49/54-59开启 |  | 6-10/50-57/60-63开启 | 24-30/40-45/开启 |  |  | 40-49/50-57/72/77开启 | 23-28/35-41/52-56开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜班 | 1.5 1.5 |  | 1.55 1.54 |  | 1.5 1.49 | 1.41 1.4 |  | 1.5 1.5 |  |  | 1.3 1.3 | 1.37 1.35 |  | 1.4 1.4 |  | 1.5 1.5 |  |  |  |
| 矿压 管理 | 初撑力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超前预裂爆破及卸压孔管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探煤情况 |  | 架号 |  | 4# | 14# | 24# | 34# |  |  | 44# |  | 54# |  |  | 64# |  |  | 74# |  | 84# |  |  | 平均厚度 （m） |  |  |
|  | 日期 |  |  | 前6日 |  |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  | 高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#；（钻机队已停止施工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱 |  |  | 27.4 |  |  | 24.6 |  | 26.6 | 26.1 |  |  | 26.4 |  |  | 25.6 |  |  |  | 26.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶煤 （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 93.7 |  |  | 92.7 |  | 94.9 | 92.8 |  |  | 94.7 |  |  | 94.2 |  |  |  | 97.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱 |  |  | 27.4 |  |  | 24.7 |  | 26.6 | 26.1 |  |  | 26.3 |  |  | 25.6 |  |  |  | 26.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 达标率 |  |  | 93.7 |  |  | 92.7 |  | 94.9 | 93.3 |  |  | 94.7 |  |  | 94.2 |  |  |  | 97.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作阻力情况（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  | 前6日 |  | 前5日 |  | 前4日 | 前3日 |  |  | 前2日 |  |  | 前1日 |  |  |  | 今 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均阻力 |  |  |  | 32.1 |  | 29.6 |  | 31.4 | 30.8 |  |  | 31.0 |  |  | 31.2 |  |  |  | 28.8 |  | 上下隅角管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底煤 (m) |  | 今日暂无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前立柱平均最大 |  |  |  | 36.1 |  | 33.7 |  | 35.8 | 34.9 |  |  | 34.5 |  |  | 36.3 |  |  |  | 34.2 |  | 上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均阻力 |  |  |  | 32.1 |  | 30.0 |  | 31.7 | 30.7 |  |  | 31.0 |  |  | 31.1 |  |  |  | 29.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后立柱平均最大 |  |  |  | 35.9 |  | 34.4 |  | 36.0 | 35.2 |  |  | 34.5 |  |  | 35.4 |  |  |  | 35.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上次周期来压步距（m） |  |  |  |  |  | 28.8 |  | 预计距下次来压(m) |  |  |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治水 管理 | 已过X1泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 84.3 |  | 工作面 出水情况 |  | 工作面机尾86#、89#架底板后部稍有点出水。 |  |  |  |  | 工作面泄水孔 吸风出风情况 |  |  | X1孔通孔施工至孔深560m塌孔，停止施工；X2泄水孔安装钻机，开孔施工35m，停工。 |  |  |  | 长观孔情况 |  | 地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-170～-7cm之间，G1、G2号孔水位下降较快，G3号孔水位微下降。 |  |  |  |  |  | 1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距离X2泄水孔（m） |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯 管理 | 上隅角瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  | 措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 |  | 高抽巷封闭墙（内外）情况 |  |  |  |  | 墙内瓦斯浓度（%）/ 墙外瓦斯浓度（%）/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风流瓦斯浓度（%） |  |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 措施巷抽采瓦斯量（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火 管理 | 上隅角 |  | CO(ppm) |  |  |  | 27 |  | 回风流 |  | CO(ppm) |  |  |  | 9 |  |  |  | 措施巷管路 |  | CO(ppm) |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T(℃) |  |  |  | 18.9 |  |  |  | T(℃) |  |  |  | 22.2 |  |  |  |  |  | T(℃) |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风巷束管 监测数据 |  |  |  |  |  | 今日暂无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合预警 分析 | 1、X1孔于开始透孔施工至孔深560m塌孔，孔壁不稳定，塌孔，扫孔，准备下套管，今日停工，透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作，工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度，保证排水系统畅通；2、工作面进入二次见方来压范围，加强支架初撑力管理，保证支护强度；3、1307工作面回采即将进入二次见方位置，今日的微震事件数较昨日有明显下降，但是最大能量值为本月工作面的最大能量，最大能量点和高度与昨日基本一致，均为1307风巷f16测点北部，靠近NF12断层北侧；1307风巷应力监测点除4#监测点数值持续上升以外，其余监测点的最大应力值保持平稳；钻屑量虽然略有超标，但是考虑到煤屑里含较多矸石，故经综合分析判断无冲击危险。请采煤事业部加强两巷支护管理及超前段压力显现情况的观察，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留。4、工作面已推过B1钻孔44.4m，该钻孔位于18-20架处，加强该段水文情况观测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及重点工作安排 | 1、工作面压力较大，要加强初撑力管理，保证达标率，确保支护正规有劲，割煤后及时移架、护帮，防止片帮；2、上隅角冒落不充分，加强管理，及时打垛、封堵严密，加强气体监测分析；3、风巷上隅角压力较大，加强顶板管理，单体三用阀安装牢固，防护罩齐全可靠；4、风巷超前支架前方要及时托棚加强支护，加强顶板离层观测，移超前架时注意观察顶板，避免损坏金属网造成漏顶，防止掉顶伤人； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |